MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH	1

1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:	1

1.1.1. Giới thiệu chung.	1

1.1.2. Sự phù hợp:	1

1.2. Mục tiêu quy hoạch:	1

1.3. Nhiệm vụ của đồ án quy hoạch:	1

1.4. Căn cứ thiết kế quy hoạch:	1

1.4.1. Các văn bản pháp lý:	1

1.4.2. Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ:	1

CHƯƠNG 2: PHẠM VI, QUY MÔ DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH	1

2.1. Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên:	1

2.1.1. Vị trí, giới hạn khu đất:	1

2.2. Địa hình:	1

2.3. Khí hậu:	1

2.4. Thủy văn:	1

2.5. Hiện trạng:	1

2.5.1. Hiện trạng dân cư:	1

2.5.2. Hiện trạng sử dụng đất:	1

2.6. Hiện trạng kiến trúc, cảnh quan	1

2.6.1. Công trình nhà ở	1

2.7. Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật:	1

2.7.1. Hiện trạng giao thông:	1

2.7.2. Hiện trạng san nền và thoát nước mưa:	1

2.7.3. Hiện trạng cấp nước:	1

2.7.4. Hiện trạng cấp điện:	1

2.7.5. Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường:	1

2.8. Đánh giá các vấn đề cơ bản cần giải quyết	1

2.8.1. Thuận lợi:	1

2.8.2. Khó khăn:	1

2.8.3. Cơ hội	1

2.8.4. Thách thức	1

CHƯƠNG 3: CHỈ TIÊU ĐẤT ĐAI, HẠ TẦNG XÃ HỘI VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN	1

3.1. Căn cứ	1

3.2. Quy mô dân số	1

3.3. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội	1

CHƯƠNG 4: CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT	1

4.1. Tính chất và chức năng sử dụng đất:	1

4.2. Quy mô, dân số:	1

4.3. Chi tiêu sử dụng đất	1

4.3.1. Chỉ tiêu đồ án:	1

4.3.2. Chi tiêu chi tiết lô đất	1

CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN	1

5.1. Nguyên tắc tổ chức không gian:	1

5.2. Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan toàn khu:	1

5.2.1. Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan:	1

5.2.2. Bố cục không gian kiến trúc toàn khu	1

5.3. Quy định về bố trí công trình:	1

5.3.1. Các công trình công cộng:	1

5.4. Các công trình nhà ở:	1

5.4.1. Công trình nhà ở liền kề:	1

5.5. Quy hoạch cây xanh đô thị:	1

5.6. Vị trí, quy mô các công trình đặc trưng:	1

5.6.1. Khu vực trung tâm	1

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ ĐÔ THỊ	1

6.1. Công trình điểm nhấn:	1

6.2. Chiều cao xây dựng công trình:	1

6.3. Khoảng lùi công trình:	1

6.4. Hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc:	1

5.  Hệ thống cây xanh công viên	1

CHƯƠNG 7: QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT	1

7.1. Quy hoạch giao thông:	1

7.1.1. Cơ sở thiết kế:	1

7.1.2. Nguyên tắc chung:	1

7.1.3. Nội dung thiết kế:	1

7.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:	1

7.2.1. San nền:	1

7.2.2. Thoát nước mặt:	1

7.3. Quy hoạch cấp nước:	1

7.3.1. Cơ sở thiết kế:	1

7.3.2. Nguyên tắc thiết kế:	1

7.3.3. Giải pháp thiết kế:	1

7.4. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:	1

7.4.1. Thoát nước thải:	1

7.4.2. Quản lý chất thải rắn:	1

7.5. Hệ thống cấp điện:	1

7.5.1. Chỉ tiêu cấp điện:	1

7.5.2. Tính toán phụ tải điện:	1

7.5.3. Phương án cấp điện:	1

7.5.4. Phương án thông tin liên lạc:	1

7.5.5. Tổng hợp đường dây đường ống.	1

CHƯƠNG 8: CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC	1

8.1. Mục tiêu và nội dung đánh giá môi trường chiến lược:	1

8.2. Phạm vi, giới hạn đánh giá:	1

8.3. Hiện trạng các vấn đề môi trường chính:	1

8.4. Dự báo các tác động tới môi trường của đồ án quy hoạch:	1

8.4.1. Trong quá trình thi công xây dựng:	1

8.4.2. Trong quá trình sử dụng:	1

8.5. Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường:	1

8.5.1. Kiến nghị bổ sung và hoàn thiện các giải pháp thiết kế QHCT:	1

8.5.2. Kiến nghị các chính sách bảo vệ , giảm thiểu ô nhiễm môi trường:	1

8.5.3. Kiến nghị một số biện pháp bảo vệ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường:	1

8.6. Các vấn đề môi trường đã và chưa được giải quyết trong đồ án quy hoạch:	1

8.6.1. Các vấn đề môi trường đã được giải quyết:	1

8.7. Các vấn đề môi trường chưa được giải quyết:	1

CHƯƠNG 9: CHƯƠNG IX. TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ, PHÂN KỲ ĐẦU TƯ	1

9.1. Căn cứ pháp lý	1

9.2. Tổng hợp khối lượng đầu tư.	1

9.2.1. Mặt bằng xây thô	1

9.2.2. Tổng hợp khối lượng	1

9.2.3. Nguồn vốn đầu tư:	1

9.2.4. Tổng mức đầu tư:	1

CHƯƠNG 10: CHƯƠNG X: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ- TỔ CHỨC THỰC HIỆN	1

10.1. Kết luận.	1

10.2. Kiến nghị	1

10.3. Tổ chức thực hiện	1

# MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH

## Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:

### Giới thiệu chung.

Huyện Ý Yên nằm ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh Nam Định, với 32 đơn vị hành chính, trong đó có 01 thị trấn và 31 xã, tổng diện tích tự nhiên là 246,11 km2, dân số là 229.627 người. Nằm ở vị trí giáp thành phố Ninh Bình và cách thành phố Nam Định khoảng 23km, Huyện có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng GTSX bình quân hàng năm đạt 8,3%, đạt được nhiều thành tựu lớn, đặc biệt có lợi thế về phát triển CN-TTCN.

Khu vực quy hoạch nằm ở phía Tây huyện Ý Yên gồm 4 xã Yên Bằng, Yên Hồng, Yên Quang, Yên Tiền, nằm trên trục kết nối các tỉnh khu vực Nam đồng bằng Sông Hồng, liên hệ mật thiết với đô thị Ninh Bình và TT. Lâm. Khu vực quy hoạch có nhiều lợi thế về vị trí cũng như giao thông khi có các trục đường chiến lược chạy qua khu vực (cao tốc Bắc – Nam và nút giao Cao Bồ, đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 10 liên kết các tỉnh vùng Nam đồng bằng Sông Hồng, tuyến đường sắt Bắc – Nam,....) là lợi thế để xây dựng, hình thành và phát triển một Đô thị mới năng động, hiện đại.

Khu vực OM9 (thuộc xã Yên Bằng) là khu đất nông nghiệp được cải tạo, nâng cấp để tạo ra 1 khu đô thị mới, đáp ứng các chỉ tiêu về hệ thống HTKT, HTXH, tạo cảnh quan đô thị, gắn kết không gian và kết nối hạ tầng giữa đô thị hiện hữu với không gian các đô thị mới.

### Sự phù hợp:

Qua khảo sát, đánh giá của đơn vị trên cơ sở thực tiễn và các quy định của nhà nước để định hướng sự phát triển của huyện Ý Yên trong tương lai, việc đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm để xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị phát triển là hết sức cần thiết. Các dự án sau khi được hoàn thành sẽ cụ thể hóa một phần định hướng quy hoạch chung xây dựng đô thị mới 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến huyện Ý Yên đến năm 2035 mà huyện Ý Yên đang thực hiện; đồng thời xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội - hạ tầng kỹ thuật phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, đảm bảo kết nối đồng bộ giữa khu vực xây dựng mới với các dự án đã và đang triển khai trong khu vực, từng bước nâng cao điều kiện sống cho người dân, cải thiện điều kiện hạ tầng của khu vực, tạo cảnh quan kiến trúc đô thị văn minh hiện đại và là một điểm nhấn về cảnh quan, kiến trúc đô thị tổng thể của khu vực huyện Ý Yên, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ý Yên nói riêng và của tỉnh Nam Định nói chung.

Mong muốn được góp phần trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ chất lượng cao và phát triển mở rộng không gian đô thị về các khu vực có khả năng phát huy lợi thế để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế trong những năm tới, UBND huyện Ý Yên đã chấp thuận nghiên cứu khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết Khu dân cư OM9 để làm cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước kêu gọi, thu hút nhà đầu tư thực hiện dự án.

Với các lý do nêu trên, việc lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực OM9 xã Yên Bằng thuộc quy hoạch chung xây dựng đô thị mới 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến huyện Ý Yên đến năm 2035 là hết sức cần thiết, phù hợp với các quy định của pháp luật. Đây sẽ là cơ sở giúp chính quyền địa phương thuận lợi trong quá trình giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, cấp giấy phép xây dựng và làm cơ sở cho các cơ quan quản lý thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định.

## Mục tiêu quy hoạch:

Cụ  thể hoá QHC 4 xã

Phát triển Kinh tế

Xã hội

Cơ sở cho công tác quản lý XD đô thị

Khu đô thị OM9

Thu hút

đầu tư

Phát triển bền vững

Cơ sở thực hiện các dự án thành phần

Hình  1: Sơ đồ mục tiêu quy hoạch

## Nhiệm vụ của đồ án quy hoạch:

Xác định ranh giới và quy mô lập quy hoạch chi tiết.

Xác định tổng thể phân khu chức năng.

Quy hoạch sử dụng đất đai, quy mô các công trình đầu tư xây dựng.

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật các công trình đầu mối phục vụ.

Xác định phương án đấu nối hạ tầng của dự án với các dự án liên quan khác và với hệ thống hạ tầng chung của khu vực.

Sơ bộ đánh giá tác động tới môi trường khu vực khi thực hiện dự án.

Lập dự thảo quy định quản lý quy hoạch.

## Căn cứ thiết kế quy hoạch:

### Các văn bản pháp lý:

Căn cứ Luật số 30/2009/QH12, Luật quy hoạch đô thị;

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 13/9/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 33/2013/QH13, Luật phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14.

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2023/QH15 ngày 01/04/2024 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đê điều, Luật Phòng chống Thiên tai; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

Căn cứ Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều cảu các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý bảo vệ hành lang nguồn nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chỉnh phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 15/2/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ xây dựng về việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/2/2016;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây Dựng Ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới 04 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến, huyện Ý Yên đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực OM9 xã Yên Bằng thuộc Quy hoạch chung đô thị mới 04 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến, huyện Ý Yên đến năm 2035;

Căn cứ Văn bản số 913/UBND-VP5 ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực OM9 xã Yên Bằng thuộc Quy hoạch chung đô thị mới 04 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến, huyện Ý Yên đến năm 2035;

Căn cứ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và các văn bản hiện hành khác có liên quan;

### Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ:

Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến huyện Ý Yên đến năm 2035 đang thực hiện;

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực quy hoạch, hệ quy chiếu VN-2000;

Các tài liệu quy hoạch và dự án liên quan trong khu vực quy hoạch.

# PHẠM VI, QUY MÔ DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH

## Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên:

### Vị trí, giới hạn khu đất:

Vị trí: Khu vực nghiên cứu quy hoạch có diện tích 18,13ha thuộc địa bàn xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Vị Trí nghiên cứu lập Quy hoạch

Vị trí khu vực nghiên cứu quy hoạch (Trích trên QHC xây dựng đô thị mới 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến)

Ranh giới nghiên cứu:

+ Phía Bắc giáp đường sắt và Quốc lộ 10;

+ Phía Đông giáp ruộng và đường bê tông;

+ Phía Nam giáp khu dân cư và mương;

+ Phía Tây giáp đường giao thông và nghĩa trang.

Quy mô đồ án:

+ Quy mô nghiên cứu quy hoạch: 18,13ha (gồm khoảng 13,85ha đất
ở thuộc ô lập quy hoạch OM9 và khoảng 4,28ha quy hoạch đất giao thông xung
quanh).

+ Quy mô dân số: 1.624người.

Vị trí nghiên cứu lập Quy hoạch

Hình  2:Vị trí khu vực quy hoạch (trích trên Google map)

## Địa hình:

Khu vực quy hoạch thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, là vùng phù sa trầm tích sông. Khu vực nghiên cứu có dạng địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ địa hình từ +0,1 đến +1,67 m. Trong đó đa phần diện tích là hệ thống đồng ruộng, ao có cao độ trung bình từ +0,1 đến +0,7 m.

## Khí hậu:

Khu vực quy hoạch nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa của đồng bằng ven biển với 4 mùa luân chuyển, trong đó rõ rệt nhất là mùa hè nóng và mùa đông lạnh. Mùa hè bắt đầu từ cuối tháng 4 và kết thúc vào cuối tháng 10; Mùa đông lạnh từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 3. Các mùa chuyển tiếp (xuân, thu) thể hiện biến thiên trung gian của sự thay đổi của 2 hệ thống đã nêu ở trên.

Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 24 – 24,50C, số tháng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 200C từ 6 – 7 tháng. Mùa đông, nhiệt độ trung bình là 180C, tháng lạnh nhất là tháng 1, tháng 2 và tháng 12. Mùa hạ, nhiệt độ trung bình là 29,80C, tháng nóng nhất là tháng 6 và tháng 7.

Độ ẩm: Độ ẩm không khí tương đối cao, trung bình năm 84 - 88%, giữa tháng có độ ẩm lớn nhất và nhỏ nhất không chênh lệch nhiều, tháng có độ ẩm cao nhất là tháng 9 (88%), thấp nhất là tháng 11, tháng 12 (79%).

Lượng mưa trung bình trong năm từ 1.500 – 1.597mm, phân bố tương đối đồng đều trên toàn bộ lãnh thổ của huyện. Lượng mưa phân bố không đều trong năm, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9, lượng mưa chiếm gần 80% lượng mưa cả năm, các tháng mưa nhiều là tháng 7, 8, 9. Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau, lượng mưa chiếm 20% lượng mưa cả năm. Các tháng ít mưa nhất là tháng 11, 12, 1 có tháng hầu như không có mưa.

Nắng: Hàng năm trung bình có tới 230 ngày nắng, tổng số giờ nắng từ 1.300 – 1.354 giờ. Vụ hè thu có số giờ nắng cao khoảng 1.100-1.200 giờ, chiếm 80% giờ nắng trong năm.

Gió: Hướng gió thịnh hành thay đổi theo mùa, tốc độ gió trung bình cả năm là 2-2,3m/s. Mùa đông hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc với tần suất 60-70%, dần về phía Đông. Mùa hè hướng gió thịnh hành là gió Đông Nam, với tần suất 50-70%, tốc độ gió trung bình 1,9-2,2m/s. Tốc độ gió cực đại (khi có bão) là 40m/s, đầu mùa hạ thường xuất hiện các đợt gió Tây khô nóng gây tác động xấu đến cây trồng.

- Bão: Nằm trong Vịnh Bắc Bộ, nên hàng năm thường chịu ảnh hưởng nhiều của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, bình quân từ 2 -  4 trận/năm.

Nhìn chung khí hậu tại khu vực quy hoạch là khí hậu gió mùa nhiệt đới nóng ẩm nên thuận tiện cho phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên tính biến động mạnh mẽ với điều kiện thời tiết như bão, dông, gió Tây Nam, gió bấc... đòi hỏi phải có biện pháp phòng tránh úng, bão, hạn, lụt, khắc phục nắng nóng.

## Thủy văn:

Khu vực quy hoạch chịu ảnh hưởng chế độ thuỷ văn của sông Đáy. Theo tài liệu trạm khí tượng thuỷ văn Nam Định, chế độ thuỷ văn sông Đáy tại Nam Định có mực nước cao nhất trong năm khoảng +5,7m, thấp nhất trong năm khoảng -0,4m, trung bình năm khoảng +1,5m. Tuy nhiên do có hệ thống đê bao bảo vệ và hệ thống cống, trạm bơm điều tiết của Tỉnh nên khu vực quy hoạch đã chủ động điều tiết thủy văn nội đồng phù hợp với yêu cầu sản xuất và sinh hoạt, ít khi bị ngập lụt hoặc hạn hán... Trong đó các công trình điều tiết quan trọng gồm: hệ thống cống, trạm bơm Yên Bằng.

## Hiện trạng:

### Hiện trạng dân cư:

Hiện trạng đang là khu vực đồng ruộng, không có dân cư sinh sống.

Lao động nông nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu. Nhu cầu tạo việc làm phi nông nghiệp hiện là nhu cầu cấp thiết của khu vực.

Đặc trưng văn hoá tiêu biểu của khu vực về cơ bản vẫn là văn hoá nông nghiệp đang trong quá trình chuyển dịch thành nền văn hoá công nghiệp - đô thị.

### Hiện trạng sử dụng đất:

Khu vực quy hoạch có phần lớn diện tích là đất nông nghiệp, ruộng hoa màu, đất trồng cây khác, đất giao thông và đất khác.

Hình  3: Hiện trạng sử dụng đất

Hình  4: Đất nông nghiệp hiện trạng

Hình  5: Mặt bằng tổng thể hiện trạng sử dụng đất

Bảng 1: Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

| STT | CHỨC NĂNG ĐẤT | DIỆN TÍCH ĐẤT (M2) | TỶ LỆ (%) | GHI CHÚ | ĐÁNH GIÁ ĐẤT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 129365 | 93.4 | I | THUẬN LỢI Cho khai thác xây dựng |
| 2 | Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác | 242 | 0.2 | I | THUẬN LỢI Cho khai thác xây dựng |
| 3 | Đất nghĩa địa | 1686 | 1.2 | III | Không thuận lợi cho khai thác xây dựng |
| 4 | Đất mặt nước | 3097 | 2.2 | II | ÍT THUẬN LỢI Cho khai thác xây dựng |
| 5 | Đất giao thông | 4117 | 3.0 | I | THUẬN LỢI Cho khai thác xây dựng |
|  | TỔNG | 138507 | 100.0 |  |  |

Nhận xét :

Đất ruộng canh tác, đất hoa màu: Chiếm phần lớn đất trong phạm vi nghiên cứu là đất ruộng trồng cây nông nghiệp, hoa màu và cây lâu năm.

Đất giao thông: trong khu quy hoạch có tuyến đường chủ yếu là đường bê tông và đường đất.

Đất mặt nước: chủ yếu là ao và kênh mương nằm rải rác trong khu ruộng canh tác...

Đất nghĩa trang: chiếm diện tích khá lớn, ảnh hưởng đến bố trí không gian quy hoạch.

## Hiện trạng kiến trúc, cảnh quan

### Công trình nhà ở

Khu vực nghiên cứu quy hoạch hiện không có công trình nhà ở.

* Nhận xét: Cảnh quan xung quanh khu vực nghiên cứu tuy không có nhiều giá trị đặc sắc, đặc biệt về kiến trúc, sinh thái nhưng lưu giữ được không khí trong lành. Do vậy, trong quá trình xây dựng đô thị mới, cần lưu ý đến việc đảm bảo duy trì giá trị vốn có và gắn kết hài hòa những yếu tố phát triển mới với những yếu tố cảnh quan xung quanh khu vực nghiên cứu đã có.

## Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật:

### Hiện trạng giao thông:

#### Giao thông:

##### Giao thông đối ngoại:

Chạy qua trước mặt dự án là QL10 chạy dọc theo hướng Đông - Tây của khu vực quy hoạch kết nối với tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, thành phố Nam Định và thành phố Ninh Bình. Đoạn qua khu vực nghiên cứu dài khoảng 414,7m, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m.

| Hình 6: Hiện trạng đường Quốc lộ 10 |  |
| --- | --- |

##### Giao thông nông thôn:

Khu vực nghiên cứu chủ yếu là đường nội đồng để canh tác

### Hiện trạng san nền và thoát nước mưa:

#### San nền:

Cốt cao độ nền đất khu vực quy hoạch dao động từ +0,2m đến +2,6m. Độ dốc trung bình của địa hình từ 0,001 đến 0,002. Những khu vực có cao độ nền dưới +2,0m thường bị ngập lụt khi mưa to, kéo dài. Trong đó:

Cốt cao độ khu vực dân cư từ +1,6m đến +2,6m.

Cốt nền ruộng từ +0,55m đến +1,4m (có khu vực thấp trũng cốt nền từ +0,0m đến +0,4m).

Khu vực kênh mương, ao hồ cốt cao độ từ -0,5m đến +0,2m.

#### Thoát nước:

Khả năng đấu nối thoát nước :

Khu vực này hiện chỉ có các tuyến cống thoát nước mưa nằm dọc cao tốc, QL10, QL38B, trục huyện lộ 57B. Các khu còn lại chưa có hệ thống cống thoát nước, nước mưa được thoát tự nhiên theo địa hình thôn xóm và chảy tự nhiên vào hệ thống thuỷ lợi nội đồng.

#### Công trình thủy lợi:

Trong khu vực quy hoạch có các mương nội đồng phục vụ tưới, tiêu nước.

### Hiện trạng cấp nước:

Nguồn cấp nước: Kết hợp hình thức khai thác nước mặt từ sông Đáy và nước ngầm. Trong đó: Ba xã Yên Quang, Yên Bằng, Yên Hồng được cấp nước từ nhà máy nước Yên Quang công suất 3.700 m3/ng.đ.

Nhìn chung, 100% dân cư trong vùng quy hoạch được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 80% dân số dùng nước sạch. Tuy nhiên cần phải nâng công suất các nhà máy nước hoặc có giải pháp quy hoạch hệ thống cấp nước (bao gồm cả nhà máy nước) để đảm bảo nhu cầu cấp nước trong tương lai.

Khả năng đấu nối cấp nước : Thuận lợi trong việc đấu nối cấp nước do nằm trong ba xã được cấp nước từ nhà máy nước Yên Quang.

### Hiện trạng cấp điện:

Nguồn cấp điện:

Trong khu vực quy hoạch hiện đang có các tuyến đường dây 110kV đi qua bao gồm 4 đường dây 110kV: ĐZ 110kV lộ 171; ĐZ 110kV lộ 172; ĐZ 110kV lộ 173 và ĐZ 110kV lộ 178 nhánh Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình.

Khu vực quy hoạch hiện đang được cấp điện từ điện lưới quốc gia thông qua đường dây 35kV lộ 376 E3.1 (trạm 110kV Ý Yên (2x40)MVA-110/35/22kV).

Nguồn điện hiện tại đảm bảo đủ công suất, cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh của nhân dân trong khu vực quy hoạch.

Hệ thống lưới điện phân phối:

Hệ thống các trạm biến áp phân phối 35/0,4kV sử dụng trạm biến áp kiểu trạm trên cột (trụ, treo) và kiểu trạm mặt đất (trạm bệt) với gam công suất máy biến áp phổ biến từ 180kVA đến 560kVA.

### Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

Khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải và khu xử lý nước thải, nước thải sinh hoạt và chăn nuôi thoát tự nhiên ra ao hồ và hệ thống kênh, mương thủy lợi lân cận rồi thoát ra sông.

Rác thải sinh hoạt được tập trung tại bãi rác công cộng. Rác thải được xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp hoặc đốt.

Khu vực nghiên cứu có một số khu nghĩa trang tập trung, mồ mả rải rác.

## Đánh giá các vấn đề cơ bản cần giải quyết

### Thuận lợi:

Tại khu vực quy hoạch đô thị mới có hệ thống giao thông khá đồng bộ về đường bộ. Tại đây có các trục đường quan trọng như: cao tốc Bắc – Nam đoạn chạy qua khu vực có nút giao Cao Bồ tạo sự liên thông tuyến QL10; QL10 là trục kết nối các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng xuống Thanh Hoá;

Tốc độ đô thị hoá tương đối nhanh. Các công trình xây dựng ngày càng mang dáng dấp đô thị, là yếu tố thuận lợi cho việc hình thành đô thị mới hiện đại, văn minh.

Địa hình khu vực quy hoạch khá bằng phẳng, đất đai có giá trị hàng hóa cao; trong khu vực đã hình thành một số doanh nghiệp, ngoài ra có làng nghề truyền thống với sản phẩm có giá trị kinh tế cao, là tiền đề cho sự phát triển về dịch vụ, thương mại, CN-TTCN trong khu vực.

Quỹ đất chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp, ao hồ, mương thuỷ lợi thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng.

### Khó khăn:

Hiện trạng tỷ lệ gia tăng dân số tại khu vực thấp, dù có tăng mạnh tỷ lệ tăng tự nhiên thì dân số khu vực cũng chưa đủ đảm bảo hình thành đô thị.

Tốc độ đô thị hoá tuy cao, nhưng tỷ trọng lao động trong nông nghiệp vẫn còn lớn, khi phát triển đô thị xung quanh các khu vực làng xóm phải tính tới nhu cầu chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, đa dạng hoá sinh kế người dân.

Khu vực quy hoạch có cao độ tự nhiên thấp, khối lượng và chi phí san nền lớn.

Phải thực hiện hoàn trả kênh mương, di chuyển một số mồ mả rải rác, khu nghĩa trang...

### Cơ hội

Khu vực nghiên cứu quy hoạch có vị trí địa kinh tế thuận lợi, là cửa ngõ phía Tây của tỉnh, kết nối với thành phố Ninh Bình qua cầu Non Nước và là điểm đầu nằm trên đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Đây là điều kiện thuận lợi cho khu vực phát triển dịch vụ thương mại. Do vị trí tiếp giáp thành phố Ninh Bình nên khu vực có điều kiện thuận lợi trong giao lưu kinh tế - văn hoá – xã hội, đặc biệt là giao lưu kinh tế với thế mạnh là phát triển dịch vụ thương mại tương tác với sự phát triển của thành phố Ninh Bình. Sự phát triển của thành phố Ninh Bình cũng sẽ là đòn bẩy để phát triển cho toàn khu đô thị.

### Thách thức

Việc xây dựng mô hình đô thị mới tại khu vực vừa phải tạo được sự liên kết trong xu thế phát triển chung với các cực tăng trưởng lớn của quốc gia như: các trung tâm đô thị lớn (thành phố Ninh Bình, thành phố Nam Định, thành phố Hải Phòng) vừa phải tạo được sự riêng biệt nhằm tạo cơ hội phát triển cho khu vực.

Việc đưa mô hình ở đô thị mới vào khu vực ở dạng nông thôn đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là trên phương diện kinh tế - xã hội. Trong phạm vi của đồ án cần tính đến những giải pháp ứng xử cho những dự án, công trình đô thị sau quy hoạch có khả năng hoà nhập, hỗ trợ tối đa với thực tế; nghiên cứu xây dựng mô hình làng trong phố để bảo tồn, phát huy các giá trị của làng xóm truyền thống.

Khu vực quy hoạch có cao tốc Bắc Nam và tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua vừa là thuận lợi nhưng cũng đi kèm với khó khăn và hạn chế cho sự phát triển của khu vực. Do điều kiện đặc thù của tuyến cao tốc và đường sắt nên việc kết nối giao thông giữa các khu vực trong đô thị mới tại những khu vực giao cắt sẽ gặp khó khăn. Nếu quy hoạch không xử lý tốt vấn đề này sẽ không giải quyết được vấn đề liên thông khu vực, khó lan toả ảnh hưởng về phát triển kinh tế - xã hội giữa các khu vực.

Xây dựng đô thị mới theo hướng bền vững, phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội và đảm bảo vệ sinh môi trường đặt ra nhiều thách thức trong quy hoạch và phát triển đô thị.

# CHỈ TIÊU ĐẤT ĐAI, HẠ TẦNG XÃ HỘI VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN

## Căn cứ

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng số QCVN 01:2021/BXD do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật số QCVN 07:2016/BXD do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/2/2016.

## Quy mô dân số

Dân số được xác định theo chỉ tiêu 4 người/hộ, mỗi hộ có diện tích từ 80-120m2. Quy mô dân số tính toán là 1.624người.

## Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

Dưới đây là các bảng biểu áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho việc tính toán các chức năng sử dụng đất

Bảng 2: Các chỉ tiêu sử dụng đất

| STT | Loại đất, công trình | Đơn vị | Chỉ tiêu | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Chức năng sử dụng đất |  |  |  |
| I | Đất ở | m2/người | 28 - 45 |  |
| II | Đất công trình công cộng |  |  |  |
| 1 | Đất công trình thương mại, dịch vụ | m2/công trình | ≥ 2.000 |  |
| III | Đất giáo dục |  |  |  |
| 1 | Trường mầm non (50 cháu/1.000 người) | m2/cháu | 12 |  |
| IV | Văn hóa - Thể dục thể thao |  |  |  |
| 1 | Đất thể thao | m2/người | 1 |  |
| 2 | Đất nhà văn hóa | m2/công trình | ≥ 500 |  |
| V | Cây xanh |  |  |  |
| 1 | Cây xanh công cộng | m2/người | ≥ 2 |  |
| 2 | Vườn hoa | m2/1 vườn hoa | ≥ 5000 |  |
| VI | Đất giao thông |  |  |  |
| 1 | Đất giao thông | % | ≥18 |  |
| 2 | Bãi đỗ xe | m2/người |  |  |
| B | Tầng cao xây dựng |  |  |  |
| - | Nhà ở | Tầng | 2 - 5 |  |
| - | Nhà văn hóa | Tầng | 1 - 2 |  |
| - | Công trình thương mại, dịch vụ | Tầng | 3 - 9 |  |
| - | Trường học | Tầng | 1 - 3 |  |
| C | Mật độ xây dựng |  |  |  |
| - | Nhà ở | % | 60 - 100 |  |
| - | Nhà văn hóa | % | ≤ 40 | 01:2021/BXD |
| - | Công trình thương mại, dịch vụ | % | 40 - 80 |  |
| - | Trường học | % | ≤ 40 |  |
| D | Khoảng lùi xây dựng |  |  |  |
| - | Nhà ở | m | 0 - 3 |  |
| - | Công trình thương mại, dịch vụ | m | 0 - 6 |  |
| - | Trường học | m | 0 - 6 |  |

Bảng 3: Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật

| STT | Hạng mục, công trình | Đơn vị | Chỉ tiêu | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giao thông |  |  |  |
| - | Chiều rộng 1 làn xe cấp khu vực | m | >3,5 |  |
| - | Chiều rộng 1 làn xe nhóm nhà ở | m | >3,0 |  |
| - | Chiều rộng làn đi bộ | m | >0,75 |  |
| 2 | Chỉ tiêu Cấp nước |  |  |  |
| - | Nhà ở (Qsh) | lít/người.ngđ | ≥ 100 |  |
| - | Công trình công cộng, dịch vụ (Qdv) | lít/m2 sàn-ngđ | ≥ 2 |  |
| - | Trường học | lít/cháu/ngày đêm | ≥ 75 |  |
| - | Nước tưới cây | lít/m2-ngđ | ≥ 3 |  |
| - | Nước rửa đường | lít/m2-ngđ | ≥ 0,4 |  |
| - | Nước chữa cháy (tính toán 1 đám cháy đồng thời) | l/s | >10 |  |
| 3 | Thoát nước thải sinh hoạt |  |  |  |
|  | Thoát nước thải sinh hoạt (Qtnt) | m3/ngđ | ≥ 80% Qsh |  |
| 4 | Rác thải sinh hoạt |  |  |  |
|  | Rác thải sinh hoạt | Kg/người-ngày | 0,9 |  |
| 5 | Cấp điện |  |  |  |
| 5.1 | Cấp điện sinh hoạt (theo người) | W/người | 200 - 300 |  |
| 5.2 | Công trình công cộng, hỗn hợp dịch vụ, trường học |  |  |  |
| - | Văn phòng |  |  |  |
|  | + Không có điều hòa nhiệt độ | W/m2 sàn | 20 |  |
|  | + Có điều hòa nhiệt độ | W/m2 sàn | 30 |  |
| - | Trường mẫu giáo |  |  |  |
|  | + Không có điều hòa nhiệt độ | kW/cháu | 0,15 |  |
|  | + Có điều hòa nhiệt độ | kW/cháu | 0,2 |  |
| - | Cửa hàng, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, dịch vụ |  |  |  |
|  | + Không có điều hòa nhiệt độ | W/m2 sàn | 20 |  |
|  | + Có điều hòa nhiệt độ | W/m2 sàn | 30 |  |
| - | Công trình y tế |  |  |  |
|  | + Bệnh viện cấp quốc gia | kW/giường bệnh | 2,5 |  |
|  | + Bệnh viện cấp tỉnh, thành phố | kW/giường bệnh | 2,0 |  |
|  | + Bệnh viện cấp quận, huyện | kW/giường bệnh | 1,5 |  |
| - | Đất cây xanh | kW/ha | 10 |  |
| - | Trạm xử lý nước thải | kW/trạm | 5 |  |
| 6 | Chiếu sáng công cộng |  |  |  |
| - | Chiếu sáng công viên, vườn hoa | W/m2 | 0,5 |  |
| - | Chiếu sáng đường phố | W/m2 | 1 |  |

# CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT

## Tính chất và chức năng sử dụng đất:

Là một khu đô thị có kiến trúc cảnh quan đẹp, kết hợp hài hòa với các khu ở hiện hữu xung quanh. Được đầu tư xây dựng hiện đại đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo phục vụ cho nhu cầu ở của dân cư đô thị trong tương lai. Chức năng chính trong khu quy hoạch bao gồm: Đất ở; Đất công trình dịch vụ, công cộng; Văn hóa; Đất giáo dục; Đất cây xanh; Đất cây xanh, mặt nước; Đất giao thông, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật.

## Quy mô, dân số:

Quy mô nghiên cứu quy hoạch: 18,13ha (gồm khoảng 13,85ha đất
ở thuộc ô lập quy hoạch OM9 và khoảng 4,28ha quy hoạch đất giao thông xung
quanh),

Quy mô dân số khoảng 1.624người.

Lấy cây xanh công viên làm hạt nhân trung tâm đơn vị ở.

Đất công cộng, cây xanh, trường học được bố trí tập trung, thuận tiện về giao thông và đảm bảo bán kính phục vụ.

Công trình thương mại-dịch vụ được bố trí ở các trục đường chính tạo không gian rộng tạo cảnh quan đẹp mắt, hiện đại.

## Chi tiêu sử dụng đất

### Chỉ tiêu đồ án:

Bảng 4: Các tổng hợp cơ cấu sử dụng đất

BẢNG TỔNG HỢP CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT. STT; CHỨC NĂNG ĐẤT; KÍ HIỆU; DIỆN TÍCH ĐẤT (M2); MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA (%); TẦNG CAO TỐI ĐA (TẦNG); TỶ LỆ (%); SỐ LÔ; SỐ NGƯỜI. I; ĐẤT Ở; 43.343,46; 31,3; 406; 1624. 1; Đất nhà ở liền kề; LK; 34.286,34; 75%-100%; 5; 24,8; 359; 1436. 2; Đất nhà ở biệt thự; BT; 7.759,25; 60-75%; 3; 5,6; 33; 132. 3; Đất tái định cư; TDC; 1.297,87; 90-100%; 5; 0,9; 14; 56. II; ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ; TMDV; 2.603,60; 80%; 9; 1,9. III; ĐẤT VĂN HÓA; CC; 1.100,00; 40%; 2; 0,8. IV; ĐẤT GIÁO DỤC; GD; 2.200,00; 40%; 3; 1,6. V; ĐẤT CÂY XANH; CX; 24.790,82; -; 17,9. VI; ĐẤT NGHĨA TRANG; ND; 3.582,62; -; 2,6. VII; ĐẤT HTKT; HTKT; 2.248,71; 60%; 1; 1,6. VIII; GIAO THÔNG, BĐX; 58.637,67; 42,3. 1; Đất bãi đỗ xe; BDX; 764,00; -; -; 0,6; -; -. 2; Đất giao thông; GT; 54.910,66; -; -; 39,6; -; -. 3; Đất thuộc dự án đường 57B; HLAT; 2.963,01; -; -; 2,1; -. TỔNG; 138.506,88; 100,0; 1624.

Đất ở có tổng diện tích 43.343,46m2 (chiếm 31,3%), được bố trí xen kẽ với các ô đất cây xanh, công trình công cộng, có không gian mở và tương đối yên tĩnh.

+ Đất nhà ở biệt thự diện tích 7.759,25 m2 (chiếm 5,6%) mật độ xây dựng từ 60% - 75%, cao tối đa 3 tầng, gồm các ô đất có ký hiệu BT.

+ Đất nhà ở tái định cư diện tích 1.297,87 (chiếm 0,9%) mật độ xây dựng từ 90% - 100%, cao tối đa 5 tầng, gồm ô đất có ký hiệu TDC.

+ Đất nhà ở liền kề diện tích 34.286,34 (chiếm 24,8%) mật độ xây dựng từ 75% - 100%, cao tối đa 5 tầng, gồm các ô đất có ký hiệu LK.

Đất thương mại dịch vụ có diện tích 2.603,6m2 (chiếm 1,9%), mật độ xây dựng tối đa 80%, cao 9 tầng, ô đất có ký hiệu TMDV.

Đất nhà văn hóa có diện tích 1.100 m2 (chiếm 0,8%), mật độ xây dựng tối đa 40%, cao 2 tầng, ô đất có ký hiệu NVH.

Đất giáo dục có diện tích 2.200m2 (chiếm 1,6%), mật độ xây dựng tối đa 40%, cao 3 tầng, ô đất có ký hiệu GD.

Đất cây xanh sử dụng công cộng có tổng diện tích 24.790,82 m2 (chiếm 17,9%), gồm các ô đất có ký hiệu CX. Cây xanh cảnh quan được bố trí tập trung thành lõi, dải xanh bao quanh là các nhóm nhà ở. Khu vực công viên trung tâm có quy mô 0,36 ha được bố trí ở trung tâm dự án, đảm bảo khả năng tiếp cận của dân cư trong dự án cũng như các khu vực lân cận.

Đất giao thông có diện tích 54.910,66 m2 (chiếm 39,6%), gồm các tuyến đường cấp khu vực đến cấp nội bộ.

Đất thuộc dự án đường 57B có diện tích 2.963,01 m2 (chiếm 2,1%), phần diện tích thuộc dự án đường 57B, ký hiệu HLAT.

Bãi đỗ xe tập trung có diện tích 764 m2 (chiếm 0,6%) gồm ô đất có ký hiệu BDX. Nhu cầu đỗ xe phát sinh sẽ được tính toán, bố trí tại các công trình hạ tầng xã hội, nhà ở xã hội và công viên cây xanh.

Đất công trình hạ tầng kỹ thuật có tổng diện tích 2.248,71 m2 (chiếm 1,6%), ký hiệu HTKT.

Đất nghĩa trang có diện tích 3.582,62m2 (chiếm 2,6%), ô đất có ký hiệu ND.

### Chi tiêu chi tiết lô đất

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, nghiên cứu phương án cơ cấu quy hoạch và quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, đề xuất giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất trong khu vực nghiên cứu theo bảng sau:

Bảng 5: Bảng chi tiết cơ cấu sử dụng đất

| BẢNG CHI TIẾT CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | LOẠI ĐẤT | CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT | KÝ HIỆU LÔ | DIỆN TÍCH ĐẤT (M2) | SỐ LÔ CHIA (THỬA) | MẬT ĐỘ XD TỐI ĐA (%) | TẦNG CAO TỐI ĐA | HSSD ĐẤT TỐI ĐA (LẦN) | TỶ LỆ (%) |
| 1 | ĐẤT NHÀ Ở LIỀN KỀ | NHÀ LIỀN KỀ 01 | LK01 | 811,00 | 9 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK01-01 | 91,00 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK01-02 đến LK01-09 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 02 | LK02 | 682,17 | 7 | 90-100% | 5 | 4.5-5 | 0,5 |
|  |  |  | LK02-01 và LK02-07 | 116,09 | 2 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK02-02 đến LK02-06 | 90,00 | 5 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 03 | LK03 | 540,00 | 6 | 100% | 5 | 5 | 0,4 |
|  |  |  | LK03-01 đến LK03-06 | 90,00 | 6 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 04 | LK04 | 540,00 | 6 | 100% | 5 | 5.0 | 0,4 |
|  |  |  | LK04-01 đến LK04-06 | 90,00 | 6 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 05 | LK05 | 682,17 | 7 | 90-100% | 5 | 4.5-5 | 0,5 |
|  |  |  | LK05-01 và LK05-07 | 116,09 | 2 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK05-02 đến LK05-06 | 90,00 | 5 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 06 | LK06 | 811,00 | 9 | 100% | 5 | 5.0 | 0,6 |
|  |  |  | LK06-01 | 91,00 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK06-02 đến LK06-09 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 07 | LK07 | 682,17 | 7 | 90-100% | 5 | 4.5-5.0 | 0,5 |
|  |  |  | LK07-01 và LK07-07 | 116,09 | 2 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK07-02 đến LK07-06 | 90,00 | 5 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 08 | LK08 | 682,17 | 7 | 90-100% | 5 | 4.5-5.0 | 0,5 |
|  |  |  | LK08-01 và LK08-07 | 116,09 | 2 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK08-02 đến LK08-06 | 90,00 | 5 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 09 | LK09 | 811,00 | 9 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK09-01 | 91,00 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK09-02 đến LK09-09 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 10 | LK10 | 811,00 | 9 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK10-01 | 91,00 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK10-02 đến LK10-09 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 11 | LK11 | 540,00 | 6 | 100% | 5 | 5 | 0,4 |
|  |  |  | LK11-01 đến LK11-06 | 90,00 | 6 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 12 | LK12 | 540,00 | 6 | 100% | 5 | 5 | 0,4 |
|  |  |  | LK12-01 đến LK12-06 | 90,00 | 6 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 13 | LK13 | 1.302,31 | 14 | 90-100% | 5 | 4.5-5.0 | 0,9 |
|  |  |  | LK13-01 đến LK13-10 | 90,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK13-11 | 94,58 | 1 | 95% | 5 | 4,75 | - |
|  |  |  | LK13-12 đến LK13-14 | 102,57 | 3 | 90% | 5 | 4.5-5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 14 | LK14 | 2.509,68 | 28 | 95-100% | 5 | 4.75-5 | 1,8 |
|  |  |  | LK14-01 đến LK14-20 | 90,00 | 20 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK14-21 | 79,31 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK14-22 | 87,74 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK14-23 | 88,93 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK14-24 | 90,12 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK14-25 | 91,31 | 1 | 95% | 5 | 4,75 | - |
|  |  |  | LK14-26 | 92,51 | 1 | 95% | 5 | 4,75 | - |
|  |  |  | LK14-27 | 93,70 | 1 | 95% | 5 | 4,75 | - |
|  |  |  | LK14-28 | 86,10 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 15 | LK15 | 2.195,34 | 24 | 90-100% | 5 | 4.5-5.0 | 1,6 |
|  |  |  | LK15-01 đến LK15-02 | 82,00 | 2 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK15-03 đến LK15-16 | 90,00 | 14 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK15-17 | 88,51 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK15-18 | 96,76 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK15-19 | 97,42 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK15-20 | 98,09 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK15-21 | 98,75 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK15-22 | 99,42 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK15-23 | 100,01 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK15-24 | 92,31 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 16 | LK16 | 2.136,90 | 24 | 100% | 5 | 5 | 1,5 |
|  |  |  | LK16-01 đến LK16-02 | 82,00 | 2 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK16-03 đến LK16-16 | 90,00 | 14 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK16-17 | 81,20 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK16-18 | 89,42 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK16-19 | 89,79 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK16-20 | 90,78 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK16-21 | 92,41 | 1 | 95% | 5 | 4,75 | - |
|  |  |  | LK16-22 | 92,11 | 1 | 95% | 5 | 4,75 | - |
|  |  |  | LK16-23 | 92,44 | 1 | 95% | 5 | 4,75 | - |
|  |  |  | LK16-24 | 85,01 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 17 | LK17 | 2.078,46 | 24 | 100% | 5 | 5 | 1,5 |
|  |  |  | LK17-01 đến LK17-02 | 82,00 | 2 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-03 đến LK17-16 | 90,00 | 14 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-17 | 73,90 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-18 | 82,15 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-19 | 82,81 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-20 | 83,47 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-21 | 83,81 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-22 | 84,81 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-23 | 85,47 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-24 | 77,70 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 18 | LK18 | 630,00 | 7 | 100% | 5 | 5 | 0,5 |
|  |  |  | LK18-01 đến LK18-07 | 90,00 | 7 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 19 | LK19 | 900,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK19-01 đến LK19-10 | 90,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 20 | LK20 | 900,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK20-01 đến LK20-10 | 90,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 21 | LK21 | 829,00 | 9 | 90-100% | 5 | 4.5-5.0 | 0,6 |
|  |  |  | LK21-01 | 109,00 | 1 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  |  | LK21-02 đến LK21-09 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 22 | LK22 | 829,00 | 9 | 90-100% | 5 | 4.5-5.1 | 0,6 |
|  |  |  | LK22-01 | 109,00 | 1 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  |  | LK22-02 đến LK22-09 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 23 | LK23 | 270,00 | 3 | 100% | 5 | 5 | 0,2 |
|  |  |  | LK23-01 đến LK23-03 | 90,00 | 3 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 24 | LK24 | 1.013,28 | 8 | 75-85% | 5 | 3.75-4.25 | 0,7 |
|  |  |  | LK24-01 | 173,27 | 1 | 75% | 5 | 3,75 | - |
|  |  |  | LK24-02 đến LK24-08 | 120,00 | 7 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 25 | LK25 | 1.073,92 | 9 | 85% | 5 | 4,25 | 0,8 |
|  |  |  | LK25-01 | 121,45 | 1 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  |  | LK25-02 | 114,36 | 1 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  |  | LK25-03 | 118,00 | 1 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  |  | LK25-04 đến LK25-09 | 120,00 | 6 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 26 | LK26 | 1.074,76 | 9 | 85% | 5 | 4,25 | 0,8 |
|  |  |  | LK26-01 | 114,76 | 1 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  |  | LK26-02 đến LK26-09 | 120,00 | 8 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 27 | LK27 | 1.320,00 | 11 | 85% | 5 | 4,25 | 1,0 |
|  |  |  | LK27-01 đến LK27-11 | 120,00 | 11 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 28 | LK28 | 1.014,46 | 8 | 75-85% | 5 | 3.75-4.25 | 0,7 |
|  |  |  | LK28-01 | 174,46 | 1 | 75% | 5 | 3,75 | - |
|  |  |  | LK28-02 đến LK28-08 | 120,00 | 7 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 29 | LK29 | 996,56 | 8 | 80-85% | 5 | 4-4.25 | 0,7 |
|  |  |  | LK29-01 | 156,56 | 1 | 80% | 5 | 4 | - |
|  |  |  | LK29-02 đến LK29-08 | 120,00 | 7 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 30 | LK30 | 811,00 | 9 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK30-01 | 91,00 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK30-02 đến LK30-09 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 31 | LK31 | 811,00 | 9 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK31-01 | 91,00 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK31-02 đến LK31-09 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 32 | LK32 | 900,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK32-01 đến LK32-10 | 90,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 33 | LK33 | 900,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK33-01 đến LK33-10 | 90,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 34 | LK34 | 829,00 | 9 | 88-100% | 5 | 4.5-5.0 | 0,6 |
|  |  |  | LK34-01 | 109,00 | 1 | 88% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK34-02 đến LK34-08 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 35 | LK35 | 829,00 | 9 | 88-100% | 6 | 4.5-5.1 | 0,6 |
|  |  |  | LK35-01 | 109,00 | 1 | 88% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK35-02 đến LK35-08 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
| 2 | ĐẤT NHÀ Ở BIỆT THỰ | BIỆT THỰ 01 | BT01 | 2.479,08 | 9 | 60-65% | 3 | 1.8 | 1,8 |
|  |  |  | BT01-01 | 240,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  |  | BT01-02 | 306,22 | 1 | 60% | 3 | 1,8 | - |
|  |  |  | BT01-03 | 376,81 | 1 | 56% | 3 | 1,68 | - |
|  |  |  | BT01-04 đến BT01-06 | 240,00 | 3 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  |  | BT01-07 | 231,94 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  |  | BT01-08 | 300,79 | 1 | 60% | 3 | 1,8 | - |
|  |  |  | BT01-09 | 300,00 | 1 | 60% | 3 | 1,8 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 02 | BT02 | 988,17 | 4 | 65% | 3 | 1.8 | 0,7 |
|  |  |  | BT02-01 | 268,17 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  |  | BT02-02 đến BT02-04 | 240,00 | 3 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 03 | BT03 | 802,00 | 4 | 65-75% | 3 | 1.95-2.25 | 0,6 |
|  |  |  | BT03-01 | 262,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  |  | BT03-02 đến BT03-04 | 180,00 | 3 | 75% | 3 | 2,25 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 04 | BT04 | 802,00 | 4 | 65-75% | 3 | 1.95-2.25 | 0,6 |
|  |  |  | BT04-01 | 262,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  |  | BT04-02 đến BT04-04 | 180,00 | 3 | 75% | 3 | 2,25 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 05 | BT05 | 262,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | 0,2 |
|  |  |  | BT05-01 | 262,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 06 | BT06 | 262,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | 0,2 |
|  |  |  | BT06-01 | 262,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 07 | BT07 | 811,00 | 4 | 65-75% | 3 | 1.95-2.25 | 0,6 |
|  |  |  | BT07-01 | 271,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  |  | BT07-02 đến BT07-04 | 180,00 | 3 | 75% | 3 | 2,25 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 08 | BT08 | 811,00 | 4 | 65-75% | 3 | 1.95-2.25 | 0,6 |
|  |  |  | BT08-01 | 271,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  |  | BT08-02 đến BT08-04 | 180,00 | 3 | 75% | 3 | 2,25 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 09 | BT09 | 271,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | 0,2 |
|  |  |  | BT09-01 | 271,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 10 | BT10 | 271,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | 0,2 |
|  |  |  | BT10-01 | 271,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
| 3 | ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƯ | NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ | TDC01 | 1.297,87 | 14 | 90-100% | 5 | 4.5-5 | 0,9 |
|  |  |  | TDC01-01 | 92,40 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | TDC01-02 | 100,85 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | TDC01-03 | 102,04 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | TDC01-04 | 102,57 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | TDC01-05 đến TDC01-14 | 90,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | - |
| 4 | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ĐẤT THƯƠNG MẠI 01 | TMDV 01 | 772,30 | 1 | 80% | 9 | 0.6 | 0,6 |
|  |  | ĐẤT THƯƠNG MẠI 02 | TMDV 02 | 739,30 | 1 | 80% | 9 | 7,2 | 0,5 |
|  |  | ĐẤT THƯƠNG MẠI 03 | TMDV 03 | 1.092,00 | 1 | 80% | 9 | 7,2 | 0,8 |
| 5 | ĐẤT VĂN HÓA | ĐẤT NHÀ VĂN HÓA | NVH | 1.100,00 | 1 | 40% | 2 | 0.8 | 0,8 |
| 6 | ĐẤT GIÁO DỤC | ĐẤT GIÁO DỤC | GD | 2.200,00 | 1 | 40% | 3 | 1.2 | 1,6 |
| 7 | ĐẤT CÂY XANH | ĐẤT CÂY XANH 01 | CX01 | 3.943,40 | 1 | - | - | - | 2,8 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 02 | CX02 | 3.599,91 | 1 | - | - | - | 2,6 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 03 | CX03 | 1.650,79 | 1 | - | - | - | 1,2 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 04 | CX04 | 1.279,91 | 1 | - | - | - | 0,9 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 05 | CX05 | 1.279,91 | 1 | - | - | - | 0,9 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 06 | CX06 | 5.965,05 | 1 | - | - | - | 4,3 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 07 | CX07 | 506,55 | 1 | - | - | - | 0,4 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 08 | CX08 | 456,69 | 1 | - | - | - | 0,3 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 09 | CX09 | 1.498,54 | 1 | - | - | - | 1,1 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 10 | CX10 | 1.111,66 | 1 | - | - | - | 0,8 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 11 | CX11 | 176,72 | 1 | - | - | - | 0,1 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 12 | CX12 | 1.367,52 | 1 | - | - | - | 1,0 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 13 | CX13 | 948,54 | 1 | - | - | - | 0,7 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 14 | CX14 | 324,80 | 1 | - | - | - | 0,2 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 15 | CX15 | 680,84 | 1 | - | - | - | 0,5 |
| 8 | ĐẤT NGHĨA TRANG | ĐẤT NGHĨA TRANG | ND | 3.582,62 | 1 | - | - | - | 2,6 |
| 9 | ĐẤT CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT 01 | HTKT 01 | 1.510,29 | 1 | 60% | 1 | 7,2 | 1,1 |
|  |  | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT 02 | HTKT 02 | 230,13 | 1 | - | - | - | 0,2 |
|  |  | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT 03 | HTKT 03 | 296,63 | 1 | - | - | - | 0,2 |
|  |  | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT 04 | HTKT 04 | 211,66 | 1 | - | - | - | 0,2 |
| 10 | ĐẤT GIAO THÔNG | BÃI ĐỖ XE | BDX01 | 764,00 | 1 | - | - | - | 0,6 |
|  |  | GIAO THÔNG | GT | 54.910,66 | - | - | - | - | 39,6 |
|  |  | ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG 57B | HLAT | 2.963,01 |  |  |  |  | 2,1 |
|  |  | TỔNG CỘNG |  | 138.506,88 | - | - | - | - | 100,0 |

Ghi chú:

- Đối với các công trình công cộng như nhà trẻ, nhà văn hóa,... khi lập dự án đầu tư xây dựng có thể điều chỉnh chỉ tiêu cho phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng phải được cấp thẩm quyền cho phép và phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của ngành.

- Phần đất từ chỉ giới đường đỏ đến chỉ giới xây dựng theo quy định không được xây dựng công trình, căn cứ vào yêu cầu cụ thể của dự án đầu tư xây dựng được duyệt, có thể sử dụng tạm thời làm sân vườn, bãi đỗ xe cho công trình.

- Trong các ô đất xây dựng công trình cao tầng có thể kết hợp các công trình hạ tầng kỹ thuật như: trạm điện, tủ cáp điện thoại, chỗ đỗ xe... vị trí cụ thể sẽ được xác định chính xác ở giai đoạn lập dự án.

- Các công trình XD không được vượt quá CGXD khống chế trên bản vẽ.

# TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

## Nguyên tắc tổ chức không gian:

Tuân thủ các định hướng và chức năng sử dụng đất, công trình theo Đồ án Quy hoạch chung 4 xã đã được phê duyệt.

Đảm bảo chỉ tiêu về sử dụng đất phù hợp quy chuẩn xây dựng và các quy hoạch đã phê duyệt. Xác định các chỉ tiêu và yếu tố khống chế, tính toán đủ các nhu cầu về hạ tầng xã hội: Công trình công cộng, dịch vụ, trường học, công viên cây xanh, hồ nước...

Đảm bảo mối liên hệ hài hoà về không gian giữa các khu chức năng trong khu vực và khu vực hiện trạng lân cận tạo lập một khu vực đô thị xanh, có chất lượng cao về môi trường sống.

Cập nhật, khớp nối với các dự án đã và đang triển khai thực hiện có liên quan có và còn hiệu lực thực hiện xung quanh khu vực lập quy hoạch.

Tăng giá trị sử dụng đất và nâng cao điều kiện sống cho khu dân cư hiện có.

Hình  7: Tổ chức không gian quy hoạch

## Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan toàn khu:

### Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan:

Tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan chính khu đô thị được cơ bản xác định theo các khu vực trọng điểm sau:

Khu vực xây dựng mới bao gồm: Các khu nhà ở chia lô, nhà văn hóa, trường học.

Các khu vực cửa ngõ đô thị.

Các vùng cây xanh công viên trung tâm.

Trục không gian kiến trúc chủ đạo.

Các chỉ tiêu quản lý hướng dẫn xây dựng, tổ chức cảnh quan được quy định cụ thể như sau:

Trục cảnh quan chính của khu đô thị chỉ cho phép trồng cây xanh, tổ chức vườn hoa, đường dạo, đài phun nước, tượng trang trí, các điểm dừng chân, cắm các biển quảng cáo, biểu tượng trang trí của đô thị, đèn trang trí và chiếu sáng. Không được xây công trình lớn trong phạm vi trục cảnh quan này. Kiến trúc công trình hai bên trục đường là nhà ở chia lô liền kề và công viên cây xanh tạo điểm nhấn tạo bộ mặt kiến trúc đô thị. Tầng cao tối đa của nhà ở chia lô tầng cao khống chế 5 tầng và hình thức kiến trúc, mầu sắc, cao độ ban công và các tầng nhà phải thống nhất và giống nhau cho từng đoạn phố.

Đối với từng nhóm nhà ở chia lô đều phải tuân thủ nguyên tắc tạo được các tuyến phố có tính thẩm mỹ cao, cảnh quan đẹp. Giữa các nhóm nhà phải tổ chức vườn hoa khu vui chơi giải trí, sân luyện tập thể thao.

Đối công trình dịch vụ thương mại, công cộng đều phải xây dựng hợp khối để tạo sự bề thế những phải đảm bảo mật độ xây dựng. Dành nhiều không gian trống còn lại để tổ chức quảng trường, đường nội bộ, bãi đỗ xe, trồng cây xanh vườn hoa. Hình thức kiến trúc phải đẹp cả 4 mặt và hiện đại, nổi bật về mầu sắc để tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị.

Đối với khu vực cây xanh công viên trung tâm bố trí cây xanh, đường dạo xung quanh hài hòa, thẩm mỹ, đồng thời ở khu vực trung tâm lõi xanh bố trí quảng trường, đài phun nước vừa để thông thoáng tầm nhìn vừa tạo cảnh quan, giảm tiếng ồn, bụi của các phương tiện giao thông trên đường phố.

Đối với khu vực xây dựng công trình nhà văn hóa, trường học phải có hình thức kiến trúc ấn tượng, mang tính thẩm mỹ cao; tại khoảng lùi của công trình công cộng cần tổ chức các vườn hoa, đài phun nước tạo không gian yên tĩnh, thoải mái phục vụ nhu cầu thư giãn và hội họp.

Đối với các tuyến phố chính khác phải đảm bảo hình thức kiến trúc công trình xây dựng hai bên đường hài hoà, các đoạn phố phải đồng nhất về tầng cao, kiểu dáng và mầu sắc để góp phần tạo mỹ quan đô thị. Các trục phố có kết hợp hoạt động thương mại cần quy định cụ thể độ cao đặt biển quảng cáo, kích thước các biển quảng cáo.

### Bố cục không gian kiến trúc toàn khu

Hình  8: Bố cục không gian kiến trúc

Khu đô thị OM9 có các hướng tiếp cận chính như sau:

Điểm tiếp cận phía Bắc từ tuyến đường 57b (đường gom QL10) theo quy hoạch huyện thông qua tuyến đường 36m theo hướng Bắc xuống Nam, mở hướng tới các khu công cộng, cây xanh trung tâm và nhà ở.

Điểm tiếp cận từ tuyến đường quy hoạch huyện thông qua tuyến đường quy hoạch trục cảnh quan  36m hướng từ Tây sang Đông vào khu đô thị.

Công trình công viên trung tâm được bố trí vị trí trung tâm của dự án tạo điểm nhấn khu đô thị xanh, đáng sống.

Các công trình nhà ở được bố trí trên các trục đường chính, gần khu làng xóm hiện trạng nhằm tạo không gian chuyển tiếp giữa khu ở mới với khu dân cư hiện trạng, đảm bảo sự lưu thông không khí trong lành từ các yếu tố thiên nhiên tới toàn bộ dân cư.

Các công trình thương mại dịch vụ được bố trí bám theo trục trung tâm và công cộng nhằm phục vụ tập trung cho dân cư trong đô thị.

Các công trình công cộng như trường mẫu giáo, nhà văn hóa được bố trí tập trung ở trung tâm các nhóm nhà ở để thuận tiện về giao thông và đảm bảo bán kính phục vụ tốt cho người dân. Các công trình được thiết kế linh hoạt với quy mô diện tích hợp lý, giải pháp kiến trúc linh hoạt khai thác tốt các không gian mở, không gian xanh xung quanh.

Hệ thống công viên cây xanh được tổ chức liên thành các lõi cây xanh trong các nhóm nhà ở nhằm đem lại hiệu quả tối đa trong sử dụng và đóng góp quan trọng cho cảnh quan kiến trúc đô thị, góp phần cải thiện điều kiện môi trường, khí hậu.

## Quy định về bố trí công trình:

### Các công trình công cộng:

#### Công trình trường học

Chức năng: phục vụ giáo dục mầm non;

Cốt xây dựng tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt;

Tầng cao công trình 1-3 tầng. Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m,

Mật độ xây dựng tối đa là 40%;

Khoảng lùi tối thiểu 4m so với chỉ giới đường đỏ;

Không gian: trước mỗi công trình có khoảng sân rộng, để tạo tầm nhìn và làm sân vui chơi cho trẻ.

Hình thức kiến trúc: hiện đại, với hình khối, màu sắc hài hòa với cảnh quan

Cổng, tường rào thưa hoặc xây kín cao 1.8m, có hình thức kiến trúc đẹp, dễ nhìn.

#### Công trình nhà văn hóa:

Chức năng: tập trung các cuộc họp, tổ chức các sự kiện cho khu đô thị;

Cốt xây dựng tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt;

Tầng cao công trình 1-2 tầng. Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m.

Mật độ xây dựng tối đa là 40%;

Khoảng lùi tối thiểu 4m so với chỉ giới đường đỏ;

Không gian: trước mỗi công trình có khoảng sân rộng, để tạo tầm nhìn và làm khu vực tập trung đông người.

Hình thức kiến trúc: hiện đại, với hình khối, màu sắc hài hòa với cảnh quan

### Các công trình thương mại dịch vụ:

Chức năng: khai thác kinh doanh dịch vụ;

Cốt xây dựng tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt;

Tầng cao công trình 1-7 tầng. Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m.

Mật độ xây dựng tối đa là 80%;

Khoảng lùi tối thiểu 4m so với chỉ giới đường đỏ;

Không gian: trước mỗi công trình có khoảng sân rộng, để tạo tầm nhìn và làm khu vực tập trung đông người.

Hình thức kiến trúc: hiện đại, với hình khối, màu sắc hài hòa với cảnh quan

### Các công trình nhà ở:

#### Công trình nhà ở liền kề:

Quy mô: diện tích trung bình 5*18 m

Mật độ xây dựng: 75%-100%;

Tầng cao công trình: Tầng cao 1-5 tầng. Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m; tầng 1 cao 3,9m; tầng 2-5 cao 3,6m, tổng chiều cao nhà <19m

Khoảng lùi công trình: sau nhà 0-2,5m so với chỉ giới đường đỏ;

Hình khối kiến trúc hiện đại, màu sắc phù hợp và hài hòa với không gian dãy phố;

Hình  9: Hình ảnh minh họa hình thức kiến trúc kiểu nhà ở riêng lẻ

#### Công trình nhà ở tái định cư:

Quy mô: diện tích trung bình 5*18 m

Mật độ xây dựng: 90%-100%;

Tầng cao công trình: Tầng cao 1-5 tầng. Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m; tầng 1 cao 3,9m; tầng 2-5 cao 3,6m, tổng chiều cao nhà <19m

Khoảng lùi công trình: sau nhà 0-2,5m so với chỉ giới đường đỏ;

Hình khối kiến trúc hiện đại, màu sắc phù hợp và hài hòa với không gian dãy phố;

#### Hình thức công trình nhà ở biệt thự:

- Quy mô: diện tích trung bình 10*18 m

- Mật độ xây dựng: 90%-100%;

- Tầng cao công trình: 03 tầng với chiều cao 12.6m tính từ cốt sàn. Trong đó: Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m; tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 đến tầng 3 cao 3,6m; tầng mái cao không quá 1,5 m.

- Ban công đua 1,2m

Khoảng lùi công trình: trước nhà 3m so với chỉ giới đường đỏ;

Mầu sắc công trình nhẹ, sáng mầu, mát mẻ, sinh động, tạo điểm nhấn công trình và mang tính đồng nhất, hài hòa với toàn khu phố;

Mái công trình có thể sử dụng mái dốc, mái bằng nhưng phải đi theo từng lô phố, đảm bảo tính mỹ quan và hài hòa với toàn khu;

Các bể nước chứa nước trên mái phải được thiết kế thống nhất và đưa về phía sau khuất tầm nhìn.

Tường rào thưa thoáng hoặc xây kín cao 1,5-1,8m nhưng phải có hình thức kiến trúc đẹp, nên trồng các hàng cây xanh bên cạnh.

Hình thức cổng, tường rào nên xây dựng thống nhất.

Đối với khu nhà ở biệt thự đều phải tuân thủ nguyên tắc tạo được các tuyến phố có hình thái kiến trúc đạt tính thẩm mỹ cao, cảnh quan đẹp, hài hòa với không gian thoáng đãng tạo đặc điểm riêng cho từng dãy phố.

## Quy hoạch cây xanh đô thị:

Cây xanh là thành phần không thể thiếu trong việc tạo lập hình ảnh đô thị. Quy hoạch cây xanh cảnh quan với mục tiêu thiết lập những không gian xanh có hiệu quả về kinh tế và thẩm mỹ cao góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng sống. Bên cạnh yếu tố mỹ quan, công tác thiết kế cảnh quan đặc biệt có ý nghĩa trong việc tăng cường giá trị, tạo lập tính cạnh tranh cũng như sắc thái riêng biệt cho khu ở. Tổ chức cây xanh trong đô thị cũng theo 3 yếu tố: Tuyến, Điểm, Diện, trong đó:

Tuyến: là các tuyến phố. Cây trồng chủ yếu cùng loại, 2 bên đường.

Điểm: là các khu cây xanh tập trung như: vườn hoa, công viên, vườn trong các khu công cộng, phối kết hợp đa dạng các hình thức, chủng loại cây, hoa.

Diện: là cây trồng hàng rào hoặc cây trồng mặt tiền nhà phố.

Lưu ý: Vị trí cây xanh sơ bộ thể hiện trên bản vẽ, cụ thể sẽ được xác định chính xác trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng.

## Vị trí, quy mô các công trình đặc trưng:

### Khu vực trung tâm

Khu công viên kết hợp sân tập thể dục, thể thao cho dân cư (0,36 ha), kết nối với quảng trường cây xanh trung tâm nằm trong lõi khu ở là trung tâm của chuỗi không gian cảnh quan, giao lưu của khu ở. Công viên tại đây tổ chức theo mô hình công viên mở (không có hàng rào ngăn cách) với các hoạt động sinh hoạt văn hóa kêt hợp với thể dục thể thao phục vụ cộng đồng dân cư và các hoạt động ngoài trời hướng tới đối tượng trẻ nhỏ, người cao tuổi…

# THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

## Công trình điểm nhấn:

Công trình công viên cây xanh kết hợp sân luyện tập liền kề với khu cây xanh trung tâm là điểm nhấn của khu đô thị. Được xác định trên trục chính liên kết không gian, tạo nên không gian xanh lan tỏa trong khu đô thị.

## Chiều cao xây dựng công trình:

Tầng cao công trình, tầng cao tối thiểu phải đáp ứng theo quy định đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tùy từng chức năng sử dụng và vị trí cụ thể, tầng cao công trình tối đa, tối thiểu phải tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Chiều cao công trình phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về chiều cao với các công trình lân cận cho từng khu chức năng cũng như cảnh quan thiên nhiên rộng lớn xung quanh.

Chiều cao các tầng nhà, mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào…), phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về chiều cao với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực; khuyến khích xây dựng công trình có chiều cao các tầng nhà, mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào…) bằng nhau.

Chiều cao cụ thể đối với từng lô đất:

Nhà chia lô liền kề: 05 tầng với chiều cao 18,50m tính từ cốt sàn. Trong đó: Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m; tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 đến tầng 5 cao 3,6m; tầng mái cao không quá 1,5 m.

Nhà chia lô tái định cư: 05 tầng với chiều cao 18,50m tính từ cốt sàn. Trong đó: Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m; tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 đến tầng 5 cao 3,6m; tầng mái cao không quá 1,5 m.

Nhà biệt thự: 03 tầng với chiều cao 12.6m tính từ cốt sàn. Trong đó: Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m; tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 đến tầng 3 cao 3,6m; tầng mái cao không quá 1,5 m. Ban công đua 1,2m.

Công trình nhà văn hóa (lô NVH): tầng cao tối đa 02 tầng với chiều cao tối đa 9m tính từ cốt sàn. Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m, chiều cao tầng 1 là 3,6-3,9m; chiều cao các tầng còn lại là 3,6m; tường chắn mái cao 0,8m.

Công trình trường học (lô GD): tầng cao tối đa 03 tầng với chiều cao tối đa 11,9 m tính từ cốt sàn. Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m, chiều cao tầng 1 là 3,6m-3,9m; chiều cao các tầng còn lại là 3,6m; tường chắn mái cao 0,8m.

Công trình thương mại dịch vụ (lô TMDV): tầng cao tối đa 07 tầng với chiều cao tối đa 27m tính từ cốt sàn. Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m, chiều cao tầng 1 là 3,6m-3,9m; chiều cao các tầng còn lại là 3,6m; tường chắn mái cao 0,8m.

## Khoảng lùi công trình:

Khoảng lùi của công trình tuân thủ khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trên tuyến phố. Trong khu vực quy hoạch đề xuất khoảng lùi tối thiểu cho tuyến phố như sau:

Nhà chia lô liền kề: Khoảng lùi sau tùy theo mật độ quy định: 0-2m.

Biệt thự (lô BT): Khoảng lùi xung quanh chỉ giới đường đỏ là 3m.

Công trình nhà văn hóa (lô NVH): Khoảng lùi xung quanh chỉ giới đường đỏ 4m.

Công trình trường học (lô GD): Khoảng lùi xung quanh chỉ giới đường đỏ 4m.

Công trình thương mại dịch vụ (lô TMDV): Khoảng lùi xung quanh chỉ giới đường đỏ 4m.

## Hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc:

Hình  10: Bố trí kiến trúc khối nhà

Vỉa hè được làm bằng các loại vật liệu có màu sắc tự nhiên. Đá granite hoặc đá phiến sẽ được sử dụng cho quảng trường chính và các không gian chính. Gạch vỉa hè tùy theo chủng loại vật liệu của địa phương.

Hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến ssss

Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất không thấp hơn các quy định đã được xác lập trong tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, khuyến khích tạo lập hệ thống cây xanh lớn hơn theo quy định.

Độ vươn ra của các chi tiết kiến trúc như mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào…) phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về độ vươn ra với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực; khuyến khích nghiên cứu xây dựng độ vươn ra của các chi tiết kiến trúc công trình bằng nhau.

Cổng ra vào, biển hiệu phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về kích thước (chiều cao, chiều rộng), hình thức kiến trúc với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực; khuyến khích nghiên cứu xây dựng đảm bảo tính thống nhất bằng nhau.

Đảm bảo giao thông đường phố tại khu vực cổng ra vào công trình thương mại dịch vụ và giáo dục được an toàn và thông suốt, không bị tắc nghẽn: Có diện tích tập kết người và xe trước cổng (còn gọi là vịnh đậu xe); cổng và phần hàng rào giáp hai bên cổng lùi sâu khỏi ranh giới lô đất.

5.  Hệ thống cây xanh công viên

- Chức năng: Các không gian mở: không gian công viên cây xanh, thể dục thể thao kết hợp các công trình nhà ở, công cộng, trung tâm thương mại dịch vụ tạo nên không gian mở.

Hình  11: Minh họa cây xanh phối kết hợp công trình

- Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:

+ Quy mô đất xây dựng tuân thủ quy mô đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Vị trí và quy mô cụ thể các khu chức năng sẽ được nghiên cứu trong giai đoạn sau.

+ Tuân thủ các yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đối với từng ô quy hoạch.

+ Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất cây xanh, công viên, không gian mở không thấp hơn các quy định đã được xác lập trong tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, khuyến khích tạo lập hệ thống cây xanh lớn hơn quy định.

+ Đối với các khu công viên, vườn hoa: là nơi mọi người có thể gặp gỡ và giao tiếp với nhau. Tùy theo từng khu lớn hay nhỏ được bố trí hợp lý theo hình dáng khu đất và đảm bảo đa dạng về mặt cảnh quan với mạng đường dạo bộ và không gian mở thoáng đãng. Các loại cây, hoa trồng và trang thiết bị đô thị (ghế ngồi, hàng rào, mái che, đèn…) giữa các vườn hoa cần có tính thống nhất chung nhằm tạo tính liên tục, xâu chuỗi của hệ thống vườn trong khu ở.

+ Đường dạo: Để tạo tuyến đường đi bộ xuyên suốt từ đầu đến cuối khu ở an toàn, có tính liên kết cao, lưu ý những điểm chuyển tiếp giữa khu vườn này với khu vườn khác, tại các điểm giao cắt với đường nhựa. Tại các điểm giao cắt hoặc chuyển tiếp, có thể thay đổi hình thức gạch lát, tạo các bồn cây trang trí, các biển chỉ dẫn…

+ Đảm bảo giao thông đường phố tại khu vực cửa ngõ ra vào các không gian mở. Bố trí diện tích tập kết người và xe trước lối ra vào, tránh ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị.

- Trên các tuyến phố tổ chức trồng cây theo chủ đề, có tính thống nhất, hài hòa về chủng loại, mầu sắc, chú trọng trồng cây cảnh quan và tạo hình khối trang trí làm đẹp các trục phố chính đô thị. Trên các tuyến hè phố có mặt cắt rộng nên bố trí những dải cây xanh vừa tạo cảnh quan vừa tăng độ che phủ, giảm diện tích bê tông.

Cây xanh tuyến phố: Dọc theo tuyến đường 20,5m trồng cây lát hoa và xoài tạo thành chuỗi cây xanh thống nhất, hoàn chỉnh, khu vực dải cây xanh mặt nước ưu tiên trồng các loại cây có hoa đẹp mắt như phượng hoàng lửa, lát hoa, xoài nhằm tạo nên tuyến phố hoa đồng nhất đẹp mắt để người dân vui chơi, thư giãn. Các tuyến phố còn lại sẽ trồng cây xoài, bàng đài loan, sưa trắng...

Khu công viên trung tâm trồng cây xanh cảnh quan và vườn hoa, đường dạo có lát gạch trang trí và một số tượng nhỏ. Cây bụi, hoa, cỏ sử dụng trong khu vực nghiên cứu là các loại cây trồng có khả năng sinh trưởng tôt như: Hoa Dừa Cạn, Ngâu, Chuỗi Ngọc, Mắt Nai, Cỏ Lá Tre, Hoa Giấy, Dâm Bụt...

Hình  12: Mẫu cây xanh điển hình

# QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

## Quy hoạch giao thông:

### Cơ sở thiết kế:

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07-4:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - công trình giao thông.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế.

- Yêu cầu thiết kế đường ô tô TCVN 4054 -2005 Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng xét duyệt Bộ khoa học và Công nghệ ban hành.

- Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41-2019;

- Các quy trình, quy phạm khác áp dụng trong ngành giao thông vận tải.

- Điều tra, nghiên cứu, đánh giá mạng lưới giao thông hiện trạng.

### Nguyên tắc chung:

- Hệ thống giao thông khu vực phải đáp ứng nhu cầu đi lại của các phương tiện giao thông, đảm bảo khả năng liên hệ nhanh chóng và an toàn giữa các khu chức năng trong khu quy hoạch với các tuyến đường quy hoạch xung quanh khu đất.

- Hệ thống các công trình phục vụ giao thông trong khu vực phải đáp ứng nhu cầu phát triển, đảm bảo thuận tiện cho các đối tượng tham gia giao thông; phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

- Vị trí các điểm đấu nối từ các đường nội bộ ra các tuyến đường khu vực phải đảm bảo không gây ảnh hưởng nhiều đến dòng giao thông trên các tuyến đường này.

- Trong khu vực quy hoạch, mạng lưới giao thông được thiết kế đến đường nhóm nhà ở, đường đi xe đạp, đường đi bộ và các lô đất.

- Mạng lưới đường được thiết kế theo nguyên tắc tốc độ và lưu lượng xe trên đường càng vào sâu khu quy hoạch càng giảm và ngược lại.

### Nội dung thiết kế:

##### Mặt cắt giao thông:

Quy mô các tuyến đường giao thông được thể hiện trong bảng sau:

| STT | Tên tuyến đường | Chiều dài (m) | Mặt đường (m) | Dải phân cách (m) | Vỉa hè (m) | Lộ giới (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuyến đường D1 | 431.45 | 7x2=14 | 12 | 10 | 36 |
| 2 | Tuyến đường D2 | 342.89 | 7x2=14 | 12 | 10 | 36 |
| 3 | Tuyến đường D3 | 415.58 | 3.5x2=7 | 0 | 8 | 15 |
| 4 | Tuyến đường D4 | 76.00 | 3.5x2=7 | 0 | 8 | 15 |
| 5 | Tuyến đường D5 | 75.46 | 3.5x2=7 | 0 | 8 | 15 |
| 6 | Tuyến đường D6 | 136.94 | 3.5x2=7 | 0 | 8 | 15 |
| 7 | Tuyến đường D7 | 677.37 | 3.5x2=7 | 0 | 4 | 11 |
| 8 | Tuyến đường D8 | 106.03 | 3.5x2=7 | 0 | 8 | 15 |
| 9 | Tuyến đường D9 | 151.67 | 3.5x2=7 | 0 | 4 | 11 |
| 10 | Tuyến đường D10 | 538.77 | 3.5x2=7 | 0 | 8 | 15 |
| 11 | Tuyến đường D11 | 152.90 | 3.5x2=7 | 0 | 8 | 15 |

##### Cấu tạo nền, mặt đường, vỉa hè:

* Nền đường:

Nền đường đắp bằng cát, đầm chặt K95. Độ dốc ngang đường 2%.

Lớp cát dày 30cm đầm chặt K98

Lớp đá thải daỳ 15cm sát đáy áo đường đầm chặt

* Kết cấu áo đường :

Lớp bê tông nhựa chặt C12,5 dày 7 cm.

Lớp nhựa thấm bám 1,0 kg/m2.

Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 15 cm.

Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 24 cm.

* Hè đường:

- Kết cấu hè:

+ Mặt hè lát gạch terrazzo

+ Lớp bê tông mác 150 dày 5cm

+ Nền cát đen đầm chặt K90

- Kết cấu bó vỉa :

+ Bó vỉa cát cạnh bê tông đúc sẵn mác 200, kích thước (100x30x22)cm

+ Lớp đệm vữa XM mác 75 dày 2cm

+ Móng bê tông đổ tại chỗ mác 150 dày 10cm.

- Dành cho người đi bộ, trồng cây xanh và bố trí các tuyến công trình hạ tầng ngầm như: cống thoát nước, đường ống cấp nước. Độ dốc ngang vỉa hè: 1,5%. Phần lát hè dùng chung loại kết cấu gồm: gạch lát hè dày 3cm (tezzarro, gạch bê tông giả đá...) đặt trên lớp BTXM dày 5cm. Phía ngoài xây viền bảo vệ bằng gạch.

- Biển báo và kẻ vạch: tại các nút giao bố trí biển báo chỉ dẫn theo quy định. Trên mặt đường bố trí kẻ vạch phân làn. Các biển báo và vạch kẻ tuân theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ hiện hành.

c. Các nút giao thông:

Các nút giao thông trong khu quy hoạch là các nút giao bằng.

Cao độ nút giao thông được tuân thủ theo đúng quy hoạch chung.

Định vị mạng lưới đường và cao độ nền đường: Mạng lưới đường trong khu vực quy hoạch được định vị tại tim đường. Cao độ của các tim đường được ghi trực tiếp trong bản vẽ.

## Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

### San nền:

##### Cơ sở thiết kế:

Bình đồ địa hình khu vực quy hoạch tỷ lệ 1/500.

Số liệu hiện trạng và chế độ thủy văn khu vực quy hoạch.

Tiêu chuẩn ngành:

+ QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

+ QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn Quốc Gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

+ TCVN 4447-2012: Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu.

+ TCXD 40- 87: Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán.

+ TCXD 7957-2023: Tiêu chuẩn thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình.

Các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng khác.

##### Nguyên tắc thiết kế:

Quy hoạch san nền phải dựa trên điều kiện địa hình tự nhiên, tận dụng địa hình sẵn có.

Thiết kế quy hoạch chiều cao phải giải quyết trên toàn bộ khu vực lập quy hoạch, tạo sự liên hệ chặt chẽ giữa các bộ phận trong khu vực làm nổi bật ý đồ kiến trúc và tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt kỹ thuật khác nhằm tạo cho khu vực có nền đất xây dựng thuận lợi và thoát nước mưa tốt nhất.

Quy hoạch chiều cao phải đảm bảo gắn kết chặt chẽ với cốt nền xây dựng, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của các khu vực xây dựng hiện trạng.

##### Giải pháp thiết kế

Cao độ hiện trạng khu vực quy hoạch chủ yếu là ruộng canh tác nông nghiệp và khu vực dân cư hiện trạng có địa hình chia cấp bậc rõ ràng. Hướng thoát nước chủ yếu về các mương hiện trạng.

Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế có độ dốc nền i  0,004 có mái dốc về phía các tuyến đường khu vực nơi dự kiến bố trí hệ thống thoát nước.

Thiết kế san nền thể hiện sơ bộ để tạo mặt bằng xây dựng sau này cần san nền hoàn thiện đảm bảo phù hợp với mặt bằng bố trí công trình, sân đường và hệ thống thoát nước của từng khu đất.

Khống chế cao độ và độ dốc các tuyến đường theo quy hoạch và phù hợp với hệ thống thoát nước mưa thiết kế:

Cao độ san nền cao nhất trong khu quy hoạch: +3,25m.

Cao độ san nền thấp nhất trong khu quy hoạch: +3,10m.

* Thiết kế san nền: Chia làm 2 bước:

Thiết kế san nền giai đoạn sơ bộ nhằm dự trù khối lượng cát san nền trong phạm vi của dự án tới cao độ xây dựng.

San nền chi tiết: Khi xây dựng hạ tầng kỹ thuật sẽ thiết kế chi tiết san nền từng lô cụ thể, hoàn thiện sân đường nội bộ.

| BẢNG KHỐI LƯỢNG SAN NỀN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÊN LÔ | DIỆN TÍCH ĐẮP (M2) | KHỐI LƯỢNG ĐẮP (M3) | DIỆN TÍCH ĐÀO (M2) | KHỐI LƯỢNG ĐÀO (M3) | KHỐI LƯỢNG ĐÀO HỮU CƠ 20CM (M3) |
| 1 | 4653.68 | 11680.73 | 0 | 0 | 930.736 |
| 2 | 4744.17 | 11907.68 | 0 | 0 | 948.834 |
| 3 | 5443.94 | 14861.95 | 0 | 0 | 1088.788 |
| 4 | 5443.94 | 14081.6 | 0 | 0 | 1088.788 |
| 5 | 15711.95 | 42480.72 | 0 | 0 | 3142.39 |
| 6 | 5968 | 15218.4 | 0 | 0 | 1193.6 |
| 7 | 5964.28 | 14912.69 | 0 | 0 | 1192.856 |
| 8 | 2355.34 | 5864.79 | 0 | 0 | 471.068 |
| 9 | 2296.9 | 5788.18 | 0 | 0 | 459.38 |
| 10 | 2238.46 | 5528.99 | 0 | 0 | 447.692 |
| 11 | 8580.29 | 20678.49 | 0 | 0 | 1716.058 |
| 12 | 7940.76 | 19502.04 | 0 | 0 | 1588.152 |
| 13 | 1279.9 | 3071.76 | 0 | 0 | 255.98 |
| 14 | 1279.9 | 3046.16 | 0 | 0 | 255.98 |
| 15 | 1567.72 | 3558.72 | 0 | 0 | 313.544 |
| TỔNG | 76243.96 | 193799.4 | 0 | 0 | 15093.846 |

### Thoát nước mặt:

##### Cơ sở thiết kế:

TCXDVN 7957:2023 Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình.

QCVN: 01/2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

QCXDVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

##### Nguyên tắc thiết kế:

Mạng lưới thoát nước mưa của khu vực là mạng lưới thoát nước riêng với thoát nước thải.

Tận dụng địa hình trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

Mạng lưới thoát nước có chiều dài các tuyến cống thoát nước ngắn nhất, đảm bảo thời gian thoát nước mặt là nhanh nhất.

Mạng lưới thoát nước được quy hoạch đồng bộ, đảm bảo kết nối với mạng lưới thoát nước hiện hữu, đối với khu vực xây dựng hiện trạng thì tiến hành đấu nối giữa mạng lưới hiện trạng với mạng lưới mới.

Hạn chế giao cắt của hệ thống thoát nước với các công trình ngầm khác trong quá trình vạch mạng lưới.

Độ dốc cống thoát nước tận dụng tối đa địa hình để giảm độ sâu chôn cống, đảm bảo điều kiện làm việc về thuỷ lực cũng như giảm khối lượng đào đắp cống.

Trên mạng lưới bố trí các giếng thu, giếng thăm, khoảng cách trung bình các giếng là 30-40m. Độ dốc dọc cống lấy theo độ dốc tối thiểu i = 1/D nhằm hạn chế lắng cặn và đảm bảo thoát nước nhanh chóng.

Hệ thống cống thoát nước được xây dựng đồng bộ gồm cả hệ thống giếng thu nước mưa, các giếng kiểm tra và nạo vét tại các vị trí đấu nối, các điểm chuyển hướng và trên dọc các tuyến cống phục vụ bảo dưỡng cho hoạt động bình thường của hệ thống thoát nước.

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bao gồm cống BTCT D600, D800, D1000, D1200, D1500, D2000, cống hộp 2x2M và các tuyến cống nối D300 để thu gom nước mặt đường.

##### Giải pháp thiết kế:

Tính toán thuỷ lực hệ thống thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn.

Công thức tính toán lưu lượng nước mưa	 Q = q.F. (m3/s)

Trong đó :

Q: Lưu lượng tính toán (m3/s)

F: Diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha)

: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ của lưu vực thoát nước lấy trung bình bằng 0.7

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

Cường độ mưa tính toán (q) tính theo công thức:

| q = | A (1 + ClgP) |
| --- | --- |
|  | (t + b)n |

P: Chu kỳ lặp lại của mưa (năm).

t: Thời gian mưa (phút).

Các hằng số khí hậu của Nam Định xác định theo bảng B1 ( Hằng số khí hậu) TCXDVN 7957-2008.

A = 4320, C = 0,55 , b = 19, n = 0,79.

t: thời gian tập trung nước mưa (phút)

t=t0+tr+tc

t0: Thời gian tập trung dòng chảy, lấy t=5 phút

tr: Thời gian nước chảy trong rãnh đến giếng thu đầu tiên

tr =1,25lr*Vr

1,25: Hệ số tính đến sự tăng tốc nước chảy trong quá trình mưa

Vr: Vận tốc nước chảy trong rãnh, lấy = 0,7 (m/s)

tc: Thời gian nước chảy trong ống từ giếng thu đến tiết diện tính toán

lc : Chiều dài đoạn cống

Vc: Vận tốc nước chảy trong cống

r : Hệ số, lấy phụ thuộc vào địa hình

Tính toán thuỷ lực sử dụng công thức Sedimanhin.

Q=V.W

v = = L/n*R2/3*i*L/2

Trong đó:

Q : Lưu lượng tính toán 		W : Diện tích mặt cắt ướt

v : Vận tốc dòng chảy		i   :  Độ dốc thuỷ lực

R : Bán kính thuỷ lực		n : Hệ số nhám (n = 0,013)

Các thông số kỹ thuật:

- Độ dốc cống rãnh i  1/D.

- Vận tốc tính toán nhỏ nhất là 0,7m/s, lớn nhất là <4,0 m/s.

| BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC MƯA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên vật liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | Cống BTCT D600 | m | 2579 |
| 2 | Cống BTCT D800 | m | 535 |
| 3 | Cống BTCT D1200 | m | 217 |
| 4 | Cống BTCT D1500 | m | 614 |
| 5 | Cống BTCT D2000 | m | 53 |
| 6 | Hố ga thu thăm | cái | 131 |
| 7 | Hố ga | cái | 41 |
| 8 | Cửa thu phụ | cái | 76 |

| ĐỊA ĐIỂM: XÃ YÊN BẰNG, HUYỆN Ý YÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BẢNG TÍNH THỦY LỰC THOÁT NƯỚC MƯA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Đường ống |  |  |  |  | Tính thủy lực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hố ga | Ø/H | B | Loại | L | Độ dốc | Hố ga | Fi | F tổng | Độ | t1i | mt2i | t | q | Qm | Qsh | Qtt | ΔQ | ω | χ | R | C | v | Qmax | Kết luận |  |
|  | T. lưu | (mm) | (mm) |  | (m) |  | hạ lưu | (ha) | (ha) | đầy | (phút) | (phút) | (phút) | (l/s.ha) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (m2) | (m) | (m) |  | (m/s) | (l/s) |  |  |
| 1 | N1 | 600 |  | Tròn | 190.00 | 0.0017 | N3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 6.4 | 16.4 | 268.6 | 67.4 | 1.1 | 68.5 | 162.4 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 2 | N4 | 600 |  | Tròn | 73.00 | 0.0017 | N3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 2.4 | 12.4 | 294.7 | 67.6 | 1.0 | 68.6 | 162.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 3 | N3 | 800 |  | Tròn | 64.00 | 0.0013 | N8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 2.0 | 12.0 | 297.9 | 78.1 | 1.1 | 79.2 | 355.6 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 60.7 | 1.08 | 434.8 | Đảm bảo |  |
| 4 | N7 | 600 |  | Tròn | 73.00 | 0.0017 | N8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 2.4 | 12.4 | 294.7 | 77.2 | 1.1 | 78.4 | 152.5 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 5 | N8 | 800 |  | Tròn | 65.00 | 0.0013 | N9 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 2.1 | 12.1 | 297.7 | 78.0 | 1.1 | 79.1 | 355.6 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 60.7 | 1.08 | 434.8 | Đảm bảo |  |
| 6 | N9 | 1200 |  | Tròn | 56.00 | 0.0013 | N5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 1.3 | 11.3 | 303.2 | 79.5 | 1.1 | 80.6 | 1293.4 | 1.0 | 2.7 | 0.4 | 65.0 | 1.42 | 1374.0 | Đảm bảo |  |
| 7 | N5 | 1500 |  | Tròn | 123.00 | 0.0006 | N12 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 3.7 | 13.7 | 285.5 | 74.8 | 1.1 | 76.0 | 1616.5 | 1.5 | 3.3 | 0.5 | 67.5 | 1.12 | 1692.5 | Đảm bảo |  |
| 8 | N14 | 600 |  | Tròn | 139.00 | 0.0017 | N16 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 4.7 | 14.7 | 279.3 | 73.2 | 1.1 | 74.3 | 156.5 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 9 | N17 | 600 |  | Tròn | 76.00 | 0.0017 | N16 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 2.5 | 12.5 | 294.0 | 77.0 | 1.1 | 78.2 | 152.7 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 10 | N16 | 600 |  | Tròn | 65.00 | 0.0017 | N10 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 2.2 | 12.2 | 296.7 | 77.8 | 1.1 | 78.9 | 151.9 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 11 | N18 | 600 |  | Tròn | 156.00 | 0.0017 | N8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 5.2 | 15.2 | 275.7 | 72.2 | 1.1 | 73.4 | 157.5 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 12 | N47 | 600 |  | Tròn | 69.00 | 0.0017 | N21 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 2.3 | 12.3 | 295.7 | 77.5 | 1.1 | 78.6 | 152.2 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 13 | N19 | 600 |  | Tròn | 19.00 | 0.0017 | N20 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 0.6 | 10.6 | 308.9 | 80.9 | 1.1 | 82.1 | 148.8 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 14 | N20 | 800 |  | Tròn | 55.00 | 0.0013 | N9 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 1.7 | 11.7 | 300.1 | 78.6 | 1.1 | 79.8 | 355.0 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 60.7 | 1.08 | 434.8 | Đảm bảo |  |
| 15 | N6 | 600 |  | Tròn | 158.00 | 0.0017 | N5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 5.3 | 15.3 | 275.2 | 72.1 | 1.1 | 73.3 | 157.6 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 16 | N23 | 600 |  | Tròn | 158.00 | 0.0017 | N10 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 5.3 | 15.3 | 275.2 | 72.1 | 1.1 | 73.3 | 157.6 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 17 | N24 | 600 |  | Tròn | 56.00 | 0.0017 | N11 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 1.9 | 11.9 | 299.0 | 78.4 | 1.1 | 79.5 | 151.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 18 | N26 | 600 |  | Tròn | 131.00 | 0.0017 | N27 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 4.4 | 14.4 | 281.1 | 73.7 | 1.1 | 74.8 | 156.0 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 19 | N27 | 800 |  | Tròn | 153.00 | 0.0013 | N30 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 4.8 | 14.8 | 278.2 | 72.9 | 1.1 | 74.0 | 360.7 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 60.7 | 1.08 | 434.8 | Đảm bảo |  |
| 20 | N36 | 600 |  | Tròn | 45.00 | 0.0017 | N37 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 1.5 | 11.5 | 301.9 | 79.1 | 1.1 | 80.3 | 150.6 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 21 | N38 | 600 |  | Tròn | 170.00 | 0.0017 | N39 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 5.7 | 15.7 | 272.7 | 71.5 | 1.1 | 72.6 | 158.2 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 22 | N48 | 600 |  | Tròn | 176.00 | 0.0017 | N39 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 5.9 | 15.9 | 271.5 | 71.1 | 1.1 | 72.3 | 158.6 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 23 | N39 | 800 |  | Tròn | 95.00 | 0.0013 | N33 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 3.0 | 13.0 | 290.7 | 76.2 | 1.1 | 77.3 | 357.4 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 60.7 | 1.08 | 434.8 | Đảm bảo |  |
| 24 | N43 | 600 |  | Tròn | 174.00 | 0.0017 | N40 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 5.8 | 15.8 | 271.9 | 71.3 | 1.1 | 72.4 | 158.5 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 25 | N46 | 600 |  | Tròn | 204.00 | 0.0017 | N40 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 6.8 | 16.8 | 265.8 | 69.7 | 1.1 | 70.8 | 160.0 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 26 | N44 | 600 |  | Tròn | 39.00 | 0.0017 | N45 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 10.0 | 1.3 | 11.3 | 303.5 | 79.5 | 1.1 | 80.7 | 150.2 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 27 | N40 | 800 |  | Tròn | 68.00 | 0.0013 | N34 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10.0 | 2.2 | 12.2 | 296.9 | 155.6 | 2.3 | 157.9 | 276.8 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 60.7 | 1.08 | 434.8 | Đảm bảo |  |
| 28 | N35 | 600 |  | Tròn | 119.00 | 0.0017 | N33 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10.0 | 4.0 | 14.0 | 283.8 | 148.8 | 2.3 | 151.0 | 79.8 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 57.9 | 1.01 | 230.9 | Đảm bảo |  |
| 29 | N33 | 1200 |  | Tròn | 145.00 | 0.0013 | N32 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10.0 | 3.5 | 13.5 | 287.3 | 150.6 | 2.3 | 152.9 | 1221.2 | 1.0 | 2.7 | 0.4 | 65.0 | 1.42 | 1374.0 | Đảm bảo |  |
| 30 | N34 | 1500 |  | Tròn | 160.00 | 0.0013 | N31 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 10.0 | 3.3 | 13.3 | 288.5 | 189.0 | 2.8 | 191.9 | 2299.4 | 1.5 | 3.3 | 0.5 | 67.5 | 1.64 | 2491.3 | Đảm bảo |  |

Bảng 7. Bảng tính toán thủy lực thoát nước mưa

## Quy hoạch cấp nước:

### Cơ sở thiết kế:

QCVN 01: 2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

QCVN 06: 2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn cháy cho nhà công trình và sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022 "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình"

QCVN 01-1: 2018/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

QCVN 07: 2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Tiêu chuẩn TCXD 33-2006: Tiêu chuẩn cấp nước bên ngoài và công trình.

### Nguyên tắc thiết kế:

Nước cấp cho các nhà cao tầng thông qua hệ thống bể chứa và thiết bị bơm cục bộ tại từng công trình.

* Các thành phần dùng nước như sau:

Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt: 120 l/người/ngày đêm.

Nước cho công trình công cộng, dịch vụ: 2 l/m2 sàn

Nước tưới cây: 3 l/m2

Nước rửa đường: 0,4 l/m2

Nước dự phòng: 10% Qsh

| BẢNG TÍNH TOÁN CHI TIẾT NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Ký hiệu | Chức năng SDĐ | Diện tích đất (m2) | Dân số (ng) | Chỉ tiêu cấp nước | Đơn vị | Nhu cầu(m3) |
| 1 | CC | Đất công cộng | 3300.00 |  | 10%QSh |  | 19.49 |
|  | NVH | ĐẤT NHÀ VĂN HÓA | 1100.00 |  |  |  |  |
|  | GD | ĐẤT GIÁO DỤC | 2200.00 |  |  |  |  |
| 2 |  | Đất ở | 43343.46 | 1624 | 120 | L/người.ngđ | 194.88 |
| 2.1 | BT | Đất nhà ở biệt thự | 7779.25 | 132 | 120 | L/người.ngđ | 15.84 |
| 2.2 | TDC | Đất tái định cư | 1297.87 | 56 | 120 | L/người.ngđ | 6.72 |
| 2.3 | LK | Đất nhà ở liền kề | 34286.34 | 1436 | 120 | L/người.ngđ | 172.32 |
| 3 | CX-TDTT | Đất cây xanh-TDTT | 24790.82 |  | 10%Qsh |  | 19.49 |
| 4 | TMDV | Đất thương mại dịch vụ | 2603.60 |  | 10%Qsh |  | 19.49 |
| 5 | HTKT | Đất hạ tầng kỹ thuật | 2248.71 |  |  |  |  |
| 6 | P | Đất giao thông, bãi đỗ xe | 58637.67 |  |  |  |  |
|  | BDX | Đất bãi đỗ xe | 764.00 |  |  |  |  |
|  | GT | Đất giao thông | 54910.66 |  |  |  |  |
|  | HLAT | ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG 57B | 2963.01 |  |  |  |  |
| 7 | ND | Đất nghĩa trang | 3582.62 |  |  |  |  |
| 8 |  | Nước rò rỉ dự phòng |  |  |  |  | 9.74 |
| 9 |  | Nước cho nhà máy XLNT |  |  |  |  | 8.96 |
|  |  | Tổng cộng | 138506.88 | 1,624 |  |  | 272.05 |
| Tổng (Q) |  |  |  |  |  |  | 272.05 |
| Nước dự phòng |  |  | Qdp= 10% Q |  |  |  | 27.21 |
| Tổng lưu lượng nước |  |  | Qngày.tb(m3/ngày)=ΣQ+ Qdp |  |  |  | 299.26 |
| Tổng lưu lượng nước lớn nhất |  |  | Qng.max=Kngmax.Qtb ; (Kngmax = 1,2) |  |  |  | 359.11 |

Bảng 8. Bảng tính toán nhu cầu sử dụng nước

Tổng nhu cầu ngày max 	: Qmax  = 359,11 m3/ng.đêm

Nhu cầu cấp nước chữa cháy: Số lượng đám cháy cho toàn bộ khu vực là 01 đám cháy với lưu lượng 15(l/s). Bố trí các họng cứu hỏa cung cấp nước chữa cháy cho dự án khoảng cách các trụ cứu hỏa không quá 120m ưu tiên đặt tại các vị trí ngã 3, ngã 4 trên trục đường chính.

Lượng nước dự trữ phục vụ cho yêu cầu cấp nước cứu hỏa:

Wcc= qcc x t x n

Trong đó:

+ Wcc: Lượng nước dự trữ phục vụ cứu hỏa (m3)

+ qcc: Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy (qcc = 15 l/s = 3,6x15=54m3/h)

+ t: thời gian cấp nước cứu hoả (t = 3h)

+ n: số đám cháy xảy ra đồng thời (n = 1)

Wcc= 3,6x15x3x1= 162m3.

Tổng nhu cầu ngày max có cháy : Qqh.ch= 521,11 m3/ng.đêm

### Giải pháp thiết kế:

##### Cơ sở thiết kế :

QCXDVN 07:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật;

TCXDVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế.

QCVN: 01/2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

QCVN 14: 2009/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia- Quy hoạch xây dựng nông thôn

Bản vẽ cấp nước ở phần quy hoạch chung huyện Ý Yên.

Các bản vẽ phần tổng mặt bằng, giao thông và san nền.

Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực nghiên cứu lập quy hoạch.

Số liệu thuỷ văn, hải văn khu vực nghiên cứu và các số liệu khác có liên quan.

##### Nguồn cấp nước:

Ống cấp nước dự án được đấu với đường ống cấp nước theo quy hoạch chung trên đường Quốc lộ 10.

##### Mạng lưới đường ống:

Mạng lưới đường ống cấp nước trong đồ án này có đặc điểm chung của sự hình thành đô thị, từ khu công trình nhà liền kế, biệt thự xây mới và công trình công cộng, dịch vụ thương mại nên lựa chọn mạng lưới cấp nước: kết hợp (mạng vòng,  xương cá + mạng ống cụt) chuyền dẫn nước tới tất cả các đối tượng dùng nước.

Tuyến chính dùng ống đường kính ống 110, 140.

Tuyến dịch vụ dùng ống  63, 50

+ Trên các tuyến chính bố trí đồng hồ lưu lượng và van khóa điều hành.

+ Các tuyến ống được bố trí chôn trên vỉa hè: đảm bảo quy chuẩn khoảng cách với các hệ thống kỹ thuật khác.

Vị trí đặt tuyến phải kết hợp cụ thể đặc điểm của đô thị này để đảm bảo kỹ thuật:

+ Khoảng cách và quy phạm.

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu vực quy hoạch theo dạng kết hợp giữa cấp nước công cộng, dịch vụ hỗn hợp và cứu hoả:

Nước chữa cháy được lấy trực tiếp từ mạng lưới cấp nước sinh hoạt qua các trụ nước chữa cháy. Trụ nước chữa cháy được bố trí trên các đường ống chính, đường kính D>=110mm, khoảng cách các trụ cấp nước chữa cháy tối đa 120m.

Áp lực tự do của nước tại các trụ phải đảm bảo tối thiểu 15m

Trụ cấp nước chữa cháy được lắp đặt theo TCVN 6379-1998.

| BẢNG KHỐI LƯỢNG CẤP NƯỚC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG |
| 1 | Tuyến ống cấp nước phân phối DN140mm | m | 20 |
| 2 | Tuyến ống cấp nước phân phối DN110mm | m | 2368 |
| 3 | Tuyến ống cấp nước phân phối DN63mm | m | 1267 |
| 4 | Tuyến ống cấp nước dịch vụ DN50mm | m | 1392 |
| 5 | Trụ cấp nước chữa cháy | Trụ | 8 |
| 5 | Van chặn | Trụ | 32 |

Bảng 9. Bảng khối lượng cấp nước

| Bảng phân chia lưu lượng vào nút |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng lưu lượng |  |  | 4.458 | (l/s) | 20.165 | 20.448 |
| Tổng chiều dài |  |  | 1,699 |  |  |  |
| STT | Từ nút | Đến nút | Chiều dài (m) | Qdd/2 (l/s) | Nút | Q nút |
| 1 | 22 | 1 | 123 | 0.16 | 1 | 0.42 |
| 2 | 1 | 2 | 40 | 0.05 | 2 | 0.14 |
| 3 | 2 | 3 | 15 | 0.02 | 3 | 0.40 |
| 4 | 3 | 4 | 40 | 0.05 | 4 | 0.32 |
| 5 | 4 | 5 | 201 | 0.26 | 5 | 0.56 |
| 6 | 5 | 6 | 107 | 0.14 | 6 | 0.58 |
| 7 | 6 | 7 | 12 | 0.02 | 7 | 0.11 |
| 8 | 7 | 8 | 74 | 0.10 | 8 | 0.14 |
| 9 | 8 | 9 | 36 | 0.05 | 9 | 0.15 |
| 10 | 9 | 10 | 76 | 0.10 | 10 | 0.46 |
| 11 | 10 | 11 | 13 | 0.02 | 11 | 0.02 |
| 12 | 10 | 12 | 263 | 0.35 | 12 | 0.55 |
| 13 | 12 | 13 | 160 | 0.21 | 13 | 0.25 |
| 14 | 13 | 14 | 28 | 0.04 | 14 | 0.35 |
| 15 | 14 | 15 | 237 | 0.31 | 15 | 0.35 |
| 16 | 15 | 16 | 31 | 0.04 | 16 | 0.06 |
| 17 | 16 | 17 | 12 | 0.02 | 17 | 0.06 |
| 18 | 17 | 18 | 33 | 0.04 | 18 | 0.75 |
| 19 | 18 | 19 | 26 | 0.03 | 19 | 0.69 |
| 20 | 19 | 20 | 33 | 0.04 | 20 | 0.91 |
| 21 | 20 | 21 | 45 | 0.06 | 21 | 0.84 |
| 22 | 21 | 3 | 94 | 0.12 | 22 | 0.65 |

Bảng 10. Bảng phân chia lưu lượng vào nút

## Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

### Thoát nước thải:

##### Cơ sở thiết kế:

Tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới thoát nước ngoài nhà: TCXD 7957 – 223;

Thoát nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4474 – 1987;

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch Xây dựng: QCVN 01:2021/BXD;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN07: 2023/BXD.

Nghị định 80/2014/NĐ-CP – Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải.

##### Nguyên tắc thiết kế:

Hệ thống thoát nước thải là hệ thống riêng hoàn toàn, tận dụng triệt để độ dốc địa hình để đặt cống tự chảy. Hạn chế độ sâu chôn cống quá lớn.

Nước thải từ các công trình phải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi thoát vào hệ thống thu gom nước thải của khu vực.

##### Tính toán nhu cầu xử lý nước thải, rác thải:

| BẢNG TÍNH TOÁN CHI TIẾT THOÁT NƯỚC THẢI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Ký hiệu | Chức năng SDĐ | Diện tích đất (m2) | Dân số (ng) | Chỉ tiêu cấp nước | Đơn vị | Nhu cầu(m3) |
| 1 | CC | Đất công cộng | 3300.00 |  | 10%QSh |  | 19.49 |
|  | NVH | ĐẤT NHÀ VĂN HÓA | 1100.00 |  |  |  |  |
|  | GD | ĐẤT GIÁO DỤC | 2200.00 |  |  |  |  |
| 2 |  | Đất ở | 43343.46 | 1624 | 120 | L/người.ngđ | 194.88 |
| 2.1 | BT | Đất nhà ở biệt thự | 7779.25 | 132 | 120 | L/người.ngđ | 15.84 |
| 2.2 | TDC | Đất tái định cư | 1297.87 | 56 | 120 | L/người.ngđ | 6.72 |
| 2.3 | LK | Đất nhà ở liền kề | 34286.34 | 1436 | 120 | L/người.ngđ | 172.32 |
| 3 | CX-TDTT | Đất cây xanh-TDTT | 24790.82 |  |  |  |  |
| 4 | TMDV | Đất thương mại dịch vụ | 2603.60 |  | 10%Qsh |  | 19.49 |
| 5 | HTKT | Đất hạ tầng kỹ thuật | 2248.71 |  |  |  |  |
| 6 | P | Đất giao thông, bãi đỗ xe | 58637.67 |  |  |  |  |
|  | BDX | Đất bãi đỗ xe | 764.00 |  |  |  |  |
|  | GT | Đất giao thông | 54910.66 |  |  |  |  |
|  | HLAT | ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG 57B | 2963.01 |  |  |  |  |
| 7 | ND | Đất nghĩa trang | 3582.62 |  |  |  |  |
| 8 |  | Nước rò rỉ dự phòng |  | 5%Qsh |  |  | 9.74 |
| 9 |  | Nước cho nhà máy XLNT |  |  |  |  | 8.96 |
|  |  | Tổng cộng | 138506.88 | 1,624 |  |  | 242.82 |
| Tổng (Q) |  |  |  |  |  |  | 242.82 |
| Nước dự phòng |  |  | Qdp= 10% Q |  |  |  | 24.28 |
| Tổng lưu lượng nước |  |  | Qngày.tb(m3/ngày)=ΣQ+ Qdp |  |  |  | 267.10 |
| Tổng lưu lượng nước lớn nhất |  |  | Qng.max=Kngmax.Qtb ; (Kngmax = 1,2) |  |  |  | 320.52 |
| Tổng lưu lượng thoát nước lớn nhất |  |  | 100%Qng.max cấp nước |  |  |  | 320.52 |

Bảng 11. Bản tính toán nhu cầu thoát nước thải

Tổng lưu lượng tính toán thoát nước thải ngày max:

QTHẢI.QH  = 320.52 m3/ng.đêm

##### Giải pháp và nội dung:

Nguyên tắc thiết kế quy hoạch:

Xây dựng hệ thống cống riêng hoàn toàn để thoát nước thải sinh hoạt của khu dân cư đô thị.

Hệ thống thoát nước thải bao gồm mạng lưới rãnh thu gom và ống cống truyền tải.

Nước thải được thu gom theo nguyên tắc tự chảy, độ sâu chôn cống tính tới đỉnh cống tối thiểu 0,5m.

Chất lượng nước thải sau xử lý tuân thủ theo QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt, bảng giá trị ô nhiễm tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Do vị trí TXL nằm sát các khu vực dân cư nên công trình xử lý phải đảm bảo mỹ quan chung, không gây rò rỉ nước thải, không gây mùi ảnh hưởng đến khu vực

Giải pháp thiết kế quy hoạch:

Các tuyến mương thu gom B300, cống D400 dẫn nước thải của các khu vực trong dự án về trạm xử lý nước thải tập trung ở phía Đông-Nam dự án sau đó được xử lý đạt tiêu chuẩn cột A theo QCVN 14:2008/BTNMT sẽ xả ra kênh tiêu.

Tuyến rãnh B300, ống D400 tận dụng địa hình để thoát nước tự chảy.

Trạm xử lý nước thải cs: 350 m3/ngđ

Thành phần của nước thải sinh hoạt khu dân cư gồm 2 loại:

Nước thải nhiễm bẩn do chất bài tiết của con người từ phòng vệ sinh

Nước thải nhiễm bẩn do các chất thải sinh hoạt: Cặn bã nhà bếp, các chất rửa trôi, làm vệ sinh sàn nhà.

Việc lựa chọn phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt thích hợp thường được căn cứ trên đặc điểm của các loại tạp chất có trong nước thải, căn cứ dựa vào chất thải sinh hoạt sau khi đã phân loại.

| BẢNG KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC THẢI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG |
| 1 | Cống thoát nước thải D400 | m | 1180 |
| 2 | Rãnh thoát nước thải B300 | m | 2560 |
| 3 | Hố ga thăm thoát nước thải | Cái | 136 |
| 4 | Trạm xử lý nước thải công suất 300m3/ngày đêm | Trạm | 1 |
| 5 | Nhà vệ sinh công cộng | Cái | 1 |

Bảng 12. Bảng khối lượng thoát nước thải

### Quản lý chất thải rắn:

##### Các chỉ tiêu tính toán và khối lượng rác thải sinh hoạt:

Tính toán tập trung cho địa bàn với số dân là: 1.624 người.

Chỉ tiêu tính toán rác thải:

+ Rác thải sinh hoạt 0,9 kg/ người ngày đêm.*

+ Rác thải khu vực dịch vụ công cộng 0.1kg/m2.ngđ.

| BẢNG TÍNH TOÁN CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Ký hiệu | Chức năng SDĐ | Diện tích đất (m2) | Dân số (người) | Chỉ tiêu chất thải rắn | Đơn vị | Khối lượng (T.ngđ) |
| 1 | CC | Đất công cộng | 3300 |  | 0.1 | kg/m2.ngđ | 0.33 |
| 2 | LK+BT | Đất ở | 43363 | 1,624 | 0.9 | kg/người.ngđ | 1.46 |
|  |  | Tổng cộng | 46663 | 1,624 |  |  | 1.46 |
| Tổng |  |  |  |  |  |  | 1.79 |
| Chất thải rắn cộng đồng và vãng lai |  |  | 15% Tổng CTR |  |  |  | 0.27 |
| Tổng chất thải rắn |  |  |  |  |  |  | 2.06 |

Bảng 13. Bảng tính toán khối lượng chất thải rắn

##### Nguyên tắc tổ chức thu gom rác thải:

Chất thải rắn từ các công trình và đường phố được gom hàng ngày vào những giờ nhất định (bằng các xe thu gom) về các điểm tập kết, sau đó được đưa lên xe ô tô đưa về khu xử lý chất thải rắn của thị trấn.

| BẢNG TÍNH TOÁN THỦY LỰC HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên nút | Đến nút | ĐẤT Ở | Lưu lượng nước thải trung bình trên đoạn cống Qstb (l/s) |  |  | Hệ số không điều hòa chung Kc | Lưu lượng nước thải tính toán Qsmax (l/s) | Rãnh TNT bề rộng (mm) |
|  |  |  |  | Bản thân | Chuyển qua | Tổng cộng |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) |  | (5) | (6) | (7) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | T1 | T5 | 9 | 0.04 |  | 0.04 | 3.10 | 0.13 | 300 |
| 1 | T3 | T5 | 12 | 0.06 |  | 0.06 | 3.10 | 0.17 | 300 |
| 1 | T6 | T10 | 15 | 0.07 |  | 0.07 | 3.10 | 0.22 | 300 |
| 1 | T8 | T10 | 15 | 0.07 |  | 0.07 | 3.10 | 0.22 | 300 |
| 1 | T9 | T10 | 16 | 0.07 |  | 0.07 | 3.10 | 0.23 | 300 |
| 2 | T10 | T40 | 12 | - | 0.31 | 0.31 | 3.10 | 0.96 | 400 |
| 2 | T24 | T25 | 12 | 0.06 |  | 0.06 | 3.10 | 0.17 | 300 |
| 2 | T26 | T27 | 12 | 0.06 |  | 0.06 | 3.10 | 0.17 | 300 |
| 2 | T28 | T29 | 12 | 0.06 |  | 0.06 | 3.10 | 0.17 | 300 |
| 2 | T30 | T31 | 12 | 0.06 |  | 0.06 | 3.10 | 0.17 | 300 |
| 2 | T32 | T33 | 12 | 0.06 |  | 0.06 | 3.10 | 0.17 | 300 |
| 2 | T34 | T35 | 12 | 0.06 |  | 0.06 | 3.10 | 0.17 | 300 |
| 2 | T25 | T35 | - | - | 0.28 | 0.28 | 3.10 | 0.86 | 400 |
| 2 | T49 | T36 | 26 | 0.12 |  | 0.12 | 3.10 | 0.37 | 300 |
| 2 | T43 | T37 | 22 | 0.10 |  | 0.10 | 3.10 | 0.32 | 300 |
| 2 | T44 | T38 | 28 | 0.13 |  | 0.13 | 3.10 | 0.40 | 300 |
| 2 | T45 | T39 | 28 | 0.13 |  | 0.13 | 3.10 | 0.40 | 300 |
| 2 | T17 | T18 | 36 | 0.17 |  | 0.17 | 3.10 | 0.52 | 300 |
| 2 | T13 | T14 | 24 | 0.11 |  | 0.11 | 3.10 | 0.34 | 300 |
| 2 | T15 | T16 | 18 | 0.08 |  | 0.08 | 3.10 | 0.26 | 300 |
| 2 | T14 | T37 | - | - | 0.36 | 0.36 | 3.10 | 1.12 | 400 |
| 3 | T19 | T20 | 23 | 0.11 |  | 0.11 | 3.10 | 0.33 | 300 |
| 4 | T21 | T46 | 23 | 0.11 |  | 0.11 | 3.10 | 0.33 | 300 |
| 5 | T41 | T47 | 20 | 0.09 |  | 0.09 | 3.10 | 0.29 | 300 |
| 7 | T20 | T23 | - | - | 0.31 | 0.31 | 3.10 | 0.95 | 400 |
| 7 | T35 | T23 | - | - | 1.25 | 1.25 | 3.10 | 3.89 | 400 |

Bảng 14. Bảng tính toán thủy lực hệ thống thoát nước thải

## Hệ thống cấp điện:

### Chỉ tiêu cấp điện:

Căn cứ nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt, căn cứ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01: 2021/BXD, dự kiến áp dụng các chỉ tiêu cấp điện cho khu vực thiết kế như sau:

+ Công cộng					: 30W/m2 sàn

+ Thương mại dịch vụ				: 30W/m2 sàn

+ Nhà ở 						: 500 W/người

+ Công viên, cây xanh				: 0,5 W/m2

+ Chiếu sáng đường				: 1W/m2

### Tính toán phụ tải điện:

Bảng tổng hợp phụ tải điện như sau:

+ Tổng công suất dự kiến là: 1250,0 kVA

BẢNG TÍNH TOÁN PHỤ TẢI

| BẢNG TÍNH TOÁN CHI TIẾT NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN OM9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | CHỨC NĂNG ĐẤT | KÍ HIỆU | DIỆN TÍCH SÀN | SỐ LÔ | CHỈ TIÊU CẤP ĐIỆN | ĐƠN VỊ | CÔNG SUẤT ĐẶT (KW) | HỆ SỐ ĐỒNG THỜI | CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN(KW) | HỆ SỐ CÔNG SUẤT | CÔNG SUẤT BIỂU KIẾN(KVA) |
| I | ĐẤT Ở |  |  | 406 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐẤT NHÀ Ở LIỀN KỀ | LK |  | 359 | 3 | kW/hộ | 1077.0 | 0.40 | 430.8 | 0.85 | 506.8 |
| 2 | ĐẤT NHÀ Ở BIỆT THỰ | BT |  | 33 | 5 | kW/hộ | 165.0 | 0.44 | 72.6 | 0.85 | 85.4 |
| 3 | ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ | TDC |  | 14 | 3 | kW/hộ | 42.0 | 0.63 | 26.5 | 0.85 | 31.1 |
| II | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | TMDV | 14580.2 |  | 30 | W/m2 sàn | 437.4 | 0.8 | 349.9 | 0.85 | 411.7 |
| III | ĐẤT VĂN HÓA | CC | 880.0 |  | 30 | W/m2 sàn | 26.4 | 1.0 | 26.4 | 0.85 | 31.1 |
| IV | ĐẤT GIÁO DỤC | GD | 2640.0 |  | 30 | W/m2 sàn | 79.2 | 1.0 | 79.2 | 0.85 | 93.2 |
| V | ĐẤT CÂY XANH | CX |  |  | 0.50 | W/m2 | 12.4 | 1.0 | 12.4 | 0.85 | 14.6 |
| VI | ĐẤT NGHĨA TRANG | ND |  |  | 1.00 | W/m2 | 3.6 | 1.0 | 3.6 | 0.85 | 4.2 |
| VII | ĐẤT HTKT | HTKT |  |  | 1.00 | W/m2 | 2.2 | 1.0 | 2.2 | 0.85 | 2.6 |
| VIII | GIAO THÔNG, BĐX |  |  |  | 1.00 | W/m2 | 58.6 | 1.0 | 58.6 | 0.85 | 69.0 |
|  | TỔNG |  |  |  |  |  | 1904 |  | 1062 |  | 1250 |

Bảng 15. Bảng tính toán nhu cầu sử dụng điện

Ghi chú: Hệ số đồng thời của phụ tải khối nhà liền kề, nhà biệt thự, được xác định theo Bảng 4 Hệ số đồng thời trong nhà tập thể, chung cư - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

### Phương án cấp điện:

##### Hiện trạng tuyến đường dây trung thế:

Đoạn tuyến ĐZK 35kV từ vị trí cột điểm đấu số 68 đến cột 72 đường trục lộ 373 E3.22 hiện trạng sử dụng cột loại LT-10m và LT-12m, sứ đứng gốm và sứ chuỗi Polyme 35kV, dây dẫn AC-95mm2 chiều dài tuyến khoảng 590m.

Đoạn tuyến ĐZK 35kV từ vị trí cột điểm đấu số 71 đường trục lộ 373 E3.22 đến cột số 3 nhánh bơm Yên Bằng hiện trạng sử dụng cột loại LT-10m và LT-12m, sứ đứng gốm và sứ chuỗi Polyme 35kV, dây dẫn AC-50mm2 chiều dài tuyến khoảng 280m.

##### Di dời tuyến đường dây và cột điện trung thế:

Để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, tiến hành dỡ bỏ đoạn tuyến ĐZK 35kV từ vị trí cột điểm đấu số 68 đến cột số 72 đường trục lộ 373 E3.22 và dỡ bỏ đoạn tuyến ĐZK 35kV từ vị trí cột điểm đấu số 71 đường trục lộ 373 E3.22 đến cột số 3 nhánh bơm Yên Bằng. Và dỡ bỏ các cột từ cột điểm đấu số 68 đến cột số 72 đường trục lộ 373 E3.22 và cột số 01 đến cột số 03 nhánh đi trạm bơm Yên Bằng loại LT-10m và LT-12m, sứ đứng gốm và sứ chuỗi Polyme 35kV.

##### Nguồn điện:

Nguồn điện cấp cho dự án được lấy từ đường dây 35kV tại vị trí cột điểm đấu số 68 sau khi hạ ngầm chạy dọc khu đất của dự án để cấp điện cho các tủ trung thế RMU của Trạm biến áp. Tuyến đường dây 35kV sử dụng cáp chôm ngầm 35kV Cu 3x240mm2 có đặc tính chống thấm dọc.

Lắp đặt mới các cột điện bê tông ly tâm đôi loại LT-12m thay thế các cột bê tông đơn tại vị trí cột số 68, cột 72 và cột số 3 và lắp đặt cầu dao cách ly, chống sét van 35kV tại các đầu cáp ngầm đấu nối trên cột.

* Trạm biến áp:

Theo tính toán phụ tải yêu cầu là 1250,0 kVA. Bố trí 03 trạm biến áp 35/0,4kV có gam máy 400kVA, 560kVA, 630kVA; Các Trạm biến áp được phân bổ như sau:

| TRẠM BIẾN ÁP 01 - 400 KVA 35/0.4KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT | KÝ HIỆU LÔ | SỐ LÔ CHIA (THỬA) | CHỈ TIÊU CẤP ĐIỆN | ĐƠN VỊ | CÔNG SUẤT ĐẶT (KW) | HỆ SỐ ĐỒNG THỜI | CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN (KW) | HỆ SỐ CÔNG SUẤT | CÔNG SUẤT BIỂU KIẾN(KVA) |
| 1 | NHÀ LIỀN KỀ | LK01 ~LK14 | 130 | 3 | kW/hộ | 390.0 | 0.40 | 156.0 | 0.85 | 183.5 |
| 2 | BIỆT THỰ | BT03 ~BT10 | 20 | 5 | kW/hộ | 100.0 | 0.49 | 49.0 | 0.85 | 57.6 |
| 3 | NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ | TDC01 | 14 | 3 | kW/hộ | 42.0 | 0.63 | 26.5 | 0.85 | 31.1 |
| 4 | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT 04 | HTKT 04 | 1 | 1.00 | W/m2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.85 | 0.2 |
| 5 | ĐẤT CÂY XANH | CX10 ~CX15 | 1 | 0.50 | W/m2 | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 0.85 | 2.7 |
| 6 | GIAO THÔNG | GT | - | 1.00 | W/m2 | 23.5 | 1.0 | 23.5 | 0.85 | 27.6 |
|  | TỔNG CỘNG |  | - |  |  | 558.0 |  | 257.4 |  | 302.9 |
|  | Chọn Trạm biến áp TBA 01 35/0.4KV 400KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRẠM BIẾN ÁP 02 - 630 KVA 35/0.4KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT | KÝ HIỆU LÔ | DIỆN TÍCH SÀN (M2) | CHỈ TIÊU CẤP ĐIỆN | ĐƠN VỊ | CÔNG SUẤT ĐẶT (KW) | HỆ SỐ ĐỒNG THỜI | CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN(KW) | HỆ SỐ CÔNG SUẤT | CÔNG SUẤT BIỂU KIẾN(KVA) |
| 1 | ĐẤT THƯƠNG MẠI 01 | TMDV 01 | 4,324.88 | 30 | W/m2 sàn | 129.7 | 0.8 | 103.8 | 0.85 | 122.1 |
|  | ĐẤT THƯƠNG MẠI 02 | TMDV 02 | 4,140.08 | 30 | W/m2 sàn | 124.2 | 0.8 | 99.4 | 0.85 | 116.9 |
|  | ĐẤT THƯƠNG MẠI 03 | TMDV 03 | 6,115.20 | 30 | W/m2 sàn | 183.5 | 0.8 | 146.8 | 0.85 | 172.7 |
| 2 | ĐẤT NHÀ VĂN HÓA | NVH | 880.00 | 30 | W/m2 sàn | 26.4 | 1.0 | 26.4 | 0.85 | 31.1 |
| 3 | ĐẤT GIÁO DỤC | GD | 2,640.00 | 30 | W/m2 sàn | 79.2 | 1.0 | 79.2 | 0.85 | 93.2 |
| 4 | ĐẤT NGHĨA TRANG | ND | 1 | 1 | W/m2 sàn | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.85 | 0.0 |
| 9 | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT 01 | HTKT 01 | 1 | 1 | W/m2 sàn | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.85 | 1.8 |
|  | TỔNG CỘNG |  | - |  |  | 544.5 |  | 457.0 |  | 537.7 |
|  | Chọn Trạm biến áp TBA 02 35/0.4KV 630KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRẠM BIẾN ÁP 03 - 560 KVA 35/0.4KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT | KÝ HIỆU LÔ | SỐ LÔ CHIA (THỬA) | CHỈ TIÊU CẤP ĐIỆN | ĐƠN VỊ | CÔNG SUẤT ĐẶT (KW) | HỆ SỐ ĐỒNG THỜI | CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN(KW) | HỆ SỐ CÔNG SUẤT | CÔNG SUẤT BIỂU KIẾN(KVA) |
| 1 | NHÀ LIỀN KỀ | LK15 ~LK35 | 229 | 3 | kW/hộ | 687.0 | 0.40 | 274.8 | 0.85 | 323.3 |
| 2 | BIỆT THỰ | BT01 ~BT02 | 13 | 5 | kW/hộ | 65.0 | 0.63 | 41.0 | 0.85 | 48.2 |
| 4 | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT | HTKT 02~03 | 1 | 1.00 | W/m2 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.85 | 0.6 |
| 5 | ĐẤT CÂY XANH | CX01 ~CX09 | 1 | 0.50 | W/m2 | 10.1 | 1.0 | 10.1 | 0.85 | 11.9 |
| 6 | GIAO THÔNG | GT | - | 1.00 | W/m2 | 35.2 | 1.0 | 35.2 | 0.85 | 41.4 |
|  | TỔNG CỘNG |  | - |  |  | 797.8 |  | 361.5 |  | 425.4 |
|  | Chọn Trạm biến áp TBA 03 35/0.4KV 560KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng 16. Bảng phân bố trạm biến áp

Các trạm biến áp dụng kiểu trạm trụ thép hợp bộ, xây hoặc kios. Vị trí các trạm biến áp ưu tiên chọn ở khu vực cây xanh, gần trung tâm phụ tải dùng điện và thuận tiện khi thi công.

Các trạm biến áp hiện trạng nằm trong phạm vi dự án sẽ được di chuyển về vị trí phù hợp.

##### Lưới điện hạ áp, chiếu sáng:

* Lưới điện hạ áp:

Mạng lưới 0,4kV xây dựng mới bố trí đi ngầm trên vỉa hè.

Tiết diện dây dẫn được lựa chọn phù hợp với mật độ phụ tải của từng khu vực và thỏa mãn điều kiện tổn thất điện áp nhỏ hơn 5%.

* Lưới điện chiếu sáng:

Hệ thống chiếu sáng được thiết kế phù hợp với cảnh quan môi trường, cảnh quan kiến trúc, tạo ra được các điểm nhấn.

Các tuyến đường được chiếu sáng bằng đèn cao áp bóng Led công suất 80÷200W.

Cột đèn chiếu sáng dùng cột thép tuỳ theo quy mô tính chất của từng tuyến đường. Đảm bảo độ chói trung bình đạt  0,8 - 1 Cd/m2 đối với đường chính và 0,4-0,6Cd/m2 đối với đường nội bộ.

Toàn bộ đèn đường trong khu vực được chia làm nhiều nhóm và được điều khiển từ các tủ điều khiển chiếu sáng tự động.

##### Hệ thống tiếp địa

Hệ thống tiếp địa an toàn cho hệ thống điện cần đạt trị số điện trở nối đất theo quy phạm là: Rđ  4 với đường dây trung thế và trạm biến áp; Rđ  10 với đường dây hạ áp.

Hệ thống tiếp địa lặp lại cho hệ thống điện hạ thế được đóng tại các tủ đấu cáp, công tơ.

Theo kết quả khảo sát hiện trạng trong khu vực dự án có đường dây 110KV với cao độ điểm thấp nhất của độ võng cực đại là 11,22m. Đường dây điện 110KV được quy hoạch vào khu vực trồng cây xanh và khu đất trống. Theo mục 3 của Điều số 13 Nghị định 14 về điều kiện tồn tại nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220KV quy định về khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn quy định sau :

Đối với điện áp 110KV là 4,0m.

Trong hồ sơ quy hoạch khu OM9, nền hạ tầng khu vực quy hoạch cây xanh phía dưới chân lưới điện 110KV có cao độ là +3.20m. Như vậy, chiều cao tĩnh không dưới đường dây điện 110Kv là 11.22-3.20=8.02m > 4,0m ( chiều cao tĩnh không ). Như vậy, quy hoạch OM9 trong hành lang đường dây 110KV là đảm bảo theo quy định về chiều cao an toàn lưới điện.

### Phương án thông tin liên lạc:

##### Cơ sở thiết kế

Tiêu chuẩn TCVN 8700:2011 Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đầu cáp viễn thông;

Tiêu chuẩn TCVN 8699:2011 Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật;

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 33:2011/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông;

Thông tư 30/2017/TTLT/BXD-BTTTT ngày 15/11/2017 Quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng;

##### Nguyên tác thiết kế

Thiết kế này nêu sơ bộ giải pháp thiết kế mạng điện thoại bên ngoài công trình của khu vực bao gồm xác định vị trí và tuyến cáp gốc khu quy hoạch.

##### Chỉ tiêu và thuê bao

Nhà ở cao tầng, thấp tầng xây dựng mới: 1 line/hộ

Công trình công cộng đơn vị: 1 line/100m2 sàn

| BẢNG TÍNH TOÁN CHI TIẾT NHU CẦU THÔNG TIN LIÊN LẠC OM9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | CHỨC NĂNG ĐẤT | KÍ HIỆU | DIỆN TÍCH SÀN | SỐ LÔ | CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN LẠC | ĐƠN VỊ | NHU CẦU (LINE) |
| I | ĐẤT Ở |  |  | 406 |  |  |  |
| 1 | Đất nhà ở liền kề | LK |  | 359 | 1 | line/hộ | 359.0 |
| 2 | Đất nhà ở biệt thự | BT |  | 33 | 1 | line/hộ | 33.0 |
| 3 | Đất tái định cư | TDC |  | 14 | 1 | line/hộ | 14.0 |
| II | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | TMDV | 18745.9 |  | 0.01 | W/m2 sàn | 187 |
| III | ĐẤT VĂN HÓA | CC | 880.0 |  | 0.01 | W/m2 sàn | 9 |
| IV | ĐẤT GIÁO DỤC | GD | 2640.0 |  | 0.01 | W/m2 sàn | 26 |
|  | TỔNG |  |  |  |  |  | 629 |

Bảng 17. Bảng tính toán nhu cầu thông tin liên lạc

##### Giải pháp thiết kế.

Nguồn cấp: Điểm đấu dự kiến lấy theo mạng lưới quy hoạch chung trên trục đường đi thôn Đoài cầu cổ.

##### Mạng lưới cáp thông tin

Các hộ dân ngoài khu vực lập quy hoạch có nhà cung cấp dịch vụ thông tin viễn thông như: Tổng công ty Viễn thông Việt nam (VNPT), Công ty Viễn thông quân đội (Viettel). Công ty viễn thông điện lực (EVN);

Mạng di động: Đã được phủ kín sóng cho toàn bộ khu vực này.

Các dịch vụ viễn thông được triển khai hiện nay chủ yếu là dịch vụ cơ bản, gồm:

- + Thoại truyền thống và Fax

- + Điện thoại di động

- + Truy nhập Internet xDSL và wifi

Yêu cầu kỹ thuật: Hệ thống cáp có dung lượng phải đáp ứng được nhu cầu thông tin liên lạc của quy hoạch khu đô thị.

### Tổng hợp đường dây đường ống.

Tuân thủ các quy định của quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn quy phạm về khoảng cách giữa các đường dây đường ống; khoảng cách giữa các đường dây đường ống đến công trình, bó vỉa, cột chiếu sáng.

Việc bố trí các đường dây đường ống trên mặt bằng và chiều đứng theo nguyên tắc: ưu tiên các đường ống tự chảy, đường ống khó uốn, các tuyến ống có kích thước lớn.

Các công  trình cố gắng bố tri song song với nhau và với tim đường quy hoạch, hạn chế giao cắt nhau.

Giảm tối đa việc bố trí đường dây, đường ống dưới phần đường xe chạy.

Trong quá trình lập dự án đầu tư và xây dựng chủ đầu tư cần liên hệ với các cơ quan có các dự án liên quan để phối hợp cùng xây dựng, tránh chồng chéo gây lãng phí.

# ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

## Mục tiêu và nội dung đánh giá môi trường chiến lược:

* Mục tiêu:

Lồng ghép các vấn đề môi trường vào từng ô quy hoạch. Phát triển hài hòa kinh tế, xã hội và môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường đô thị.

Tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường khu ở.

* Nội dung:

Xác định các vấn đề môi trường chính: chất lượng môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, hệ sinh thái …

Đánh giá diễn biến môi trường khu vực, dự báo các tác động môi trường của đồ án quy hoạch.

Tổng hợp các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường trong đồ án quy hoạch.

## Phạm vi, giới hạn đánh giá:

Khu đất lập quy hoạch thuộc xã Yên Bằng có vị trí cụ thể như sau:

+ Phía Bắc giáp đường sắt và Quốc lộ 10;

+ Phía Nam giáp khu dân cư và mương;

+ Phía Đông giáp ruộng và đường bê tông;

+ Phía Tây giáp đường bê tông và nghĩa trang..

## Hiện trạng các vấn đề môi trường chính:

* Địa hình, địa mạo:

Khu vực quy hoạch thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, là vùng phù sa trầm tích sông. Khu vực nghiên cứu có dạng địa hình tương đối bằng phẳng.

* Môi trường không khí:

Chất lượng không khí tại khu vực dọc quốc lộ 10 đang có dấu  hiệu bị ô nhiễm do bụi, tiếng ồn, dấu hiệu gia tăng tại các khu vực tập trung dân cư, các đường giao thông lớn. Tại một vài vị trí, nhiều thời điểm đã vượt ngưỡng cho phép của QCVN. Tuy nhiên nhìn chung chất lượng môi trường không khí còn khá tốt, chỉ xuất hiện 1 số điểm ô nhiễm không khí cục bộ.

* Môi trường nước:

Thực tế các giếng khoan ở độ sâu 35 – 50m cho thấy lưu lượng khoảng 60 - 70 l/s. Chất lượng nước đảm bảo cho sinh hoạt và sản xuất.

* Môi trường đất:

Tài nguyên đất ở khu vực nghiên cứu đa dạng, thích nghi nhiều loại cây trồng như lúa, hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày và lâm nghiệp. Tuy nhiên, lượng kali, lân, khoáng ở một số diện tích còn nghèo. Vì vậy, cần phải có những biện pháp cải tạo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường đầu tư theo chiều sâu đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Tại một số khu vực trồng lúa, việc lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật ngày càng tăng. Đồng thời nước thải sinh hoạt sản xuất chưa được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất trong tương lai là rất cao, ảnh hưởng lớn đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

Chất thải rắn từ thuốc bảo vệ thực vật

* Hệ thống thu gom chất thải rắn:

Trong khu vực nghiên cứu môi trường tự nhiên tương đối trong lành tuy nhiên bị ô nhiễm cục bộ tại một số khu vực do các nguồn ô nhiễm như chất thải rắn, nước thải chưa được thu gom và xử lý triệt để và có xu hướng tiếp tục ô nhiễm mức độ lớn hơn nếu không có biện pháp hữu hiệu.

## Dự báo các tác động tới môi trường của đồ án quy hoạch:

Việc thực hiện quy hoạch chi tiết, chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đô thị hóa có thể ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên, ảnh hưởng đến cuộc sống, việc làm của dân cư nông thôn. Đồng thời, việc triển khai xây dựng các các khu nhà ở, các công trình công cộng, các dự án đường bộ sẽ gây ô nhiễm không khí, đất, nước, tạo nên tiếng ồn và độ chấn động cho khu vực xung quanh.

### Trong quá trình thi công xây dựng:

* Dự báo tác động tới môi trường trong quá trình thi công xây dựng:

Quá trình thi công xây dựng công trình do có nhiều xe ô tô vận chuyển nguyên vật liệu tới chân công trình như: gạch, đá, cát, sỏi, sắt thép, xi măng...sẽ gây bụi, gây tiếng ồn tới môi trường khu vực. Nước thải xả vào môi trường khu vực gây ô nhiễm môi trường nước mặt và thậm chí gây ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước khu vực vào những ngày mưa to, đồng thời việc lưu giữ cát, đá sỏi trên mặt bằng công trình cũng góp phần gây tắc các đường thoát nước khu vực và gây bụi khi có mưa to, gió lớn. Các chất thải rắn trong quá trình xây dựng thường chiếm diện tích lưu thông khu vực, các chất thải trong quá trình sinh hoạt của CBCNV trong quá trình xây dựng như: nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt...cũng đều gây cho môi trường khu vực bị ô nhiễm. Cụ thể:

* Tác động tới môi trường không khí:

Khi xây dựng các công trình sẽ làm tăng lượng khói bụi do các hoạt động vận chuyển nguyên liệu, do các máy móc thi công. Đây là nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí.

* Tác động tới môi trường nước:

Nước mưa, nước thải sinh hoạt… không được tách riêng để thu gom và xử lý sẽ mang theo khối lượng bùn đất lớn bị cuốn trôi sẽ làm tăng hàm lượng các chất lơ lửng, đồng thời khi chảy qua khu vực chứa chất thải rắn sinh hoạt không được che, chắn sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm. Trong quá trình thi công, nước mưa còn nhiễm các loại dầu mỡ thải ra từ các động cơ của xe, máy sẽ làm giảm khả năng tự làm sạch, gây ô nhiễm môi trường nước mặt cũng như nước ngầm.

* Tác động tới môi trường đất:

Môi trường đất sẽ bị ảnh hưởng nhẹ về chất lượng do chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng gây ra, việc san ủi cũng là ảnh hưởng đến chế độ chảy của nước mặt.

* Tác động tới môi trường sống:

Chất thải rắn phát sinh trong các hoạt động thi công nếu không được thu gom triệt để sẽ gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Tiếng ồn của các phương tiện, khói bụi của các phương tiện thi công ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh khu vực.

Nhìn chung, trong giai đoạn xây dựng các nguồn gây ô nhiễm mang tính chất tạm thời, không liên tục và sẽ chấm dứt khi hoàn thành giai đoạn xây dựng.

* Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khi thi công xây dựng:

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí:

+ Trang bị đầy đủ các phương tiện thi công hiện đại để hạn chế ô nhiễm tiếng ồn, khí thải, căng bạt che chắn xung quanh công trình; Có kế hoạch cung cấp vật tư hợp lý, hạn chế việc tập kết vật tư tại công trường trong cùng một thời điểm. Thường xuyên tưới nước định kỳ tại các địa điểm đang xây dựng; Các xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng phải che bạt trong quá trình vận chuyển, tránh tình trạng rơi vãi nguyên vật liệu, công nhân bốc xếp vật liệu phải có trang bị bảo hộ lao động để hạn chế ảnh hưởng trực tiếp.

+ Giảm thiểu tiếng ồn, rung: Các xe tải chuyên chở vật liệu phải hạn chế tốc độ khi đi qua khu vực dân cư. Các dụng cụ gây nên những âm thanh có cường độ cao như máy ủi, búa đóng cọc, thi công tránh những giờ nghỉ ngơi của dân cư trong khu vực. Các công đoạn gây tiếng ồn lớn sẽ được tập trung vào ban ngày và được thông báo trước tới dân cư khu vực được biết. Tổ chức quản lý tốt công nhân vận hành máy móc thiết bị và thi công đồng thời trong quá trình thi công nên có đầy đủ các trang thiết bị an toàn lao động để hạn chế khả năng phát sinh tai nạn lao động.

### Trong quá trình sử dụng:

* Dự báo tác động tới môi trường khi đi vào sử dụng:

Môi trường không khí: Khi quy hoạch xây dựng hoàn thành đi vào khai thác, sử dụng thì hầu như không có nguồn gây ô nhiễm đáng kể đến môi trường không khí, chỉ có một số hoạt động cũng có khả năng gây ô nhiễm đến không khí nhưng ở mức thấp do hoạt động của các phương tiện giao thông của dân cư sống trong khu vực sinh ra khói bụi.

Môi trường nước: Các nguồn có khả năng sinh ra các loại nước thải được đánh giá là khu vực có mức độ nguy cơ ô nhiễm môi trường nước gồm có:

+ Nước thải từ khu nhà ở.

+ Nước thải từ hoạt động của khu thương mại dịch vụ.

+ Nước thải từ khu trường học, nhà trẻ mẫu giáo.

- Chất thải rắn chủ yếu từ sinh hoạt của người dân sống trong khu vực nhà ở, từ đội ngũ cán bộ làm việc trong khu văn phòng, từ nhân viên phục vụ trong khu thương mại dịch vụ…

* Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khi đi vào sử dụng:

Khi quy hoạch xây dựng hoàn thành đi vào khai thác, sử dụng thì các tác động như trong quá trình xây dựng không còn nữa. Đem lại cho khu vực môi trường sống tốt hơn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được cải thiện.

Bố trí trồng cây xanh sân vườn và hè phố, kết nối hệ thống cây xanh giữa các công trình cao tầng và thấp tầng, để tạo môi trường cảnh quan, đồng thời làm giảm tiếng ồn và khói bụi từ các phương tiện giao thông gây ra. Xác định hành lang cách ly, bảo vệ các công trình hạ tầng theo quy định hiện hành.

Thiết kế quy hoạch giao thông có mạng lưới đường theo cấp hạng đúng quy chuẩn, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và nhu cầu sử dụng về giao thông và bãi đỗ, kết nối tốt với giao thông khu vực, tạo điều kiện giao thông thuận lợi, thông suốt.

Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với nước mưa. Nước thải được thu gom, xử lý triệt để từ khu nhà ở, khu dịch vụ, công cộng… đạt tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường được cơ quan có thẩm quyền cho phép mới được thoát vào hệ thống nước thoát nước khu vực. Việc xây dựng hệ thống thoát nước thải phải đảm bảo chất lượng tránh gây rò rỉ nước thải ra môi trường, thu gom triệt để về trạm bơm có khoảng cách ly an toàn vệ sinh môi trường theo quy chuẩn.

Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, đảm bảo đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Tuân thủ và khớp nối quy hoạch thoát nước, san nền chung của khu vực, đồng thời đảm bảo việc tiêu thoát nhanh, tránh gây ngập úng cho khu vực lân cận.

Bố trí các thùng rác công cộng trong khu vực thương mại dịch vụ, công viên cây xanh, tại các công trình cao tầng phải có bể thu gom rác… Lượng rác thải này sẽ được thu gom và mang đi hàng ngày bằng hệ thống thu gom rác thải của khu vực thông qua hợp đồng với đơn vị có chức năng vệ sinh môi trường để thu gom và vận chuyển rác theo đúng quy định.

Nhà vệ sinh công cộng được xác định theo quy định về quản lý bùn cặn và nhà vệ sinh công cộng trong quy chuẩn xây dựng đô thị. Nước thải của các nhà vệ sinh công cộng được thu gom theo hệ thống thoát nước thải riêng và chất thải phải được xử lý tại chỗ đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo quy định về quản lý chất thải rắn.

Phun nước rửa đường hàng ngày để giảm bụi.

* Các biện pháp khác:

Có chính sách và chương trình cụ thể tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan chung, có chính sách khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm bớt sử dụng các phương tiện giao thông cá nhân.

Thành lập tổ thanh tra môi trường, theo dõi và xử lý các yếu tố tác động tiêu cực đến môi trường khi triển khai đồ án cũng như khi đồ án đi vào sử dụng.

Thông tin về dự án cần được công bố tới dân cư trong khu vực và các cơ quan có liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, có thể tổ chức tham vấn với dân cư khu vực và các cơ quan hữu quan.

## Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường:

### Kiến nghị bổ sung và hoàn thiện các giải pháp thiết kế QHCT:

Đối với từng chức năng sử dụng đất, từng công trình xây dựng, ngoài việc thực hiện theo đúng các quy định trong quy hoạch này còn phải thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. khi lập dự án đầu tư, thiết kế, xây dựng và khai thác sử dụng các công trình trong khu vực này phải có các giải pháp thiết kế cụ thể đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

### Kiến nghị các chính sách bảo vệ , giảm thiểu ô nhiễm môi trường:

Để xây dựng theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo phát triển đô thị bền vững có các chính sách chung của nhà nước có thể áp dụng một số chính sách cụ thể bảo vệ và giảm thiểu ô nhiễm môi trường như sau:

+ Có chính sách và chế tài cụ thể đối với việc việc quản lý, giám sát tác động môi trường đồng thời đề ra chương trình và kế hoạch quản lý các hoạt động liên quan đến môi trường.

+ Có chính sách hỗ trợ các hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường trong khu vực.

### Kiến nghị một số biện pháp bảo vệ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường:

Ngoài các kiến nghị, bổ sung, hoàn thiện các giải pháp thiết kế Quy hoạch chi tiết và các chính sách mang tính định hướng nêu như trên, đồ án kiến nghị một số biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình đầu tư xây dựng theo quy hoạch và khai thác sử dụng công trình như sau:

+ Các công trình xây dựng trong khu phải có biện pháp che chắn bảo đảm không phát tán bụi, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng vượt quá tiêu chuẩn cho phép và hoạt động xây dựng theo đúng quy định.

+ Việc vận chuyển vật liêu xây dựng phải được thực hiện bằng phương pháp che chắn đảm bảo yêu cầu kĩ thuật, không làm rò rỉ, rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường.

+ Nước thải, chất thải rắn và các loại chất thải phải được thu gom và vận chuyển tới khu xử lý theo đúng quy định.

## Các vấn đề môi trường đã và chưa được giải quyết trong đồ án quy hoạch:

### Các vấn đề môi trường đã được giải quyết:

Lồng ghép các yếu tố môi trường trong quy hoạch đô thị, phát triển đô thị bền vững:

+ Phát triển đô thị với mật độ hợp lý để sử dụng tiết kiệm và hiệu quả quỹ đất, dành ra nhiều quỹ đất cho không gian cây xanh và mặt nước.

+ Không gian đô thị có sự gắn kết hài hòa với không gian kiến trúc cảnh quan của các khu vực lân cận, tạo được dấu ấn riêng cho khu vực thông qua một số công trình kiến trúc tiêu biểu, đặc trưng của đô thị.

+ Quy hoạch đô thị, đặc biệt là bố cục công trình đã tận dụng lợi thế và hạn chế các bất lợi của khí hậu (thông gió, chiếu nắng...) để giảm thiểu nhu cầu sử dụng năng lượng, đây là vấn đề lớn của thế kỷ 21.

+ Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hài hòa đảm bảo vệ sinh môi trường theo các quy định hiện hành.

+ Thiết kế quy hoạch giao thông có mạng lưới đường theo cấp hạng đúng quy chuẩn, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và nhu cầu sử dụng về giao thông, kết nối tốt với giao thông khu vực, tạo điều kiện giao thông thuận lợi, thông suốt. Giảm thiểu ách tắc giao thông và các tai nạn giao thông.

+ Hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nước tự chảy được tính toán với tần suất P =2 5năm.

+ Hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với nước mưa, được tính toán với chỉ tiêu nước thải bằng 100% nước cấp. Nước thải được thu gom và xử lý theo QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả ra môi trường.

## Các vấn đề môi trường chưa được giải quyết:

Như đã nêu ở trên, về cơ bản các yếu tố và nguồn có khả năng gây ô nhiễm môi trường đã được đề cập, được dự báo trước và đề ra các biện pháp xử lý cụ thể trong đồ án quy hoạch. Tuy nhiên còn một số vấn đề cần được nghiên cứu giải quyết:

+ Việc xây dựng các công trình trong khu vực này là một quá trình lâu dài, nên trong đồ án này chưa thể xác định và nêu được đầy đủ các yếu tố gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn trong quá trình thi công xây dựng công trình.

+ Trong phạm vi đồ án quy hoạch chi tiết, để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong công tác xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch chỉ có thể nêu và giải quyết được các vấn đề cơ bản như trên, nó không thể đề cập hết các vấn đề gây ô nhiễm và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn phụ thuộc vào sự nhận thức của người sử dụng cũng như các yếu tố kỹ thuật khác, các vấn đề này sẽ được đề cập và cụ thể hóa trong quá trình đánh giá tác động môi trường theo quy định kèm theo dự án đầu tư xây dựng trong khu vực, đồng thời phải được giải quyết đồng bộ giữa việc tuyên truyền vận động, đề ra các chính sách, biện pháp và kế hoạch quản lý, quan trắc, giám sát tác động môi trường của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

# TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ, PHÂN KỲ ĐẦU TƯ

## Căn cứ pháp lý

- Luật xây dựng số 50/2014-QH13, ngày 18/06/2014;

Căn cứ nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai;

Căn cứ quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu trình năm 2022;

## Phân kỳ đầu tư

- Để đảm bảo phát triển khu vực và đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời với việc sắp xếp nguồn vốn đầu tư cho dự án. Kiến nghị phân  kỳ đầu tư 2 giai đoạn đối với dự án:

+ Giai đoạn 1 : 5.35ha

+ Giai đoạn 2 : 8.49 ha

## Tổng hợp khối lượng đầu tư.

### Mặt bằng xây thô

Diện tích xây thô bao gồm các công trình hạ tầng xã hội( trường học,  ...) và ô đất liền kề nằm trên các trục đường cảnh quan và các tuyến đường cấp khu vực trở lên.

### Tổng hợp khối lượng

Do đây là một dự án xây dựng mới bao gồm nhiều khu chức năng có các chức năng đặc thù khác nhau vì vậy tổng hợp khối lượng kinh phí đầu tư cần được tính toán và phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn trong quá trình lập dự án đầu tư hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư vào khu vực quy hoạch. Khái toán tổng mức đầu tư.

### Nguồn vốn đầu tư:

Từ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực OM9 xã Yên Bằng thuộc quy hoạch chung xây dựng đô thị mới 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến huyện Ý Yên đến năm 2035

### Tổng mức đầu tư:

Khái toán tổng mức đầu tư: 245.051.970.000 đồng ( Bằng chữ : Hai trăm bốn mươi lăm tỷ không trăm năm mươi mốt triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn ./.)

| STT | Nội dung | Đơn vị | Kinh phí |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí giải phóng mặt bằng | 32.764.000.000 | Đồng |
| 2 | Chi phí xây dựng | 186.109.192.750 | Đồng |
| 3 | Chi phí quản lý dự án | 2.619.869.000 | Đồng |
| 4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 7.093.411.000 | Đồng |
| 5 | Chi phí khác | 1.431.646.000 | Đồng |
| 6 | Chi phí dự phòng | 13.433.850.902 | Đồng |
|  | Tổng mức đầu tư | 245.051.970.000 | Đồng |

Bảng 18: Bảng kinh phí đầu tư giai đoạn 1

| STT | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CHI PHÍ ĐỀN BÙ + GPMB |  |  |  | 13,261,500,000 |
| 1 | Đền bù đất nông nghiệp (Tạm tính 50.000 đồng/1m2) | m2 | 51,000 | 55,000 | 2,805,000,000 |
| 2 | Hỗ trợ (Tạm tính 170.000 đồng/1m2) | m2 | 51,000 | 170,000 | 8,670,000,000 |
| 3 | Chi phí công tác giải phóng mặt bằng 2%(1+2) |  |  |  | 229,500,000 |
| 4 | Chi phí cải tạo, phát triển đất trồng lúa (Tạm tính 25.000 đồng/1m2) | m2 | 51,000 | 30,000 | 1,530,000,000 |
| 5 | Di chuyển mồ mả | TT |  |  | 27,000,000 |
| II | CHI PHÍ XÂY DỰNG: (1-:-2) |  |  |  | 63,612,782,000 |
| 1 | Công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật: (Ght) | ha |  |  | 59,862,782,000 |
| - | Đường giao thông và hè đường + dải phân cách |  |  |  | 23,331,188,000 |
| - | San nền trong lô |  |  |  | 24,034,738,000 |
| - | Hệ thống thoát nước mưa |  |  |  | 4,320,545,000 |
| - | Hệ thống thoát nước thải + Bể xử lý nước thải |  |  |  | 3,553,431,000 |
| - | Hệ thống cấp nước sinh hoạt + cứu hỏa |  |  |  | 1,235,880,000 |
| - | Khuôn viên cây xanh |  |  |  | 1,887,000,000 |
| - | Điện chiếu sáng công cộng |  |  |  | 1,500,000,000 |
| 2 | Công trình công nghiệp: (Gcn) |  |  |  | 3,750,000,000 |
| - | Phần xây dựng đường dây |  |  |  | 3,750,000,000 |
| III | Phần thiết bị (TBA; tủ điện) |  |  |  | 1,600,000,000 |
| IV | CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN: |  |  |  | 1,233,433,000 |
| 1 | Công trình giao thông: Ggt x 2,131% |  |  |  | 451,989,000 |
| 1 | Công trình hạ tầng kỹ thuật: Ght x 1,986% |  |  |  | 659,561,000 |
| 2 | Công trình công nghiệp: (Gcn+Gtb) x 2,506% |  |  |  | 121,883,000 |
| V | CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  | 4,242,353,000 |
| 1 | Chi phí lập chủ trương đầu tư: G x 0,247%*30% |  |  |  | 47,137,000 |
| 2 | Chi phí lập nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 280,546,000 |
| 3 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát bước lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 5,658,000 |
| 4 | Chi phí giám sát thi khảo sát bước lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 7,680,000 |
| 5 | Chi phí khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 85,000,000 |
| 6 | Chi phí giám sát khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Gkstk x 4,072% |  |  |  | 9,976,000 |
| 7 | Chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi |  |  |  | 616,124,000 |
| 7.1 | Chi phí tư vấn khảo sát địa hình bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi |  |  |  | 245,000,000 |
| 7.2 | Chi phí tư vấn khảo sát địa chất bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi |  |  |  | 87,500,000 |
| 7.3 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi |  |  |  | 283,624,000 |
|  | Công trình giao thông: Ggt x 0,237% |  |  |  | 55,295,000 |
|  | Công trình hạ tầng kỹ thuật: Ght x 0,502% |  |  |  | 183,389,000 |
|  | Công trình công nghiệp: Gcn x 0,84% |  |  |  | 44,940,000 |
| 8 | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công |  |  |  | 893,422,000 |
| 8.1 | Công trình giao thông: Ggt x 1,153% |  |  |  | 269,009,000 |
| 8.2 | Công trình hạ tầng kỹ thuật: Ght x 1,518% |  |  |  | 554,550,000 |
| 8.3 | Công trình công nghiệp: Gcn x 1,863% |  |  |  | 69,863,000 |
| 9 | Chi phí giám sát thi công xây dựng: |  |  |  | 1,353,790,000 |
| 9.1 | Công trình giao thông: Ggt x 2,255% |  |  |  | 526,118,000 |
| 9.2 | Công trình hạ tầng kỹ thuật: Ght x 1,902% |  |  |  | 694,831,000 |
| 9.3 | Công trình công nghiệp: Gcn x 2,483% |  |  |  | 132,841,000 |
| 10 | Chi phí đánh giá tác động môi trường (TT) |  |  |  | 200,000,000 |
| 11 | Chi phí lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường; phí cấp giấy phép môi trường (TT) |  |  |  | 200,000,000 |
| 12 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT: |  |  |  | 151,514,000 |
| 12.1 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu: (Gxd/1,1) x 0,162%*45% |  |  |  | 42,157,926 |
| 12.2 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu: (Gxd/1,1) x 0,05% |  |  |  | 28,914,901 |
| 12.3 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu: (Gxd/1,1) x 0,162%*55% |  |  |  | 51,526,353 |
| 12.4 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: (Gxd/1,1) x 0,05% |  |  |  | 28,914,901 |
| 12.5 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Gtvks, da x 0,816% |  |  |  |  |
| 12.6 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC: Gtvks, tk x 0,816% |  |  |  |  |
| 13 | Chi phí thẩm tra báo cáo NCKT: |  |  |  | 75,563,000 |
| 13.1 | Công trình giao thông: Ggt x 0,107% |  |  |  | 24,964,000 |
| 13.2 | Công trình hạ tầng kỹ thuật: Ght x 0,112% |  |  |  | 40,915,000 |
| 13.3 | Công trình công nghiệp: Gcn x 0,181% |  |  |  | 9,684,000 |
| 14 | Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán: |  |  |  | 165,943,000 |
| 14.1 | Công trình giao thông: Ggt x 0,235% |  |  |  | 54,828,000 |
| 14.2 | Công trình hạ tầng kỹ thuật: Ght x 0,251% |  |  |  | 91,694,000 |
| 14.3 | Công trình công nghiệp: Gcn x 0,363% |  |  |  | 19,421,000 |
| 15 | Chi phí cắm mốc chia lô đất |  |  |  | 150,000,000 |
| VI | CHI PHÍ KHÁC |  |  |  | 1,070,260,000 |
| 1 | Chi phí khác phục vụ bước khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: |  |  |  | 111,398,500 |
|  | Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch |  |  |  | 34,155,000 |
|  | Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch |  |  |  | 30,666,000 |
|  | Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch |  |  |  | 7,291,500 |
|  | Chi phí lấy ý kiến cơ quan tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư |  |  |  | 6,735,750 |
|  | Chi phí công bố quy hoạch |  |  |  | 10,103,250 |
|  | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát |  |  |  | 5,658,000 |
|  | Chi phí giám sát thi khảo sát bước lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 7,680,000 |
|  | Chi phí thẩm định nhiệm vụ khảo sát bước lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 1,000,000 |
|  | Chi phí lập HSMT; đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, cắm mốc, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 6,109,000 |
|  | Chi phí thẩm định HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, cắm mốc, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 1,000,000 |
|  | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, cắm mốc, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 1,000,000 |
| 1 | Chi phí rà phá bom mìn |  |  |  | 150,000,000 |
| 2 | Chi phí thẩm định nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi |  |  |  | 3,000,000 |
| 3 | Chi phí thẩm định dự án: (Gxd) x 0,014% |  |  |  | 8,905,789 |
| 4 | Chi phí thẩm định nhiệm vụ khảo sát, thiết kế BVTC |  |  |  | 3,000,000 |
| 5 | Chi phí thẩm định thiết kế (TT12/2021/TT-BTC): |  |  |  | 49,450,000 |
| 5.1 | Công trình giao thông: Ggt x 0,077% |  |  |  | 16,332,000 |
| 5.1 | Công trình hạ tầng kỹ thuật: Ght x 0,082% |  |  |  | 27,233,000 |
| 5.2 | Công trình công nghiệp: (Gcn) x 0,121% |  |  |  | 5,885,000 |
| 6 | Chi phí thẩm định dự toán (TT12/2021/TT-BTC) |  |  |  | 45,925,000 |
| 6.1 | Công trình giao thông: Ggt x 0,066% |  |  |  | 13,999,000 |
| 6.2 | Công trình hạ tầng kỹ thuật: Ght x 0,079% |  |  |  | 26,236,000 |
| 6.3 | Công trình công nghiệp: (Gcn) x 0,117% |  |  |  | 5,690,000 |
| 7 | Chi phí nghiệm thu đóng điện |  |  |  | 125,000,000 |
| 8 | Chi phí bảo hiểm: G x 0,2% |  |  |  | 127,225,564 |
| 9 | Chi phí thẩm duyệt PCCC: G x 0,036% |  |  |  | 22,595,260 |
| 10 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: TMĐT x 0,293% |  |  |  | 137,710,000 |
| 11 | Chi phí khiểm toán: TMĐT x 0,465% |  |  |  | 218,550,000 |
| 12 | Chi phí đảm bảo an toàn giao thông (TT) |  |  |  | 50,000,000 |
| 13 | Chi phí thẩm định giấy phép môi trường theo nghị quyết số 79/2022/NQ-HĐND ngày 06/07/2022 của HĐND tỉnh Nam Định |  |  |  | 8,000,000 |
| 14 | Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 10/07/2017 của HĐND tỉnh Nam Định |  |  |  | 9,500,000 |
| VII | CỘNG: (I+II + III + IV + V) |  |  |  | 85,020,328,000 |
| VIII | CHI PHÍ DỰ PHÒNG: VII x 5% |  |  |  | 4,931,179,024 |
|  | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: (VI + VII) |  |  |  | 89,951,507,024 |

Bảng 19. Bảng khái toán tổng mức đầu tư

| KHÁI TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DỰ ÁN: QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU VỰC OM9 XÃ YÊN BẰNG THUỘC QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ MỚI 4 XÃ YÊN BẰNG, YÊN QUANG, YÊN HỒNG, YÊN TIẾN HUYỆN Ý YÊN ĐẾN NĂM 2035 |  |  |  |  |  |
| ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ YÊN BẰNG, HUYỆN Ý YÊN |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: |  | 245,000,000,000 |  | ĐỒNG |
| STT | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| I | CHI PHÍ ĐỀN BÙ + GPMB |  |  |  | 32,764,000,000 |
| 1 | Đền bù đất nông nghiệp (Tạm tính 50.000 đồng/1m2) | m2 | 126,000 | 55,000 | 6,930,000,000 |
| 2 | Hỗ trợ (Tạm tính 170.000 đồng/1m2) | m2 | 126,000 | 170,000 | 21,420,000,000 |
| 3 | Chi phí công tác giải phóng mặt bằng 2%(1+2) |  |  |  | 567,000,000 |
| 4 | Chi phí cải tạo, phát triển đất trồng lúa (Tạm tính 25.000 đồng/1m2) | m2 | 126,000 | 30,000 | 3,780,000,000 |
| 5 | Di chuyển mồ mả | TT |  |  | 67,000,000 |
| II | CHI PHÍ XÂY DỰNG: (1-:-2) |  |  |  | 186,109,192,750 |
| 1 | Công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật: (Ght) | ha |  |  | 182,359,192,750 |
| - | Đường giao thông và hè đường + dải phân cách |  |  |  | 36,163,341,000 |
| - | San nền trong lô |  |  |  | 127,137,739,000 |
| - | Hệ thống thoát nước mưa |  |  |  | 6,696,845,000 |
| - | Hệ thống thoát nước thải + Bể xử lý nước thải |  |  |  | 6,070,303,750 |
| - | Hệ thống cấp nước sinh hoạt + cứu hỏa |  |  |  | 1,866,114,000 |
| - | Khuôn viên cây xanh |  |  |  | 2,924,850,000 |
| - | Điện chiếu sáng công cộng |  |  |  | 1,500,000,000 |
| 2 | Công trình công nghiệp: (Gcn) |  |  |  | 3,750,000,000 |
| - | Phần xây dựng đường dây |  |  |  | 3,750,000,000 |
| III | Phần thiết bị (TBA; tủ điện) |  |  |  | 1,600,000,000 |
| IV | CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN: |  |  |  | 2,619,869,000 |
| 1 | Công trình giao thông: Ggt x 1,64% |  |  |  | 539,163,000 |
| 1 | Công trình hạ tầng kỹ thuật: Ght x 1,495% |  |  |  | 1,986,935,000 |
| 2 | Công trình công nghiệp: (Gcn+Gtb) x 1,928% |  |  |  | 93,771,000 |
| V | CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  | 7,093,411,000 |
| 1 | Chi phí lập chủ trương đầu tư: G x 0,133%*30% |  |  |  | 74,258,000 |
| 2 | Chi phí lập nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 280,546,000 |
| 3 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát bước lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 5,658,000 |
| 4 | Chi phí giám sát thi khảo sát bước lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 7,680,000 |
| 5 | Chi phí khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 85,000,000 |
| 6 | Chi phí giám sát khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Gkstk x 4,072% |  |  |  | 9,976,000 |
| 7 | Chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi |  |  |  | 871,976,000 |
| 7.1 | Chi phí tư vấn khảo sát địa hình bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi |  |  |  | 245,000,000 |
| 7.2 | Chi phí tư vấn khảo sát địa chất bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi |  |  |  | 87,500,000 |
| 7.3 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi |  |  |  | 539,476,000 |
|  | Công trình giao thông: Ggt x 0,128% |  |  |  | 46,289,000 |
|  | Công trình hạ tầng kỹ thuật: Ght x 0,317% |  |  |  | 463,441,000 |
|  | Công trình công nghiệp: Gcn x 0,556% |  |  |  | 29,746,000 |
| 8 | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công |  |  |  | 2,050,684,000 |
| 8.1 | Công trình giao thông: Ggt x 0,908% |  |  |  | 328,363,000 |
| 8.2 | Công trình hạ tầng kỹ thuật: Ght x 1,14% |  |  |  | 1,666,633,000 |
| 8.3 | Công trình công nghiệp: Gcn x 1,485% |  |  |  | 55,688,000 |
| 9 | Chi phí giám sát thi công xây dựng: |  |  |  | 2,415,581,000 |
| 9.1 | Công trình giao thông: Ggt x 1,408% |  |  |  | 509,180,000 |
| 9.2 | Công trình hạ tầng kỹ thuật: Ght x 1,24% |  |  |  | 1,812,829,000 |
| 9.3 | Công trình công nghiệp: Gcn x 1,749% |  |  |  | 93,572,000 |
| 10 | Chi phí đánh giá tác động môi trường (TT) |  |  |  | 200,000,000 |
| 11 | Chi phí lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường; phí cấp giấy phép môi trường (TT) |  |  |  | 200,000,000 |
| 12 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT: |  |  |  | 304,542,000 |
| 12.1 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu: (Gxd/1,1) x 0,08%*45% |  |  |  | 60,908,463 |
| 12.2 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu: (Gxd/1,1) x 0,05% |  |  |  | 84,595,088 |
| 12.3 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu: (Gxd/1,1) x 0,08%*55% |  |  |  | 74,443,677 |
| 12.4 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: (Gxd/1,1) x 0,05% |  |  |  | 84,595,088 |
| 12.5 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Gtvks, da x 0,816% |  |  |  |  |
| 12.6 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC: Gtvks, tk x 0,816% |  |  |  |  |
| 13 | Chi phí thẩm tra báo cáo NCKT: |  |  |  | 131,364,000 |
| 13.1 | Công trình giao thông: Ggt x 0,067% |  |  |  | 24,229,000 |
| 13.2 | Công trình hạ tầng kỹ thuật: Ght x 0,069% |  |  |  | 100,875,000 |
| 13.3 | Công trình công nghiệp: Gcn x 0,117% |  |  |  | 6,260,000 |
| 14 | Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán: |  |  |  | 306,146,000 |
| 14.1 | Công trình giao thông: Ggt x 0,156% |  |  |  | 56,415,000 |
| 14.2 | Công trình hạ tầng kỹ thuật: Ght x 0,162% |  |  |  | 236,837,000 |
| 14.3 | Công trình công nghiệp: Gcn x 0,241% |  |  |  | 12,894,000 |
| 15 | Chi phí cắm mốc chia lô đất |  |  |  | 150,000,000 |
| VI | CHI PHÍ KHÁC |  |  |  | 1,431,646,000 |
| 1 | Chi phí khác phục vụ bước khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: |  |  |  | 111,398,500 |
|  | Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch |  |  |  | 34,155,000 |
|  | Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch |  |  |  | 30,666,000 |
|  | Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch |  |  |  | 7,291,500 |
|  | Chi phí lấy ý kiến cơ quan tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư |  |  |  | 6,735,750 |
|  | Chi phí công bố quy hoạch |  |  |  | 10,103,250 |
|  | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát |  |  |  | 5,658,000 |
|  | Chi phí giám sát thi khảo sát bước lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 7,680,000 |
|  | Chi phí thẩm định nhiệm vụ khảo sát bước lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 1,000,000 |
|  | Chi phí lập HSMT; đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, cắm mốc, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 6,109,000 |
|  | Chi phí thẩm định HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, cắm mốc, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 1,000,000 |
|  | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, cắm mốc, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 1,000,000 |
| 1 | Chi phí rà phá bom mìn |  |  |  | 150,000,000 |
| 2 | Chi phí thẩm định nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi |  |  |  | 3,000,000 |
| 3 | Chi phí thẩm định dự án: (Gxd) x 0,01% |  |  |  | 18,610,919 |
| 4 | Chi phí thẩm định nhiệm vụ khảo sát, thiết kế BVTC |  |  |  | 3,000,000 |
| 5 | Chi phí thẩm định thiết kế (TT12/2021/TT-BTC): |  |  |  | 94,181,000 |
| 5.1 | Công trình giao thông: Ggt x 0,052% |  |  |  | 17,095,000 |
| 5.1 | Công trình hạ tầng kỹ thuật: Ght x 0,055% |  |  |  | 73,098,000 |
| 5.2 | Công trình công nghiệp: (Gcn) x 0,082% |  |  |  | 3,988,000 |
| 6 | Chi phí thẩm định dự toán (TT12/2021/TT-BTC) |  |  |  | 87,747,000 |
| 6.1 | Công trình giao thông: Ggt x 0,045% |  |  |  | 14,794,000 |
| 6.2 | Công trình hạ tầng kỹ thuật: Ght x 0,052% |  |  |  | 69,111,000 |
| 6.3 | Công trình công nghiệp: (Gcn) x 0,079% |  |  |  | 3,842,000 |
| 7 | Chi phí nghiệm thu đóng điện |  |  |  | 125,000,000 |
| 8 | Chi phí bảo hiểm: G x 0,2% |  |  |  | 372,218,386 |
| 9 | Chi phí thẩm duyệt PCCC: G x 0,023% |  |  |  | 42,730,671 |
| 10 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: TMĐT x 0,293% |  |  |  | 137,710,000 |
| 11 | Chi phí khiểm toán: TMĐT x 0,465% |  |  |  | 218,550,000 |
| 12 | Chi phí đảm bảo an toàn giao thông (TT) |  |  |  | 50,000,000 |
| 13 | Chi phí thẩm định giấy phép môi trường theo nghị quyết số 79/2022/NQ-HĐND ngày 06/07/2022 của HĐND tỉnh Nam Định |  |  |  | 8,000,000 |
| 14 | Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 10/07/2017 của HĐND tỉnh Nam Định |  |  |  | 9,500,000 |
| VII | CỘNG: (I+II + III + IV + V) |  |  |  | 231,618,119,000 |
| VIII | CHI PHÍ DỰ PHÒNG: VII x 5% |  |  |  | 13,433,850,902 |
|  | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: (VI + VII) |  |  |  | 245,051,969,902 |

Phương pháp xác định khái toán tổng mức đầu tư xây dựng từ khối lượng xây dựng vận dụng tính theo thiết kế của các dự án khác tương tự và các yêu cầu cần thiết khác của dự án.

# KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## Kết luận.

Dự án phù hợp với chủ trương chung của huyện Ý Yên.

Dự án phù hợp với các điều kiện kinh tế - xã hội, đáp ứng kịp thời nhu cầu mở rộng và phát triển đô thị hóa của 4 xã nói riêng và huyện Ý Yên nói chung.

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực OM9 xã Yên Bằng thuộc Quy hoạch chung đô thị mới 04 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến, huyện Ý Yên đến năm 2035 là một bước cụ thể hoá quy hoạch sử dụng đất huyện Ý Yên.

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực OM9 xã Yên Bằng thuộc Quy hoạch chung đô thị mới 04 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến, huyện Ý Yên đến năm 2035 phù hợp với hiện trạng sử dụng đất, điều kiện tự nhiên thực tế tại thời điểm lập quy hoạch. Đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật đặc thù cho phát triển đô thị trong quy hoạch xây dựng.

## Kiến nghị

Các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ. Sở Xây dựng tỉnh Nam Định thẩm định và trình UBND tỉnh Nam Định phê duyệt đồ án theo đúng quy định, hiện hành  ./.

## Tổ chức thực hiện

Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Nam Định.

Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng tỉnh Nam Định.

Chủ đầu tư: UBND huyện Ý Yên.

Đơn vị tư vấn, lập nhiệm vụ: liên danh Tecco (công ty TNHH kiến trúc MP và Công ty cổ phần tư vấn và kỹ thuật hạ tầng giao thông).