QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

# theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

khu vực OM9 xã Yên Bằng thuộc quy hoạch chung xây dựng đô thị mới 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến huyện Ý Yên đến năm 2035

(Ban hành theo Quyết định số …../QĐ-……… ngày…..tháng…..năm 2024

của UBND huyện Ý Yên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

# Điều 1. Hướng dẫn việc quản lý quy hoạch xây dựng:

Quy định này hướng dẫn việc quản lý quy hoạch xây dựng trong ranh giới khu vực OM9 xã Yên Bằng thuộc quy hoạch chung xây dựng đô thị mới 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến huyện Ý Yên đến năm 2035.

# Điều 2. Tuân thủ các quy định:

# Ngoài những điều trong quy định này, việc quản lý xây dựng trong khu vực còn phải tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

# Điều 3. Điều chỉnh bổ sung hoặc thay đổi những điều của quy định:

# Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Quy định phải được Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên xem xét, quyết định trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

# Điều 4. Quản lý quy hoạch xây dựng:

1. Uỷ ban nhân dân huyện Ý Yên thống nhất quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn Huyện. Phòng quản lý đô thị huyện Ý Yên là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc quản lý quy hoạch xây dựng trong khu vực đã được phê duyệt.

# 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về quản lý quy hoạch đã được phê duyệt, chất lượng xây dựng các công trình thuộc dự án.

# 3. Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên và Chủ đầu tư thực hiện việc quản lý quy hoạch, chất lượng xây dựng công trình theo các quy định hiện hành.

# Điều 5. Phạm vi áp dụng của quy định:

# Quy định này được áp dụng để thực hiện việc xây dựng tất cả các công trình trong phạm vi khu đất thuộc khu vực OM9 xã Yên Bằng thuộc quy hoạch chung xây dựng đô thị mới 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến huyện Ý Yên đến năm 2035. Quy mô diện tích và phạm vi ranh giới dự án xác định bởi các điểm mốc giới tại đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực OM9 xã Yên Bằng thuộc quy hoạch chung xây dựng đô thị mới 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến huyện Ý Yên đến năm 2035 đã được phê duyệt tại quyết định số ..../QĐ-UBND ngày ..../..../....của UBND tỉnh Nam Định.

# Chương II

# QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Vị trí, ranh giới dự án:

Khu vực lập quy hoạch có diện tích 18,13ha thuộc địa bàn xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Phạm vị, ranh giới nghiên cứu

Ranh giới cụ thể như sau:

+ Phía Bắc giáp đường sắt và Quốc lộ 10;

+ Phía Đông giáp ruộng và đường bê tông;

+ Phía Nam giáp khu dân cư và mương;

+ Phía Tây giáp đường giao thông và nghĩa trang.

- Quy mô đồ án:

+ Quy mô nghiên cứu quy hoạch: 18,13ha (gồm khoảng 13,85ha đất
ở thuộc ô lập quy hoạch OM9 và khoảng 4,28ha quy hoạch đất giao thông xung
quanh).

+ Quy mô dân số: 1.624người.

Phụ lục 01: Bảng tọa độ mốc ranh giới

Điều 7. Quy hoạch sử dụng đất:

- Cơ cấu sử dụng đất:

Phụ lục 02: Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

| BẢNG TỔNG HỢP CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | CHỨC NĂNG ĐẤT | KÍ HIỆU | DIỆN TÍCH ĐẤT (M2) | MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA (%) | TẦNG CAO TỐI ĐA (TẦNG) | TỶ LỆ (%) | SỐ LÔ | SỐ NGƯỜI |
| I | ĐẤT Ở |  | 43.343,46 |  |  | 31,3 | 406 | 1624 |
| 1 | Đất nhà ở liền kề | LK | 34.286,34 | 75%-100% | 5 | 24,8 | 359 | 1436 |
| 2 | Đất nhà ở biệt thự | BT | 7.759,25 | 60-75% | 3 | 5,6 | 33 | 132 |
| 3 | Đất tái định cư | TDC | 1.297,87 | 90-100% | 5 | 0,9 | 14 | 56 |
| II | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | TMDV | 2.603,60 | 80% | 9 | 1,9 |  |  |
| III | ĐẤT VĂN HÓA | CC | 1.100,00 | 40% | 2 | 0,8 |  |  |
| IV | ĐẤT GIÁO DỤC | GD | 2.200,00 | 40% | 3 | 1,6 |  |  |
| V | ĐẤT CÂY XANH | CX | 24.790,82 | - |  | 17,9 |  |  |
| VI | ĐẤT NGHĨA TRANG | ND | 3.582,62 | - |  | 2,6 |  |  |
| VII | ĐẤT HTKT | HTKT | 2.248,71 | 60% | 1 | 1,6 |  |  |
| VIII | GIAO THÔNG, BĐX |  | 58.637,67 |  |  | 42,3 |  |  |
| 1 | Đất bãi đỗ xe | BDX | 764,00 | - | - | 0,6 | - | - |
| 2 | Đất giao thông | GT | 54.910,66 | - | - | 39,6 | - | - |
| 3 | Đất thuộc dự án đường 57B | HLAT | 2.963,01 | - | - | 2,1 | - |  |
|  | TỔNG |  | 138.506,88 |  |  | 100,0 |  | 1624 |

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

+ Hệ thống giao thông.

+ Hệ thống thoát nước mưa.

+ Hệ thống thoát nước thải.

+ Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng.

+ Hệ thống cấp nước.

+ Hệ thống thông tin liên lạc.

Điều 8. Quy mô các lô đất, chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao, cốt sàn và trần tầng 1, chỉ giới đường đỏ và quy định về khoảng lùi xây dựng công trình:

Công trình trường học

Chức năng: phục vụ giáo dục mầm non;

Cốt xây dựng tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt;

Tầng cao công trình 1-3 tầng. Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m,

Mật độ xây dựng tối đa là 40%;

Khoảng lùi tối thiểu 4m so với chỉ giới đường đỏ;

Không gian: trước mỗi công trình có khoảng sân rộng, để tạo tầm nhìn và làm sân vui chơi cho trẻ.

Hình thức kiến trúc: hiện đại, với hình khối, màu sắc hài hòa với cảnh quan

Cổng, tường rào thưa hoặc xây kín cao 1.8m, có hình thức kiến trúc đẹp, dễ nhìn.

Công trình nhà văn hóa:

Chức năng: tập trung các cuộc họp, tổ chức các sự kiện cho khu đô thị;

Cốt xây dựng tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt;

Tầng cao công trình 1-2 tầng. Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m.

Mật độ xây dựng tối đa là 40%;

Khoảng lùi tối thiểu 4m so với chỉ giới đường đỏ;

Không gian: trước mỗi công trình có khoảng sân rộng, để tạo tầm nhìn và làm khu vực tập trung đông người.

Hình thức kiến trúc: hiện đại, với hình khối, màu sắc hài hòa với cảnh quan

Các công trình thương mại dịch vụ:

Chức năng: khai thác kinh doanh dịch vụ;

Cốt xây dựng tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt;

Tầng cao công trình 1-7 tầng. Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m.

Mật độ xây dựng tối đa là 80%;

Khoảng lùi tối thiểu 4m so với chỉ giới đường đỏ;

Không gian: trước mỗi công trình có khoảng sân rộng, để tạo tầm nhìn và làm khu vực tập trung đông người.

Hình thức kiến trúc: hiện đại, với hình khối, màu sắc hài hòa với cảnh quan

Các công trình nhà ở:

Công trình nhà ở liền kề:

Quy mô: diện tích trung bình 5*18 m

Mật độ xây dựng: 75%-100%;

Tầng cao công trình: Tầng cao 1-5 tầng. Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m; tầng 1 cao 3,9m; tầng 2-5 cao 3,6m, tổng chiều cao nhà <19m

Khoảng lùi công trình: sau nhà tùy theo mật độ quy định: 0-2 m so với chỉ giới đường đỏ;

Hình khối kiến trúc hiện đại, màu sắc phù hợp và hài hòa với không gian dãy phố;

Công trình nhà ở tái định cư:

Quy mô: diện tích trung bình 5*18 m

Mật độ xây dựng: 90%-100%;

Tầng cao công trình: Tầng cao 1-5 tầng. Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m; tầng 1 cao 3,9m; tầng 2-5 cao 3,6m, tổng chiều cao nhà <19m

Khoảng lùi công trình: sau nhà tùy theo mật độ quy định: 0-2 m so với chỉ giới đường đỏ;

Hình khối kiến trúc hiện đại, màu sắc phù hợp và hài hòa với không gian dãy phố;

Công trình nhà ở biệt thự:

Quy mô: diện tích trung bình 10*18 m

Mật độ xây dựng: 90%-100%;

Tầng cao công trình: 1-3 tầng với chiều cao 12.6m tính từ cốt sàn. Trong đó: Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m; tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 đến tầng 3 cao 3,6m; tầng mái cao không quá 1,5 m.

Ban công đua 1,2m

Khoảng lùi công trình: trước nhà 3m so với chỉ giới đường đỏ;

Mầu sắc công trình nhẹ, sáng mầu, mát mẻ, sinh động, tạo điểm nhấn công trình và mang tính đồng nhất, hài hòa với toàn khu phố;

Mái công trình có thể sử dụng mái dốc, mái bằng nhưng phải đi theo từng lô phố, đảm bảo tính mỹ quan và hài hòa với toàn khu;

Các bể nước chứa nước trên mái phải được thiết kế thống nhất và đưa về phía sau khuất tầm nhìn.

Tường rào thưa thoáng hoặc xây kín cao 1,5-1,8m nhưng phải có hình thức kiến trúc đẹp, nên trồng các hàng cây xanh bên cạnh.

Hình thức cổng, tường rào nên xây dựng thống nhất.

Đối với khu nhà ở biệt thự đều phải tuân thủ nguyên tắc tạo được các tuyến phố có hình thái kiến trúc đạt tính thẩm mỹ cao, cảnh quan đẹp, hài hòa với không gian thoáng đãng tạo đặc điểm riêng cho từng dãy phố.

Quy hoạch cây xanh đô thị

- Đất cây xanh sử dụng công cộng có tổng diện tích 28.581,74 m2 (chiếm 20,6%), gồm các ô đất có ký hiệu CX. Cây xanh cảnh quan được bố trí tập trung thành lõi, dải xanh bao quanh là các nhóm nhà ở. Khu vực công viên trung tâm có quy mô 0,59 ha được bố trí ở trung tâm dự án, đảm bảo khả năng tiếp cận của dân cư trong dự án cũng như các khu vực lân cận.

Quy hoạch các loại đất khác

Đất giao thông có diện tích 54.910,66 m2 (chiếm 39,6%), gồm các tuyến đường cấp khu vực đến cấp nội bộ.

Đất thuộc dự án đường 57B có diện tích 2.963,01 m2 (chiếm 2,1%), phần diện tích thuộc dự án đường 57B, ký hiệu HLAT.

Bãi đỗ xe tập trung có diện tích 764 m2 (chiếm 0,6%) gồm ô đất có ký hiệu BDX. Nhu cầu đỗ xe phát sinh sẽ được tính toán, bố trí tại các công trình hạ tầng xã hội, nhà ở xã hội và công viên cây xanh.

Đất công trình hạ tầng kỹ thuật có tổng diện tích 2.248,71 m2 (chiếm 1,6%), ký hiệu HTKT.

Đất nghĩa trang có diện tích 3.582,62m2 (chiếm 2,6%), ô đất có ký hiệu ND.

Chiều cao cụ thể đối với từng lô đất:

Nhà chia lô liền kề: 1-5 tầng với chiều cao 18,50m tính từ cốt sàn. Trong đó: Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m; tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 đến tầng 5 cao 3,6m; tầng mái cao không quá 1,5 m.

Nhà chia lô tái định cư: 1-5 tầng với chiều cao 18,50m tính từ cốt sàn. Trong đó: Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m; tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 đến tầng 5 cao 3,6m; tầng mái cao không quá 1,5 m.

Nhà biệt thự: 1-3 tầng với chiều cao 12.6m tính từ cốt sàn. Trong đó: Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m; tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 đến tầng 3 cao 3,6m; tầng mái cao không quá 1,5 m. Ban công đua 1,2m.

Công trình nhà văn hóa (lô NVH): tầng cao tối đa 02 tầng với chiều cao tối đa 9m tính từ cốt sàn. Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m, chiều cao tầng 1 là 3,6-3,9m; chiều cao các tầng còn lại là 3,6m; tường chắn mái cao 0,8m.

Công trình trường học (lô GD): tầng cao tối đa 03 tầng với chiều cao tối đa 11,9 m tính từ cốt sàn. Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m, chiều cao tầng 1 là 3,6m-3,9m; chiều cao các tầng còn lại là 3,6m; tường chắn mái cao 0,8m.

Công trình thương mại dịch vụ (lô TMDV): tầng cao tối đa 07 tầng với chiều cao tối đa 27m tính từ cốt sàn. Sàn tầng 01 cao hơn cốt vỉa hè 0,45m, chiều cao tầng 1 là 3,6m-3,9m; chiều cao các tầng còn lại là 3,6m; tường chắn mái cao 0,8m.

Phụ lục 03: Bảng thống kê chi tiết sử dụng đất

| BẢNG CHI TIẾT CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | LOẠI ĐẤT | CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT | KÝ HIỆU LÔ | DIỆN TÍCH ĐẤT (M2) | SỐ LÔ CHIA (THỬA) | MẬT ĐỘ XD TỐI ĐA (%) | TẦNG CAO TỐI ĐA | HSSD ĐẤT TỐI ĐA (LẦN) | TỶ LỆ (%) |
| 1 | ĐẤT NHÀ Ở LIỀN KỀ | NHÀ LIỀN KỀ 01 | LK01 | 811,00 | 9 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK01-01 | 91,00 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK01-02 đến LK01-09 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 02 | LK02 | 682,17 | 7 | 90-100% | 5 | 4.5-5 | 0,5 |
|  |  |  | LK02-01 và LK02-07 | 116,09 | 2 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK02-02 đến LK02-06 | 90,00 | 5 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 03 | LK03 | 540,00 | 6 | 100% | 5 | 5 | 0,4 |
|  |  |  | LK03-01 đến LK03-06 | 90,00 | 6 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 04 | LK04 | 540,00 | 6 | 100% | 5 | 5.0 | 0,4 |
|  |  |  | LK04-01 đến LK04-06 | 90,00 | 6 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 05 | LK05 | 682,17 | 7 | 90-100% | 5 | 4.5-5 | 0,5 |
|  |  |  | LK05-01 và LK05-07 | 116,09 | 2 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK05-02 đến LK05-06 | 90,00 | 5 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 06 | LK06 | 811,00 | 9 | 100% | 5 | 5.0 | 0,6 |
|  |  |  | LK06-01 | 91,00 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK06-02 đến LK06-09 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 07 | LK07 | 682,17 | 7 | 90-100% | 5 | 4.5-5.0 | 0,5 |
|  |  |  | LK07-01 và LK07-07 | 116,09 | 2 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK07-02 đến LK07-06 | 90,00 | 5 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 08 | LK08 | 682,17 | 7 | 90-100% | 5 | 4.5-5.0 | 0,5 |
|  |  |  | LK08-01 và LK08-07 | 116,09 | 2 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK08-02 đến LK08-06 | 90,00 | 5 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 09 | LK09 | 811,00 | 9 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK09-01 | 91,00 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK09-02 đến LK09-09 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 10 | LK10 | 811,00 | 9 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK10-01 | 91,00 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK10-02 đến LK10-09 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 11 | LK11 | 540,00 | 6 | 100% | 5 | 5 | 0,4 |
|  |  |  | LK11-01 đến LK11-06 | 90,00 | 6 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 12 | LK12 | 540,00 | 6 | 100% | 5 | 5 | 0,4 |
|  |  |  | LK12-01 đến LK12-06 | 90,00 | 6 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 13 | LK13 | 1.302,31 | 14 | 90-100% | 5 | 4.5-5.0 | 0,9 |
|  |  |  | LK13-01 đến LK13-10 | 90,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK13-11 | 94,58 | 1 | 95% | 5 | 4,75 | - |
|  |  |  | LK13-12 đến LK13-14 | 102,57 | 3 | 90% | 5 | 4.5-5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 14 | LK14 | 2.509,68 | 28 | 95-100% | 5 | 4.75-5 | 1,8 |
|  |  |  | LK14-01 đến LK14-20 | 90,00 | 20 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK14-21 | 79,31 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK14-22 | 87,74 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK14-23 | 88,93 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK14-24 | 90,12 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK14-25 | 91,31 | 1 | 95% | 5 | 4,75 | - |
|  |  |  | LK14-26 | 92,51 | 1 | 95% | 5 | 4,75 | - |
|  |  |  | LK14-27 | 93,70 | 1 | 95% | 5 | 4,75 | - |
|  |  |  | LK14-28 | 86,10 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 15 | LK15 | 2.195,34 | 24 | 90-100% | 5 | 4.5-5.0 | 1,6 |
|  |  |  | LK15-01 đến LK15-02 | 82,00 | 2 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK15-03 đến LK15-16 | 90,00 | 14 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK15-17 | 88,51 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK15-18 | 96,76 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK15-19 | 97,42 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK15-20 | 98,09 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK15-21 | 98,75 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK15-22 | 99,42 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK15-23 | 100,01 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | LK15-24 | 92,31 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 16 | LK16 | 2.136,90 | 24 | 100% | 5 | 5 | 1,5 |
|  |  |  | LK16-01 đến LK16-02 | 82,00 | 2 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK16-03 đến LK16-16 | 90,00 | 14 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK16-17 | 81,20 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK16-18 | 89,42 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK16-19 | 89,79 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK16-20 | 90,78 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK16-21 | 92,41 | 1 | 95% | 5 | 4,75 | - |
|  |  |  | LK16-22 | 92,11 | 1 | 95% | 5 | 4,75 | - |
|  |  |  | LK16-23 | 92,44 | 1 | 95% | 5 | 4,75 | - |
|  |  |  | LK16-24 | 85,01 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 17 | LK17 | 2.078,46 | 24 | 100% | 5 | 5 | 1,5 |
|  |  |  | LK17-01 đến LK17-02 | 82,00 | 2 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-03 đến LK17-16 | 90,00 | 14 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-17 | 73,90 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-18 | 82,15 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-19 | 82,81 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-20 | 83,47 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-21 | 83,81 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-22 | 84,81 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-23 | 85,47 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK17-24 | 77,70 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 18 | LK18 | 630,00 | 7 | 100% | 5 | 5 | 0,5 |
|  |  |  | LK18-01 đến LK18-07 | 90,00 | 7 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 19 | LK19 | 900,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK19-01 đến LK19-10 | 90,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 20 | LK20 | 900,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK20-01 đến LK20-10 | 90,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 21 | LK21 | 829,00 | 9 | 90-100% | 5 | 4.5-5.0 | 0,6 |
|  |  |  | LK21-01 | 109,00 | 1 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  |  | LK21-02 đến LK21-09 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 22 | LK22 | 829,00 | 9 | 90-100% | 5 | 4.5-5.1 | 0,6 |
|  |  |  | LK22-01 | 109,00 | 1 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  |  | LK22-02 đến LK22-09 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 23 | LK23 | 270,00 | 3 | 100% | 5 | 5 | 0,2 |
|  |  |  | LK23-01 đến LK23-03 | 90,00 | 3 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 24 | LK24 | 1.013,28 | 8 | 75-85% | 5 | 3.75-4.25 | 0,7 |
|  |  |  | LK24-01 | 173,27 | 1 | 75% | 5 | 3,75 | - |
|  |  |  | LK24-02 đến LK24-08 | 120,00 | 7 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 25 | LK25 | 1.073,92 | 9 | 85% | 5 | 4,25 | 0,8 |
|  |  |  | LK25-01 | 121,45 | 1 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  |  | LK25-02 | 114,36 | 1 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  |  | LK25-03 | 118,00 | 1 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  |  | LK25-04 đến LK25-09 | 120,00 | 6 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 26 | LK26 | 1.074,76 | 9 | 85% | 5 | 4,25 | 0,8 |
|  |  |  | LK26-01 | 114,76 | 1 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  |  | LK26-02 đến LK26-09 | 120,00 | 8 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 27 | LK27 | 1.320,00 | 11 | 85% | 5 | 4,25 | 1,0 |
|  |  |  | LK27-01 đến LK27-11 | 120,00 | 11 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 28 | LK28 | 1.014,46 | 8 | 75-85% | 5 | 3.75-4.25 | 0,7 |
|  |  |  | LK28-01 | 174,46 | 1 | 75% | 5 | 3,75 | - |
|  |  |  | LK28-02 đến LK28-08 | 120,00 | 7 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 29 | LK29 | 996,56 | 8 | 80-85% | 5 | 4-4.25 | 0,7 |
|  |  |  | LK29-01 | 156,56 | 1 | 80% | 5 | 4 | - |
|  |  |  | LK29-02 đến LK29-08 | 120,00 | 7 | 85% | 5 | 4,25 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 30 | LK30 | 811,00 | 9 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK30-01 | 91,00 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK30-02 đến LK30-09 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 31 | LK31 | 811,00 | 9 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK31-01 | 91,00 | 1 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK31-02 đến LK31-09 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 32 | LK32 | 900,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK32-01 đến LK32-10 | 90,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 33 | LK33 | 900,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | 0,6 |
|  |  |  | LK33-01 đến LK33-10 | 90,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 34 | LK34 | 829,00 | 9 | 88-100% | 5 | 4.5-5.0 | 0,6 |
|  |  |  | LK34-01 | 109,00 | 1 | 88% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK34-02 đến LK34-08 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
|  |  | NHÀ LIỀN KỀ 35 | LK35 | 829,00 | 9 | 88-100% | 6 | 4.5-5.1 | 0,6 |
|  |  |  | LK35-01 | 109,00 | 1 | 88% | 5 | 5 | - |
|  |  |  | LK35-02 đến LK35-08 | 90,00 | 8 | 100% | 5 | 5 | - |
| 2 | ĐẤT NHÀ Ở BIỆT THỰ | BIỆT THỰ 01 | BT01 | 2.479,08 | 9 | 60-65% | 3 | 1.8 | 1,8 |
|  |  |  | BT01-01 | 240,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  |  | BT01-02 | 306,22 | 1 | 60% | 3 | 1,8 | - |
|  |  |  | BT01-03 | 376,81 | 1 | 56% | 3 | 1,68 | - |
|  |  |  | BT01-04 đến BT01-06 | 240,00 | 3 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  |  | BT01-07 | 231,94 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  |  | BT01-08 | 300,79 | 1 | 60% | 3 | 1,8 | - |
|  |  |  | BT01-09 | 300,00 | 1 | 60% | 3 | 1,8 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 02 | BT02 | 988,17 | 4 | 65% | 3 | 1.8 | 0,7 |
|  |  |  | BT02-01 | 268,17 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  |  | BT02-02 đến BT02-04 | 240,00 | 3 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 03 | BT03 | 802,00 | 4 | 65-75% | 3 | 1.95-2.25 | 0,6 |
|  |  |  | BT03-01 | 262,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  |  | BT03-02 đến BT03-04 | 180,00 | 3 | 75% | 3 | 2,25 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 04 | BT04 | 802,00 | 4 | 65-75% | 3 | 1.95-2.25 | 0,6 |
|  |  |  | BT04-01 | 262,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  |  | BT04-02 đến BT04-04 | 180,00 | 3 | 75% | 3 | 2,25 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 05 | BT05 | 262,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | 0,2 |
|  |  |  | BT05-01 | 262,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 06 | BT06 | 262,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | 0,2 |
|  |  |  | BT06-01 | 262,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 07 | BT07 | 811,00 | 4 | 65-75% | 3 | 1.95-2.25 | 0,6 |
|  |  |  | BT07-01 | 271,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  |  | BT07-02 đến BT07-04 | 180,00 | 3 | 75% | 3 | 2,25 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 08 | BT08 | 811,00 | 4 | 65-75% | 3 | 1.95-2.25 | 0,6 |
|  |  |  | BT08-01 | 271,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  |  | BT08-02 đến BT08-04 | 180,00 | 3 | 75% | 3 | 2,25 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 09 | BT09 | 271,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | 0,2 |
|  |  |  | BT09-01 | 271,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
|  |  | BIỆT THỰ 10 | BT10 | 271,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | 0,2 |
|  |  |  | BT10-01 | 271,00 | 1 | 65% | 3 | 1,95 | - |
| 3 | ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƯ | NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ | TDC01 | 1.297,87 | 14 | 90-100% | 5 | 4.5-5 | 0,9 |
|  |  |  | TDC01-01 | 92,40 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | TDC01-02 | 100,85 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | TDC01-03 | 102,04 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | TDC01-04 | 102,57 | 1 | 90% | 5 | 4,5 | - |
|  |  |  | TDC01-05 đến TDC01-14 | 90,00 | 10 | 100% | 5 | 5 | - |
| 4 | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ĐẤT THƯƠNG MẠI 01 | TMDV 01 | 772,30 | 1 | 80% | 9 | 0.6 | 0,6 |
|  |  | ĐẤT THƯƠNG MẠI 02 | TMDV 02 | 739,30 | 1 | 80% | 9 | 7,2 | 0,5 |
|  |  | ĐẤT THƯƠNG MẠI 03 | TMDV 03 | 1.092,00 | 1 | 80% | 9 | 7,2 | 0,8 |
| 5 | ĐẤT VĂN HÓA | ĐẤT NHÀ VĂN HÓA | NVH | 1.100,00 | 1 | 40% | 2 | 0.8 | 0,8 |
| 6 | ĐẤT GIÁO DỤC | ĐẤT GIÁO DỤC | GD | 2.200,00 | 1 | 40% | 3 | 1.2 | 1,6 |
| 7 | ĐẤT CÂY XANH | ĐẤT CÂY XANH 01 | CX01 | 3.943,40 | 1 | - | - | - | 2,8 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 02 | CX02 | 3.599,91 | 1 | - | - | - | 2,6 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 03 | CX03 | 1.650,79 | 1 | - | - | - | 1,2 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 04 | CX04 | 1.279,91 | 1 | - | - | - | 0,9 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 05 | CX05 | 1.279,91 | 1 | - | - | - | 0,9 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 06 | CX06 | 5.965,05 | 1 | - | - | - | 4,3 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 07 | CX07 | 506,55 | 1 | - | - | - | 0,4 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 08 | CX08 | 456,69 | 1 | - | - | - | 0,3 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 09 | CX09 | 1.498,54 | 1 | - | - | - | 1,1 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 10 | CX10 | 1.111,66 | 1 | - | - | - | 0,8 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 11 | CX11 | 176,72 | 1 | - | - | - | 0,1 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 12 | CX12 | 1.367,52 | 1 | - | - | - | 1,0 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 13 | CX13 | 948,54 | 1 | - | - | - | 0,7 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 14 | CX14 | 324,80 | 1 | - | - | - | 0,2 |
|  |  | ĐẤT CÂY XANH 15 | CX15 | 680,84 | 1 | - | - | - | 0,5 |
| 8 | ĐẤT NGHĨA TRANG | ĐẤT NGHĨA TRANG | ND | 3.582,62 | 1 | - | - | - | 2,6 |
| 9 | ĐẤT CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT 01 | HTKT 01 | 1.510,29 | 1 | 60% | 1 | 7,2 | 1,1 |
|  |  | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT 02 | HTKT 02 | 230,13 | 1 | - | - | - | 0,2 |
|  |  | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT 03 | HTKT 03 | 296,63 | 1 | - | - | - | 0,2 |
|  |  | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT 04 | HTKT 04 | 211,66 | 1 | - | - | - | 0,2 |
| 10 | ĐẤT GIAO THÔNG | BÃI ĐỖ XE | BDX01 | 764,00 | 1 | - | - | - | 0,6 |
|  |  | GIAO THÔNG | GT | 54.910,66 | - | - | - | - | 39,6 |
|  |  | ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG 57B | HLAT | 2.963,01 |  |  |  |  | 2,1 |
|  |  | TỔNG CỘNG |  | 138.506,88 | - | - | - | - | 100,0 |

Điều 9. Quy định về các chi tiết kiến trúc của công trình tiếp giáp với tuyến đường

1. Các lô đất có chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ

Đối với các lô đất có chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ chi tiết, các kiến trúc phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Không cản trở các hoạt động giao thông tại lòng đường;

- Đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các hoạt động đi bộ trên vỉa hè;

- Không làm ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật nổi và ngầm trên tuyến phố; Đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố;

- Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và các hoạt động của phương tiện chữa cháy.

2. Các lô đất có chỉ giới xây dựng lùi vào sau chỉ giới đường đỏ:

Đối với các lô đất có chỉ giới xây dựng lùi vào sau chỉ giới đường đỏ, các chi tiết kiến trúc phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Không một bộ phận, chi tiết kiến trúc nào của công trình được vượt quá chỉ giới đường đỏ;

- Đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố;

- Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và hoạt động của phương tiện chữa cháy.

Điều 10. Quy định về cổng ra vào, hàng rào của các công trình dịch vụ - công cộng:

1. Cổng ra vào:

- Phải đảm bảo giao thông đường phố tại khu vực cổng ra vào công trình được an toàn, thông suốt;

- Cổng và phần hàng rào giáp hai bên cổng lùi sâu khỏi ranh giới lô đất, tạo thành chỗ tập kết có chiều sâu tối thiểu 4 m, chiều ngang tối thiểu bằng 4 lần chiều rộng của cổng

2. Hàng rào:

- Chiều cao của các tường rào được phép cao tối đa 2m, phía các mặt đường chỉ được phép xây kín đến độ cao 0,9m so với mặt hè, phần trên là rào thoát (dậu sắt).

- Khuyến khích các giải pháp sử dụng hàng rào cây xanh tạo tính ước lệ ranh giới các lô đất nhằm làm tăng chất lượng không gian cảnh quan.

Điều 11: Quy định về hình thức kiến trúc:

Kiến trúc các công trình phải tuân thủ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn ngành và các quy định hiện hành.

Các công trình phải có hình thức phù hợp với văn hóa khu vực, đảm bảo gắn kết hài hòa với khu dân cư cũ và khu dân cư mới với tổng thể.

Tất cả các nhà liền kề, dịch vụ phải có hình thức kiến trúc như mẫu thiết kế mặt ngoài được chấp thuận bởi chủ đầu tư. Các công trình công cộng được thiết kế riêng.

Khuyến khích các xây dựng các công trình kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng

Phải bố trí đủ diện tích sân, bãi đỗ xe cho số người ra vào công trình.

Bố trí công trình điểm nhấn tại vị trí khu vực trung tâm, khu vực cửa ngõ của dự án, trên các trục không gian chính của dự án.

Đối với các công trình cao tầng cần được nghiên cứu thiết kế hài hòa với không gian đường phố, mặt đứng các hướng phải đồng bộ, phù hợp với đặc điểm khí hậu, tập quán sinh hoạt và nhu cầu sử dụng của du khách, đảm bảo nếp sống văn minh đô thị.

Không được phép thiết kế, lắp đặt ống, mương xả nước mưa, nước rửa sân, nước thải sinh hoạt trực tiếp lên vỉa hè, các tuyến đường, cánh cổng mở ra không được lấn chiếm vỉa hè.

Đối với các công trình nhà ở riêng lẻ: Mặt tiền các ngôi nhà dọc các tuyến phố không được bố trí phơi quần áo. Mái nhà có các phần nhô lên phía trên (như bể nước, ăngten chảo, khung thang máy,...) phải bố trí khuất vào khối tích công trình.

Quan hệ với các công trình bên cạnh: Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất được vượt qua ranh giới với lô đất bên cạnh. Không được xả nước mưa, nước thải các loại, khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.

Điều 12: Quy định về vật liệu xây dựng của công trình:

Khuyến khích sử dụng các vật liệu có sẵn tại địa phương, vật liệu có thể tái chế, thân thiện với môi trường.

Không được xây dựng bằng các vật liệu dễ hư hỏng gây mất an toàn trong quá trình sử dụng tại khu vực đất ở.

Diện tích sử dụng các vật liệu phản quang ≤ 70% diện tích mặt đứng.

Điều 13: Quy định về quảng cáo:

Các công trình quảng cáo tuân thủ Luật Quảng cáo, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời, quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh và các quy định trong thiết kế đô thị được duyệt.

Điều 14: Quy định về cây xanh:

Việc trồng cây xanh phải tuân thủ đúng quy hoạch được phê duyệt, phù hợp với từng khu vực, đảm bảo an toàn, đúng quy trình kỹ thuật, đúng chủng loại, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Điều 13: Vị trí, quy mô và phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình ngầm:

- Thực hiện theo các nội dung theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực OM9 xã Yên Bằng thuộc quy hoạch chung xây dựng đô thị mới 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến huyện Ý Yên đến năm 2035 đã được phê duyệt tại quyết định số ..../QĐ-UBND ngày ..../..../....của UBND tỉnh Nam Định.

Khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia quy hoạch không gian xây dựng công trình ngầm; đầu tư xây dựng các công trình ngầm theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Việc xây dựng công trình ngầm đô thị phải tuân thủ: Không được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng và phải bảo đảm sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả; kết nối tương thích và đồng bộ các công trình ngầm và giữa công trình ngầm với các công trình trên mặt đất; bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường và nguồn nước.

Điều 14: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

1. Bao gồm: Hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước..., thực hiện xây dựng theo thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Mặt cắt giao thông:

  - Tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết quận huyện và các quy hoạch chi tiết khác có liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

  - Khớp nối thống nhất với mạng đường đã được xác định xung quanh.

Tuân thủ chỉ giới đường đỏ được duyệt.

Lưu ý: Kết cấu áo đường giao thông sẽ được xác định chính xác trong giai đoạn lập dự án đầu tư.

3. Quy định về bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

### Phụ lục 04: Quy định về giao thông:

| BẢNG THỐNG KÊ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tuyến đường | Chiều dài | Mặt đường | Dải phân cách (m) | Vỉa hè | Lộ giới |
|  |  | (m) | (m) |  | (m) | (m) |
| 1 | Tuyến đường D1 | 431.45 | 7x2=14 | 10 | 12 | 36 |
| 2 | Tuyến đường D2 | 342.89 | 7x2=14 | 10 | 12 | 36 |
| 3 | Tuyến đường D3 | 415.58 | 3.5x2=7 | 0 | 8 | 15 |
| 4 | Tuyến đường D4 | 76 | 3.5x2=7 | 0 | 8 | 15 |
| 5 | Tuyến đường D5 | 75.46 | 3.5x2=7 | 0 | 8 | 15 |
| 6 | Tuyến đường D6 | 136.94 | 3.5x2=7 | 0 | 8 | 15 |
| 7 | Tuyến đường D7 | 677.37 | 3.5x2=7 | 0 | 4 | 11 |
| 8 | Tuyến đường D8 | 106.03 | 3.5x2=7 | 0 | 4 | 11 |
| 9 | Tuyến đường D9 | 151.67 | 3.5x2=7 | 0 | 4 | 11 |
| 10 | Tuyến đường D10 | 538.77 | 3.5x2=7 | 0 | 8 | 15 |
| 11 | Tuyến đường D11 | 152.9 | 3.5x2=7 | 0 | 8 | 15 |

        - Nút giao:

Toàn bộ sử dụng nút giao cùng mức.

### Quy định về san nền, thoát nước mưa:

  - Cao độ hiện trạng khu vực quy hoạch chủ yếu là ruộng canh tác nông nghiệp và khu vực dân cư hiện trạng có địa hình chia cấp bậc rõ ràng. Hướng thoát nước chủ yếu về các mương hiện trạng.

  - Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế có độ dốc nền i  0,004 có mái dốc về phía các tuyến đường khu vực nơi dự kiến bố trí hệ thống thoát nước.

  - Thiết kế san nền thể hiện sơ bộ để tạo mặt bằng xây dựng sau này cần san nền hoàn thiện đảm bảo phù hợp với mặt bằng bố trí công trình, sân đường và hệ thống thoát nước của từng khu đất.

  - Khống chế cao độ và độ dốc các tuyến đường theo quy hoạch và phù hợp với hệ thống thoát nước mưa thiết kế:

  - Cao độ san nền cao nhất trong khu quy hoạch: +3,25m.

  - Cao độ san nền thấp nhất trong khu quy hoạch: +3,10m.

  - * Thiết kế san nền: Chia làm 2 bước:

  - Thiết kế san nền giai đoạn sơ bộ nhằm dự trù khối lượng cát san nền trong phạm vi của dự án tới cao độ xây dựng.

  - San nền chi tiết: Khi xây dựng hạ tầng kỹ thuật sẽ thiết kế chi tiết san nền từng lô cụ thể, hoàn thiện sân đường nội bộ.

  - Xây dựng hệ thống thoát nước mưa dọc trên hè với tiết diện cống là D600-D2000 ,các ga thu nước đặt với khoảng cách trung bình 30-40m

### Phụ lục 05: Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước mưa

| TT | Tên vật liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống BTCT D600 | m | 2579 |
| 2 | Cống BTCT D800 | m | 535 |
| 3 | Cống BTCT D1200 | m | 217 |
| 4 | Cống BTCT D1500 | m | 614 |
| 5 | Cống BTCT D2000 | m | 53 |
| 6 | Hố ga thu thăm | cái | 131 |
| 7 | Hố ga | cái | 41 |
| 8 | Cửa thu phụ | cái | 76 |

### Phụ lục 06: Bảng khối lượng san nền

| Tên lô | Diện tích đắp (m2) | Khối lượng đắp (m3) | Diện tích đào (m2) | Khối lượng đào (m3) | Khối lượng đào hữu cơ 20cm (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4653.68 | 11680.73 | 0 | 0 | 930.736 |
| 2 | 4744.17 | 11907.68 | 0 | 0 | 948.834 |
| 3 | 5443.94 | 14861.95 | 0 | 0 | 1088.788 |
| 4 | 5443.94 | 14081.6 | 0 | 0 | 1088.788 |
| 5 | 15711.95 | 42480.72 | 0 | 0 | 3142.39 |
| 6 | 5968 | 15218.4 | 0 | 0 | 1193.6 |
| 7 | 5964.28 | 14912.69 | 0 | 0 | 1192.856 |
| 8 | 2355.34 | 5864.79 | 0 | 0 | 471.068 |
| 9 | 2296.9 | 5788.18 | 0 | 0 | 459.38 |
| 10 | 2238.46 | 5528.99 | 0 | 0 | 447.692 |
| 11 | 8580.29 | 20678.49 | 0 | 0 | 1716.058 |
| 12 | 7940.76 | 19502.04 | 0 | 0 | 1588.152 |
| 13 | 1279.9 | 3071.76 | 0 | 0 | 255.98 |
| 14 | 1279.9 | 3046.16 | 0 | 0 | 255.98 |
| 15 | 1567.72 | 3558.72 | 0 | 0 | 313.544 |
| TỔNG | 76243.96 | 193799.4 | 0 | 0 | 15093.846 |

### Quy định về cấp nước:

  - Ống cấp nước dự án được đấu với đường ống cấp nước theo quy hoạch chung trên đường Quốc lộ 10.

Mạng lưới đường ống:

  - Mạng lưới đường ống cấp nước trong đồ án này có đặc điểm chung của sự hình thành đô thị, từ khu công trình nhà liền kế, biệt thự xây mới và công trình công cộng, dịch vụ thương mại nên lựa chọn mạng lưới cấp nước: kết hợp (mạng vòng,  xương cá + mạng ống cụt) chuyền dẫn nước tới tất cả các đối tượng dùng nước.

  - Tuyến chính dùng ống đường kính ống 110, 140.

  - Tuyến dịch vụ dùng ống  63, 50

  - Trên các tuyến chính bố trí đồng hồ lưu lượng và van khóa điều hành.

  - Các tuyến ống được bố trí chôn trên vỉa hè: đảm bảo quy chuẩn khoảng cách với các hệ thống kỹ thuật khác.

  - Vị trí đặt tuyến phải kết hợp cụ thể đặc điểm của đô thị này để đảm bảo kỹ thuật:

  - Khoảng cách và quy phạm.

  - Thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu vực quy hoạch theo dạng kết hợp giữa cấp nước công cộng, dịch vụ hỗn hợp và cứu hoả:

  - Nước chữa cháy được lấy trực tiếp từ mạng lưới cấp nước sinh hoạt qua các họng chữa cháy. Họng chữa cháy được bố trí trên các đường ống chính, đường kính D>=110mm, khoảng cách các họng cứu hoả tối đa 120m.

  - Áp lực tự do của nước tại các trụ phải đảm bảo tối thiểu 15m

  - Họng cứu hoả được lắp đặt theo TCVN 6379-1998.

### Phụ lục 07: Bảng tính toán chi tiết nhu cầu sử dụng nước

| STT | Ký hiệu | Chức năng SDĐ | Diện tích đất (m2) | Dân số (ng) | Chỉ tiêu cấp nước | Đơn vị | Nhu cầu(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CC | Đất công cộng | 3300.00 |  | 10%QSh |  | 19.49 |
|  | NVH | ĐẤT NHÀ VĂN HÓA | 1100.00 |  |  |  |  |
|  | GD | ĐẤT GIÁO DỤC | 2200.00 |  |  |  |  |
| 2 |  | Đất ở | 43343.46 | 1624 | 120 | L/người.ngđ | 194.88 |
| 2.1 | BT | Đất nhà ở biệt thự | 7779.25 | 132 | 120 | L/người.ngđ | 15.84 |
| 2.2 | TDC | Đất tái định cư | 1297.87 | 56 | 120 | L/người.ngđ | 6.72 |
| 2.3 | LK | Đất nhà ở liền kề | 34286.34 | 1436 | 120 | L/người.ngđ | 172.32 |
| 3 | CX-TDTT | Đất cây xanh-TDTT | 24790.82 |  | 10%Qsh |  | 19.49 |
| 4 | TMDV | Đất thương mại dịch vụ | 2603.60 |  | 10%Qsh |  | 19.49 |
| 5 | HTKT | Đất hạ tầng kỹ thuật | 2248.71 |  |  |  |  |
| 6 | P | Đất giao thông, bãi đỗ xe | 58637.67 |  |  |  |  |
|  | BDX | Đất bãi đỗ xe | 764.00 |  |  |  |  |
|  | GT | Đất giao thông | 54910.66 |  |  |  |  |
|  | HLAT | ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG 57B | 2963.01 |  |  |  |  |
| 7 | ND | Đất nghĩa trang | 3582.62 |  |  |  |  |
| 8 |  | Nước rò rỉ dự phòng |  |  |  |  | 9.74 |
| 9 |  | Nước cho nhà máy XLNT |  |  |  |  | 8.96 |
|  |  | Tổng cộng | 138506.88 | 1,624 |  |  | 272.05 |
| Tổng (Q) |  |  |  |  |  |  | 272.05 |
| Nước dự phòng |  |  | Qdp= 10% Q |  |  |  | 27.21 |
| Tổng lưu lượng nước |  |  | Qngày.tb(m3/ngày)=ΣQ+ Qdp |  |  |  | 299.26 |
| Tổng lưu lượng nước lớn nhất |  |  | Qng.max=Kngmax.Qtb ; (Kngmax = 1,2) |  |  |  | 359.11 |

### Phụ lục 07: Bảng khối lượng cấp nước

| STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuyến ống cấp nước phân phối DN140mm | m | 20 |
| 2 | Tuyến ống cấp nước phân phối DN110mm | m | 2368 |
| 3 | Tuyến ống cấp nước phân phối DN63mm | m | 1267 |
| 4 | Tuyến ống cấp nước dịch vụ DN50mm | m | 1392 |
| 5 | Trụ cấp nước chữa cháy | Trụ | 8 |
| 5 | Van chặn | Trụ | 32 |

### Hệ thống thoát nước thải:

  - Nguyên tắc thiết kế quy hoạch:

  - Xây dựng hệ thống cống riêng hoàn toàn để thoát nước thải sinh hoạt của khu dân cư đô thị.

  - Hệ thống thoát nước thải bao gồm mạng lưới rãnh thu gom và ống cống truyền tải.

  - Nước thải được thu gom theo nguyên tắc tự chảy, độ sâu chôn cống tính tới đỉnh cống tối thiểu 0,5m.

  - Chất lượng nước thải sau xử lý tuân thủ theo QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt, bảng giá trị ô nhiễm tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

  - Do vị trí TXL nằm sát các khu vực dân cư nên công trình xử lý phải đảm bảo mỹ quan chung, không gây rò rỉ nước thải, không gây mùi ảnh hưởng đến khu vực

  - Giải pháp thiết kế quy hoạch:

  - - Các tuyến mương thu gom B300, cống D400 dẫn nước thải của các khu vực trong dự án về trạm xử lý nước thải tập trung ở phía Đông-Nam dự án sau đó được xử lý đạt tiêu chuẩn cột A theo QCVN 14:2008/BTNMT sẽ xả ra kênh tiêu.

  - Tuyến rãnh B300, ống D400 tận dụng địa hình để thoát nước tự chảy.

  - Trạm xử lý nước thải cs: 350 m3/ngđ

  - Thành phần của nước thải sinh hoạt khu dân cư gồm 2 loại:

  - Nước thải nhiễm bẩn do chất bài tiết của con người từ phòng vệ sinh

  - Nước thải nhiễm bẩn do các chất thải sinh hoạt: Cặn bã nhà bếp, các chất rửa trôi, làm vệ sinh sàn nhà.

  - Việc lựa chọn phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt thích hợp thường được căn cứ trên đặc điểm của các loại tạp chất có trong nước thải, căn cứ dựa vào chất thải sinh hoạt sau khi đã phân loại.

Phụ lục 08: Bảng tính toán chi tiết thoát nước thải

| STT | Ký hiệu | Chức năng SDĐ | Diện tích đất (m2) | Dân số (ng) | Chỉ tiêu cấp nước | Đơn vị | Nhu cầu(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CC | Đất công cộng | 3300.00 |  | 10%QSh |  | 19.49 |
|  | NVH | ĐẤT NHÀ VĂN HÓA | 1100.00 |  |  |  |  |
|  | GD | ĐẤT GIÁO DỤC | 2200.00 |  |  |  |  |
| 2 |  | Đất ở | 43343.46 | 1624 | 120 | L/người.ngđ | 194.88 |
| 2.1 | BT | Đất nhà ở biệt thự | 7779.25 | 132 | 120 | L/người.ngđ | 15.84 |
| 2.2 | TDC | Đất tái định cư | 1297.87 | 56 | 120 | L/người.ngđ | 6.72 |
| 2.3 | LK | Đất nhà ở liền kề | 34286.34 | 1436 | 120 | L/người.ngđ | 172.32 |
| 3 | CX-TDTT | Đất cây xanh-TDTT | 24790.82 |  |  |  |  |
| 4 | TMDV | Đất thương mại dịch vụ | 2603.60 |  | 10%Qsh |  | 19.49 |
| 5 | HTKT | Đất hạ tầng kỹ thuật | 2248.71 |  |  |  |  |
| 6 | P | Đất giao thông, bãi đỗ xe | 58637.67 |  |  |  |  |
|  | BDX | Đất bãi đỗ xe | 764.00 |  |  |  |  |
|  | GT | Đất giao thông | 54910.66 |  |  |  |  |
|  | HLAT | ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG 57B | 2963.01 |  |  |  |  |
| 7 | ND | Đất nghĩa trang | 3582.62 |  |  |  |  |
| 8 |  | Nước rò rỉ dự phòng |  | 5%Qsh |  |  | 9.74 |
| 9 |  | Nước cho nhà máy XLNT |  |  |  |  | 8.96 |
|  |  | Tổng cộng | 138506.88 | 1,624 |  |  | 242.82 |
| Tổng (Q) |  |  |  |  |  |  | 242.82 |
| Nước dự phòng |  |  | Qdp= 10% Q |  |  |  | 24.28 |
| Tổng lưu lượng nước |  |  | Qngày.tb(m3/ngày)=ΣQ+ Qdp |  |  |  | 267.10 |
| Tổng lưu lượng nước lớn nhất |  |  | Qng.max=Kngmax.Qtb ; (Kngmax = 1,2) |  |  |  | 320.52 |
| Tổng lưu lượng thoát nước lớn nhất |  |  | 100%Qng.max cấp nước |  |  |  | 320.52 |

Phụ lục 09: Bảng khối lượng thoát nước thải

| STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống thoát nước thải D400 | m | 1180 |
| 2 | Rãnh thoát nước thải B300 | m | 2560 |
| 3 | Hố ga thăm thoát nước thải | Cái | 136 |
| 4 | Trạm xử lý nước thải công suất 300m3/ngày đêm | Trạm | 1 |
| 5 | Nhà vệ sinh công cộng | Cái | 1 |

### Vệ sinh môi trường:

  - Rác thải được thu gom về các thùng đựng rác đặt tại các vị trí thích hợp trong từng khu đất.

  - Xây dựng 1 điểm tập trung thùng chưa chất thải rắn tại phía Nam, diện tích 100m2. CTR sau khu được thu gom từ các khu vực chắc năng sẽ được tập trung vể điểm trung chuyển CTR trước khu vận chuyển về khu xử lý chung của huyện.

  - Điểm tập trung CTR được xây dừng đảm bảo khoảng cách cách ly cũng như các biện pháp kỹ thuật về môi trường. Quy định về cấp điện, chiếu sáng đô thị

Phụ lục 09: Bảng tính toán chi tiết khối lượng chất thải rắn

| STT | Ký hiệu | Chức năng SDĐ | Diện tích đất (m2) | Dân số (người) | Chỉ tiêu chất thải rắn | Đơn vị | Khối lượng (T.ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CC | Đất công cộng | 3300 |  | 0.1 | kg/m2.ngđ | 0.33 |
| 2 | LK+BT | Đất ở | 43363 | 1,624 | 0.9 | kg/người.ngđ | 1.46 |
|  |  | Tổng cộng | 46663 | 1,624 |  |  | 1.46 |
| Tổng |  |  |  |  |  |  | 1.79 |
| Chất thải rắn cộng đồng và vãng lai |  |  | 15% Tổng CTR |  |  |  | 0.27 |
| Tổng chất thải rắn |  |  |  |  |  |  | 2.06 |

### Phần cấp điện sinh hoạt:

  - Hiện trạng tuyến đường dây trung thế:

  - Đoạn tuyến ĐZK 35kV từ vị trí cột điểm đấu số 68 đến cột 72 đường trục lộ 373 E3.22 hiện trạng sử dụng cột loại LT-10m và LT-12m, sứ đứng gốm và sứ chuỗi Polyme 35kV, dây dẫn AC-95mm2 chiều dài tuyến khoảng 590m.

  - Đoạn tuyến ĐZK 35kV từ vị trí cột điểm đấu số 71 đường trục lộ 373 E3.22 đến cột số 3 nhánh bơm Yên Bằng hiện trạng sử dụng cột loại LT-10m và LT-12m, sứ đứng gốm và sứ chuỗi Polyme 35kV, dây dẫn AC-50mm2 chiều dài tuyến khoảng 280m.

  - Di dời tuyến đường dây và cột điện trung thế:

  - Để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, tiến hành dỡ bỏ đoạn tuyến ĐZK 35kV từ vị trí cột điểm đấu số 68 đến cột số 72 đường trục lộ 373 E3.22 và dỡ bỏ đoạn tuyến ĐZK 35kV từ vị trí cột điểm đấu số 71 đường trục lộ 373 E3.22 đến cột số 3 nhánh bơm Yên Bằng. Và dỡ bỏ các cột từ cột điểm đấu số 68 đến cột số 72 đường trục lộ 373 E3.22 và cột số 01 đến cột số 03 nhánh đi trạm bơm Yên Bằng loại LT-10m và LT-12m, sứ đứng gốm và sứ chuỗi Polyme 35kV.

  - Nguồn điện:

  - Nguồn điện cấp cho dự án được lấy từ đường dây 35kV tại vị trí cột điểm đấu số 68 sau khi hạ ngầm chạy dọc khu đất của dự án để cấp điện cho các tủ trung thế RMU của Trạm biến áp. Tuyến đường dây 35kV sử dụng cáp chôm ngầm 35kV Cu 3x240mm2 có đặc tính chống thấm dọc.

  - Lắp đặt mới các cột điện bê tông ly tâm đôi loại LT-12m thay thế các cột bê tông đơn tại vị trí cột số 68, cột 72 và cột số 3 và lắp đặt cầu dao cách ly, chống sét van 35kV tại các đầu cáp ngầm đấu nối trên cột.

  - * Trạm biến áp:

  - - Theo tính toán phụ tải yêu cầu là 1389,0 kVA. Bố trí 03 trạm biến áp 35/0,4kV có gam máy 560kVA;

  - Các trạm biến áp dụng kiểu trạm trụ thép hợp bộ, xây hoặc kios. Vị trí các trạm biến áp ưu tiên chọn ở khu vực cây xanh, gần trung tâm phụ tải dùng điện và thuận tiện khi thi công.

  - Các trạm biến áp hiện trạng nằm trong phạm vi dự án sẽ được di chuyển về vị trí phù hợp.

Phụ lục 10: Bảng tính toán chi tiết nhu cầu sử dụng điện

| Tt | Chức năng đất | Kí hiệu | Diện tích sàn | Số lô | Chỉ tiêu cấp điện | Đơn vị | Công suất đặt (kw) | Hệ số đồng thời | Công suất tính toán(kw) | Hệ số công suất | Công suất biểu kiến(kva) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất ở |  |  | 406 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất nhà ở liền kề | LK |  | 359 | 3 | Kw/hộ | 1077.0 | 0.40 | 430.8 | 0.85 | 506.8 |
| 2 | Đất nhà ở biệt thự | BT |  | 33 | 5 | Kw/hộ | 165.0 | 0.44 | 72.6 | 0.85 | 85.4 |
| 3 | Đất tái định cư | TDC |  | 14 | 3 | Kw/hộ | 42.0 | 0.63 | 26.5 | 0.85 | 31.1 |
| II | Đất thương mại dịch vụ | TMDV | 14580.2 |  | 30 | W/m2 sàn | 437.4 | 0.8 | 349.9 | 0.85 | 411.7 |
| III | Đất văn hóa | CC | 880.0 |  | 30 | W/m2 sàn | 26.4 | 1.0 | 26.4 | 0.85 | 31.1 |
| IV | Đất giáo dục | GD | 2640.0 |  | 30 | W/m2 sàn | 79.2 | 1.0 | 79.2 | 0.85 | 93.2 |
| V | Đất cây xanh | CX |  |  | 0.50 | W/m2 | 12.4 | 1.0 | 12.4 | 0.85 | 14.6 |
| VI | Đất nghĩa trang | ND |  |  | 1.00 | W/m2 | 3.6 | 1.0 | 3.6 | 0.85 | 4.2 |
| VII | Đất htkt | HTKT |  |  | 1.00 | W/m2 | 2.2 | 1.0 | 2.2 | 0.85 | 2.6 |
| VIII | Giao thông, bđx |  |  |  | 1.00 | W/m2 | 58.6 | 1.0 | 58.6 | 0.85 | 69.0 |
|  | Tổng |  |  |  |  |  | 1904 |  | 1062 |  | 1250 |

### Phần cấp điện chiếu sáng công cộng:

  - Lưới điện hạ áp, chiếu sáng:

  - * Lưới điện hạ áp:

  - - Mạng lưới 0,4kV xây dựng mới bố trí đi ngầm trên vỉa hè.

  - - Tiết diện dây dẫn được lựa chọn phù hợp với mật độ phụ tải của từng khu vực và thỏa mãn điều kiện tổn thất điện áp nhỏ hơn 5%.

  - * Lưới điện chiếu sáng:

  - Hệ thống chiếu sáng được thiết kế phù hợp với cảnh quan môi trường, cảnh quan kiến trúc, tạo ra được các điểm nhấn.

  - Các tuyến đường được chiếu sáng bằng đèn cao áp bóng Led công suất 80÷200W.

  - Cột đèn chiếu sáng dùng cột thép tuỳ theo quy mô tính chất của từng tuyến đường. Đảm bảo độ chói trung bình đạt  0,8 - 1 Cd/m2 đối với đường chính và 0,4-0,6Cd/m2 đối với đường nội bộ.

  - Toàn bộ đèn đường trong khu vực được chia làm nhiều nhóm và được điều khiển từ các tủ điều khiển chiếu sáng tự động.

  - d. Hệ thống tiếp địa

  - Hệ thống tiếp địa an toàn cho hệ thống điện cần đạt trị số điện trở nối đất theo quy phạm là: Rđ  4 với đường dây trung thế và trạm biến áp; Rđ  10 với đường dây hạ áp.

  - Hệ thống tiếp địa lặp lại cho hệ thống điện hạ thế được đóng tại các tủ đấu cáp, công tơ.

### Phần thông tin liên lạc:

  - Các hộ dân ngoài khu vực lập quy hoạch có nhà cung cấp dịch vụ thông tin viễn thông như: Tổng công ty Viễn thông Việt nam (VNPT), Công ty Viễn thông quân đội (Viettel). Công ty viễn thông điện lực (EVN);

  - Mạng di động: Đã được phủ kín sóng cho toàn bộ khu vực này.

Các dịch vụ viễn thông được triển khai hiện nay chủ yếu là dịch vụ cơ bản, gồm:

  - Thoại truyền thống và Fax

  - Điện thoại di động

  - Truy nhập Internet xDSL và wifi

Phụ lục 11: Bảng tính toán chi tiết nhu cầu sử dụng điện

| Stt | Chức năng đất | Kí hiệu | Diện tích sàn | Số lô | Chỉ tiêu thông tin liên lạc | Đơn vị | Nhu cầu (line) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐẤT Ở |  |  | 406 |  |  |  |
| 1 | Đất nhà ở liền kề | LK |  | 359 | 1 | line/hộ | 359.0 |
| 2 | Đất nhà ở biệt thự | BT |  | 33 | 1 | line/hộ | 33.0 |
| 3 | Đất tái định cư | TDC |  | 14 | 1 | line/hộ | 14.0 |
| II | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | TMDV | 18745.9 |  | 0.01 | W/m2 sàn | 187 |
| III | ĐẤT VĂN HÓA | CC | 880.0 |  | 0.01 | W/m2 sàn | 9 |
| IV | ĐẤT GIÁO DỤC | GD | 2640.0 |  | 0.01 | W/m2 sàn | 26 |
|  | TỔNG |  |  |  |  |  | 629 |

Điều 15. Quản lý dự án và chất lượng công trình xây dựng:

Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý dự án và chất lượng xây dựng công trình.

Điều 16. Quản lý trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình đầu tư xây dựng:

Chủ đầu tư có trách nhiệm đối với việc đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình đầu tư xây dựng dự án.

# Chương III

# QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CHỦ SỞ HỮU CÁC

# CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC, HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐƯỢC XÂY DỰNG TRONG DỰ ÁN

# Điều 17. Đối với chủ sở hữu các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật được xây dựng trong dự án:

1. Thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất. Hoàn thiện công trình tuân theo các điều của bản quy định này và các quy định liên quan khác.

2. Nghiêm cấm:

- Thay đổi chiều cao, ban công, ô văng vượt quá quy chuẩn, quy định tại các điều ở trên.

- Lấn chiếm vỉa hè, đổ rác thải, nước thải ra hè phố, lấn chiếm đất công của khu vực gần căn hộ ở, xây cất và làm các công việc gây ảnh hưởng đến các hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

3. Các chủ hộ phải tuân theo các quy định của Nhà nước, của pháp luật hiện hành đối với nguồn điện, nguồn cấp nước sạch, nguồn thoát nước và quản lý đô thị... Nghiêm cấm các chủ hộ tự ý đục phá, sử dụng tùy tiện các hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu dự án (hệ thống đường dây, đường ống kỹ thuật, cây xanh, biển báo...)

4. Chủ hộ mỗi lô đất phải chấp hành nghiêm chỉnh các điều trong quy định này.

# Điều 18. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Sở Tài nguyên môi trường Nam Định chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên có trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục cấp giâý chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ hộ theo quy định chung của Nhà nước.

# Chương IV

XỬ LÝ VI PHẠM

# Điều 19. Xử lý vi phạm:

Mọi việc đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình, khai thác và sử dụng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải tuân theo quy hoạch đã được phê duyệt, tuân theo các quy định hiện hành và các điều cụ thể trong quy định này. Tổ chức, cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

# Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

# Điều 20. Tổ chức thực hiện :

- Quy định này gồm 05 chương và 20 điều; có hiệu lực trong khuôn khổ dự án và kể từ ngày ký ban hành.

- Các cơ quan có liên quan của huyện Ý Yên phối kết hợp với phòng Quản lý đô thị Ý Yên có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các điều trong quy định quản lý này.

- Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong dự án phải chấp hành các quy định trong quy định quản lý này.

- Các cơ quan chức năng của huyện Ý Yên có trách nhiệm thực hiện quy định này./.