QUY ĐỊNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG

THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000

KHU VỰC ĐÔ THỊ HOÀI THANH TÂY - HOÀI NHƠN

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG HOÀI THANH TÂY VÀ HOÀI THANH

THỊ XÃ HOÀI NHƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18541/QĐ-UBND ngày 29/12/2021           của UBND thị xã Hoài Nhơn)

QUY NHƠN, NĂM 2017

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG

ĐỒ ÁN QUY HỌACH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000

KHU VỰC ĐÔ THỊ TAM QUAN, HUYỆN HOÀI NHƠN

ĐỊA ĐIỂM : PHƯỜNG TAM QUAN, PHƯỜTPMỘPHƯỜHOÀIOHƠN.

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ- UBND ngày      tháng     năm 2022 của UBND thị xã Hoài Nhơn)

Bình Định, Năm 2021.

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG

THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000

KHU VỰC ĐÔ THỊ HOÀI THANH TÂY - HOÀI NHƠN

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG HOÀI THANH TÂY VÀ HOÀI THANH - THỊ XÃ HOÀI NHƠN.

(Ban hành kèm theo Quyết định số18541/QĐ- UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của UBND thị xã Hoài Nhơn)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ HOÀI NHƠN

Bình Định, Năm 2021.

| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀI NHƠN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

#### QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

Quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000                     Khu vực đô thị Hoài Thanh Tây – Hoài Nhơn.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18541/QĐ- UBND ngày 29/12/2021            của UBND thị xã Hoài Nhơn)

- PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

- Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện

  - Đối tượng áp dụng

- Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực đô thị Hoài Thanh Tây – Hoài Nhơn quy định việc sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm cảnh quan kiến trúc và bảo vệ môi trường trong xây dựng và khai thác sử dụng các công trình theo đúng nội dung đồ án quy hoạch trong ranh giới được duyệt.

- Quy định này là những quy định bắt buộc đối với các đối tượng là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia vào hoạt động quản lý, đầu tư xây dựng trong phạm vi, ranh giới đồ án quy hoạch.

  - Phân công quản lý

- Phòng Quản lý Đô thị, thị xã Hoài Nhơn là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với UBND các phường Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh và các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý việc xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực đô thị Hoài Thanh Tây – Hoài Nhơn và chịu trách nhiệm trước UBND thị xã Hoài Nhơn về việc thực hiện theo đúng nội dung đồ án quy hoạch được duyệt và các quy định của Pháp luật.

- Việc điều chỉnh bổ sung hoặc thay đổi khác so với Quy định này phải được UBND thị xã Hoài Nhơn xem xét quyết định.

- Phạm vi ranh giới, tính chất mục tiêu lập quy hoạch.

- 2.1.  Phạm vi ranh giới lập quy hoạch:

- Thuộc địa giới hành chính Phường Hoài Thanh Tây và một phần diện tích phường Hoài Thanh; phạm vi giới hạn như sau:

+ Phía Bắc: Giáp phường Hoài Hảo và Tam Quan Nam;

+ Phía Nam: Giáp phường Hoài Tân;

+Phía Đông: Giáp phần diện tích còn lại phường Hoài Thanh;

+ Phía Tây: Giáp phường Hoài Hảo.

- Tổng diện tích lập quy hoạch: 1.162 ha.

- 2.2. Tính chất, mục tiêu quy hoạch:

a) Tính chất:

- Là đô thị mới với chức năng là trung tâm văn hóa lịch sử kết hợp với dịch vụ du lịch và khu ở mới.

- Phát triển đô thị mới với chức năng chính là trung tâm văn hóa lịch sử kết hợp với dịch vụ du lịch và khu ở mới; ưu tiên tôn tạo các di tích lịch sử tạo nguồn lực du lịch cho địa phương.

- Quy hoạch hoàn chỉnh về mặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; tạo sự kết nối trong tổng thể của đô thị Hoài Nhơn trên cơ sở cải tạo các khu dân cư hiện hữu, xây dựng các khu ở mới gắn với các khu văn hóa lịch sử kết hợp với dịch vụ du lịch phục vụ cho nhu cầu ở sinh hoạt của người dân đô thị và tạo tiền đề phát triển đô thị.

b) Mục tiêu:

- Định hướng về không gian kiến trúc cảnh quan, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

- Xây dựng hình ảnh khu đô thị, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan có đặc trưng riêng phù hợp với chức năng đô thị, định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Từng bước nâng cấp và phát triển khu vực đô thị Hoài Thanh Tây hoàn chỉnh các tiêu chí của đô thị loại III, thuộc thị xã Hoài Nhơn.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch.

- Các quy định quản lý chung cho các khu chức năng

- Ranh giới các ô quy hoạch được giới hạn từ cấp đường phân khu vực trở lên, trong ô quy hoạch gồm các khu chức năng (nhóm ở, các công trình công cộng dịch vụ phục vụ dân cư, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật…), vị trí và ranh giới ô quy hoạch xác lập trên bản vẽ có tính chất định hướng. Ranh giới, quy mô và các chỉ tiêu sử dụng đất sẽ được xác định cụ thể ở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của từng ô quy hoạch được xác lập tại bản vẽ là các chỉ tiêu “ gộp” tối đa của ô quy hoạch nhằm kiểm soát phát triển chung. Trong quá trình triển khai lập quy hoạch hoặc lập dự án ở giai đoạn sau, có thể thay đổi một số chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn phải đảm bảo theo quy chuẩn quy hoạch xây dựng và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định.

- 3.1.  Đơn vị ở, nhóm nhà ở và đất ở:

- Các nhóm nhà ở cần kiểm soát, bảo đảm sự tuân thủ trong việc phân bổ dân cư tương ứng với từng mô hình nhà ở (riêng lẻ, thấp tầng, cao tầng), đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đảm bảo sự tuân thủ về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong đồ án, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị (mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất), yêu cầu về tổ chức không gian, cảnh quan kiến trúc đô thị đã được xác định tại từng ô phố, khu đất trong phạm vi đồ án.

- Các nhóm ở trong các đơn vị ở cần có các loại hình nhà ở đa dạng, chỉ tiêu đất ở phải được tính toán cho từng loại hình nhà ở riêng biệt.

- Kích thước, diện tích các lô đất nhà ở riêng lẻ trong các nhóm nhà ở phải đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD hoặc các Quy định về quản lý kiến trúc đô thị hiện hành.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy hoạch cần xác định và lập kế hoạch thực hiện các khu vực phát triển đô thị, các dự án đầu tư phát triển đô thị, các dự án phát triển nhà ở (thương mại, xã hội, tái định cư) đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo nội dung đồ án đã được phê duyệt; kết nối với các khu vực kế cận, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững; tránh phát triển bất cập, thiếu đồng bộ, tạo sự quá tải cục bộ về cơ sở hạ tầng, cần ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ theo quy định khi triển khai các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch.

- Tại các khu chức năng dân cư xây dựng mới hoặc khu vực tái thiết đô thị trong các nhóm ở, khu ở cần phải có công viên vườn hoa kết hợp với sân chơi cho trẻ em với diện tích tối thiểu phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

- Cần kiểm soát việc phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị tại các khu vực cảnh quan đặc thù, khu vực có các công trình kiến trúc, di tích văn hóa cần bảo tồn; bảo đảm sự tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Khuyến khích:

+ Khi triển khai dự án phát triển các tuyến đường giao thông theo đồ án quy hoạch này, khuyến khích việc tổ chức thu hồi đất hai bên đường theo quy hoạch, tổ chức đấu giá hoặc đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc ban hành thiết kế đô thị để phối hợp cùng người dân tham gia cải tạo nhà ở và chỉnh trang đô thị.

+ Đầu tư thực hiện các dự án phát triển nhà ở tại các khu dân cư xây dựng mới trọn ô phố hoặc với quy mô lớn, đảm bảo phát triển đồng bộ về không gian, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

+ Tại các khu dân cư hiện hữu cần có kế hoạch, lộ trình thực hiện di dời các khu dân để chuyển đổi sang chức năng sử dụng đất khác đã được xác định trong đồ án. Cần khai thác hiệu quả sử dụng đất tại các khu chức năng sử dụng đất hỗn hợp, đáp ứng được mục tiêu yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại từng thời điểm trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy hoạch. Đầu tư thực hiện các dự án tái thiết đô thị, các dự án cải tạo, chỉnh trang phù hợp nội dung quy hoạch của đồ án, tạo thêm không gian sinh hoạt công cộng, công viên cây xanh, sân chơi phục vụ cho cộng đồng dân cư tại các khu ở, nhóm ở.

+ Xây dựng, cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, các dự án phúc lợi công cộng như: công viên, vườn hoa, trường học phổ thông các cấp, các công trình y tế, các công trình thương mại – dịch vụ đa chức năng phục vụ cho cộng đồng dân cư tại các đơn vị ở, nhóm nhà ở.

+ Cải tạo, chỉnh trang các sông, kênh thoát nước ô nhiễm kết hợp khai thác bổ sung cho cảnh quan đô thị.

- Hạn chế: Các dự án xây dựng cải tạo chỉnh trang các nhóm nhà ở, khu ở quy mô nhỏ, xen ghép, thiếu hoặc không đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội;

- Cấm:

+ Xây dựng nhà ở và các công trình khác trái với quy hoạch được duyệt hoặc trái với quy định pháp luật có liên quan (trừ các công trình được cấp phép xây dựng tạm của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định);

+ Xây dựng nhà ở lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, hành lang bảo vệ hồ Bàu Lác, hành lang tuyến điện 110KV; vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; các công trình tranh, tre, lá, nứa, vách tôn không tuân theo quy chuẩn xây dựng (trừ các công trình được cấp phép xây dựng tạm của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định).

- 3.2.  Các khu công trình dịch vụ đô thị

- Cần tổ chức cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch để quản lý chặt chẽ quỹ đất.

- Khuyến khích:

+ Căn cứ vào các giai đoạn phát triển kinh tế xã hội, tại các khu hiện hữu cải tạo chỉnh trang khuyến khích chọn giải pháp phát triển các dự án đầu tư theo hướng tăng quỹ đất để mở rộng các công trình y tế, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao để tăng chỉ tiêu sử dụng đất các công trình này, ngày càng tiệm cận với các chỉ tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

+ Khuyến khích xã hội hoá đầu tư xây dựng các công trình Y tế, Giáo dục đào tạo, thể dục - thể thao theo quy định của pháp luật, phù hợp quy hoạch được duyệt;

+ Khuyến khích các phương án xây dựng công trình với mật độ xây dựng thấp, tạo không gian sân vườn, có mảng xanh lớn để cải thiện điều kiện vi khí hậu;

+ Khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình có ứng dụng công nghệ mới, thân thiện môi trường; đạt yêu cầu các tiêu chí về kiến trúc xanh;

+ Tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế công trình xây dựng theo quy định;

+ Khuyến khích xây dựng các công trình có quy mô tầng cao lớn tại các nút giao của các tuyến đường chính để tạo các công trình điểm nhấn cho khu đô thị;

- Hạn chế: Xây dựng công trình có quy mô thay đổi lớn so với quy hoạch được duyệt, không đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cộng đồng dân cư hoặc gây quá tải, ùn tắc giao thông tại các khu vực trung tâm trong khu vực quy hoạch.

- Cấm:

+ Xây dựng các công trình có chức năng trái với quy hoạch đã được phê duyệt (trừ các công trình được cấp phép xây dựng tạm của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định);

+ Xây dựng các công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, hành lang bảo vệ hồ Bàu Lác, hành lang tuyến điện 110KV; vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, không tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

- 3.3.  Các khu vực công viên cây xanh, mặt nước sử dụng công cộng:

- Cần tổ chức cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch để quản lý chặt chẽ quỹ đất.

- Khuyến khích:

+ Trồng, chăm sóc, duy trì, bảo vệ, phân loại và bố trí cây xanh phù hợp nội dung đồ án quy hoạch này, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

+ Bảo vệ, quản lý theo quy định của pháp luật các cây cổ thụ trong khuôn viên các công trình, trong các vườn tự nhiên.

+ Đối với cảnh quan nhân tạo như: Ao, hồ, suối, kênh, thảm cây xanh, giả sơn phải được thiết kế hợp lý, xây dựng đồng bộ, hài hòa cảnh quan, môi trường và phù hợp với chức năng, đặc điểm của khu vực quy hoạch;

+ Khuyến khích xã hội hoá đầu tư xây dựng các khu công viên cây xanh theo quy hoạch, phục vụ cho sinh hoạt của cộng đồng dân cư tại khu vực theo quy định của pháp luật;

+ Tăng thêm diện tích cây xanh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt. Các loại cây xanh được trồng cần phù hợp với chức năng của các khu vực và tính chất của đồ án quy hoạch, đảm bảo môi trường sinh thái, lựa chọn loại cây trồng phù hợp với quy định, có sự phối hợp màu sắc hài hòa, sinh động tạo nét đặc trưng riêng cho khu vực và cho đô thị khu vực xung quanh;

- Hạn chế: Hạn chế tối đa việc san lấp và thay đổi các đặc điểm địa hình tự nhiên trong khu công viên cây xanh, mặt nước sử dụng công cộng (như hồ, sông, suối, kênh, rạch, đầm trũng, gò đồi…);

- Cấm:

+ Lấn chiếm hoặc xây dựng các loại công trình trong các khu công viên cây xanh (trừ các công trình dịch vụ công cộng phục vụ cho hoạt động của khu công viên cây xanh với mật độ xây dựng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD);

+ Mọi hoạt động xâm hại hoặc làm biến dạng cảnh quan, thay đổi diện mạo tự nhiên;

Các quy định chủ yếu về kết nối giữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đô thị

- Cần tổ chức cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch để quản lý chặt chẽ quỹ đất.

- Việc đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị cần gắn kết đồng bộ với hiện trạng hạ tầng kỹ thuật sẵn có và có định hướng phát triển trong tương lai, phù hợp với quy hoạch chung, đã được phê duyệt và các văn bản pháp lý hiện hành có liên quan. Các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch cần thực hiện theo quy hoạch được duyệt, có kế hoạch và hệ thống, đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình triển khai.

- Việc đấu nối hệ thống đường giao thông vào Quốc lộ cần tuân thủ theo Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Các hoạt động liên quan đến quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị trong phạm vi quy hoạch cần tuân thủ các quy định của Nghị định 39/2010/NĐ-CP ngày 04/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị và Thông tư 11/2010/TT- BXD ngày 17/8/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị.

- Cơ quan quản lý chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm hướng dẫn về các giải pháp kết nối hạ tầng kỹ thuật phù hợp theo quy định khi có yêu cầu của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- 4. Các quy định chủ yếu về kiểm soát và bảo vệ môi trường đô thị đối với hệ sinh thái tự nhiên

- Đối với cảnh quan tự nhiên trong khu vực quy hoạch phải được bảo vệ nghiêm ngặt, phải duy trì đặc trưng địa hình tự nhiên của khu vực.

- Việc thay đổi địa hình, cảnh quan tự nhiên (trường hợp cần thiết) như: san lấp các khu đất, đồi núi, hồ, ao, cây xanh, mặt nước (nếu có) đều phải tuân thủ theo đồ án quy hoạch này.

- Cần đảm bảo các tuyến hành lang bảo vệ sông, kênh, hành lang an toàn tuyến điện 110KV theo đúng quy định pháp luật.

- Việc quản lý và xây dựng công trình cần tuân thủ các Quy định, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn chuyên ngành để kiểm soát, đảm bảo việc bảo vệ môi trường đô thị trong khu vực quy hoạch.

- Phải có các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch.

PHẦN II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC

- Vị trí, phạm vi ranh giới:

Thuộc địa giới hành chính Phường Hoài Thanh Tây và một phần diện tích phường Hoài Thanh; phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp phường Hoài Hảo và Tam Quan Nam;

- Phía Nam: Giáp phường Hoài Tân;

- Phía Đông: Giáp phần diện tích còn lại phường Hoài Thanh;

- Phía Tây: Giáp phường Hoài Hảo.

- Tổng diện tích lập quy hoạch: 1.162 ha.

- Các phân khu chức năng chính:

- Khu số 1: (Khu phía Tây – đô thị Hoài Thanh Tây) - Đơn vị ở số 1:

- Nằm trong ranh giới phường Hoài Thanh Tây, bao gồm khu dân cư Ngọc Sơn Nam, Tài Lương 4, 1 phần Tài Lương 3; 1 phần Tài Lương 1, Ngọc Sơn Bắc; khu phố Ngọc An Tây, 1 phần Ngọc An Trung.

- Diện tích 630ha.

- Chức năng: là khu vực phát triển đô thị gắn với di tích lịch sử cây số 7 Tài Lương, đền thờ Đào Duy Từ, khu thương mại dịch vụ và cụm công nghiệp Ngọc Sơn Bắc, phát triển đô thị sinh thái gắn với hệ thống không gian cây xanh mặt nước, phát triển trung tâm thương mại dọc hai bên sông Xưởng.

- Khu số 2: ((Khu vực phát triển phía Đông – Đô thị Hoài Thanh Tây) - Đơn vị ở số 2:

- Nằm trong ranh giới một phần phường Hoài Thanh Tây và một phần phường Hoài Thanh. Bao gồm các khu phố: 1 phần Tài Lương 3, 1 phần Tài Lương 1, Tài Lương 2 và khu phố An Lộc 1, Mỹ An 2 của Hoài Thanh; 1 phần Ngọc An Trung, Ngọc An Đông, Bình Phú.

-  Diện tích 532 ha

- Chức năng: là khu vực phát triển đô thị,thương mại dịch vụ gắn với không gian sinh thái nông nghiệp.

- Quy hoạch sử dụng đất

- Bảng Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất toàn khu

| TT | Hạng mục | Quy hoạch |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |  |
| I | Đất xây dựng đô thị | 877,86 | 75,55 |  |
| I.1 | Đất dân dụng | 739,39 | 63,63 |  |
| 1 | Đất dịch vụ, công cộng cấp đô thị | 6,89 | 0,59 |  |
| - | Đất giáo dục (trường THPT) | 1,49 |  |  |
| - | Đất y tế (bệnh viện) | 2,27 |  |  |
| - | Đất dịch vụ - công cộng đô thị khác | 3,13 |  |  |
| 2 | Đất cây xanh công cộng đô thị | 73,77 | 6,35 |  |
| 3 | Đất đơn vị ở | 478,72 | 41,20 |  |
| a | Đất dịch vụ - công cộng đơn vị ở | 9,93 |  |  |
| - | Đất giáo dục ( trường THCS, tiểu học, mầm non) | 6,46 |  |  |
| - | Đất y tế (trạm y tế) | 0,68 |  |  |
| - | Đất dịch vụ - công cộng khác | 2,79 |  |  |
| b | Đất cây xanh công cộng đơn vị ở | 5,55 |  |  |
| c | Đất nhóm ở | 463,24 |  |  |
| - | Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo | 310,59 |  |  |
| - | Đất nhóm nhà ở mới | 152,65 |  |  |
| 4 | Đất giao thông đối nội | 180,01 | 15,49 |  |
| - | Đất bãi đậu xe | 3,15 |  |  |
| - | Đất đường giao thông (tính đến đường phân khu vực) | 176,86 |  |  |
| I.2 | Đất ngoài dân dụng | 138,47 | 11,92 |  |
| 1 | Đất thương mại dịch vụ | 15,40 | 1,33 |  |
| 2 | Đất thể dục thể thao | 10,28 | 0,88 |  |
| 3 | Đất cơ quan | 2,71 | 0,23 |  |
| 4 | Đất trung tâm nghiên cứu đào tạo | 5,79 | 0,50 |  |
| 5 | Đất du lịch | 5,72 | 0,49 |  |
| 6 | Đất công nghiệp, kho tàng | 43,61 | 3,75 |  |
| 7 | Đất tôn giáo, di tích | 2,85 | 0,25 |  |
| 8 | Giao thông đối ngoại | 36,60 | 3,15 |  |
| 9 | Đất công trình đấu mối HTKT | 1,48 | 0,13 |  |
| 10 | Đất quốc phòng | 0,19 | 0,02 |  |
| 11 | Đất cây xanh các ly | 4,02 | 0,35 |  |
| 12 | Đất nghĩa trang | 9,82 | 0,85 |  |
| II | Đất khác | 284,14 | 24,45 |  |
| 1 | Đất cây xanh nông nghiệp | 117,94 | 10,15 |  |
| 2 | Đất cây xanh lâm nghiệp, đồi núi | 92,80 | 7,99 |  |
| 3 | Mặt nước | 73,40 | 6,32 |  |
| Tổng diện tích quy hoạch |  | 1.162,00 | 100,00 |  |

- Các yêu cầu về kiến trúc, quy định mật độ, tầng cao và hệ số sử dụng đất quy hoạch

4.1. Cụm, điểm công nghiệp

a./ Tổng diện tích đất công nghiệp: 43,61ha.

Chỉ tiêu sử dụng đất đai:

- Mật độ xây dựng chung khoảng 60%;

- Hệ số sử dụng đất chung: 2,4 lần

- Tầng cao tối đa: 4 tầng.

b/. Các quy định về kiến trúc quy hoạch:

- Bố trí công trình hành chính, điều hành sản xuất nằm phía trước khu vực sản xuất để tạo mỹ quan chung. Bố trí công trình sản xuất tuân thủ quy định về khoảng cách giữa các nhà xưởng đảm bảo độ thông thoáng an toàn trong phòng chống cháy nổ, cứu hỏa.

- Bãi đỗ xe: Bố trí trong khuôn viên từng cơ sở sản xuất.

c/. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật:

- - Phải tuân thủ hành lang cách ly đối với các khu dân cư xung quanh.

- - Khu vực xây dựng nhà xưởng phải đảm bảo thoát nước mặt tốt không để ngập úng cục bộ.

d/. Yêu cầu vệ sinh môi trường:

Chất thải rắn của các hoạt động sản xuất và sinh hoạt phải được thu gom hàng ngày và phân loại xử lý.

4.2. Các khu ở:

- a/. Khu dân cư hiện trạng:

- Vị trí: Tập trung theo từng khu phố và phân bố trong toàn khu vực lập quy hoạch.

- Tổng diện tích đất ở bao gồm cả vườn tạp: 310,59 ha

- Mật độ xây dựng chung khoảng: 50% (cụ thể xem bản vẽ quy hoạch sử dụng đất).

- Yêu cầu về không gian kiến trúc quy hoạch: Đối với nhà ở hiện trạng có mặt tiền quay ra đường quy hoạch mới khi cải tạo phải có hướng dẫn thiết kế công trình, quản lý sử dụng hạ tầng kỹ thuật chung; nhà ở trong khu phố cao 5 tầng.

- Giải pháp bố trí cây xanh: Xây dựng một số vườn hoa nhỏ trong khu dân cư kết hợp sân chơi, sân thể thao. Duy trì các ao hồ lớn để giải quyết thoát nước, các ao hồ nhỏ phải cải tạo nạo vét, khơi thông hoặc chuyển đổi thành đất xây dựng công trình, vườn hoa công cộng, sân chơi, chỗ đỗ xe ô tô...

- Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường: Cải tạo, mở rộng hệ thống giao thông liên khu. Trồng cây xanh dọc đường để tạo bóng mát và cảnh quan tại những vị trí có thể được. Thu gom rác thải hàng ngày. Xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước chung, các tuyến cống bao, giếng tách nước bẩn để đưa về trạm xử lý nước bẩn tập trung thực hiện xử lý.

- b/. Khu dân cư xây dựng mới

- Tổng diện tích: 152,65 ha;

- Chỉ tiêu sử dụng đất đai

+ Mật độ xây dựng chung khoảng 50 % (tùy lô đất cụ thể - xem bản vẽ quy hoạch sử dụng đất);

+ Tầng cao tối đa 7 tầng (tùy lô đất cụ thể - xem bản vẽ quy hoạch sử dụng đất);

- Chức năng: Nhà ở kết hợp với kinh doanh theo hình thức phố chuyên doanh, hoặc nhà ở đơn thuần theo lô phố. Nhà ở biệt thự

+ Tầng cao công trình, hình thức kiến trúc, mầu sắc (sáng nhẹ) được xây dựng thống nhất trong từng dãy phố;

+ Biển quảng cáo để thống nhất từ mép cửa ra vào đến sát sàn tầng 2.

+ Các bể nước chứa nước, ăng ten phải được thiết kế thống nhất và đưa về phía sau khuất tầm nhìn.

+ Trên từng đoạn phố cần đảm bảo các nguyên tắc:

+ Tầng cao, hình thức kiến trúc, mầu sắc công trình (sáng nhẹ), phải đảm bảo xây dựng thống nhất theo từng dẫy phố.

+ Hè được phân thành 2 phần, phần dành cho đi bộ + trồng cây xanh bóng mát, và phần dành trồng thảm cỏ + cây trang trí.

+ Tường rào thưa thoáng hoặc xây kín cao 2,1m nhưng phải có hình thức kiến trúc đẹp, nên trồng các hàng cây xanh bên cạnh; hình thức cổng nên xây dựng thống nhất.

+ Màu sắc công trình nhẹ, sáng, được sử dụng thống nhất trong từng lô phố.

+ Mái công trình có thể sử dụng mái dốc, mái bằng nhưng phải đi theo từng ô phố.

+ Các bể nước chứa nước, ăng ten phải được thiết kế thống nhất và đưa về phía sau khuất tầm nhìn.

4.3.  Các khu trung tâm hành chính đô thị, thương mại dịch vụ, thể thao, văn hóa, cây xanh....

a) Trung tâm hành chính phường

- Tổng diện tích đất cơ quan: 2,71ha.

- Chức năng: Nơi làm việc của cơ quan hành chính cấp phường

- Chỉ tiêu sử dụng đất đai:

+ Mật độ xây dựng chung 40%;

+ Tầng cao 5 tầng;

- Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ ≥ 6m để tạo tầm nhìn cho công trình. (cụ thể từng lô đất xem bản vẽ quy  hoạch sử dụng đất)

- Các yêu cầu về không gian kiến trúc - quy hoạch: Hình thức kiến trúc công trình phải hiện đại, hợp khối để tạo sự bề thế, có các khối cao tầng thu hút tầm nhìn; màu sắc công trình chủ yếu sáng nhẹ (như trắng, vàng nhẹ...).

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi ngầm, hiện đại.

b/. Các công trình thương mại - dịch vụ

- Tổng diện tích 15,4ha.

- Chức năng: xây dựng các cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ hoặc xây dựng các công trình khác nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

- Chỉ tiêu sử dụng đất đai:

+ Mật độ xây dựng chung 60%.

+ Tầng cao 7-12 tầng

+ Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ ≥ 6m để tạo tầm nhìn cho công trình. (cụ thể từng lô đất xem bản vẽ quy  hoạch sử dụng đất)

- Các yêu cầu về không gian kiến trúc - quy hoạch: Mầu sắc công trình: Chủ yếu dùng các mầu trung tính, có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, kết hợp với một số màu mạnh như màu đỏ đun, màu xanh lam, màu da cam .. nhằm làm nổi bật công trình tạo ấn tượng thu hút khách. Tổ chức không gian xanh sân vườn kết hợp với quảng trường trước mặt công trình để tạo tổng thể không gian hài hoà và thoáng đãng. Bố trí đủ diện tích đỗ xe trên mặt đất và dưới tầng ngầm và tổ chức lối ra vào công trình hợp lý để không ảnh hưởng tới giao thông đô thị

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi ngầm, hiện đại.

c/. Trung tâm văn hóa – công cộng đô thị

- Diện tích  khoảng 3,13ha;

- Chức năng: Là Trung tâm văn hóa tổng hợp, nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, mít tinh hội họp chiếu phim, biểu diễn, đào tạo năng khiếu.... của đô thị;

- Chỉ tiêu sử dụng đất đai:

+ Mật độ xây dựng khoảng 40%.

+ Tầng cao tối đa 5 tầng.

+ Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ ≥ 6m để tạo tầm nhìn cho công trình. (cụ thể từng lô đất xem bản vẽ quy  hoạch sử dụng đất)

- Các yêu cầu về không gian kiến trúc - quy hoạch: Hình thức kiến trúc công trình phải hiện đại, tổ chức không gian đẹp trong từng lô đất, tầm nhìn phải thoáng rộng, mật độ cây xanh cao. Màu sắc công trình sáng, nhẹ, công trình có điểm nhấn mầu sắc mạnh nổi bật trong không gian quảng trường. Công trình có tính thẩm mỹ cao. Bố cục công trình kiến trúc phải ưu tiên tạo được cảnh quan đẹp cho các trục đường phố xung quanh.

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi ngầm, hiện đại.

d/. Khu thể thao:

- Diện tích 10,28ha.

- Chức năng: Thi đấu và luyện tập thể thao.

- Chỉ tiêu sử dụng đất đai:

+ Mật độ xây dựng chung khoảng 25-30 %.

+ Tầng cao tối đa: 3tầng.

+ Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ ≥ 6m để tạo tầm nhìn cho công trình.

- Các yêu cầu về không gian kiến trúc - quy hoạch: Riêng với nhà luyện tập thể thao và bể bơi, mật độ xây dựng chung 38 - 42%; tỷ lệ cây xanh và đường nội bộ 58- 62%; Với công trình sân vận động, mật độ xây dựng chung 50-55%; tỷ lệ cây xanh và đường nội bộ, bãi đỗ xe 45- 50%. Thiết kế đảm bảo có không gian thoáng rộng, trang trọng và hiện đại, dành nhiều diện tích cho cây xanh, thảm cỏ lớn là nơi sinh hoạt văn hoá tinh thần của người dân toàn đô thị. Các công trình Nhà thi đấu, bể bơi, sân vận động có hình thức kiến trúc khỏe khoắn, độc đáo, đẹp cả 4 mặt, tạo được điểm nhấn cảnh quan trong đô thị

-  Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi ngầm, hiện đại. (cụ thể xem bản vẽ quy  hoạch sử dụng đất)

4.4. Công viên, cây xanh

a/. Công viên cây xanh đô thị

- Diện tích khoảng 73,77ha bao gồm cả mặt nước

- Mật độ xây dựng chung tối đa: 5%;

- Tầng cao 1- 3 tầng; Các công trình dịch vụ ăn uống có thể xây dựng 2 -3 tầng.

- Yêu cầu về không gian kiến trúc- quy hoạch:

Công trình xây dựng trong công viên có phong cách kiến trúc dân tộc kết hợp hiện đại, nhẹ nhàng, thanh thoát. Hình khối công trình, màu sắc, vật liệu sử dụng.... phải hài hoà với cây xanh, mặt nước và công năng sử dụng.

- Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật:

+ San nền cục bộ, đảm bảo không bị ngập úng. Thoát nước đảm bảo tự chảy.

+ Xây dựng nhà vệ sinh công cộng cho từng điểm vui chơi. Nước bẩn từng công trình phải được xử lý đạt tiêu chuẩn vệ sinh trước khi thải ra môi trường.

+ Rác thải phải được thu gom và vận chuyển đi hàng ngày. Đặt thùng rác tại nơi tập trung đông người như trung tâm thể thao, công trình dịch vụ và dọc theo lối đi.

b/. Cây xanh cách ly:

- Diện tích: 4,02 ha, bao gồm: cây xanh xung quanh cụm công nghiệp và nghĩa trang, dọc đường các đường điện cao thế.

- Độ rộng dải cây xanh cách ly tuân thủ quy định của “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường”.

4.5. Công trình tôn giáo, di tích lịch sử

- Tính chất: Là công trình văn hoá tín ngưỡng, tâm linh, di tích lịch sử

- Các công trình di tích lịch sử được duy trì, tôn tạo và bảo vệ theo Luật di sản;

4.6. Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật:

a/. Giao thông:

- Công trình xây dựng tuân thủ quy định pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ của Thủ tướng Chính phủ.

- Các điểm giao cắt giữa các tuyến Cao tốc Bắc – Nam, đường sắt Cao tốc, Quốc lộ 1, đường sắt Bắc Nam với đường đô thị phải tổ chức đảm bảo an toàn giao thông.

- Các điểm giao cắt giữa đường Cao tốc Bắc – Nam, đường sắt Cao tốc  với đô thị phải xây dựng các nút giao thông khác mức.

- Các tuyến đường trong đô thị phải tuân thủ lộ giới theo “Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng) QH05

b/ Quy định nền xây dựng:

-  Khu vực cải tạo xây dựng (mật độ cao):

+ Các khu vực đã xây dựng mật độ cao khó có cơ hội tôn nền gần như giữ nguyên nền hiện trạng, khi cải tạo công trình nếu khu vực thấp trũng thì cải tạo nền công trình sao cho bằng cao độ xây dựng khống chế và hài hòa các công trình lân cận xung quanh.

+ Khu vực xây dựng xen cấy: Một số lõi trũng của các ô phố thuộc khu vực đã xây dựng mật độ còn thưa thoáng, sẽ tôn nền để tránh ngập úng và hài hoà với khu vực đã xây dựng. Chiều cao đắp nền trung bình: 0,3¸0,5m.

- Khu vực phát triển xây dựng mới:

+ Quỹ đất xây dựng được tôn nền trên khu vực ao, ruộng canh tác, khe tụ thủy, khi thi công xây dựng phải khảo sát kỹ địa chất để có giải pháp nền móng công trình. Khi xây dựng phát triển trên vùng này cần tôn nền hài hòa với khu vực xây dựng hiện có. Cao độ xây dựng khống chế cho từng khu vực như sau:

+ Dự kiến xây dựng trên nền hiện trạng chỉ san cục bộ một số điểm nhằm tạo độ dốc êm thuận cho giao thông và đảm bảo thoát nước mặt nhanh, tạo sự hài hoà về nền xây dựng của khu vực xây dựng mới và cũ.

+ Khống chế cao độ nền xây dựng: Hxdmin≥ 5,0m.

- Đối với các khu vực xây dựng trên sườn đồi núi

Tận dung tối đa địa hình tự nhiên, chỉ san ủi cục bộ tạo mặt bằng xây dựng công trình. Có giải pháp kè gia cố nền móng công trình, nền đường giao thông. Bố trí mương hở đón nước mưa từ trên núi xuống để bảo đảm an toàn cho công trình.

c/. Hệ thống thoát:

- Nước mưa được thu gom bằng các tuyến cống nội bộ và tập trung về các tuyến cống chính nằm dọc theo trục giao thông sau đó thoát ra ao hồ, kênh tiêu sau thoát ra sông Bàu Sáu và sông Cạn.

- Khu vực hiện trạng cải tạo sử dụng hệ thống thoát nước chung. Khu vực xây mới sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Hoạt động theo cơ chế tự chảy.

d/. Cấp nước:

- Sử dụng hệ thống cấp nước tập trung lấy nước từ Nhà máy nước Bồng Sơn và Dự án Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BOO). Nguồn nước: là nguồn nước ngầm và nước mặt sông Lại Giang.

- Đối với nguồn nước ngầm: trong khu đất có bán kính 25m tính từ giếng, Cấm xây dựng; đào hố phân, rác, hố vôi; chăn nuôi, đổ rác. Giếng nước dùng cho các hộ gia đình phải cách xa nhà xí, nơi chăn nuôi. Đối với các giếng nước công cộng, phải chọn nơi có nguồn nước tốt, xây thành giếng cao và lát xung quanh.

- Đối với nguồn nước mặt: trong khoảng 200m tính từ điểm lấy nước về phía thượng lưu và 100m về phía hạ lưu, Cấm xây dựng; xả nước thải, nước nông giang; chăn nuôi; tắm giặt.

- Khu vực bảo vệ nhà máy, trạm cấp nước: trong phạm vi 30m kể từ chân tường các công trình xử lý phải xây tường rào bảo vệ bao quanh khu vực xử lý nước. Bên trong tường rào này không được xây dựng nhà ở, công trình vui chơi, sinh hoạt, vệ sinh, không được bón phân cho cây trồng và không được chăn nuôi súc vật.

- Khu vực bảo vệ đường ống cấp nước tối thiểu là 0,5m.

e/. Cấp Điện:

- Đảm bảo hành lang cách ly bảo vệ an toàn cho các tuyến điện cao thế 110kV và trung thế 22kV trong vùng. Đảm bảo khoảng cách bảo vệ cách ly đối với các trạm biến áp 110kV (theo Nghị định số: 14/2014/NĐ-CP của chính phủ)

- Hệ thống lưới trung thế, hạ thế và chiếu sáng của khu vực phát triển đô thị được bố trí đi ngầm trong tuynel kỹ thuật hoặc hào kỹ thuật để đảm bảo mỹ quan cho đô thị.

- Các khu vực ngoài đô thị hệ thống lưới trung thế, hạ thế và chiếu sáng bố trí đi nổi theo các trục đường quy hoạch mới.

- Trạm hạ thế sử dụng trạm 22/0,4kV, khu vực đô thị kết cấu trạm sử dụng trạm kios, trạm một cột, trạm xây, khuyến khích sử dụng trạm kios để đảm bảo mỹ quan, vị trí trạm được đặt ở khu vực cây xanh công cộng ở trung tâm phụ tải. Bán kính cấp điện không quá 300m. Khu vực ngoài đô thị sử dụng loại trạm xây, trạm treo, bán kính cấp điện không quá 500m.

- Chiếu sáng tập trung chính cho khu vực cơ quan hành chính, công trình kiến trúc điểm nhấn và trên các trục đường giao thông. Bố trí chiếu sáng trang trí công viên cây xanh, vườn hoa ...

e/. Thông tin liên lạc:

- Chuyển mạch và Bưu cục: Được sử dụng không gian cũng như mặt bằng nhằm đảm bảo đáp ứng việc cung cấp tín hiệu và thông tin. Khuyến khích sử dụng tổng đài nội bộ tại khu vực này.

- Truyền dẫn và mạng ngoại vi: Khu vực phát triển Đô thị bố trí đi ngầm trong các tuynel kỹ thuật. Nếu đảm bảo kỹ thuật có thể sử dụng chung tuynel với hạ tầng khác nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và tiết kiệm tài nguyên đất. Khu vực ngoài đô thị bố trí đi nổi chung với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác theo các trục đường quy hoạch. Các tủ cáp và hộp cáp sử dụng loại vỏ phiến ngoại có hình thức nhỏ gọn, được bố trí sát với tường rào công trình.

- Trạm thu phát tín hiệu (BTS): Vị trí các trạm thu phát tín hiệu bố trí tại các khu vực trung tâm, kích thước trạm phù hợp để có thể phát triển thành tổng đài vệ tinh. Khuyến khích các nhà cung cấp và khai thác dịch vụ sử dụng chung trạm thu phát tín hiệu

e/. Trạm xử lý nước thải:

- Xây dựng hệ thống thoát nước riêng cho đô thị Hoài Thanh Tây.

- Đối với khu vực nội thị cũ: Sử dụng hệ thống thoát nước chung hiện có, xây dựng hệ thống cống bao thu gom nước thải sinh hoạt rồi đưa về TXL nước thải của khu vực Hoài Thanh Tây, đặt tại phía Đông Bắc khu vực nghiên cứu.

- Đối với những khu đô thị xây dựng mới: Xây dựng hệ thống thoát nước riêng và các khu đô thị này cần xây dựng TXL nước thải riêng.

- Đối với nước thải công nghiệp: Nước thải từ cụm công nghiệp, phải xử lý cục bộ, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cần thiết đạt giới hạn C của TCVN 5945-2010) trước khi xả vào hệ thống cống thoát nước riêng và đưa về trạm xử lý nước thải của đô thị Bồng Sơn.

- Đối với nước thải nước thải bệnh viện: (Bệnh viện đa khoa khu vực) cần có trạm làm sạch riêng, yêu cầu có biện pháp quản lý và kiểm tra nước thải trước khi xả ra môi trường đạt TCVN quy định. Các bệnh viện khác và các trung tâm y tế nước thải cũng phải được thu gom và xử lý tập trung.

g/. Thu gom chất thải rắn:

- CTR phải được phân loại tại nguồn thải thành các chất hữu cơ và vô cơ trước khi thu gom, vận chuyển đến khu xử lý CTR của thị xã Hoài Nhơn ở khu vực Thiết Đính Nam, phường Bồng Sơn.

- Tại các phường trên địa bàn đô thị Bồng Sơn sẽ bố trí mỗi phường một  đến hai điểm trung chuyển CTR có vị trí công trình phù hợp với cảnh quan khu vực.

h/. Nghĩa trang:

Xây dựng nhà tang lễ của đô thị tại khu vực nghĩa trang Đồi Pháo, phường Hoài Hảo.

5.  Lộ giới và các vùng cấm xây dựng

a/. Quy định lộ giới các tuyến đường

Lộ giới các tuyến đường tuân thủ lộ giới theo bản đồ QH05  “ Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng)

- Mặt cắt 1-1 : lộ giới 58m

- Mặt cắt 2-2: lộ giới 30m

- Mặt cắt 2A-2A: lộ giới 30m

- Mặt cắt 3-3 : lộ giới 26,5m

- Mặt cắt 4-4: lộ giới 26m

- Mặt cắt 4A-4A: lộ giới 24m

- Mặt cắt 5-5 : lộ giới 22,5m

- Mặt cắt 6-6: lộ giới 18m

- Mặt cắt 7-7 : lộ giới 20m

- Mặt cắt 8-8: lộ giới 16m

- Mặt cắt 9-9 : lộ giới 17,5m

- Mặt cắt 10-10: lộ giới 13m

- Mặt cắt 10A-10A: lộ giới 12m

- Mặt cắt 11-11: lộ giới 22m

- Mặt cắt 12-12: lộ giới 75,5m

b/. Các vùng cấm xây dựng:

- Trong hành lang bảo vệ đường Cao tốc Bắc Nam, không được phép xây dựng công trình chỉ được phép trồng cây xanh cách ly và xây dựng các tuyến đường dây đường ống kỹ thuật.

- Tuyến điện 110KV; 22KV; phải đảm bảo khoảng cách ly tối thiểu theo đúng Nghị định số 54/1999/NĐ - CP của Chính phủ

- Dọc hai bên tuyến kênh tưới, kênh tiêu chính giữ lại phải xây dựng tuyến đường giao thông hai bên để bảo vệ hoặc dành khoảng cách ly bảo vệ có độ rộng >10m.

6. Các khu đất nông nghiệp

Tiếp tục duy trì là vùng đất canh tác nông nghiệp, xây dựng những khu phát triển nông nghiệp chất lượng cao kết hợp du lịch sinh thái nông nghiệp. Sẽ có kế hoạch sử dụng khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền.

7. Các quy định khác

- Miệng xả ống khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố.

- Máy điều hoà nhiệt độ không khí nếu đặt ở mặt tiền, sát chỉ giới đường đỏ phải đặt ở độ cao trên 2,7m và không  được cả nước ngưng trực tiếp lên mặt hè, đường phố;

- Biển quản cáo đặt ở mặt tiền ngôi nhà, không được sử dụng các vật liệu có độ phản quang lớn hơn 70%;

- Ở mặt tiền các ngôi nhà không được bố trí sân phơi quần áo;

- An toàn điện: Các công trình công cộng, nhà ở phải bảo đảm quy định khoảng cách hành lan an toàn lưới điện;

- An toàn giao thông:

+ Các công trình kiến trúc tại các điểm giao nhau của các tuyến giao thông phải bảo đảm không cản trở tầm nhìn, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người tham gia giao thông;

+ Trồng cây xanh không được làm hạn chế tầm nhìn, che khuất các biển báo hiệu, tín hiệu giao thông.

- Phòng cháy chữa cháy: Các công trình thuộc danh mục phải lập hồ sơ thiết kế PCCC phải thực hiện theo quy định.

# PHẦN III:                       TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thời gian thực hiện các quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực đô thị Hoài Thanh Tây – Hoài Nhơn được phê duyệt từ năm 2022 đến năm 2035.

- Quy định này là cơ sở để các cơ quan quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, chủ đầu tư quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt và quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong phạm vi quy hoạch.

- Hồ sơ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực đô thị Hoài Thanh Tây – Hoài Nhơn và bản Quy định này được công bố và lưu trữ tại các cơ quan sau đây:

1. Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn.

2. Phòng Quản lý Đô thị thị xã;

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

4. Ủy ban nhân dân phường Hoài Thanh Tây;

5. Ủy ban nhân dân phường Hoài Hoài Thanh;

6. Các đơn vị đang sử dụng đất liên quan.