SỞ XÂY DỰNG LONG AN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT QUY HOẠCH XÂY DỰNG	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: . . . . ./QH-QHXD	Long An, ngày      tháng     năm 2019

THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500

KHU DÂN CƯ – TÁI ĐỊNH CƯ HẢI SƠN

XÃ LONG THƯỢNG, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

CƠ QUAN XÉT DUYỆT: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG HUYỆN CẦN GIUỘC

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH HẢI SƠN

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500

KHU DÂN CƯ – TÁI ĐỊNH CƯ HẢI SƠN

TỔ CHỨC THỰC HIỆN		: KTS. NGUYỄN THANH HOÀNG

QUẢN LÝ KỸ THUẬT			: KS. HÀ QUỐC HƯNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

- QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC 	: ThS.KTS. NGUYỄN HUY KHÔI

- GIAO THÔNG & SAN NỀN	: KS. MAI VĂN NHIỀU

- ĐIỆN & TT. LIÊN LẠC		: KS. NGUYỄN THIÊN PHÚ

- CẤP - THOÁT NƯỚC & MT 	: KS. NGUYỄN ANH BÌNH

CÁC CÁN BỘ THIẾT KẾ CHÍNH

- QUY HOẠCH –  KIẾN TRÚC:

THs.KTS. NGUYỄN HUY KHÔI

KTS. NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

KTS. MAI BẢO NGỌC

KTS. LƯU THỊ THANH HẰNG

KTS. TRẦN BẢO NGỌC

- GIAO THÔNG - SAN NỀN

KS. MAI VĂN NHIỀU

- CẤP - THOÁT NƯỚC & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

KS. NGUYỄN ANH BÌNH

- CẤP ĐIỆN & THÔNG TIN LIÊN LẠC:

KS. NGUYỄN THIÊN PHÚ

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT - MỞ ĐẦU		trang 5

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHNH QUY HOẠCH		trang 6

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN		trang 6

III. NHỮNG CĂN CỨ LẬP ĐỒ ÁN		trang 6

1. Cơ sở pháp lý		trang 6

2. Các tài liệu, số liệu		trang 6

3. Các cơ sở bản đồ		trang 6

PHẦN THỨ HAI – ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU VỰC TK		trang 7

I. VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN		trang 7

1. Vị trí giới hạn khu đất		trang 7

2. Quy mô diện tích		trang 7

3. Địa hình		trang 7

4. Khí hậu, thủy văn		trang 7

5. Địa chất		trang 7

II. HIỆN TRẠNG		trang 8

1. Hiện trạng dân cư		trang 8

2. Hiện trạng kiến trúc, xây dựng		trang 8

3. Hiện trạng sử dụng đất		trang 8

4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật		trang 8

PHẦN THỨ BA – NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH	trang 10

I. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT DÂN DỤNG	trang 10

II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	trang 10

1. Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất	trang 10

2. Bảng so sánh cơ cấu sử dụng đất	trang 10

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	trang 11

PHẦN THỨ TƯ - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	trang 11

PHẦN THỨ NHẤT

MỞ ĐẦU

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Long An và được UBND tỉnh giao đất, thuê đất 6 đợt theo các quyết định số: 3968/QĐ-UBND ngày 28/12/2010, 4035/QĐ-UBND ngày 12/12/2011, 4200/QĐ-UBND ngày 21/12/2011, 2784/QĐ-UBND ngày 09/8/2013, 4355/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 và 3367/QĐ-UBND ngày 27/7/2016,

| STT | Số Quyết định | Diện tích (m²) |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng diện tích giao đất | Trong đó |  |  |
|  |  |  | Cây xanh | Giao thông |  |
| 1 | Số 3968/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 | 66.446,2 | 7.700 | 27.000 | Đợt 1 |
| 2 | Số 4035/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 | 1.265 | 1.443 | 5.202 | Đợt 2 |
| 3 | Số 4200/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 | 12.296 | 1.857 | 6.697 | Đợt 3 |
| 4 | Số 2784/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 | 5.113 |  | 2.416 | Đợt 4 |
| 5 | Số 4355/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 | 1.524 |  | 1.524 | Đợt 5 |
| 6 | Số 3367/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 | 18.845 |  | 8.908 | Đợt 6 |
|  |  | 120.882,2 | 11.000 | 51.747 |  |

Ngày 02/01/2019 Công ty có đơn xin thuê đất đợt 7 nhưng đến ngày 09/01/2019, Công ty có nhận được văn bản của Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An là không thể giao đất do trích đo mới nhất của khu quy hoạch có diện tích là 124.259 m² nhỏ hơn so với Quyết định phê duyệt số 2321/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 với diện tích là 134.243 m² (Diện tích 134.243 m² UBND tỉnh phê duyệt tính luôn phần đất đường giao thông Bến Lức – Long Thành, khi nhà nước thu hồi đất đường cao tốc Bến Lức – Long Thành thì Công ty TNHH Hải Sơn được giao đất với trích đo mới nhất do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp với diện tích là 124.259 m² (diện tích trích đo nhỏ hơn là do đã trừ đường cao tốc Bến Lức – Long Thành).

Với những lý do trên Công ty TNHH Hải Sơn cần thiết phải lập điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn theo đúng thực tế và đúng với ranh giao đất của ngành Tài nguyên & Môi trường nhằm giúp chủ đầu tư bổ sung căn cứ pháp lý, đẩy nhanh tiến độ thi công HTKT, giao nền cho các hộ dân và đưa dự án đi vào hoạt động.

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN

- Điều chỉnh ranh và cơ cấu quy hoạch sử dụng đất theo đúng với Quyết định giao đất.

- Làm cơ sở pháp lý để xây dựng một khu dân cư hoàn chỉnh, đảm bảo nối kết hạ tầng khu vực, hài hòa về kiến trúc cảnh quan, đáp ứng tốt nhu cầu sống và nghỉ ngơi của người dân.

III. NHỮNG CĂN CỨ LẬP ĐỒ ÁN

1. Các cơ sở pháp lý:

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành trách nhiệm của cơ quan liên quan trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Long An và văn bản số 4533/UBND-KT ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết do UBND tỉnh phê duyệt;

- Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Tài liệu, số liệu về hiện trạng khu quy hoạch và các tài liệu có liên quan khác.

2. Các tài liệu số liệu:

- Hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng kiến trúc, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch.

- Các số liệu về dân số, dân cư.

- Các số liệu và điều kiện tự nhiên như khí hậu, địa chất, thủy văn … khu vực quy hoạch và lân cận.

3. Các cơ sở bản đồ:

- Trích đo bản đồ địa chính khu vực lập điều chỉnh quy hoạch do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp;

- Bản đồ đo đạc địa hình tại khu vực quy hoạch.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực quy hoạch đã được phê duyệt.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt.

PHẦN THỨ HAI

ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU VỰC THIẾT KẾ

- VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:

1. Vị trí, giới hạn khu đất:

Khu quy hoạch tọa lạc tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, có vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía bắc giáp 		: Hương lộ 11.

- Phía nam giáp 		: dự án Khu dân cư – tái định cư, nhà ở công nhân Hải Sơn.

- Phía đông giáp		: ruộng lúa, đất thổ cư.

- Phía tây giáp 		: rạch Hốc Hữu Thượng.

2. Quy mô diện tích:

Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch Khu dân cư – tái định cư là 124.259m² (12,4259 ha so với diện tích được phê duyệt 13,4243 ha), thuộc xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

3. Địa hình:

Khu vực đã được san nền tương đối hoàn chỉnh với cao độ trung bình khoảng +1,96m (theo cao độ Quốc gia – Hòn Dấu làm chuẩn).

4. Khí hậu, thủy văn:

Khu vực quy hoạch xây dựng thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo. Có những đặc điểm như sau: nền nhiệt độ cao, ít biến động; lượng mưa và số giờ nắng tương đối nhiều;

4.1. Nhiệt độ:

- Bình quân 26,70C.

- Cao nhất 380C (tháng 4/1959).

- Thấp nhất 13,80C (tháng 1/1937).

4.2. Độ ẩm:

- Bình quân 79,5%.

- Cao nhất 90% (tháng 9).

- Thấp nhất 65% (tháng 3).

4.3. Lượng mưa:

- Biến trình mưa trong năm có hai đỉnh mưa: đỉnh thứ nhất xuất hiện vào tháng 6 và đỉnh thứ 2 xuất hiện vào tháng 10. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, chiếm từ 85÷90% tổng lượng mưa trong năm. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Tháng 4 và tháng 12 hàng năm là tháng chuyển tiếp giữa 2 mùa, có lượng mưa trung bình trong tháng từ 30mm đến 60mm.

- Lượng mưa trung bình các tháng trong mùa mưa biến đổi từ 120mm đến 280mm, các tháng 1, 2, 3 trong mùa khô rất ít mưa. Số ngày mưa trong các tháng mùa mưa từ 15 đến 20 ngày/tháng.

- Trung bình một năm có 159 ngày mưa.

- Lượng mưa trung bình năm là 2.109mm.

4.4. Nắng và bốc hơi:

- Tổng số giờ nắng trung bình nhiều năm là 2.400 giờ/năm.

- Lượng bốc hơi trung bình nhiều năm khoảng 1.200mm/năm

4.5. Gió:

- Mùa khô hướng gió chính là Đông Nam, tần suất 60÷70%, tốc độ bình quân 2÷3m/s.

- Mùa mưa hướng gió chính là Tây Nam, tần suất 70%, tốc độ 2÷3m/s.

5. Địa chất:

Chưa có hố khoan cụ thể tại khu vực quy hoạch. Qua tài liệu các hố khoan vùng lân cận có thể dự đoán các lớp đất như sau:

- Lớp 1: trầm tích Holoxen (phù sa mới), có bề dày từ 7m đến 10m. Thành phần chủ yếu là sét, bùn sét, sét pha cát nhỏ lẫn bụi (lớp đất yếu). Khi xây dựng công trình cần phải gia cố nền móng.

- Lớp 2: trầm tích Pleixtoxen (phù sa cổ), nằm phía dưới lớp Holoxen đến độ sâu 20m. Thành phần chủ yếu là sét, á sét, á cát, cát. Lớp này có độ bền và sức chịu tải rất tốt.

II. HIỆN TRẠNG:

1. Hiện trạng dân cư:

- Trong khu vực quy hoạch hiện có khoảng 300 người dân sinh sống.

2. Hiện trạng kiến trúc, xây dựng:

- Trong khu vực quy hoạch tái định cư hiện đã xây dựng khoảng 65 căn nhà.

- Trong khu vực quy hoạch không có công trình di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo và an ninh quốc phòng.

3. Hiện trạng sử dụng đất:

Tổng diện tích quy hoạch khu dân cư là 124.259m2,  trong đó:

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng nhà ở | 5.300 | 4,27 |
| 2 | Đất đường giao thông đá dăm | 30.225 | 24,32 |
| 3 | Đất bằng chưa xây dựng | 88.734 | 71,41 |
| Cộng: |  | 124.259 | 100,00 |

4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

4.1. San nền:

- Toàn bộ khu quy hoạch đã được san nền bằng cát đạt cao độ +1,96m, khi tiến hành làm đường giao thông và xây dựng công trình sẽ bù khối lượng để đạt cao độ hoàn thiện mặt đường là +2,30m (đường trục chính).

4.2. Giao thông:

- Hương lộ 11 nằm ngoài ranh quy hoạch hiện trạng mặt đường nhựa rộng khoảng 7m.

- Tuyến lộ sỏi đỏ nằm giữa khu quy hoạch nối từ hương lộ 11 vào theo hướng Bắc Nam, hiện trạng mặt đường rộng khoảng 8m.

- Tuyến cao tốc Long Thành – Bến Lức đi qua Khu quy hoạch.

4.3. Cấp điện:

- Trong khu quy hoạch đã có đường dây trung thế chạy dọc theo đường sỏi đỏ nối từ hương lộ 11 vào khu quy hoạch, và từ đó hạ trạm để cung cấp điện đến các hộ dân sống trong khu quy hoạch.

- Tuyến điện trung thế chạy dọc theo hương lộ 11.

4.4. Cấp nước:

- Hiện tại dân cư trong khu quy hoạch đấu nối với đường ống cấp nước của nhà máy nước dọc Hương lộ 11, ống cấp nước sử dụng ống uPVC D100, D60.

4.5. Thoát nước mưa:

Mạng lưới đường ống và hố ga thu nước mưa Khu dân cư – tái định cư Hải Sơn thi công với khối lượng tương đối lớn nhưng chưa thi công các cửa xả ra rạch thoát nước.

4.6. Thoát nước thải:

Mạng lưới đường ống và hố ga thu nước thải Khu dân cư – tái định cư Hải Sơn đang thi công được một phần và chưa xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung.

4.7. Môi trường:

Môi trường trong khu vực quy hoạch còn tương đối tốt.

4.8. Thông tin liên lạc:

- Hiện có tuyến cáp viễn thông đi cặp đường hương lộ 11.

- Các hộ dân xây dựng sử dụng cáp thông tin được đấu nối với trung tâm viễn thông và đi chung trên trụ điện.

PHẦN THỨ BA

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500

- CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT DÂN DỤNG (Pa điều chỉnh):

Không thay đổi so với phương án được duyệt với: 2.615 người.

- Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu:	 47,51m2/người.

+	Đất ở:	 					22,10m2/người.

+	Đất công trình dịch vụ công cộng:	  0,93m2/người.

+	Đất cây xanh:				  4,03m2/người.

+	Đất giao thông, bãi xe:			20,45m2/người.

II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất:

Quy mô diện tích khu quy hoạch:

- Diện tích đất được giao theo quyết định phê duyệt: 134.243m2.

- Diện tích đất theo trích đo địa chính sau khi trừ diện tích đường cao tốc Bến Lức – Long Thành: 124.259m2 (giảm 9.984m2 so với ranh phê duyệt quy hoạch).

Quy hoạch sử dụng đất:

Giữ nguyên cơ cấu sử dụng đất so với quyết định phê duyệt chỉ thay đổi diện tích đất giao thông (do trừ diện tích đường cao tốc Bến Lức – Long Thành).

2. Bảng so sánh cơ cấu sử dụng đất:

| Stt | Quy hoạch sử dụng đất | Trước khi điều chỉnh |  | Sau khi điều chỉnh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Đất ở | 5,7804 | 43,06 | 5,7804 | 46,52 |
|  | Đất nhà phố (86 lô) Đất tái định cư (143 lô) | 0,96005 1,5895 |  | 0,96005 1,5895 |  |
|  | Đất nhà liên kế (264 lô) | 2,85535 |  | 2,85535 |  |
|  | Đất nhà ở căn hộ kết hợp TMDV: 150m²- 250m²/căn – Tổng cộng: 30 căn | 0,3755 |  | 0,3755 |  |
| 2 | Đất công trình công cộng | 0,2425 | 1,81 | 0,2425 | 1,95 |
|  | Nhà trẻ, mẫu giáo | 0,0243 |  | 0,0243 |  |
|  | Quản lý hành chính | 0,2182 |  | 0,2182 |  |
| 3 | Đất giao thông | 6,3461 | 47,27 | 5,3477 | 43,04 |
| 4 | Đất cây xanh | 1,0553 | 7,86 | 1,0553 | 8,49 |
|  | Đất công viên cây xanh kết hợp bãi đậu xe | 0,1057 |  | 0,1057 |  |
|  | Đất cây xanh cách ly | 0,9496 |  | 0,9496 |  |
|  | Tổng cộng | 13,4243 | 100 | 12,4259 | 100 |

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Khi nộp hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – tái định cư Hải Sơn, Công ty TNHH Hải Sơn phối hợp với UBND huyện Cần Giuộc, UBND xã Long Thượng tổ chức công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết để nhân dân biết sau khi đồ án được phê duyệt.

- Trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Công ty TNHH Hải Sơn tổ chức lập đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định và triển khai thực hiện đúng tiến độ và quy hoạch được duyệt.

PHẦN THỨ TƯ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 sẽ làm cơ sở cho việc lập các thủ tục tiếp theo để triển khai đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư – tái định cư Hải Sơn.

Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc sớm phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – tái định cư Hải Sơn để làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

VĂN BẢN PHÁP LÝ