CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ

XÂY DỰNG MIỀN TÂY

-----o0o-----

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN

ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

XÃ NHỊ THÀNH

HUYỆN THỦ THỪA - TỈNH LONG AN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

XÃ NHỊ THÀNH, HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN (ĐẾN NĂM 2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ NHỊ THÀNH, HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN

| Cơ quan phê duyệt | UBND HUYỆN THỦ THỪA |
| --- | --- |
| Cơ quan chủ trì thẩm định | PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ |
| Chủ đầu tư | UBND XÃ NHỊ THÀNH |
| Đơn vị lập điều chỉnh QH | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG MIỀN TÂY |

Mục lục

PHẦN 1: LÝ DO SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH; CĂN CỨ LẶP QUY HOẠCH; QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH	6

1.1. Lý do sự cần thiết lập quy hoạch:	6

1.1.1 Lý do điều chỉnh:	6

1.1.2 Sự cần thiết lập quy hoạch:	6

1.2. Căn cứ pháp lý:	7

1.3. Quan điểm lập quy hoạch:	9

1.4. Mục tiêu lập quy hoạch:	10

1.5. Phạm vi lập quy hoạch:	12

PHẦN 2: PHÂN TÍCH & ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP	13

2.1. Đánh giá về điều kiện tự nhiên	13

2.1.1. Vị trí địa lý	14

2.1.2. Địa hình, địa mạo	14

2.1.3. Khí hậu	14

2.1.4. Thủy văn	14

2.1.5. Tài nguyên	15

2.1.6. Ảnh hưởng môi trường	15

2.1.7 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên	15

2.2. Dân số, đặc điểm về văn hoá, dân tộc  và phân bố dân cư:	16

2.2.1 Dân Số:	16

2.2.2 Đặc điểm về văn hóa, dân tộc và phân bố dân cư:	16

2.3. Phát triển kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp	17

2.3.1. Thế mạnh, tiềm năng	17

2.3.2. Các hạn chế trong phát triển kinh tế:	18

2.4. Hiện trạng sử dụng đất và biến động từng loại đất:	18

2.4.1 Hiện trạng sử dụng đất	18

2.4.2 Biến động từng loại đất:	19

2.5. Hiện trạng nhà ở, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất, môi trường, các công trình di tích, danh lam, thắng cảnh du lịch:	20

2.5.1 Hiện trạng nhà ở: (nguồn đánh giá 19 tiêu chí)	20

2.5.2 Hiện trạng các công trình công cộng:	21

2.5.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất, môi trường	23

2.5.4 Các công trình di tích, danh lam, thắng cảnh du lịch: nguồn QH vùng)	28

2.6. Đánh giá việc thực hiện các quy hoạch có liên quan.	28

2.6.1. Đánh giá việc thực hiện các quy hoạch có liên quan:	28

2.6.2.Các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn xã:	29

2.7  Đánh giá việc thực hiện QH xã được phê duyệt, và các nội dung cần điều chỉnh trong kỳ QH 	29

2.7.1 Đánh giá việc thực hiện quy hoạch xã đã được phê duyệt:	29

2.7.2 Các nội dung cần điều chỉnh trong kỳ quy hoạch:	30

2.8. Đánh  giá rà soát các tiêu chí NTM, NTM nâng cao của xã :	30

PHẦN 3: XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN XÃ	33

3.1  Dự báo quy mô dân số, lao động, theo các giai đọan quy hoạch:	33

3.1.1 Dự báo quy mô dân số:	33

3.1.2 Dự báo lao động:	33

3.2  Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế chủ đạo:	33

3.2.1 Dự báo về Kinh tế thuần nông, nông lâm kết hợp; chăn nuôi:	33

3.2.2 Dự báo về tiểu thủ công nghiệp; sản xuất nông nghiệp kết hợp dịch vụ du lịch:	34

3.2.3 Dự báo về quy mô sản xuất, sản phẩm chủ đạo, khả năng thị trường, định hướng giải quyết đầu ra:	34

3.2.4 Động lực phát triển kinh tế - xã hội của xã::	34

3.3  Xác định tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (nông nghiệp sang phi nông nghiệp) phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất	35

3.3.1. Tiềm năng phát triển nông nghiệp:	35

3.3.2 Tiềm năng phát triển công nghiệp	36

3.3.3 Tiềm năng đất đai  phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (nông nghiệp sang phi nông nghiệp) phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất.	36

3.4. Xác định quy mô đất xây dựng cho từng loại công trình cấp xã và đất ở:	37

3.4.1  Chỉ tiêu về đất ở:	37

3.4.2 Các công trình công cộng, dịch vụ:	37

3.4.3 Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật	38

3.5. Quy mô và chỉ tiêu đất ở cho từng loại hộ gia đình:	39

3.5.1. Hộ sản xuất nông nghiệp	39

3.5.2. Hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp	39

3.5.3. Hộ thương mại dịch vụ	40

3.5.4. Chỉ tiêu điểm dân cư nông thôn	41

3.6. Các chỉ tiêu quy mô đất được tính toán cụ thể như sau:	41

3.6.1. Công sở cấp xã:	41

3.6.2. Đất giáo dục:	41

3.6.3. Trạm y tế xã:	41

3.6.4 Trung tâm văn hóa - thể thao:	42

3.6.5 .Chợ:	42

3.6.6. Điểm phục vụ bưu chính viễn thông:	42

3.6.7 Nghĩa trang nhân dân:	42

3.6.8. Khu xử lý chất thải rắn:	42

3.7. Tổng hợp các công trình công cộng, dịch vụ tối thiểu trên đại bàn xã đến năm 2030, sau năm 2030:	43

PHẦN 4: ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ XÃ	44

4.1 Nguyên tắc chung, phân khu chức năng về quy hoạch không gian tổng thể xã	44

4.1.1 Nguyên tắc chung:	44

4.1.2 Phân khu chức năng:	44

4.2 Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo khu dân cư hiện hữu:	45

4.2.1 Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã.	45

4.2.2 Định hướng tổ chức khu dân cư mới và cải tạo khu dân cư hiện hữu.	46

4.3 Xác định quymô dân số, tính chất, nhu cầu đất cho từng khu dân cư mới:	47

4.4. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng, dịch vụ. Xác định vị trí, quy mô, định hướng kiến trúc cho các công trình công cộng, dịch vụ cấp xã;	48

4.4.1. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng, dịch vụ::	48

4.4.2 Xác định vị trí, quy mô, định hướng kiến trúc cho các công trình công cộng, dịch vụ cấp xã:	48

4.4.3 Các công trình công cộng, dịch vụ cấp xã:	48

4.5. Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư mới và khu dân cư củ. Xác định các chỉ tiêu quy hoạch, định hướng kiến trúc cho từng loại hình ở phù hợp với đặc điểm của từng địa phương;	49

4.6. Định hướng tổ chức các khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp;	49

4.6.1 .Khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung :	49

4.6.2 Khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp	50

PHẦN 5: NỘI DUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ KIÊN TRÚC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN:	50

PHẦN 6: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	51

6.1 Quy hoạch các loại đất trên địa bàn xã cập nhật phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện:	51

6.1.1  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 03/08/2020 của UBND huyện.	51

6.1.2 Trích Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã đến năm 2030 theo quy hoạch sử dụng đất của huyện:	54

6.1.3  Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn xã đến năm 2030 :	58

6.1.4  Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất xã Nhị Thành đến năm 2030:	59

6.1.5 So sánh Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đến năm 2020 với Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh của xã đến năm 2030:	62

6.2 Xác định diện tích đất cho nhu cầu phát triển theo các giai đoạn 5 năm, 10 năm	63

6.2.1 Đất nông nghiệp	63

6.2.2 Đất xây dựng:	64

6.2.3 Đất khác:	65

6.2.4 Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất	66

PHẦN 7: QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT	67

7.1 Định hướng quy hoạch xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.	67

7.1.1  Định hướng giao thông:	67

7.1.2 San nền, thoát nước mưa:	69

7.1.3 Hệ thống cấp điện:	69

7.1.4 Hệ thống cấp nước:	70

7.1.5 Hệ thống thoát nước thải, chất thải rắn:	71

7.1.6 Hệ thống thông tin liên lạc:	71

7.1.7 Cây xanh:	72

7.2 Xác định khung hạ tầng phục vụ sản xuất như: đường giao thông, kênh mương, thủy lợi.	72

7.2.1 Đường giao thông đường bộ:	72

7.2.2 Giao thông đường thủy:	77

7.3 Xác định vị trí, quy mô cho các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: đường trục xã, đường liên thôn, đường trục thôn, cấp điện, cấp thoát nước nước, xử lý chất thải và nghĩa trang.	79

7.3.1 Giao thông trên đia bàn xã: (Đường trục xã, đường liên ấp, đường ngõ xóm và đường trục chính nội đồng)	79

7.3.2 Cấp điện:	84

7.3.3 Cấp thoát nước:	84

7.3.4 Vệ sinh môi trường và xử lý chất thải rắn:	87

7.3.5 Nghĩa trang nhân dân:	87

7.3.6 Khu xử lý chất thải rắn	88

PHẦN 8: NỘI DUNG CẦN XÂY DỰNG ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI	89

8.1 Mục tiêu:	89

8.2 Nội dung:	89

8.2.1 Bộ tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của UBND tỉnh Long An: (xem phụ lục I Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025).	90

8.2.2 Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của UBND tỉnh Long An:.	90

8.3 Các tiêu chí cần lưu ý thực hiện nhầm củng cố, nâng chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM trong quy hoạch chung xây dựng xã:	90

PHẦN 9: CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	92

9.1 Ảnh hưởng của các dự án đến môi trường	92

9.1.1 Môi trường xã hội	92

9.1.2. Môi trường tự nhiên	92

9.1.3 Ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên khi đưa dự án vào hoạt động	95

9.2 Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai đoạn thi công xây dựng.	96

9.2.1 Công tác thi công san nền:	96

9.2.2 Các biện pháp giảm thiễu ô nhiễm môi trường do các loại khí thải.	97

9.2.3 Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn	97

9.2.4 Biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường nước	97

9.2.5 Biện pháp kiểm soát chất thải rắn	98

9.2.6 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất và hệ sinh thái:	98

9.2.7 Các giải pháp an toàn vệ sinh lao động và phòng chống sự cố môi trường	99

9.3 Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường sau khi hoàn thành dự án	100

9.3.1 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí:	100

9.3.2 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước	100

9.3.3 Các biện pháp quản lý chất thải rắn	100

9.3.4 Kế hoạch quan trắc và giám sát môi trường	101

9.3.5  Giám sát chất lượng nước	101

9.4  Kết luận về đánh giá tác động môi trường	102

PHẦN 10: DỰ KIẾN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ	103

10.1. Xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư trên đại bàn xã và kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn	103

10.1.1. Mục tiêu:	103

10.1.2 . Danh mục công trình dự án thực hiện giai đoạn 2021-2030 của huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An:	103

10.1.3. Các dự án ưu tiên đầu tư và kế hoạch thực hiện:	107

10.2. Dự kiến sơ bộ nhu cầu vốn và các nguồn lực thực hiện:	107

10.2.1. Các giải pháp về huy động và tạo vốn:	103

10.2.2 . Nguồn lực,tổ chức thực hiện theo quy hoạch:	108

PHẦN 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	109

11.1 Nội dung, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả đồ án quy hoạch.	109

11.2 Vai trò trách nhiệm cùa các bên liện quan	111

11.2.1 Vai trò trách nhiệm của các ban nghành của huyện:	111

11.2.2 Vai trò trách nhiệm của UBND xã	112

11.3 Kết luận	112

11.4 Kiến nghị	113

# NỘI DUNG THUYẾT MINH

PHẦN 1 : LÝ DO SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH; CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH; QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH

# Lý do sự cần thiết lập quy hoạch:

# 1.1.1 Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh quy hoạch xây dựng để hợp nhất các nội dung của quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất của huyện đã được phê duyệt; đồng thời đảm bảo định hướng quy hoạch được đồng bộ trong thời gian tới.

- Điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và định hướng quản lý tại địa phương.

# 1.1.2 Sự cần thiết lập quy hoạch:

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Nhị Thành được UBND huyện Thủ Thừa phê duyệt đồ án tại quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 10/6/2013, sau đó được điều chỉnh tại Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 về việc điều chỉnh quy hoạch nông thôn (quy hoạch nông thôn mới) xã Nhị Thành đến nay đã không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, có sự thay đổi về quy hoạch sử dụng đất và các dự án trên địa bàn xã và đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Thủ Thừa

- Xét tình hình thực tế trên địa bàn huyện hiện nay nói chung, địa bàn xã nói riêng, sự bất cập, chồng chéo giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung xây dựng xã làm cho công tác quản lý nhà nước gặp khó khăn.

- Việc xây dựng không theo quy hoạch sử dụng đất đã làm ảnh hưởng đến việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Cần phải tổ chức mạng lưới và các không gian chức năng xây dựng điểm dân cư, tổ chức hệ thống công trình phục vụ sản xuất và dịch vụ trên địa bàn xã, cập nhật các dự án đã có chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền và các dự án chuẩn bị đầu tư, đồng thời xử lý bất cập về quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới trước đây nhằm phù hợp với phát triển kinh tế xã hội, thực hiện kế hoạch cho những năm tiếp theo, có ảnh hưởng lâu dài đến kinh tế xã hội.

- Vì những lý do trên, việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Nhị Thành nhằm đảm bảo sự thống nhất về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, quy hoạch sản xuất làm cơ sở lập điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển hiện nay; đồng thời đảm bảo định hướng quy hoạch tối thiểu trong 10 năm tới.

*. Tên quy hoạch và địa điểm quy hoạch

+ Tên quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2035

+ Địa điểm quy hoạch: xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

*. Thời hạn đồ án quy hoạch

Thời hạn quy hoạch chung xã là 10 - 20 năm, phân thành 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn ngắn hạn: Đến năm 2030.

+ Giai đoạn dài hạn: Đến năm 2035.

# 1.2. Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

- Căn cứ Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng.

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn QCVN 07: 2023/BXD; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Hệ thống công trình Hạ tầng kỹ thuật”.

- Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025.

- Quyết định 686/QĐ -TTg ngày 13/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch Tỉnh Long An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/ xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/ huyện nông hôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”;

- Căn cứ QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

- Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của UBND tỉnh Long An về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND huyện Thủ Thừa về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;

- Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 03/08/2020 của UBND huyện Thủ Thừa về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch nông thôn (quy hoạch nông thôn mới) xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;

- Căn cứ Văn bản số 5714/UBND-KT ngày 09/10/2024 của UBND huyện Thủ Thừa về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng xã Nhị Thành (điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới).

- Căn cứ Quyết định số 9253/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh Long An về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030 của tỉnh Long An;

- Căn cứ Quyết định số 13952/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030 của huyện Thủ Thừa

- Căn cứ Quyết định số 6122/QĐ- UBND ngày 30/10/2024 về việc phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch công trình: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Nhị Thành (điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới).

- Căn cứ Kết luận số 470-KL/HU ngày 09/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa cho chủ trong điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung các xã trên địa bàn huyện;

- Căn cứ Báo cáo số 1074/BC-UBND ngày 25/9/2024 của UBND xã Nhị Thành về việc rà soát quy hoạch chung xây dựng xã Nhị Thành (Quy hoạch nông thôn mới).

- Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 13/01/2025 của UBND Huyện Thủ Thừa Về việc Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đến năm 2030, định hướng đến năm 2035;

- Văn bản số 225/SXD-QHKT ngày 12/03/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc ý kiến đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;

## * Cơ sở nghiên cứu

- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu về khí tượng thủy văn, địa chất, hiện trạng kinh  tế, xã hội, và các số liệu tài liệu khác có liên quan.

- Các bản vẽ quy hoạch được UBND huyện Thủ Thừa phê duyệt tại Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 03/08/2020 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch nông thôn (quy hoạch nông thôn mới) xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;

- Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất kèm theo Quyết định số 13952/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030 của huyện Thủ Thừa.

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch xây dựng;

- Các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội do địa phương và các cơ quan liên quan cung cấp,…

- Các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Nhị Thành

# 1.3. Quan điểm lập quy hoạch:

- Quán triệt nghị quyết 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ 7 về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

- Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của UBND tỉnh Long An về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025.

- Quy hoạch chung xã phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo đồng bộ giữa quy hoạch chung xã với quy hoạch sử dụng đất huyện Thủ Thừa; phù hợp nguồn lực và tính khả thi trong triển khai thực hiện trong thời gian tới.

- Đảm bảo tính kế thừa các đồ án quy hoạch, các dự án, công trình hiện có trên địa bàn xã;

- Xác định tiềm năng, động lực chính phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tối đa thế mạnh các ngành kinh tế chủ đạo, các lợi thế về điều kiện địa hình để xây dựng phát triển xã.

- Xác định các yếu tố tác động của vùng xung quanh ảnh hưởng đến phát triển không gian, tổ chức lại không gian tổng thể toàn xã, tổ chức phân bố các khu chức năng; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất; đảm bảo sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả quỹ đất xây dựng của xã;

- Quy hoạch chung xây dựng xã là nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; là cuộc vận động toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, là cơ sở để xây dựng và phát triển vùng huyện Thủ Thừa trong những năm tới.

- Xây dựng nông thôn mới được thực hiện trên cơ sở đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng yếu, triển khai triệt để nhằm phát huy hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

1.4. Mục tiêu lập quy hoạch:

- Cụ thể hóa quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 và quy hoạch sử dụng đất huyện Thủ Thừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 13952/QĐ-UBND ngày 31/12/2024.

- Phù hợp với bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới theo các Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, xã NTM nâng cao, huyện NTM, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành bộ tiêu chí xã NTM và NTM nâng cao của tỉnh Long An (giai đoạn 2021-2025) và Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định đánh giá thực hiện các tiêu chí xã NTM của tỉnh.

- Gắn kết chặt chẽ với Chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn và gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Xác lập quỹ đất ở, quỹ đất xây dựng hạ tầng xã hội, quỹ đất xây dựng các công trình sản xuất và các quỹ đất về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả gắn kết giữa hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng.

- Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường.

- Phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn toàn xã.

## * Mục tiêu cụ thể

- Làm rõ sự khác biệt giữa đồ án quy hoạch nông thôn mới đã được Huyện phê duyệt năm 2020 và các điều chỉnh bổ sung mới.

- Cập nhật các công trình, dự án hiện hữu.

- Giải quyết các vấn đề bất cập, không phù hợp của đồ án quy hoạch nông thôn mới đã được UBND huyện Thủ Thừa phê duyệt trước đó như: Quy hoạch lại vùng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ sản xuất…

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai, quản lý, đầu tư xây dựng.

- Đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa nông thôn, phát triển KT-XH, phát triển sản xuất.

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

- Đảm bảo tính kế thừa và phát triển bền vững.

- Xác định quỹ đất dành cho phát triển dân cư: Gồm chỉnh trang điểm dân cư đã có, di chuyển và đưa về các điểm tập trung dân cư nhỏ lẻ, các khu quy hoạch mới đáp ứng phân bố dân cư trong tương lai.

- Xác định mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật trong các điểm dân cư cũ và mới, các công trình phục vụ sản xuất.

- Xác định vị trí các khu đất dành mở khu công nghiệp, TTCN-DV và hạ tầng.

- Phân vùng khu vực xản xuất nông nghiệp như: vùng chuyên canh lúa, chuyên canh màu…

1.5. Phạm vi lập quy hoạch:

- Phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Với tổng diện tích tự nhiên là 1.263,87 ha được chia thành 07 ấp gồm: ấp 1 Tam Hiệp, ấp 2 Cầu Lớn, ấp 3 Cầu Mống, ấp 4 Cầu Bông, ấp 5 Bình Bát, ấp 6 Bình Nghị, ấp 7 Bình Ảnh

# Hình 1: Ranh nghiên cứu trực tiếp nhìn từ không ảnh

PHẦN 2: PHÂN TÍCH & ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP

2.1. Đánh giá về điều kiện tự nhiên

2.1.1. Vị trí địa lý

- Xã Nhị Thành nằm ở phía Nam huyện Thủ Thừa và là cửa ngỏ của huyện Thủ Thừa. Với tổng diện tích tự nhiên là 1.2636,87 ha được chia thành 07 ấp gồm: ấp 1 Tam Hiệp, ấp 2 Cầu Lớn, ấp 3 Cầu Mống, ấp 4 Cầu Bông, ấp 5 Bình Bát, ấp 6 Bình Nghị, ấp 7 Bình Ảnh.

Ranh giới vùng quy hoạch được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giáp: xã Tân Thành và huyện Bến Lức.

+ Phía Đông giáp: huyện Tân Trụ và huyện Bến Lức.

+ Phía Tây giáp: xã Bình Thạnh và thị trấn Thủ Thừa.

+ Phía Nam giáp: xã Bình Thạnh.

Xã có tuyến đường Quốc lộ 1A nối liền từ TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đường cao tốc từ TPHCM - Trung Lương, đây là điều kiện thuận tiện cho việc trao đổi hàng hóa và phát triển kinh tế cho xã.

# Hình 2: sơ đồ liên hệ xã Nhị Thành trong vùng huyện Thủ Thừa

2.1.2. Địa hình, địa mạo

Xã Nhị Thành nói riêng nằm trên vùng địa chất non trẻ là trầm tích Holocene, gồm các đơn vị trầm tích sau:

- Trầm tích đầm lầy biển (bmQIV)

- Trầm tích lòng sông cổ (a,bmQIV2-3)

- Trầm tích sông (aQ3TV): tập trung theo các đê sông và các nhánh sông lớn gọi là trầm tích đê tự nhiên, xuất hiện dọc sông Vàm Cỏ Tây, phía trên hình thành đất phù sa thích hợp trồng lúa nước.

Qua quan sát hiện trường gần như 100% diện tích của xã là loại trầm tích này. Trầm tích lòng sông cổ và trầm tích đầm lầy biển chỉ phát hiện qua các hố khoan.

- Xã Nhị Thành được giới hạn bởi các hệ thống sông rạch, ranh giới uốn lượn theo hệ thống sông rạch. Ngoài ra, trong địa hình cũng bị chia cắt nhiều bởi hệ thống sông rạch tự nhiên và hệ thống kênh thủy lợi.

- Địa hình tương đối bằng phẳng. Một số vùng ven sông, rạch nền đất thấp hơn, nên đất tương đối yếu đặc biệt là vùng ven kênh Thủ Thừa. Cao độ bình quân từ 0,5 đến 0,9m.

2.1.3. Khí hậu

- Mang tính chất đặc trưng nhiệt đới gió mùa với nền nhiệt cao đều quanh năm, ánh sáng dồi dào, lượng mưa khá lớn và phân bố theo mùa.

- Nhiệt độ bình quân năm là 27,10C, tháng 4 là tháng nóng nhất với nhiệt độ trung bình 28,50C, tháng 1 có nhiệt độ thấp nhất 25,30C. Biên độ nhiệt trong năm dao động khoảng 3,30C và biên độ nhiệt ngày và đêm dao động từ 8 đến 100C.

- Lượng mưa trung bình năm khá lớn (1.532 33/năm) và phân bố theo mùa rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu khoảng giữa tháng 5 và kết thúc vào cuối tháng 10. Lượng mưa trong mùa mưa chiếm khoảng 85% tổng lượng mưa cả năm.

2.1.4. Thủy văn

* Nguồn nước mặt:

- Nguồn nước mặt được cung cấp chủ yếu qua kênh Thủ Thừa và có hệ thống cống thủy lợi điều tiết, các hệ thống kênh rạch khác kích thước tương đối nhỏ được qui hoạch nhằm phân bố đều nguồn nước phục vụ nông nghiệp.

- Chất lượng nước mặt thay đổi theo thời gian. Vào mùa mưa lưu lượng sông Vàm Cỏ Tây tăng lên 550 m3/s, vào mùa nắng (nhất là từ tháng 3 đến tháng 5), lưu lượng chỉ còn 93 m3/s, do đó chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn từ nước biển vào sông Vàm Cỏ Tây qua các hệ thống kênh rạch. Hệ thống cống thủy lợi và mạng lưới đê bao khá tốt nên việc ảnh hưởng mặn được khống chế không ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.

* Nguồn nước ngầm:

- Nguồn nước ngầm khá dồi dào, chất lượng rất tốt khai thác ở độ sâu 200 - 300m. Trong đó xã Nhị Thành là nơi đặt nhà máy nước khu vực Thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa và huyện Bến Lức.

2.1.5. Tài nguyên

Theo kết quả điều tra xây dựng bản đồ đất tỷ lệ 1/1.000.000 tỉnh Long An của Viện Quy hoạch TKNN năm 2004, xã Nhị Thành có 02 nhóm đất:

- Nhóm đất phèn chiếm 923 ha, bằng 73,7%, nhóm đất phù sa chiếm 330 ha, bằng 22,3% diện tích xã: Đất phèn nằm ở phía Bắc xã, thành phần là đất phèn tiềm tàng sâu, độ phì cao, kể cả đạm, mùn, kali. Tuy nhiên do SO4—cao, đặc biệt là Fe2+ và Al3+ gây độc cho cây trồng. Khi cung cấp đủ nước đất phèn vẫn cho lúa năng suất cao. Đất phèn thích hợp trồng mía, khóm, khoai.

- Đất phù sa là loại đất tốt, được khai thác triệt để để trồng lúa 3 vụ, phân bố chủ yếu ở khu vực ấp 6 Bình Nghị và một phần ấp 5 Bình Bát, ấp 7 Bình Ảnh.

2.1.6. Ảnh hưởng môi trường

-  Các chất thải và nước thải của hộ gia đình chủ yếu được thu gom và xử lý tại hố rác, hầm tự hoại của gia đình. Riêng các hộ dọc theo các đường tỉnh, khu dân cư được hợp đồng với doanh nghiệp thu gom rác vận chuyển đến nơi xử lý.

- Môi trường nước ở kênh, mương vẫn bị ô nhiễm do nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, rác thải… đổ xuống.

- Vì vậy quá trình phát triển trên địa bàn cần quan tâm đến vấn đề môi trường trước tiên, đảm bảo phát triển bền vững.

2.1.7. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên

* Lợi thế:

-  Vị trí xã nằm trên các trục giao thông Quốc gia, gần các trung tâm kinh tế quan trọng của thành phố Tân An và Bến Lức, có điều kiện thuận lợi phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

- Chiều dài giao thông thủy lớn, đường bộ có quốc lộ 1với chiều dài lớn là những trục giao thông có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội.

- Hệ thống kênh rạch phân bố tương đối đều đảm bảo khả năng cung cấp nước phục vụ sản xuất.

- Hệ thống cống thủy lợi và mạng lưới đê bao khá tốt nên việc ảnh hưởng mặn được khống chế không ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.

- Nguồn tài nguyên nước ngầm tốt đủ khả năng cung cấp nhu cầu sinh hoạt nhân dân. Đất đai màu mỡ, năng suất cao, địa hình bằng phẳng, cảnh quan thoáng mát thuận lợi cho đi lại vận chuyển vật tư.

- Xã Nhị Thành thuộc vùng đồng bằng nằm ít chịu ảnh hưởng của lũ lụt từ vùng thượng nguồn do có địa hình cao.

* Hạn chế:

Một số vùng ven sông, rạch nền đất thấp hơn, nên đất tương đối yếu không thuận lợi cho xây dựng.

* Khả năng khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên:

-  Khai thác tối đa lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng, nguồn nước,...để phát triển nông nghiệp, giữ vững canh tác, kết hợp với tăng năng suất và chất lượng, sản phẩm. Tiềm năng đất đai phong phú diện tích đất nông nghiệp và công nghiệp trên địa bàn tương đối lớn là thế mạnh cho xã phát triển công nghiệp, dân cư và nông nghiệp trong tương lai

2.2. Dân số, đặc điểm về văn hoá, dân tộc  và phân bố dân cư:

2.2.1 Dân Số:

Bảng : Số hộ dân, số dân các ấp trong xã

| STT | Tên ấp | Số hộ dân (hộ) | Số dân (Người) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ấp 1 Tam Hiệp | 4943 | 15.892 |
| 2 | Ấp 2 Cầu Lớn |  |  |
| 3 | Ấp 3 Cầu Mống |  |  |
| 4 | Ấp 4 Cầu Bông |  |  |
| 5 | Ấp 5 Bình Bát |  |  |
| 6 | Ấp 6 Bình Nghị |  |  |
| 7 | Ấp 7 Bình Ảnh |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |

(Nguồn niên giám thống kê huyện Thủ Thừa 2023)

Bảng :  Cơ cấu lao động (theo báo cáo nông thôn mới năm 2023)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dân số toàn xã | Người | 15.892 |
| 2 | Dân số trong độ tuổi lao động | Người | 12.764 |
|  | Tỷ lệ so với dân số | % | 80,3% |

## 2.2.2 Đặc điểm về văn hóa, dân tộc và phân bố dân cư:

- Chủ yếu là dân tộc Kinh. Sinh hoạt văn hóa cộng đồng người dân tham gia Chủ yếu là dân tộc Kinh. Dân số nông thôn phân bố không đều, chủ yếu phân bố theo tuyến dọc các kênh, rạch, tuyến giao thông, gắn với vùng sản xuất.

- Kiến trúc phát triển của điểm dân cư nông thôn chủ yếu dạng nhà thấp tầng kết hợp vườn, kết hợp ở với sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; không gian ở kém tiện nghi.

- Hiện tại dân cư nông thôn phát triển quá nhanh trong những năm trở lại đây do tình trạng các hộ gia đình sống rải rác ở nông thôn, dẫn tới rất khó khăn cho việc hình thành vùng chuyên canh, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

2.3. Phát triển kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp

2.3.1. Thế mạnh, tiềm năng

- Thế mạnh của xã là có tuyến đường Quốc lộ 1A, đường Cao tốc TPHCM - Trung Lương, ĐT 818, ĐT 832 đi qua rất thuận tiện cho giao thương hàng hoá với các xã và huyện lân cận, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương. Các khu công nghiệp được hình thành, các công ty, xí nghiệp đi vào hoạt động ổn định tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập bình quân đầu người, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Về điều kiện tự nhiên: Xã Nhị Thành có đất đai, địa hình, khí hậu,… thuận lợi để phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Có nhiều vị trí thuận lợi cho việc tưới tiêu nước cũng như để bố trí hình thành vùng chuyên lúa năng suất cao, vùng sản xuất rau sạch,...

- Về nguồn nhân lực: Ngành nghề chính của xã từ trước tới nay là nông nghiệp với trồng trọt là chủ đạo. Lao động có trình độ thâm canh với nguồn nhân lực dồi dào, có khả năng học hỏi và tiếp thu những ứng dụng của khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân công cho ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa.

- Về hệ thống cơ sở hạ tầng: Hiện nay, hệ thống giao thông, kênh rạch nội đồng của xã cơ bản đã đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất, đây là tiền đề, cơ sở để phát triển một nền nông nghiệp chất lượng cao. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện hơn nưa hệ thống kết cấu hạ tầng, đầu tư một cách đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi trong sản xuất nông sản hàng hóa chất lượng cao.

- Vị trí xã nằm trên các trục giao thông Quốc gia, gần các trung tâm kinh tế quan trọng của thành phố Tân An, có điều kiện thuận lợi phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

- Mật độ dân số cao, dân cư định cư lâu đời, điều kiện cung cấp lao động vào lĩnh vực phi nông nghiệp tương đối thuận lợi. Khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bước đầu hình thành và có hướng phát triển tốt. Sự thu hút đầu tư và lao động nghề mạnh sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhất là lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ.

2.3.2. Các hạn chế trong phát triển kinh tế:

- Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế chung của xã là định hướng sản xuất cây trồng vật nuôi, thị trường tiêu thụ để tạo ra các sản phẩm hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao.

- Sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết và mang tính tự cung tự cấp nên sản phẩm tạo ra không ổn định về chất lượng, cũng như số lượng. Đây là vấn đề khó khăn nhất để hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

- Tốc độ phát triển kinh tế còn chưa xứng với tiềm năng, lợi thế của xã. Cơ cấu chuyển đổi cây trồng còn chậm, chưa hình thành được các vùng chuyên canh sản xuất nông sản có giá trị kinh tế cao.

- Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, còn mang tính tự phát, kinh tế hộ gia đình là chủ yếu, các hộ chưa mạnh dạn đầu tư, các mô hình sản xuất tiên tiến chưa được triển khai và nhân rộng, chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh của vùng.

2.4. Hiện trạng sử dụng đất và biến động từng loại đất:

2.4.1 Hiện trạng sử dụng đất

- Tổng diện tích tự nhiên toàn xã Nhị Thành 1.263,87 ha.

+ Đất nông nghiệp 796,91 ha chiếm 63,05% tổng diện tích đất toàn xã

+ Đất xây dựng 421,78 ha chiếm 33,37% tổng diện tích đất toàn xã

+ Đất khác 45,18 ha chiếm 3,57% tổng diện tích đất toàn xã

-  Cụ thể từng nhóm đất như sau:

Bảng  : Hiện trạng sử dụng đất năm 2023

(Thống kê lại theo thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn)

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ % so với đất tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp | 796,91 | 63,05 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 791,43 |  |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp |  |  |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 5,48 |  |
| 1.4 | Đất làm muối |  |  |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác |  |  |
| 2 | Đất xây dựng | 421,78 | 33,37 |
| 2.1 | Đất ở | 185,69 |  |
| 2.2 | Đất công cộng | 4,46 |  |
| 2.3 | Đất cây xanh thể dục thể thao | 0,72 |  |
| 2.4 | Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền | 1,85 |  |
| 2.5 | Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề | 149,38 |  |
| 2.6 | Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng |  |  |
| 2.7 | Đất xây dựng các chức năng khác | 2,20 |  |
| 2.8 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 74,92 |  |
| 2.8.1 | Đất giao thông | 70,87 |  |
| 2.8.2 | Đất xử lý chất thải rắn |  |  |
| 2.8.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4,02 |  |
| 2.8.4 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác | 0,03 |  |
| 2.9 | Đất hạ tầng phục vụ sản xuất | 2,56 |  |
| 2.10 | Đất quốc phòng, an ninh |  |  |
| 3 | Đất khác | 45,18 | 3,57 |
| 3.1 | Đất sông ngòi, kênh rạch, suối & mặt nước chuyên dùng | 45,18 |  |
| 3.2 | Đất chưa sử dụng |  |  |
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |  | 1.263,87 | 100,00 |

2.4.2 Biến động từng loại đất:

- Diện tích đất kiểm kê năm 2023 là 1.263,87 ha, diện tích này tăng 0,02 ha so với diện tích đất kiểm kê năm 2017 1.263,85 ha. Cụ thể như sau:

Bảng: Biến động sử dụng đất

(Thống kê lại theo thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn)

| STT | Loại đất | Năm 2023 DIỆN TÍCH (Ha) | Năm 2017 DIỆN TÍCH (Ha) | Biến động Tăng(+) Giảm(-) (Ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH TN=(1)+(2)+(3) | 1.263,87 | 1.263,85 | (+) 0,02 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 796,91 | 803,21 | (-) 6,3 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 796,43 | 798,60 |  |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | - | - |  |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 5,48 | 4,61 |  |
| 1.4 | Đất làm muối | - | - |  |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | - | - |  |
| 2 | Đất xây dựng | 521,78 | 415,70 | (+) 106,08 |
| 2.1 | Đất ở | 185,69 | 185,88 |  |
| 2.2 | Đất công cộng | 4,46 | 0,37 |  |
| 2.3 | Đất cây xanh, thể dục, thể thao | 0,72 | - |  |
| 2.4 | Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền | 1,85 | 1,81 |  |
| 2.5 | Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề | 149,38 | 149,00 |  |
| 2.6 | Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng | - | - |  |
| 2.7 | Đất xây dựng các chức năng khác | 2,20 | 4,70 |  |
| 2.8 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 74,92 | 73,94 |  |
| 2.8.1 | Đất giao thông | 70,87 | 70,42 |  |
| 2.8.2 | Đất xử lý chất thải rắn | - | - |  |
| 2.8.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4,02 | 3,52 |  |
| 2.8.4 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác | 0,03 | - |  |
| 2.9 | Đất hạ tầng phục vụ sản xuất | 2,56 | - |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng, an ninh | - | - |  |
| 3 | Đất khác | 45,18 | 44,94 | (+) 0,24 |
| 3.1 | Đất sông ngòi, kênh rạch, suối & mặt nước chuyên dùng | 45,18 | 44,94 |  |
| 3.2 | Đất chưa sử dụng | - | - |  |

* Kết quả biến động:

a) Tổng diện tích tự nhiên: Theo kết quả thống kê đất đai năm 2023, tổng diện tích tự nhiên của xã 1.263,87 ha. So với thống kê năm 2017 là 1.263,85 ha thì diện tích giảm (+) 0,02 ha.

b) Đất nông nghiệp: Theo kết quả thống kê đất đai năm 2010, tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã là 803,21 ha, so với năm 2023 là 796,91 ha giảm (-) 6,3 ha.

c) Đất xây dựng: Theo kết quả thống kê đất đai năm 2010, tổng diện tích đất xây dựng trên địa bàn xã là 415,68 ha, so với năm 2023 là 521,78 ha tăng (+) 106,08 ha.

d) Đất khác: Theo kết quả thống kê đất đai năm 2010, tổng diện tích đất khác trên địa bàn xã là 44,94 ha, so với năm 2023 là 45,18 ha tăng (+) 0,24 ha.

2.5. Hiện trạng nhà ở, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất, môi trường, các công trình di tích, danh lam, thắng cảnh du lịch:

2.5.1 Hiện trạng nhà ở: (nguồn đánh giá 19 tiêu chí)

- Về kiến trúc nhà ở: Đa số các công trình nhà 1 tầng đều mang đặc điểm của nhà ở nông thôn truyền thống: Nhà xây gạch, mái ngói hoặc nhà mái bằng. Một số ít nhà 2 - 3 tầng, phân bố dọc các trục đường chính, ven các con sông, mới được xây dựng trong vài năm gần đây có hình thức kiến trúc hiện đại, đa phần có nhà phụ phía trước để kinh doanh. Tường bao của các hộ thường sử dụng loại tường xây thấp, rào sắt bên trên hoặc lưới thép.

- Về kết cấu nhà: Theo kết quả thống kê năm 2023, xã Nhị Thành hiện không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Hiện xã có trên 98% hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn của Bộ xây dựng.

Từ các nguồn lực vận động và nguồn quỹ vì người nghèo, trong năm xã đã sửa chữa và xây mới 04 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

2.5.2 Hiện trạng các công trình công cộng:

#### *. Công sở cấp xã:

- Trụ sở UBND xã: nằm ở khu vực trung tâm xã thuộc ấp 1 (Tam Hiệp), diện tích đất 3.000 m², diện tích xây dựng 324 m², quy mô: 1 trệt, 2 lầu.

- Trụ sở công an xã tọa lạc tại ấp 1 (Tam Hiệp) với diện tích đất 1.500m², diện tích xây dựng 400 m².

- Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã: ở ấp 1 (Tam Hiệp) với diện tích đất 1.000 m² , diện tích xây dựng 300 m² .

*. Giáo dục- đào tạo:

- Trường mầm non và tiểu học:

+ Trường mẫu giáo Nhị Thành: có 1 điểm trường, điểm chính ấp 1 (thuộc ấp 1 Tam Hiệp), diện tích đất 4.315 m², diện tích xây dựng 2.000 m². Kết cấu công trình gồm 3 tầng trệt, mái ngói, nền gạch men. Quy mô xây dựng: 10 phòng học, các phòng chức năng.

+ Trường mẫu giáo Nhị Thành điểm phụ (thuộc ấp 5 Bình Bát), diện tích đất 5.147 m². Quy mô xây dựng có 7 phòng học, 7 phòng chức năng

+ Trường Tiểu học Nhị Thành, điểm chính (thuộc ấp 1 Tam Hiệp), diện tích đất 7.400m², diện tích xây dựng 1.962 m². Quy mô xây dựng: 11 phòng học, 7 phòng chức năng, 11 lớp

+ Trường Tiểu học Nhị Thành, điểm ấp 2 (thuộc ấp 2 Cầu Lớn), diện tích đất 1.603 m², diện tích xây dựng 390 m². Quy mô xây dựng: 4 phòng học, 1 phòng chức năng, 6 lớp

+ Trường Tiểu học Bình Bát (thuộc ấp 5 Bình Bát), diện tích đất 5.108,5 m², diện tích xây dựng 772 m². Quy mô xây dựng: gồm 7 phòng học, 9 phòng chức năng.

- Trường trung học cơ sở :

+ Trường THCS (ấp thuộc ấp 1 Tam Hiệp), diện tích đất 8.097 m², quy mô xây dựng: 12 phòng học, 6 phòng chức năng, 16 lớp học.

#### *. Trạm y tế:

Xã có 01 trạm y tế nằm trên đường Lộ nối 818 - HL7 thuộc ấp 1 Tam Hiệp, xã Nhị Thành, diện tích đất 900 m². UBND Huyện đang đầu tư xây dựng mới trạm y tế xã đạt chuẩn. Công tác khám và điều trị bệnh rất ít bệnh nhân do địa bàn trạm y tế gần bệnh viện huyện và đường giao thông thuận lợi nên bệnh nhân đi điều trị ở những nơi có phương tiện cao.

*. Trung tâm văn hóa cộng đồng xã: ( báo cáo 19 tiêu chí)

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Nhị Thành được đầu tư xây dựng từ năm 2022, hiện các phòng chức năng, âm thanh ánh sáng đã đáp ứng theo yêu cầu.

- Sân thể thao xã: Hiện xã có sân vận động đã được nâng cấp, sang nền từ nguồn vốn khen thưởng nông thôn mới. Về cơ bản đã đáp ứng được hoạt động thể thao quy mô cấp xã.

*. Nhà văn hoá:

+ Nhà văn hóa ấp 1: diện tích 200 m²

+ Nhà văn hóa ấp 2 Cẩu lớn: diện tích 200 m²

+ Nhà văn hóa ấp 3: diện tích 1200 m²

+ Nhà văn hóa ấp 4: diện tích 900 m²

+ Nhà văn hóa ấp 5 Bình Bát: diện tích 300 m², nhà sinh hoạt cộng đồng + sân bóng đá : diện tích 5000 m²

+ Nhà văn hóa ấp 6 Bình Nghị: diện tích 300 m²

+ Nhà văn hóa ấp 7 Bình Ảnh: diện tích 926 m²

#### *. Chợ:

Xã có chợ Cầu Voi thuộc ấp 5 Bình Bát, diện tích đất 600 m², diện tích xây dựng 200 m², quy mô xây dựng ki ốt nhỏ

#### *. Điểm phục vụ bưu chính viễn thông:

- Xã có 02 Bưu điện: bưu điện văn hoá xã thuộc ấp 1 Tam Hiệp có diện tích xây dựng 52 m²; bưu điện Cầu Voi thuộc ấp 5 Bình Bát, diện tích xây dựng 265 m²

- Hệ thống loa truyền thanh phục vụ đầy đủ đến các khu dân cư.

- Về cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc và truy cập internet.

#### *. Tôn giáo tín ngưỡng:

- Thánh thất Cao Đài: 1.820 m2.

- Chùa Thiên Phước: 6.251 m2.

- Chùa Kim Thọ: 1.048 m2.

- Chùa Liên Hoa: 317 m2.

- Tịnh xá Ngọc Bửu: 1.377 m2.

- Đình Nhị Bình: 6.850 m2.

- Đình Bình Nghị: 4.718,1 m2. Trong đó diện tích đình: 933,2 m2(diện tích đất công UBND xã quản lý)

Trong giai đoạn quy hoạch, các công trình văn hoá của xã giữ nguyên diện tích hiện trạng, thường xuyên tu bổ để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân trong toàn xã.

2.5.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất, môi trường

Hệ thống công trình hạ tầng xã hội đã từng bước được đầu tư, nhiều công trình đã được xây dựng kiên cố và đáp ứng được các yêu cầu phục vụ cho toàn xã như trụ sở UBND xã, trạm y tế, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở,…

#### *. Giao thông đường bộ:

- Xã có 3 tuyến đường tỉnh 818 (hương lộ 6), 833C, 832 (Hương lộ 7), Lộ Uỷ Ban (đường nối HL7 - ĐT 818), đường xã, liên xã, tuyến đường ấp, liên ấp , và đường trục chính nội đồng. Hiện tại các tuyến đường trên địa bàn xã, ấp đều được bê tông hóa, đan hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận lợi quanh năm.

Bảng : Tổng hợp hiện trạng các tuyến giao thông

| TT | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (m) |  | Bề rộng (m) |  |  | Cấp đường |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Mặt |  | Nền |  |
| I | Đường Cao tốc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường cao tốc Thành phố Hồ chí Minh – Trung Lương |  |  | 4.650 |  | Đường do TW quản lý |  |  |  |
| II | Đường Quốc lộ, tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quốc lộ 1A | Đi qua xã |  |  | 3.800 |  | Đường do TW quản lý |  |  |
| 2 | Đường tỉnh 818 (Hương lộ 6) | Giáp TT Thủ Thừa | Giáp QL 1A | 3.100 |  | 8 |  | 9 | II |
| 3 | Đường tỉnh 834 | Giáp xã Bình Thạnh | Giáp xã Bình Thạnh | 150 |  | 6 |  | 7,5 | IV |
| 4 | ĐT 833C (Đường Cai Tài) | Giáp QL 1A | Giáp ranh huyện Tân Trụ | 855 |  | 3,5 |  | 5,5 | IV |
| 5 | Đường tỉnh 832 (đường Hương lộ 7) | Giáp TT Thủ Thừa | Giáp ranh huyện Bến Lức | 3.000 |  | 4,5 |  | 6,5 | IV |
| III | Đường ấp, liên ấp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lộ Uỷ Ban (Đường nối ĐT 818 – HL7) | Giáp TT Thủ Thừa | Giáp HL 7 | 1800 |  | 4,5 |  |  | VI |
| 2 | Lộ làng ấp 5 Bình bát | Giáp ĐT 818 | Giáp QL 1A | 2.950 |  | 2-3 |  | 4,5 | VI |
| IV | Đường trục chính nội đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường kênh Xanh | Giáp Lộ làng ấp 6 Bình Nghị | Giáp ĐT 833C | 900 |  | 3 |  |  | A |
| 2 | Lộ ấp 5 Bình Bát nối dài | Giáp Lộ làng ấp 5 Bình Bát | Giáp kênh Ba Châu | 900 |  | 2-3 |  |  | A |
| 3 | Lộ làng ấp 3 Cầu Bông | Giáp ĐT 818 | Giáp rạch Cây Gáo | 900 |  |  |  |  | AH |
| 4 | Lộ ấp 5 Bình Bát | Giáp ĐT 834 | Giáp đường lộ làng ấp 5 Bình Bát | 2.640 |  | 3 |  |  | VI |
| 5 | Đường kênh Bảy Quang | Giáp kênh Bảy Phòng | Giáp đường Lộ làng ấp 4 Cầu Bông | 710 |  | 4 |  |  | A |
| 6 | Lộ làng ấp 1 Tam Hiệp | Giáp ĐT 818 | Giáp đường công vụ | 1500 |  | 2,5 |  |  | AH |
| 7 | Lộ làng ấp 1 Tam Hiệp | Giáp ĐT 818 | Giáp ranh huyện Bến Lức | 1400 |  | 2,5 |  |  | AH |
| 8 | Lộ làng ấp 1 Tam Hiệp | Giáp ĐT 818 | Giáp đường Lộ Uỷ Ban (Đường nối ĐT 818 – HL7) | 1200 |  | 3 |  |  | C |
| 9 | Lộ làng ấp 3 Cầu Mống | Giáp ĐT 818 | Giáp ĐT 832 (HL 7) | 1.460 |  | 2,2 |  |  | AH |
| 10 | Lộ làng ấp 4 Cầu Bông | Giáp ĐT 818 | Giáp đường Lộ làng ấp 5 Bình Bát | 2.150 |  | 3 |  |  | AH |
| 11 | Lộ làng ấp 2 Cầu Lớn | Giáp đường Lộ Uỷ Ban (Đường nối ĐT 818 – HL7) | Giáp đường Cao Tốc | 4.000 |  | 3-4 |  |  | AH |
| 12 | Lộ làng ấp 6 Bình Ngị | Giáp QL 1A | Giáp ĐT 833C | 2.800 |  | 2-3 |  |  | AH |
| 13 | Lộ làng ấp 7 Bình Ảnh + đoạn phụ | Giáp ĐT 818 | Giáp QL 1A | 820 |  | 0,8 |  |  | A |
| 14 | Đường Cầu Đình | Giáp ĐT 832 (HL 7) | Giáp ranh Bến Lức | 400 |  | 2,5 |  |  | B |
| 15 | Đường cặp kênh Ba Châu | Giáp đê lộ làng ấp 5 Bình Bát | Giáp lộ ấp 5 Bình Bát nối dài | 1000 |  | 3 |  |  | C |
| 16 | Đường Một Xô |  |  | 500 |  | 3 |  |  | B |
| 17 | Đường QL1 – kênh Chín Được |  |  | 317 |  | 3 |  |  | B |
| 18 | Đường dọc kênh Cây Keo |  |  | 400 |  | 3 |  | 3 |  |

#### *. Giao thông thuỷ, công trình thuỷ lợi:

- Hệ thống kênh thủy lợi xã Nhị Thành năng lực phục vụ từ 300ha trở xuống, vùng phụ cận bảo vệ kênh B’ lấy 5m mỗi bên tính từ mép lênh.

Bảng: Bảng thống kê hiện trạng kênh rạch

| TT | Tên | Năng lực tưới (ha) | Chiều dài L | Bề rộng B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kênh Ba Châu | 300 | 2350 | 6 |
| 2 | Kênh Hai Cáng | 30 | 750 | 3 |
| 3 | Kênh Bào Trang | 20 | 525 | 4 |
| 4 | Kênh Hai Luông | 20 | 1050 | 4 |
| 5 | Kênh Năm Bường | 15 | 800 | 3 |
| 6 | Kênh Sáu Triều | 30 | 750 | 3 |
| 7 | Kênh Sườn (ấp 6) |  | 650 | 2 |
| 8 | Kênh Nhà Lầu | 20 | 600 | 2 |
| 9 | Kênh Tư Lăng |  | 120 | 2 |
| 10 | Kênh Bảy Quang | 30 | 700 | 3 |
| 11 | Kênh Hai Khen | 20 | 1200 | 3 |
| 12 | Kênh Bào Thông | 15 | 800 | 2 |
| 13 | Kênh Đình | 50 | 1200 | 4 |
| 14 | Kênh Ba Xê | 30 | 750 | 3 |
| 15 | Kênh Xanh | 50 | 1750 | 3 |
| 16 | Kênh 1 Xô |  | 528 | 3 |
| 17 | Kênh Cây Keo | 30 | 950 | 5 |
| 18 | Kênh Trại Gà | 100 | 2000 | 3 |
| 19 | Rạch Cầu Ngang |  | 2500 | 10 |
| 20 | Rạch Cầu Voi |  | 2200 | 10 |
| 21 | Rạch Cây Bàng | 30 | 6000 | 10 |
| 22 | Rạch Ông Trọng |  | 1800 | 8 |
| 23 | Rạch Cây Gáo |  | 635 | 10 |
| 24 | Rạch Cùng |  | 435 | 4 |
| 25 | Rạch Cầu Muối |  | 1475 | 10 |
| 26 | Kênh Bảy Phòng | 20 | 1060 | 4 |
| 27 | Kênh Chín Được | 30 | 850 | 3 |
| 28 | Kênh Tám Keo | 20 | 550 | 1,2 |
| 29 | Các kênh nhỏ nội đồng |  |  |  |

- Hệ thống kênh thủy lợi tương đối hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu sản xuất. Nguồn vốn xây dựng nông thôn mới chủ yếu phục vụ công tác nạo vét hệ thống kênh do xã quản lý.

- Hệ thống đê bao được nâng cấp từng bước bằng biện pháp kết hợp làm đường giao thông bộ.

- Các công trình đê cống do huyện quản lý:  Cống Ba Châu, Cầu Móng, Cây Da, Cây Keo, Kênh Xanh, Một Sô 1, Một Sô 2, Út Quyền...

- Cống do xã quản lý: Cống Ba Trương, Ba Xê, Bào Thông, Bảy Phòng, Bảy Quang, Bình Nghị, Cầu Trắng, cống Chợ, Hai Cáng, Hai Khen, Hai Luông, Hai Triệu, kênh Đình, Ông Huệ, Đập Ông Là, Đập Ông Tây, Năm Bườm, Sáu Triều, Tám Ngót, kênh Trại Gà, cống Xóm Chùa...

Các đê bao:

+ Từ Nhà Sư Bỉnh đi Cầu Móng.

+ Cầu Móng đi Nhà Bà Chi.

+ Cầu Bông đi Cầu Voi.

Các tuyến kênh thường xuyên được nạo vét và nâng cấp kịp thời (năm 2017 đã đầu tư cứng hóa 6 tuyến kênh bằng đá) phục vụ hoạt động sản xuất của người dân trên địa bàn xã Nhị Thành.

#### *. Cấp nước sạch:

- Các giếng khoan phân bố theo từng cụm dân cư. Các trạm cung cấp nước phân bố khá đều theo mật độ dân cư. Trong đó giếng khoan khu vực chợ Cầu Voi nguồn nước cấp cho các hộ dân và các công trình công cộng.

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nước do nhà máy cấp nước cung cấp.

- Hiện Nhà máy cấp nước Bình Ảnh công suất 15.000m2/ngày và 11 trạm tăng áp chủ yếu cấp nước cho các cơ sở sản xuất và thành phố Tân An, thị trấn Thủ Thừa và các dự án ở Bến Lức cùng xã Thạnh Đức.

- Nguồn nước phục vụ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ chủ yếu từ nhà máy nước ngầm. Nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp chủ yếu từ nguồn nước mặt qua các sông rạch chính và kênh nội đồng.

#### *. Cấp điện:

- Nguồn điện lấy từ trạm cấp điện 471 Tân Trụ và 472 Tân An chạy dọc theo các tuyến Quốc lộ 1; Đường tỉnh 818 từ đó rẽ vào các lộ làng chính như Lộ làng ấp 6 Bình Nghị, ấp 5 Bình Bát, Đường huyện 7, Đường huyện 6, Lộ Làng ấp 3 Cầu Mống, ấp 1 Tam Hiệp, ấp 2 Cầu Lớn; Lộ Ủy ban, Lộ Thương Binh (ấp 1 Tam Hiệp) để phân phối vào các khu dân cư.

- Mạng lưới hạ thế phân bố đến các hộ dân bằng các trụ hạ thế riêng. Một số đi chung trên tuyến trung thế, phần lớn là trụ bê tông tự đổ.

- Hiện nay, hệ thống điện trên địa bàn xã đã đảm bảo cho 100% số hộ trên địa bàn xã sử dụng điện thường xuyên, an toàn.

#### *. Thoát nước thải:

- Chưa có hệ thống thoát nước thải riêng.

- Các hộ dân phần lớn có xây dựng nhà vệ sinh và có các ga lắng cặn trước khi nước thải thoát ra môi trường bên ngoài.

- Các cơ sở sản xuất có hệ thống xử lý riêng trước khi nước thải thoát ra ngoài, các cơ sở sản xuất có nước thải ảnh hưởng nhiều như công ty dệt, nhựa, cây xăng, thủy sản… chưa có báo cáo ảnh hưởng môi trường được cung cấp.

#### *. Nghĩa trang nhân dân:

- Nghĩa địa phân bố rãi rác trong các ấp diện tích nhỏ lẻ, tổng diện tích đất nghĩa địa 4,02 ha.

#### *. Khu xử lý chất thải rắn:

##### Xã chưa có bãi rác tập trung. Chất thải được thu gom qua các tuyến lộ chính như Quốc lộ 1, Đường tỉnh 818, Đường tỉnh 833C, Hương lộ 7, lộ Thương Binh, Lộ làng ấp 4 Cầu Bông và ấp 5  Bình Bát, ấp 3 Cầu Móng. Một số tuyến giao thông xa hộ dân, khó tập trung lấy rác, nhân dân tự xử lý bằng các biện pháp đốt, chôn và một phần chất vô cơ, kim loại được thu gom qua các người làm nghề thu mua phế phẩm.

##### Hợp đồng lấy rác thải sinh hoạt với các công ty và hộ kinh doanh. Đồng thời chuyển giao việc hợp đồng lấy rác lại cho công ty cổ phần công trình đô thị Thủ Thừa. Vận động nhân dân đăng ký lấy rác đối với các hộ trong lộ giao thông nông thôn ấp 4 Cầu Bông và các hộ cặp đường tỉnh 818 thuộc ấp 3.

Tỷ lệ hộ có hố xí, nhà tiêu hợp về sinh đạt 88,6%.

Hộ dân cư tập trung thực hiện thu gom rác, xử lý nước thải sinh hoạt đạt 85%.

#### *. Môi trường:

- Môi trường sản xuất kinh doanh: Hầu hết cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.

- Môi trường chăn nuôi:

+ Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 80%.

- Xã đã tổ chức các hoạt động xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn trên địa bàn toàn xã.

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt trên 88,6%.

2.5.4 Các công trình di tích, danh lam, thắng cảnh du lịch:

Trên địa bàn xã không có di tích thuộc di tích cấp tỉnh.

## 2.6. Đánh giá việc thực hiện các quy hoạch có liên quan:

### 2.6.1. Đánh giá việc thực hiện các quy hoạch có liên quan:

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Nhị Thành được UBND huyện Thủ Thừa phê duyệt đồ án tại quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 10/6/2013, sau đó được điều chỉnh tại Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 về việc điều chỉnh quy hoạch nông thôn (quy hoạch nông thôn mới) xã Nhị Thành; gồm quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật. Trong quá trình thực hiện đồ án đến nay có những thay đổi và bất cập, xã đã rà soát điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Huyện đã thực hiện các quy hoạch như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 tầm nhìn tới năm 2030; Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

- Những quy hoạch trên đã và đang là cơ sở cho việc triển khai quy hoạch xã nông thôn mới và định hướng đầu tư hạ tầng kinh tế trong phạm vi toàn xã theo kế hoạch hàng năm của huyện.

- Quy hoạch chung xây dựng xã dựa trên Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 đã được phê duyệt trên cơ sở có cập nhật bổ sung cho phù hợp với tình hình của địa phương.

### 2.6.2 Các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn xã:

* Các khu Quy hoạch đã được phê duyệt:

- Có khu công nghiệp Hoà Bình đã đi vào hoạt động và được phê duyệt.

* Các dự án đã có chủ trương đầu tư:

Trên địa bàn xã Nhị Thành dự án có chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An chấp nhận đầu tư sau:

- Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh Long An về việc quyết định chủ trương đầu tư cho ông Lại Văn A đầu tư nhà trưng bày, kho chứa gạo và hàng nông sản khác.

- Quyết định số 4219/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Long An về việc quyết định chủ trương đầu tư cho ông Hà Ngọc Tân và bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ đầu tư nhà máy may gia công các mặt hàng may mặc xuất khẩu.

- Quyết định số 3664/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh Long An về việc quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH cao su – nhựa vạn phát đầu tư Mở rộng nhà kho chứa hàng thành phẩm, vật tư, nguyên liệu.

* Các dự án khu dân cư, tái định cư đã có chủ trương đầu tư:

Hiện tại xã không có các dự án khu dân cư, tái định cư  đã có chủ trương đầu tư

## 2.7  Đánh giá việc thực hiện quy hoạch xã đã được phê duyệt, và các nội dung cần điều chỉnh trong kỳ quy hoạch:

### 2.7.1 Đánh giá việc thực hiện quy hoạch xã đã được phê duyệt

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Nhị Thành được UBND huyện Thủ Thừa phê duyệt đồ án tại quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 10/6/2013, sau đó được điều chỉnh tại Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 về việc điều chỉnh quy hoạch nông thôn (quy hoạch nông thôn mới) xã Nhị Thành đến nay đã không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, có sự thay đổi về quy hoạch sử dụng đất và các dự án trên địa bàn xã và đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Thủ Thừa

- Xã Nhị Thành đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 (theo quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh Long An). Quy hoạch xã nhằm cũng cố, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

- Theo báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nông thôn mới đến thời điểm hiện tại thì xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới (Xem Phụ lục đính kèm phía sau). Có 04 tiêu chí chưa đạt: (6) tiêu chí 6.1 chưa lấp đặc dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời; (13) tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; (14) Y tế, tiêu chí: 14.1 BHYT, 94,39%/95%, tiêu chí: 14.4 xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử ; (17) tiêu chí 17.5 phân loại rác tại nguồn;

- Xã Nhị Thành hiện tại chưa có lộ trình thực hiện đánh giá tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

### 2.7.2 Các nội dung cần điều chỉnh trong kỳ quy hoạch:

Trong kì điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã lần này tập trung điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với các quy hoạch cấp trên được duyệt, đáp ứng các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu, phù hợp với tình hình phát kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể như sau:

+ Quy hoạch sử dụng đất (cập nhật theo Quy hoạch sử dụng đất của UBND huyện Thủ Thừa đã được UBND Tỉnh phê duyệt); (PHẦN 6)

+ Quy hoạch giao thông (Định hướng nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông của xã đảm bảo đạt chuẩn hoặc cao hơn so với bộ tiêu chí NTM được UBND Tỉnh ban hành theo Quyết định 32 ngày 5/8/2024); (PHẦN 7)

+ Quy hoạch xây dựng (cập nhật các công trình, dự án theo quy hoạch sử dụng đất; điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án khác nếu có); (PHẦN 6)

+ Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, nghĩa trang,...). (PHẦN7)

## 2.8. Đánh giá rà soát các tiêu chí NTM, NTM nâng cao của xã: (Xem Phụ lục A)

Thông qua việc đánh giá hiện trạng trên địa bàn xã có những thuận lợi và khó khăn như:

* Kinh tế:

- Thuận lợi:

+ Về kinh tế trong những năm qua có bước phát triển tích cực với sự phát triển của ngành thương mại, dịch vụ. Các ngành kinh tế đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực.

+ Trên địa bàn xã có khu công nghiệp Hòa Bình với quy mô, diện tích lớn tạo việc làm cho nhiều lao động, là tiền đề phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn xã.

+ Nhị Thành có lợi thế về diện tích đất nông nghiệp lớn (chiếm 63,55% tổng diện tích tự nhiên) và phân bố tập trung. Đây chính là cơ sở để xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao.

+ Năng suất chất lượng cây trồng, vật nuôi ngày càng được chú trọng, quan tâm và nâng cao nhờ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

- Khó khăn:

+ Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế chung của xã là định hướng sản xuất cây trồng vật nuôi, thị trường tiêu thụ để tạo ra các sản phẩm hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao.

+ Sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết và mang tính tự cung tự cấp nên sản phẩm tạo ra không ổn định về chất lượng, cũng như số lượng. Đây là vấn đề khó khăn nhất để hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

+ Tốc độ phát triển kinh tế còn chưa xứng với tiềm năng, lợi thế của xã. Cơ cấu chuyển đổi cây trồng còn chậm, chưa hình thành được các vùng chuyên canh sản xuất nông sản có giá trị kinh tế cao.

+Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, còn mang tính tự phát, kinh tế hộ gia đình là chủ yếu, các hộ chưa mạnh dạn đầu tư, các mô hình sản xuất tiên tiến chưa được triển khai và nhân rộng, chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh của vùng.

* Xã hội:

- Thuận lợi:

+ Lực lượng lao động trẻ, dồi dào là nguồn lực quan trọng cho quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn.

+ Nhân dân trong xã có truyền thống lao động cần cù, với số lượng lao động và tỷ lệ lao động đã qua đào tạo cao. Đây chính là nguồn lực lớn, đáp ứng nhu cầu về lao động cho sự phát triển kinh tế của xã.

+ Là xã truyền thống văn hóa tốt, luôn giữ gìn và phát huy phong tục tập quán. Hương ước truyền thống để giáo dục con cháu và xây dựng làng văn hóa và gia đình văn hóa luôn được phát huy, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển mang đậm bản sắc văn hóa quê hương.

- Khó khăn:

+ Lực lượng lao động trẻ tuy dồi dào nhưng phần tỷ lệ qua đào tạo chuyên môn thấp, chưa đủ năng lực cho việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào phát triển sản xuất.

- Thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025:

+ Thực hiện theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

+ Thực hiện theo Quyết định 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025.

+ Thực hiện theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của UBND tỉnh Long An về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025.

PHẦN 3: XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC, VÀ DỰ BÁO

PHÁT TRIỂN XÃ

3.1. Dự báo quy mô dân số, lao động, theo các giai đoạn quy hoạch:

## 3.1.1 Dự báo quy mô dân số:

- Hiện trạng dân số của xã là 15.892 người. Tính toán sơ bộ với tỷ lệ tăng dân số 1%. Dân số của xã dự kiến năm 2025 vào khoảng 16.172 người; đến năm 2030 vào khoảng 16.900 người; đến năm 2035 vào khoảng 17.628 người (theo báo cáo nông thôn mới năm 2023 của xã).

Dân số trên chưa bao gồm dân số quy đổi từ các dự án trên địa bàn xã.

## 3.1.2 Dự báo lao động:

Dự báo trên cơ sở hiện trạng lực lượng lao động trong độ tuổi và lao động xã hội. Lao động trong độ tuổi không thay đổi nhiều, song cơ cấu lao động xã hội sẽ có sự dịch chuyển ngày càng tăng số lượng và cơ cấu lao động phi nông nghiệp do sự phát triển kinh tế xã hội, các dự án đầu tư trên địa bàn.

- Hiện trạng cơ cấu lao động của xã: 12.764 người chiếm 80,3% dân số xã. (theo tài liệu báo cáo nông thôn mới năm 2023 xã Nhị Thành).

- Dự báo lao động của xã:

+ Năm 2030 khoảng : 13.557 người.

+ Năm 2035 khoảng : 14.366 người.

### 3.2  Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế chủ đạo:

#### 3.2.1 Dự báo về Kinh tế thuần nông, nông lâm kết hợp; chăn nuôi:

-  Xã Nhị Thành là xã có nhiều tiềm năng, thế mạnh về đất đai và lao động, người dân sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, hoa màu, còn lại sống bằng nghề buôn bán nhỏ lẻ, và đi làm thuê cho công ty, xí nghiệp.

- Tập trung phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là phát triển sàn xuất gắn tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững, thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGap hoặc tương đương.

- Về chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, tạo khối lượng sản phẩm đủ lớn, chất lượng cao. Thực hiện sản xuất chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP; có hệ thống xử lý chất thải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh môi trường; từng bước chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ sang phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại; áp dụng kỹ thuật và công nghệ phù hợp, khuyến khích áp dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất khép kín hoặc liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị từ sản xuất giống, thức ăn, đến chế biến để nâng cao năng suất, giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng.

#### 3.2.2 Dự báo về tiểu thủ công nghiệp; sản xuất nông nghiệp kết hợp dịch vụ du lịch:

- Thế mạnh của xã là phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao do xã có tuyến đường Quốc lộ 1A đi qua thuận tiện lưu thông, trao đổi hàng hóa với huyện Bến Lức, Tân Trụ, thành phố Tân An và một số khu vực lân cận, hình thành một một hệ thống kết nối thương mại sôi động  từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương.

- Trên địa bàn xã có các Khu công nghiệp, thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp đang từng bước phát triển nhảy vọt .

#### 3.2.3 Dự báo về quy mô sản xuất, sản phẩm chủ đạo, khả năng thị trường, định hướng giải quyết đầu ra:

* Về quy mô sản xuất:

- Ngành nông nghiệp được đầu tư cơ giới hóa, nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành các cánh đồng lúa chất lượng cao, năng suất sản lượng lúa được tăng lên; hình thành các tổ hợp tác, phát triển kinh tế hộ gia đình, công nhân lao động thường xuyên ở các công ty xí nghiệp, tay nghề được nâng lên tỉ lệ lao động qua đào tạo ngày càng cao. Các ngành công nghiệp thương mại dịch vụ phát triển đã thu hút một lực lượng lớn lao động, thu nhập bình quân đầu người tăng, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên.

* Về sản phẩm chủ đạo:

- Sản phẩm trồng trọt: Vùng trồng rau công nghệ cao, lúa chất lượng cao, luân canh lúa màu.......

- Cây rau màu.

- Sản phẩm chăn nuôi: chăn nuôi heo, gà, bò ...

#### * Về khả năng thị trường và định hướng giải quyết đầu ra:

Thị trường của các sản phẩm chủ đạo chủ yếu là phục vụ thị trường nội địa và một phần phục vụ cho thị trường xuất khẩu. Sản phẩm được đưa vào thị trường xuất khẩu khi quy trình sản xuất và chất lượng đạt các tiêu chẩn như VietGap chứng nhận GlobalGap (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn toàn cầu).

#### 3.2.4 Động lực phát triển kinh tế - xã hội của xã :

Với vị trí, tiềm năng của xã thì việc quan tâm đầu tư, phát triển “nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp” sẽ là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

3.3  Xác định tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (nông nghiệp sang phi nông nghiệp) phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất

#### 3.3.1 Tiềm năng phát triển nông nghiệp:

Điều kiện tự nhiên của xã phù hợp với sản xuất nông nghiệp. Tiềm năng đất trồng lúa và cây hàng năm phân bố đều trên các ấp. Hiện tại diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã là 791,43 ha.

*Về trông trọt:

Phát triển ngành trồng trọt theo hướng đảm bảo an ninh lương thực, chuyển dịch cơ cấu cây trồng tạo bước đột phá theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng giá trị sản xuất trên diện tích các cây trồng hiện có bằng đẩy mạnh thâm canh, tăng chất lượng sản phẩm bằng những giống cây trồng chất lượng cao, mặt khác cần thực hiện tăng vụ tại những khu vực có điều kiện thuận lợi.

- Trên địa bàn đang dần hình thành các khu trồng rau sạch, rau an toàn, dần hình thành các khu vực trồng cây chanh, thanh long… theo hướng VietGap.

- Trong giai đoạn tới, với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tiến hành xây dựng các vùng chuyên canh nhằm tăng năng suất và chất lượng cao kết hợp trồng ngắn ngày (sản xuất rau an toàn) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phương án quy hoạch các vùng sản xuất như sau:

- Đất trồng lúa phân bố đều trên các ấp, khu lúa giống nằm ở ấp 6 Bình Nghị.

- Khu vực trồng cây lâu năm gắn liền với đất thổ cư và phân bố dọc theo các sông rạch.

- Khu vực trồng Rau sạch khu vực ấp 4 với tổng diện tích khoảng 10ha.

- Rau màu sản xuất theo thời vụ luân canh với cây lúa và ven sông rạch.

Trong thời gian tới cần đưa các giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, áp dụng những tiến bộ khoa học, phát triển nền nông nghiệp của địa phương.

*Về Chăn nuôi:

- Thực hiện phát triển sản xuất chăn nuôi theo hướng hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả. Để phát huy thế mạnh của xã và tăng thu nhập cho người dân, trong thời gian tới xã khuyến khích các hộ gia đình hình thành và phát triển các mô hình trang trại hợp vệ sinh. Giữ nguyên quy mô và vị trí đối với các trang trại hiện có.

- Gia trại xen lẫn khu ở và cây lâu năm, xa trung tâm, Công trình công cộng, lộ chính và các cơ sở sản xuất. Định hướng phát triển ở ấp 4 Cầu Bông, ấp 5 Bình Bát và ấp 6 Bình Nghị.

*Về thủy sản:

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã tính đến thời điểm hiện tại là khoảng 5,48 ha. Tận dụng các ao hồ, thiết kế đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật với diện tích phù hợp trên cơ sở hoàn thiện hệ thống sẵn có, hình thành trang trại nuôi trông thủy sản đặc sản có năng suất và giá trị kinh tế cao.

#### 3.3.2 Tiềm năng phát triển công nghiệp:

- Phát huy vai trò vị trí của xã đối với các trung tâm kinh tế quan trọng của tỉnh, điều kiện giao thông thuận lợi để kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp phù hợp, góp phần tăng trưởng kinh tế của xã và kinh tế chung của huyện.

- Thế mạnh của xã là phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao do xã có tuyến đường Quốc lộ 1A đi qua, đường tỉnh 818 thuận tiện lưu thông, trao đổi hàng hóa với huyện Bến Lức, Tân Trụ, thành phố Tân An và một số khu vực lân cận

- Định hướng quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công  nghiệp tập trung trên địa bàn xã Nhị Thành cơ bản phù hợp với định hướng quy hoạch.

#### 3.3.3 Tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (nông nghiệp sang phi nông nghiệp) phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất

- Xã Nhị Thành có tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 1.263,87 ha. Trong đó : đất nông nghiệp 796,91 ha chiếm 63,05% tổng diện tích đất tự nhiên, đất xây dựng 421,78 ha chiếm 33,37% tổng diện tích đất tự nhiên, đất khác 45,18 ha chiếm 3,57% tổng diện tích đất tự nhiên.

- Trong tương lai, để phát triển xã Nhị Thành, cần phải chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất theo hướng tăng diện tích đất xây dựng (đất ở và đất công nghiệp, tiểu thủ công nghệp, làng nghề).

3.4. Xác định quy mô đất xây dựng cho từng loại công trình cấp xã và đất ở:

Chỉ tiêu sử dụng đất cho các mục đích phải phù hợp điều kiện tự nhiên cụ thể của xã nhưng tuân thủ theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021của Bộ Xây dựng về Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD;

3.4.1 Chỉ tiêu về đất đai

- Trụ sở cơ quan xã phải bố trí tập trung để thuận lợi cho giao dịch và tiết kiệm đất.

-  Chỉ tiêu kỹ thuật: Tổng diện tích đất trụ sở cơ quan xã tối thiểu là 1.000 m2;

- Định mức diện tích đất sử dụng  mỗi trụ sở quy định không quá 500m2

3.4.2 Các công trình công cộng, dịch vụ:

Đất xây dựng các công trình công cộng, dịch vụ theo các quy định về quy mô tối thiểu theo bảng sau:

Bảng : Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu các công trình công cộng, dịch vụ

| Loại công trình | Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu | Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu | Bán kính phục vụ tối đa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Giáo dục |  |  |  |
| a. Trường, điểm trường mầm non - Vùng đồng bằng: - Vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa: | 50 chỗ/1 000 dân | 12 m2/chỗ | 1 km 2 km |
| b. Trường, điểm trường tiểu học - Vùng đồng bằng: - Vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa: | 65 chỗ/1 000 dân | 10 m2/chỗ | 1 km 2 km |
| c. Trường trung học | 55 chỗ/1 000 dân | 10 m2/chỗ |  |
| 2. Y tế |  |  |  |
| Trạm y tế xã - Không có vườn thuốc - Có vườn thuốc | 1 trạm/xã | 500 m2/trạm 1 000 m2/trạm |  |
| 3. Văn hóa, thể thao công cộng (1) |  |  |  |
| a. Nhà văn hóa |  | 1 000 m2/công trình |  |
| b. Phòng truyền thống |  | 200 m2/công trình |  |
| c. Thư viện |  | 200 m2/công trình |  |
| d. Hội trường |  | 100 chỗ/công trình |  |
| e. Cụm công trình, sân bãi thể thao |  | 5 000 m2/cụm |  |
| 4. Chợ, cửa hàng dịch vụ (2) |  |  |  |
| a. Chợ | 1 chợ/xã | 1 500 m2 |  |
| b. Cửa hàng dịch vụ trung tâm | 1 công trình/khu trung tâm | 300 m2 |  |
| 5. Điểm phục vụ bưu chính viễn thông |  |  |  |
| Điểm phục vụ bưu chính, viễn thông (bao gồm cả truy cập Internet) | 1 điểm/xã | 150 m2/điểm |  |
| CHÚ THÍCH 1: Các hạng mục văn hóa, thể thao công cộng phải kết hợp trong cùng nhóm công trình để đảm bảo sử dụng khai thác hiệu quả; CHÚ THÍCH 2: Tùy theo đặc điểm địa phương có thể bố trí cho xã hoặc liên xã. |  |  |  |

3.4.3 Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật

Bảng: Chỉ tiêu cấp nước tối thiểu

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu cấp nước tối thiểu |  |  |  |
| 1 | Sinh hoạt (Qsh) | l/người/ng.đ | ≥ 80 lít/người |
| 2 | Công cộng, dịch vụ (Qcc) | % Qsh | ≥ 10% Qsh |
| 3 | Nước cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại hộ gia đình (QcN) | % Qsh | ≥ 8% Qsh |
| 4 | Dự phòng, rò rỉ (Qdp) | % Q1-3 | ≥ 15% Q1-3 |
| 5 | Bản thân nhà máy (Qnm) | % Q1-4 | ≥ 4% Q1-4 |

- Nước dự phòng, rò rỉ (QDP) : 15% (QSH + QCC + QCN).

- Nước bản thân nhà máy QNM : 4% (QSH + QCC + QCN + QDP).

Bảng: Chỉ tiêu cấp điện tối thiểu

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu cấp Điện tối thiểu |  |  |  |
| 1 | Điện Sinh hoạt (Qsh) | Kwh/người.năm | ≥ 1.000 |
| 2 | Phụ tải | W/người | ≥ 150W/người |
| 3 | Nhu cầu điện cho công trình công cộng | % điện sinh hoạt | ≥ 15% |
| 4 | Nhu cầu điện phục vụ sản xuất | Tính toán dự trên các yêu cầu cụ thể của từng cơ sở sàn xuất. |  |
| 5 | Điện chiếu sáng công cộng | Tỷ lệ đường khu vực trung tâm xã được chiếu sáng | ≥ 50% |
| 5 | Bản thân nhà máy (Qnm) | % Q1-4 | ≥ 4% Q1-4 |

Bảng: Chỉ tiêu thoát nước thải và rác thải sinh hoạt

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu thoát nước |  |  |  |
| 1 | Nước thải Sinh hoạt (Qsh) | % nước cấp sinh hoạt | ≥ 80 |
| Chỉ tiêu rác thải |  |  |  |
| 1 | Rác thải / Tỷ lệ thu gom | kg/người/ngày | ≥ 0,8 |

3.5. Quy mô và chỉ tiêu đất ở cho từng loại hộ gia đình:

3.5.1 Hộ sản xuất nông nghiệp

- Khu vực chăn nuôi, phục vụ sản xuất phải đảm bảo khoảng cách ATMT. Khoảng cách từ nhà ở tới các khu vực chăn nuôi, sản xuất, kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật phải > 200 m;

- Khu sản xuất phải bố trí gần các trục đường chính, đường liên xã, liên ấp, liên hệ thuận tiện với đồng ruộng và khu ở nhưng phải cuối hướng gió chủ đạo, cuối nguồn nước;

- Các công trình phục vụ sản xuất như kho nông sản, kho giống lúa, ngô, kho phân hóa học và thuốc trừ sâu, kho nông cụ vật tư, trạm xay xát, xưởng sửa chữa cơ khí nông cụ,... phải bố trí liên hệ thuận tiện với đường giao thông nội đồng. Khoảng cách từ các kho phân hóa học đến khu ở không được < 100 m.

3.5.2 Hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp

- Những cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường có thể bố trí trong khu ở, tại các nhà phụ của từng hộ gia đình.

- Cơ sở sản xuất có tác động xấu tới môi trường phải bố trí thành các cụm, nằm ngoài khu ở, gần đầu mối giao thông.

- Khoảng cách ATMT của khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung phải đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường (khoảng cách ly vệ sinh).

- Khuyến khích các tổ chức và cá nhân trong và ngoài xã thành lập các cơ sở sản xuất kinh doanh, sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp có khả năng sử dụng nguồn nguyên liệu và lao động tại chỗ như: mộc, cơ khí, bảo quản, chế biến lương thực thực phẩm … nhằm tạo thêm việc làm, tăng giá trị sản xuất công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế của xã theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp.

- Hình thức: nhà xưởng, xây bê tông kiên cố hoặc nhà thép tiền chế.

- Mật độ xây dựng: Công trình nhà máy, xưởng, kho: tối đa là 70%. Đối với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa là 60%.

3.5.3 Hộ thương mại dịch vụ.

- Trên địa bàn xã có các hộ kinh doanh nhà hàng ăn uống, hồ bơi; siêu thị điện máy Xanh, cửa hàng mua bán ô tô-xe máy, các hộ gia công,..

- Trên địa bàn xã có các cửa hàng xăng dầu :

+ Vị trí cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới phải bảo đảm tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy trong QCVN 01:2020/BCT. Khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới tối thiểu là 300 m. Khoảng cách giữa cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới đến những nơi thường xuyên tụ họp đông người (chợ, trung tâm thương mại, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, công sở) tối thiểu là 50 m;

+  Vị trí các cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới phải bảo đảm tiếp cận thuận tiện và an toàn với hệ thống giao thông. Lối ra, vào cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới phải cách điểm có tầm nhìn bị cản trở ít nhất là 50 m và nằm ngoài hành lang an toàn đối với cầu, cống, hầm đường bộ. Lối ra của cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định mở ra đường cấp khu vực trở lên phải cách chỉ giới đường đỏ của tuyến đường cấp khu vực trở lên giao cắt với tuyến đường có lối ra của cửa hàng xăng dầu tối thiểu là 50 m. Cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định phải bố trí khu vực dừng đỗ xe để tiếp xăng, dầu đảm bảo không gây ảnh hưởng đến giao thông bên trong cửa hàng và bên ngoài cửa hàng;

+ Các cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định hiện hữu phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và phải có phương án phòng cháy chữa cháy được thẩm duyệt theo quy định;

+ Ngoài ra các công trình trong cửa hàng xăng dầu phải tuân thủ theo Thông tư 15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu (QCVN 01:2020/BCT.)

3.5.4 Chỉ tiêu điểm dân cư nông thôn.

Được tính toán phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của xã.

Bảng: Chỉ tiêu sử dụng đất điểm dân cư nông thôn

| Loại đất | Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người) |
| --- | --- |
| Đất ở (các lô đất ở gia đình) | 25 |
| Đất xây dựng công trình dịch vụ | 5 |
| Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật | 5 |
| Đất cây xanh công cộng | 2 |

- Mật độ xây dựng:

Bảng : Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ (nhà biệt thự, nhà ở liền kề, nhà ở độc lập)

| Diện tích lô đất (m2/căn nhà) | ≤90 | 100 | 200 | 300 | 500 | ≥1.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mật độ xây dựng tối đa (%) | 100 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 |

3.6. Các chỉ tiêu quy mô đất được tính toán cụ thể như sau:

3.6.1 Công sở cấp xã

- Trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, công an, xã đội, các đoàn thể…;

- Trụ sở cơ quan xã phải bố trí tập trung để thuận lợi cho giao dịch và tiết kiệm đất;

- Tổng diện tích đất trụ sở cơ quan xã tối thiểu là 1.000 m2;

3.6.2 Đất giáo dục

Số học sinh tính trên quy mô dân số đến năm 2030: 16.900 người gồm có:

- Học sinh THCS 	= 16.900 x 55/1.000 = 930 học sinh;

- Học sinh tiểu học = 16.000 x 65/1.000 = 1.099 học sinh;

- Học sinh mầm non= 16.000 x 50/1.000 = 840 học sinh;

Tổng diện tích tối thiểu cần đáp ứng:

- Trường THCS	= 880 x 10 = 9.300 m² (0,930 ha);

- Trường tiểu học  = 1.099 x 10 = 10.990 m² (1,099 ha);

- Trường mầm non = 840 x 12 = 10.080 m² (1,008ha);

3.6.3 Trạm y tế xã

Diện tích đất xây dựng:

- Không có vườn thuốc: ≥ 500m2.

- Có vườn thuốc: ≥ 1.000m2.

##### 3.6.4 Trung tâm văn hóa – thể thao:

- Diện tích Trung tâm tối thiểu: 1.000m2.

- Hội trường xã: 200 chỗ / công trình trở lên - Sân thể thao có diện tích tối thiểu 2.000 m2 và có xây dựng các công trình thể thao: Sân thể thao có thể ở nhiều vị trí trên địa bàn xã nhưng tổng diện tích các sân thể thao phải từ 2.000 m2 trở lên - Nhà văn hóa ấp hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp: Diện tích quy hoạch ≥  300 m2 ; đảm bảo bố trí ≥ 100 chỗ ngồi; có đủ các trang thiết bị cần thiết; có Ban Chủ nhiệm và đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên

##### 3.6.5 Chợ:

- Diện tích đất xây dựng chợ:  tối thiểu 1.500 m2/ 1 chợ

- Cửa hàng dịch vụ:  tối thiểu 300m²/ công trình

##### 3.6.6 Điểm phục vụ bưu chính viễn thông:

- Diện tích:  ≥ 150 m2/điểm.

##### 3.6.7 Nghĩa trang nhân dân:

- Chỉ tiêu: 400 m2 /1.000 người

##### 3.6.8 Khu xử lý chất thải rắn:

- Chỉ tiêu:

+ Chất thải rắn (CTR): 0,4kg/người/ngày

+ CTR sinh hoẹt và sản xuất phải được thu gom xử lý tại các cơ sở xử lý tập trung.

+ Bố trí đểm tập kết, trạm trung chuyển phù hợp với điều kiện thu gom CTR của xã và đảm bảo bán kính phục vụ. Điểm tập kết, trạm trung chuyển CTR phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.

+ Phải xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, không xả phân trực tiếp xuống hồ, ao, hầm cá.

+ Chuồng trại chăn nuôi gia súc phải cách nhà ở và đường đi chung ít nhất 5m và có cây xanh che chắn. Phân, nước tiểu từ chuồng, trại chăn nuôi phải được thu gom và có giải pháp xử lý hợp vệ sinh.

+ Khoảng cách an toàn môi trường của điểm tập kết phải ≥ 20m. Phải đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường của trạm trung chuyển chất thải rắn, cơ sở xử lý CTR.

- Diện tích trạm trung chuyển cố định cở lớn  ≥ 5.000 m2 .

3.7 Tổng hợp các công trình công cộng, dịch vụ tối thiểu trên địa bàn xã đến năm 2030 sau năm 2030 :

Bảng: Quy mô tối thiểu của các công trình công cộng, dịch vụ.

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Chỉ tiêu đến năm 2030 và sau năm 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự Nghiệp | m2 | ≥ 1.000 |
| 2 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo |  |  |
| + | Trường Mầm non (Nhà trẻ + Mẫu giáo) |  | ≥ 10.080 |
| + | Trường Tiểu học |  | ≥ 10.990 |
| + | Trường THCS |  | ≥ 9.300 |
| 3 | Đất cơ sở văn hóa- thể thao | m2 |  |
| + | Nhà văn hóa xã |  | ≥ 1.000 |
| + | Phòng truyền thông | m2 | ≥ 200 |
| + | Thư viện | m2 | ≥ 200 |
| + | Hội trường xã | m2 | ≥ 100 |
| + | Cụm công trình ,sân bãi thể thao | m2 | ≥ 5.000 |
| 4 | Đất cơ sở y tế | m2 | ≥ 1.000 |
| 5 | Đất chợ | m2 | ≥ 1.500 |
| 6 | Đất công trình bưu chính viễn thông | m2 | ≥ 150 |
| 7 | Đất nghĩa trang nhân dân | m2 | ≥ 6.620 |
| 8 | Đất khu xử lý chất thải rắn | m2 | ≥ 5.000 |
| 9 | Đất khu ở nông thôn | Ha | ≥ 196,11 |

PHẦN 4: ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN

TỔNG THỂ XÃ

4.1 Nguyên tắc chung, phân khu chức năng về quy hoạch không gian tổng thể xã

4.1.1 Nguyên tắc chung:

- Là vùng phát triển công nghiệp, nông nghiệp và thương mại dịch vụ, đồng thời phát triển chuyên canh rau màu theo tiêu chuẩn an toàn, kết hợp luân canh lúa màu ở những khu vực có điều kiện, không gian sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương phụ thuộc nhiều vào sự phân bố của địa hình tự nhiên.

- Hình thành các khu dân cư mới phù hợp với điều kiện phát triển nông nghiệp - TMDV và điều kiện tự nhiên, phát triển toàn diện sản xuất, đời sống của nhân dân theo hướng ổn định, bền vững.

- Các công trình phục vụ sản xuất: Xây dựng điểm dịch vụ nông nghiệp hỗ trợ sản xuất. Quy hoạch điểm CN tập trung khai thác và chế biến sản phẩm.

- Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã cần nghiên cứu các phương án cơ cấu tổ chức không gian, lựa chọn phương án phù hợp với điền kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và hiện trạng của xã. Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã là căn cứ để triển khai các quy hoạch xây dựng và đầu tư xây dựng

- Đảm bảo cho việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá, tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Phát triển đất ở trên cơ sở đất ở hiện hữu, thuận lợi cho việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với đất đai, địa hình của xã. Tạo môi trường sống tốt, bền vững, hài hoà với cảnh quan, môi trường.

- Các điểm dân cư nông thôn phải được lập quy hoạch chi tiết xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng xã, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.

4.1.2 Phân khu chức năng:

- Định hướng đến năm 2030, trên cơ sở trung tâm hiện có, bổ sung, xây mới công trình còn thiếu, mở rộng quy mô đất các công trình chưa đủ diện tích để tạo thành khu trung tâm hoàn chỉnh. Với vị trí, chức năng, vai trò là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa- xã hội của xã, tạo động lực phát triển trên địa bàn toàn xã. Diện tích phát triển khu trung tâm xã khoảng 10 ha đến 15ha (gồm: các công trình công cộng- Hành chính, khu dân cư, công viên cây xanh, đất giao thông)

- Trung tâm các ấp: lấy nhà văn hóa các ấp làm trung tâm tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho các ấp, hệ thống trung tâm các ấp được hình thành và đang hoạt động tốt, có vị trí thuận lợi. Để đáp ứng nhu cầu phát triển sau này, dự kiến sẽ chỉnh trang nhằm phục vụ người già và em nhỏ nhằm tạo thành quần thể không gian sinh hoạt cộng đồng mang bản sắc riêng của địa phương.

- Khu sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích đất nông nghiệp 669,90 ha (bao gồm diện tích đất trồng lúa, trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản...). Các công trình xây dựng ở khu sản xuất nông nghiệp bao gồm hệ thống công trình thủy lợi, hệ thống giao thông nội đồng, điện...; phát triển vùng trồng màu.

- Phát triển khu thương mại (với diện tích 4,68 ha), khu công nghiệp (với diện tích 202,85  ha)

- Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn: với diện tích 4,00, tọa lạc tại ấp 4. Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn gồm/ hoặc các khu chức năng: Sản xuất công nghiệp (chế tạo nông cụ, công nghiệp chế biến gắn với vùng sản xuất chuyên canh); Thương mại (chuyên doanh buôn bán nông sản, vật tư nông nghiệp, chế biến bảo quản, kho bãi); Dịch vụ sản xuất nông nghiệp (khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chất lượng, chuyển đổi số), dịch vụ thị trường (phân tích, dự báo thị trường, thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, …). Tùy theo điều kiện thực tế của xã, khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn có thể được xác lập tại vị trí tập trung hoặc phân tán, lồng ghép trong các chức năng khác (cụm công nghiệp, khu dịch vụ - thương mại – du lịch, trung tâm hành chính xã) được xác định trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.

4.2 Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo khu dân cư hiện hữu:

4.2.1 Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã

- Giữ nguyên mô hình trung tâm xã như hiện nay và theo quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt. Tính chất là khu vực trung tâm, tập trung các hoạt động phát triển xã.

- Khu trung tâm xã được hình thành trên cơ sở kế thừa và điều chỉnh về chức năng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường trong toàn bộ khu vực lập quy hoạch, đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mới, các tiêu chuẩn , quy chuẩn mới.

- Khu vực đô thị hóa dọc theo các tuyến giao thông chính: là hệ thống các công trình dịch vụ thương mại đô thị và hỗ trợ sản xuất, theo hướng hỗn hợp, đa chức năng, nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ. Các cụm công trình dịch vụ công cộng, trung tâm sinh hoạt công đồng gắn với cảnh quan nông nghiệp và tự nhiên. Các loại hình nhà ở phong phú dạng đơn lẻ, liên kế hoặc nhà vườn thấp tầng.

- Khu trung tâm hành chính xã bố trí các công trình sau:

+ Trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, công an, xã đội, các đoàn thể;

+ Các công trình công cộng cấp xã: nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhà truyền thống, thư viện, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trạm y tế xã, trung tâm văn hóa, sân thể thao, chợ, cửa hàng dịch vụ trung tâm, điểm phục vụ bưu chính viễn thông;

- Trụ sở làm việc cơ quan xã:

+ Trụ sở cơ quan xã phải bố trí tập trung để thuận lợi cho giao dịch và tiết kiệm đất.

+ Chỉ tiêu kỹ thuật: Tổng diện tích đất trụ sở cơ quan xã tối thiểu là 1.000 m²;

- Các khu chức năng chính của xã bao gồm: Khu hành chính xã; Cụm dân cư nông thôn và các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

- Trung tâm hành chính của xã tiếp giáp với trục đường Lộ Uỷ Ban.

- Trên cơ sở trung tâm hiện có, bổ sung các công trình còn thiếu, mở rộng  khu hành chính. Hình thành một số điểm dịch vụ công cộng bổ sung cho xã để đảm bảo bán kính phục vụ (điểm trường, trạm xá, dịch vụ thương nghiệp, cung ứng vật tư,...) dựa trên cơ sở hiện trạng và phát triển của một trung tâm xã, đáp ứng yêu cầu chức năng nhằm phục vụ dân cư trong tương lai.

4.2.2 Định hướng tổ chức khu dân cư mới và cải tạo khu dân cư hiện hữu.

- Khu dân cư nông thôn được xác định trên cơ sở cụm tuyến dân cư đã được quy hoạch và chỉnh trang các tuyến dân cư hiện hữu (tự phát) cặp theo các tuyến đường giao thông hiện hữu.

- Các tuyến dân cư chỉnh trang phải thỏa mãn điều kiện: thuận lợi cho đầu tư hạ tầng kinh tế, thuận lợi cho việc làm ăn sinh sống của người dân.

- Tổ chức rà soát quy hoạch phát triển dân cư, khai thác tối đa điều kiện địa hình, khí hậu, văn hóa... phục vụ du lịch phát triển kinh tế địa phương. Khuyến khích và có chiến lược phát triển các khu dân cư tập trung, hạn chế sinh sống dàn trải, gây khó khăn cho việc nâng cao chất lượng đời sống người dân.

- Tăng cường công tác bảo vệ các công trình ven sông: bảo vệ, xây dựng các tuyến đê, tăng cường quản lý ven bờ, ngăn ngừa xâm nhập mặn, tôn cao đất đai và bảo vệ các công trình ven sông như các cảng, khu kho bãi công nghiệp.

- Phát triển các tuyến dân cư tập trung trên cơ sở mở rộng các điểm dân cư hiện hữu, được xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, đảm bảo bán kính phục vụ cho người dân, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.

- Các khu dân cư, tái định cư: hình thành do giải phóng mặt bằng thi công đường giao thông, các khu công nghiệp, khu du lịch,... Xây dựng những tuyến dân cư ổn định theo mô hình khu ở tập trung, hệ thống hạ tầng đồng bộ. Các điểm dân cư này có khả năng phát triển thành các thị tứ trong quá trình đô thị hóa.

- Khu vực nông thôn gắn với sản xuất nông nghiệp: khuyến khích hình thành làng văn hóa nhằm thu hút du lịch. Các khu vực nhà vườn nông thôn có sẵn khuyến khích canh tác nông nghiệp sinh thái công nghệ cao.

- Xây dựng chỉnh trang các cụm tuyến dân cư đã được quy hoạch chi tiết nhất là cơ sở hạ tầng kỹ thuật

4.3 Xác định quy mô dân số, tính chất, nhu cầu đất cho từng khu dân cư mới;

- Quy mô dân số cùa xã đến năm 2030: 16.900 người do đó nhu cầu đất ở cho từng khu dân cư đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu như sau:

| Dân số đến năm 2030 | Loại đất | Diện tích quy hoạch 2030 | Chỉ tiêu theo quy hoạch | Chỉ tiêu theo QCVN 01:2021 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (người) |  | (ha) |  |  |  |
| 16.900 | 1. Đất ở | 196,11 | 116 m2/người | ≥25m2/người | Đạt |
|  | 2. Đất công cộng, dịch vụ | 21,12 | 12,5m2/người | ≥ 5m2/người | Đạt |
|  | Đất công cộng | 16,44 |  |  |  |
|  | Đất dịch vụ | 1,68 |  |  |  |
|  | 3. Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật | 93,81 | 55,5 m2/người | ≥ 5m2/người | Đạt |
|  | 4. Cây xanh công cộng | 1,71 | 1,01 m2/người | ≥ 2m2/người | Không Đạt |

- Quy mô dân số cùa xã đến năm 2035: 17.628 người do đó nhu cầu đất ở cho từng khu dân cư đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu như sau:

| Dân số đến năm 2035 | Loại đất | Diện tích quy hoạch 2030 | Chỉ tiêu theo quy hoạch | Chỉ tiêu theo QCVN 01:2021 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (người) |  | (ha) |  |  |  |
| 17.628 | 1. Đất ở | 196,11 | 111 m2/người | ≥25m2/người | Đạt |
|  | 2. Đất công cộng, dịch vụ | 21,12 | 11,98m2/người | ≥ 5m2/người | Đạt |
|  | Đất công cộng | 16,44 |  |  |  |
|  | Đất dịch vụ | 1,68 |  |  |  |
|  | 3. Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật | 93,81 | 53,2 m2/người | ≥ 5m2/người | Đạt |
|  | 4. Cây xanh công cộng | 1,71 | 0,97 m2/người | ≥ 2m2/người | Không Đạt |

- Như vậy với quy mô dân số cùa xã đến năm 2030 và năm 2035: thì đất cây xanh công cộng có diện tích 1,71 ha sẽ không đủ chỉ tiêu theo QCVN 01:2021 nên cần mở rộng thêm diện tích khoảng 2,29 ha để đạt chỉ tiêu theo QCVN 01:2021

4.4 Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng, dịch vụ. Xác định vị trí, quy mô, định hướng kiến trúc cho các công trình công cộng, dịch vụ cấp xã:

4.4.1. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng, dịch vụ:

- Khu vực trung tâm xã gồm: trụ sở ủy ban xã, công an xã, quân sự xã, trạm y tế, bưu điện, trường học, nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí, chợ xã (nếu có), các cửa hàng thương mại - dịch vụ,...

- Khu vực trung tâm các tuyến dân cư gồm: trụ sở ấp, khu thể thao ấp, trường học,...được bố trí tại những vị trí thuận lợi thuộc trung tâm của địa bàn từng ấp, gần các trục giao thông chính.

4.4.2. Xác định vị trí, quy mô, định hướng kiến trúc cho các công trình công cộng, dịch vụ cấp xã: ( xem Phụ Lục 01)

* Định hướng kiến trúc các công trình công cộng: công trình phải đảm bảo khoảng lùi, mật độ xây dựng, chiều cao tầng,...theo quy định quản lý chung, hình thức công trình mái bằng hoặc mái dốc, màu sắc hài hòa, phù hợp với cảnh quan chung của khu vực.

- 4.5. Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư mới và khu dân cư củ. Xác định các chỉ tiêu quy hoạch, định hướng kiến trúc cho từng loại hình ở phù hợp với đặc điểm của từng địa phương;

- Lựa chọn các điểm dân cư tập trung gắn liền với sự kế thừa hiện trạng phân bố dân cư, tạo điều kiện bố trí đủ các hộ xây dựng mới, do di dời từ những nơi hạn chế phát triển và không cho phát triển xây dựng, về nơi khuyến khích phát triển hoặc nơi quy hoạch xây dựng mới.

- Phát triển được một lượng dân cư thích hợp, thuận lợi cho tổ chức các công trình công cộng cần thiết như: trường học, cơ sở dịch vụ ….

- Phù hợp với đất đai, thuận tiện giao thông liên vùng, liên xã, liên ấp, sử dụng đất hình thành những khu dân cư tập trung, thuận tiện bố trí hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ tốt các điểm dân cư.

- Quy hoạch xây dựng nhà ở trên cơ sở các lô đất ở gia đình, với diện tích đất ở cho mỗi hộ gia đình phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng nhà ở tối thiểu 25m²/người và ít nhất 100m²/hộ gia đình (lấy bình quân 4 người/hộ).

- Mỗi lô đất cho một hộ gia đình, bao gồm:

+ Nhà chính và nhà phụ (bếp, kho, sản xuất phụ).

+ Các công trình phụ.

+ Lối đi, sân phơi, rơm, rạ, củi, rác, hàng rào.

+ Đất vườn, hoa kiểng, cây xanh…

- Quan điểm tiết kiệm đất, nhưng vẫn đủ theo yêu cầu sử dụng tối thiểu cho mỗi hộ gia đình, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân.

4.6. Định hướng tổ chức các khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp;

4.6.1 .Khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung :

- Khuyến khích các tổ chức và cá nhân trong và ngoài xã thành lập các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp có khả năng sử dụng nguồn nguyên liệu và lao động tại chỗ như: mộc gia dụng, gia công cơ khí, bảo quản, chế biến lương thực thực phẩm … nhằm tạo thêm việc làm, tăng giá trị sản xuất công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế của xã theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp. Cải tạo và hiện đại hóa các cơ sở sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp hiện có theo công nghệ sạch, chủ động kiểm soát ô nhiễm môi trường.

- Định hướng đến năm 2030 phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có diện tích khoảng 202,85 ha (bao gồm đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp và đất cơ sở sản xuất kinh doanh.). Diện tích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng theo tốc độ đô thị hóa của xã.

4.6.2 Khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp

- Đến năm 2030, sản xuất nông nghiệp vẫn là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nền kinh tế của xã.

- Trồng trọt: diện tích đất trồng lúa và cây trồng trên địa bàn xã đến năm 2030 là 661,02 ha. Với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiến hành xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Thủy sản: phát triển diện tích đất nuôi trồng  thủy sản trên toàn xã đến năm 2030 với diện tích 38,88 ha.

PHẦN 5: NỘI DUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ KIÊN TRÚC ĐIỂM

DÂN CƯ NÔNG THÔN:

( xem Phụ Lục 01)

PHẦN 6: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

6.1 Quy hoạch các loại đất trên địa bàn xã cập nhật phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện:

Quan điểm phát triển cơ bản và định hướng dài hạn trong việc sử dụng đất:

- Quy hoạch các loại đất trên địa bàn xã cập nhật phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện; đảm bảo định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Thủ Thừa trong đó có định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã Nhị Thành trong phát triển xây dựng trên địa bàn xã. Quy hoạch các loại đất trên địa bàn xã đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện phân bổ đáp ứng nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, lâm nghiệp sang các mục đích phi nông nghiệp (đất xây dựng): đất chuyên dùng, phát triển khu công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí đất ở mở rộng phát triển các mục đích cần thiết khác nhằm đáp ứng đủ các tiêu chí về nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của huyện đề ra.

6.1.1 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 03/08/2020của UBND huyện.

Hình 3: Bản đồ QHSDĐ đã được phê duyệt năm 2020 theo quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 03/08/2020 của UBND huyện.

Bảng : Quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 03/08/2020 của UBND huyện.

| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | DT năm 2020 (ha) | QH đến năm 2025 (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |  | 1.263,85 | 1.263,85 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 644,60 | 519,60 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 619,25 | 744,25 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 0 | 0 |

Bảng : Quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 03/08/2020 của UBND huyện.

(Thống kê lại theo Thông tư số: 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn)

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ % so với đất tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp | 644.40 | 51.00 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 640.24 |  |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp |  |  |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 4.36 |  |
| 1.4 | Đất làm muối |  |  |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác |  |  |
| 2 | Đất xây dựng | 580.90 | 45.96 |
| 2.1 | Đất ở | 238.63 |  |
| 2.2 | Đất công cộng | 15.27 |  |
| 2.3 | Đất cây xanh, thể dục, thể thao | 0.82 |  |
| 2.4 | Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền | 1.86 |  |
| 2.5 | Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề | 162.67 |  |
| 2.6 | Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng |  |  |
| 2.7 | Đất xây dựng các chức năng khác | 5.69 |  |
| 2.8 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 152.17 |  |
| 2.8.1 | Đất giao thông | 128.96 |  |
| 2.8.2 | Đất xử lý chất thải rắn |  |  |
| 2.8.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4.02 |  |
| 2.8.4 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác | 19.19 |  |
| 2.9 | Đất hạ tầng phục vụ sản xuất | 3.79 |  |
| 2.10 | Đất quốc phòng, an ninh |  |  |
| 3 | Đất khác | 38.35 | 3.03 |
| 3.1 | Đất sông ngòi, kênh rạch, suối & mặt nước chuyên dùng | 38.35 |  |
| 3.2 | Đất chưa sử dụng |  |  |
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |  | 1,263.85 | 100.00 |

### 6.1.2  Trích Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã đến năm 2030 theo quy hoạch sử dụng đất của huyện: (Quyết định số 13952/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh):

Hình 4: Trích Bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 theo QHSDĐ của huyện

(Theo Quyết định số 13952/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh)

Bảng: Bảng chỉ tiêu quy hoạch SDĐ đến năm 2030 của xã theo QHSDĐ của huyện

(Theo Quyết định số 13952/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh)

| I | TỔNG DTTN |  | 1.263,87 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 699,90 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 471,28 |
|  | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 471,28 |
|  | Đất trồng lúa còn lại | LUK | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 97,63 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 92,11 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 38,88 |
| 1.8 | Đất chăn nuôi tập trung | CNT | - |
| 1.9 | Đất làm muối | LMU | - |
| 1.10 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 563,97 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 2.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 196,11 |
| 2.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | - |
| 2.3 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,05 |
| 2.4 | Đất quốc phòng | CQP | - |
| 2.5 | Đất an ninh | CAN | 3,36 |
| 2.6 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp | DSN | 17,43 |
|  | Trong đó: |  |  |
|  | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 2,04 |
|  | Đất xây dựng cơ sở xã hội | DXH |  |
|  | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,89 |
|  | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 12,79 |
|  | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 1,71 |
|  | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - |
|  | Đất xây dựng cơ sở môi trường | DMT | - |
|  | Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn | DKT | - |
|  | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |
|  | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK | - |
| 2.7 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 207,53 |
|  | Đất khu công nghiệp | SKK | 166,67 |
|  | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |
|  | Đất khu công nghệ thông tin tập trung | SCT |  |
|  | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 4,68 |
|  | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 36,18 |
|  | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |
| 2.8 | Đất sử dụng vào mục đích công cộng | CCC | 91,48 |
|  | Trong đó: |  |  |
|  | Đất công trình giao thông | DGT | 81,23 |
|  | Đất công trình thủy lợi | DTL | 0,98 |
|  | Đất công trình cấp nước, thoát nước | DCT | 7,43 |
|  | Đất công trình phòng, chống thiên tai | DPC | - |
|  | Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên | DDD | 0,04 |
|  | Đất công trình xử lý chất thải | DRA | - |
|  | Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng | DNL | 1,13 |
|  | Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin | DBV | 0,11 |
|  | Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối | DCH | 0,06 |
|  | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng | DKV | 0,50 |
| 2.9 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 1,81 |
| 2.10 | Đất tín ngưỡng | TIN |  |
| 2.11 | Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt | NTD | 4,02 |
| 2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 42,18 |
| 2.13 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - |

(Nguồn: Phòng TN & MT huyện cung cấp)

Bảng: Chỉ tiêu quy hoạch SDĐ đến năm 2030 của xã theo QHSDĐ của huyện

Theo quyết định số 13952/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh

(Thống kê lại theo Thông tư số: 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn)

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ % so với đất tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp | 699,90 | 55,38 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 661,02 |  |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp |  |  |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 38,88 |  |
| 1.4 | Đất làm muối |  |  |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác |  |  |
| 2 | Đất xây dựng | 521,79 | 41,29 |
| 2.1 | Đất ở | 196,11 |  |
| 2.2 | Đất công cộng | 16,44 |  |
| 2.3 | Đất cây xanh, thể dục, thể thao | 1,71 |  |
| 2.4 | Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền | 1,85 |  |
| 2.5 | Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề | 202,85 |  |
| 2.6 | Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng |  |  |
| 2.7 | Đất xây dựng các chức năng khác | 4,68 |  |
| 2.8 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 93,81 |  |
| 2.8.1 | Đất giao thông | 81,23 |  |
| 2.8.2 | Đất xử lý chất thải rắn |  |  |
| 2.8.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4,02 |  |
| 2.8.4 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác | 8,56 |  |
| 2.9 | Đất hạ tầng phục vụ sản xuất | 0,98 |  |
| 2.10 | Đất quốc phòng, an ninh | 3,36 |  |
| 3 | Đất khác | 42,18 | 3,34 |
| 3.1 | Đất sông ngòi, kênh rạch, suối & mặt nước chuyên dùng | 42,18 |  |
| 3.2 | Đất chưa sử dụng |  |  |
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |  | 1.263,87 | 100,00 |

### 6.1.3. Sơ đồ định hướng phát triển không gian xã đến năm 2030:

Hình 5: Sơ đồ định hướng phát triển không gian xã đến năm 2030

### 6.1.4  Bản đồ định hướng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất xã Nhị Thành đến năm 2030 (theo thông tư 04):

Hình 6: Bản đồ định hướng QHSDĐ xã đến năm 2030 (theo thông tư 04)

Bảng : thống kê kế hoạch SDĐ toàn xã đến năm 2030

(Thống kê lại theo Thông tư số: 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn)

| STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ % so với đất tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp | 699,90 | 55,38 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 661,02 |  |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp |  |  |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 38,88 |  |
| 1.4 | Đất làm muối |  |  |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác |  |  |
| 2 | Đất xây dựng | 521,79 | 41,29 |
| 2.1 | Đất ở | 196,11 |  |
| 2.2 | Đất công cộng | 16,44 |  |
| 2.3 | Đất cây xanh, thể dục, thể thao | 1,71 |  |
| 2.4 | Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền | 1,85 |  |
| 2.5 | Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề | 202,85 |  |
| 2.6 | Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng |  |  |
| 2.7 | Đất xây dựng các chức năng khác | 4,68 |  |
| 2.8 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 93,81 |  |
| 2.8.1 | Đất giao thông | 81,23 |  |
| 2.8.2 | Đất xử lý chất thải rắn |  |  |
| 2.8.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4,02 |  |
| 2.8.4 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác | 8,56 |  |
| 2.9 | Đất hạ tầng phục vụ sản xuất | 0,98 |  |
| 2.10 | Đất quốc phòng, an ninh | 3,36 |  |
| 3 | Đất khác | 42,18 | 3,34 |
| 3.1 | Đất sông ngòi, kênh rạch, suối & mặt nước chuyên dùng | 42,18 |  |
| 3.2 | Đất chưa sử dụng |  |  |
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |  | 1.263,87 | 100,00 |

Bảng:  chỉ tiêu sử dụng đất xã đến năm 2030

| Dân số đến năm 2030 | Loại đất | Diện tích quy hoạch 2030 | Chỉ tiêu theo quy hoạch | Chỉ tiêu theo QCVN 01:2021 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (người) |  | (ha) |  |  |  |
| 16.900 | 1. Đất ở | 196,11 | 116 m2/người | ≥25m2/người | Đạt |
|  | 2. Đất công cộng, dịch vụ | 21,12 | 12,5m2/người | ≥ 5m2/người | Đạt |
|  | Đất công cộng | 16,44 |  |  |  |
|  | Đất dịch vụ | 1,68 |  |  |  |
|  | 3. Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật | 93,81 | 55,5 m2/người | ≥ 5m2/người | Đạt |
|  | 4. Cây xanh công cộng | 1,71 | 1,01 m2/người | ≥ 2m2/người | Không Đạt |

Bảng:  chỉ tiêu sử dụng đất xã đến năm 2035

| Dân số đến năm 2035 | Loại đất | Diện tích quy hoạch 2030 | Chỉ tiêu theo quy hoạch | Chỉ tiêu theo QCVN 01:2021 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (người) |  | (ha) |  |  |  |
| 17.628 | 1. Đất ở | 196,11 | 111 m2/người | ≥25m2/người | Đạt |
|  | 2. Đất công cộng, dịch vụ | 21,12 | 11,98m2/người | ≥ 5m2/người | Đạt |
|  | Đất công cộng | 16,44 |  |  |  |
|  | Đất dịch vụ | 1,68 |  |  |  |
|  | 3. Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật | 93,81 | 53,2 m2/người | ≥ 5m2/người | Đạt |
|  | 4. Cây xanh công cộng | 1,71 | 0,97 m2/người | ≥ 2m2/người | Không Đạt |

- Như vậy với quy mô dân số cùa xã đến năm 2030 và năm 2035: thì đất cây xanh công cộng có diện tích 1,71 ha sẽ không đủ chỉ tiêu theo QCVN 01:2021 nên cần mở rộng thêm diện tích khoảng 2,29 ha để đạt chỉ tiêu theo QCVN 01:2021

### 6.1.5 So sánh Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đến năm 2020 với Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh của xã đến năm 2030:

### Bảng: So sánh Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt năm 2020 với Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2030

| STT | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH ĐƯỢC DUYỆT ĐẾN 2020 | DIỆN TÍCH QH ĐẾN NĂM 2030 | SO SÁNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp | 644.60 | 699,90 | (+) 55,30 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 640.24 | 661,02 |  |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp |  |  |  |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 4.36 | 38,88 |  |
| 1.4 | Đất làm muối |  |  |  |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác |  |  |  |
| 2 | Đất xây dựng | 580.90 | 521,79 | (-) 59,11 |
| 2.1 | Đất ở | 238.63 | 196,11 |  |
| 2.2 | Đất công cộng | 15.27 | 16,44 |  |
| 2.3 | Đất cây xanh, thể dục, thể thao | 0.82 | 1,71 |  |
| 2.4 | Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền | 1.86 | 1,85 |  |
| 2.5 | Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề | 162.67 | 202,85 |  |
| 2.6 | Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng |  |  |  |
| 2.7 | Đất xây dựng các chức năng khác | 5.69 | 4,68 |  |
| 2.8 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 152.17 | 93,81 |  |
| 2.8.1 | Đất giao thông | 128.96 | 81,23 |  |
| 2.8.2 | Đất xử lí chất thải rắn |  |  |  |
| 2.8.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4.02 | 4,02 |  |
| 2.8.4 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác | 19.19 | 8,56 |  |
| 2.9 | Đất hạ tầng phục vụ sản xuất | 3.79 | 0,98 |  |
| 2.10 | Đất quốc phòng, an ninh |  | 3,36 |  |
| 3 | Đất khác | 38.35 | 42,18 | (+) 3.83 |
| 3.1 | Đất sông ngòi, kênh rạch và mặt nước chuyên dùng | 38.35 | 42,18 |  |
| 3.2 | Đất chưa sử dụng | - |  |  |
| Tổng diện tích |  | 1,263.85 | 1,263.87 | (+) 0,02 |

6.2 Xác định diện tích đất cho nhu cầu phát triển theo các giai đoạn 5 năm

6.2.1 Đất nông nghiệp

a. Đất sản xuất nông nghiệp:

- Gồm đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm.

- Đất trồng cây hàng năm bao gồm các loại: đất trồng lúa (gồm đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nương); đất trồng cây hàng năm khác (gồm đất bằng trồng cây hằng năm khác và đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác).

b. Đất lâm nghiệp: bao gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; trong đó gồm đất có rừng tự nhiên, đất có rừng trồng và đất đang được sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng.

c. Đất nuôi trồng thủy sản: Là đất được sử dụng chuyên vào mục đích nuôi, trồng thủy sản nước lợ, nước mặn và nước ngọt.

d. Đất làm muối: Là ruộng muối để sử dụng vào mục đích sản xuất muối.

e. Đất nông nghiệp khác: Gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, kể cả các loại nhà khác gắn liền với khu vực chuồng trại để phục vụ cho chăn nuôi; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

- Chủ yếu biến động giảm về đất sản xuất nông nghiệp, chuyển sang phát triển dân cư, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

Bảng : Nhu cầu đất nông nghiệp trong giai đoạn quy hoạch 5 năm

| STT | LOẠI ĐẤT | PHÂN KỲ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HT ĐẾN NĂM 2023 (HA) | QH ĐẾN NĂM 2030 (HA) |
| 1 | Đất nông nghiệp | 796.91 | 699,90 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 791.43 | 661,02 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp |  |  |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 5.48 | 38,88 |
| 1.4 | Đất làm muối |  |  |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác |  |  |

6.2.2 Đất xây dựng

a. Đất ở: Đất ở tại nông thôn.

b. Đất công cộng : Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng cơ sở y tế, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (chỉ tính đất các công trình phục vụ cấp xã); đất xây dựng cơ sở văn hóa (không bao gồm các công trình kinh doanh văn hóa) đất sinh hoạt cộng đồng; đất chợ, điểm bưu điện - văn hóa xã.

c. Đất cây xanh, thể dục, thể thao: Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao (chỉ tính đất xây dựng các công trình phục vụ cấp xã); đất vui chơi, giải trí công cộng (trừ bãi tắm).

d. Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền:  Đất cỏ di tích lịch sử - văn hóa, đất danh lam thắng cảnh; đất cơ sở tôn giáo; đất cơ sở tín ngưỡng.

e. Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề: Đất cụm công nghiệp, đất khu công nghiệp, đất khu chế xuất (nằm trên địa bàn xã), đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

f. Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng đất sử dụng: cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, đất làm đồ gốm.

g. Đất xây dựng các chức năng khác: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng cơ sở y tế, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao (không tính đất các công trình phục vụ cấp xã), bãi tắm biển; đất xây dựng cơ sở kinh doanh văn hóa. Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội, đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ, đất xây dựng cơ sở ngoại giao, đất xây dựng các công trình sự nghiệp khác, đất thương mại dịch vụ.

h. Đất hạ tầng kỹ thuật:

- Đất giao thông:  Đất giao thông.

- Đất xử lý chất thải rắn: đất bãi thải, xử lý chất thải.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng.

- Đất hạ tầng kỹ thuật khác: Đất công trình năng lượng, đất công trình bưu chính, viễn thông (trừ điểm bưu điện - văn hóa xã, ) các công trình đầu mối phục vụ đời sống của người dân nông thôn như: cấp điện, cấp nước, thoát nước.

k. Đất hạ tầng phục vụ sản xuất: Đất thủy lợi; đất phi nông nghiệp khác (kho, trạm, trại...)

n.  Đất quốc phòng, an ninh: Đất quốc phòng, đất an ninh.

Bảng: Nhu cầu đất xây dựng trong giai đoạn quy hoạch 5 năm

| STT | LOẠI ĐẤT | PHÂN KỲ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HT ĐẾN NĂM 2023 (HA) | QH ĐẾN NĂM 2030 (HA) |
| 2 | Đất xây dựng | 421.78 | 521,79 |
| 2.1 | Đất ở | 185.69 | 196,11 |
| 2.2 | Đất công cộng | 4.46 | 16,44 |
| 2.3 | Đất cây xanh, thể dục, thể thao | 0.72 | 1,71 |
| 2.4 | Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền | 1.85 | 1,85 |
| 2.5 | Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề | 149.38 | 202,85 |
| 2.6 | Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng |  |  |
| 2.7 | Đất xây dựng các chức năng khác | 2.20 | 4,68 |
| 2.8 | Đất hạ tầng kĩ thuật | 74.92 | 93,81 |
| 2.8.1 | Đất giao thông | 70.87 | 81,23 |
| 2.8.2 | Đất xử lí chất thải rắn |  |  |
| 2.8.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4.02 | 4,02 |
| 2.8.4 | Đất hạ tầng kĩ thuật khác | 0.03 | 8,56 |
| 2.9 | Đất hạ tầng phục vụ sản xuất | 2.56 | 0,98 |
| 2.1 0 | Đất quốc phòng, an ninh |  | 3,36 |

6.2.3 Đất khác

a. Đất sông ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng: Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối, đất có mặt nước chuyên dùng.

b. Đất chưa sử dụng: Đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây.

Bảng: Nhu cầu đất khác trong giai đoạn quy hoạch 5 năm

| STT | LOẠI ĐẤT | PHÂN KỲ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HT ĐẾN NĂM 2023 (HA) | QH ĐẾN NĂM 2030 (HA) |
| 3 | Đất khác | 45.18 | 42,18 |
| 3.1 | Đất sông ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng | 45.18 | 42,18 |
| 3.2 | Đất chưa sử dụng |  |  |

6.2.4 Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

Bảng: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

| STT | LOẠI ĐẤT | PHÂN KỲ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HT ĐẾN NĂM 2023 (HA) | QH ĐẾN NĂM 2030 (HA) |
| 1 | Đất nông nghiệp | 796.91 | 699,90 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 791.43 | 661,02 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp |  |  |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 5.48 | 38,88 |
| 1.4 | Đất làm muối |  |  |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác |  |  |
| 2 | Đất xây dựng | 421.78 | 521,79 |
| 2.1 | Đất ở | 185.69 | 196,11 |
| 2.2 | Đất công cộng | 4.46 | 16,44 |
| 2.3 | Đất cây xanh, thể dục, thể thao | 0.72 | 1,71 |
| 2.4 | Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền | 1.85 | 1,85 |
| 2.5 | Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề | 149.38 | 202,85 |
| 2.6 | Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng |  |  |
| 2.7 | Đất xây dựng các chức năng khác | 2.20 | 4,68 |
| 2.8 | Đất hạ tầng kĩ thuật | 74.92 | 93,81 |
| 2.8.1 | Đất giao thông | 70.87 | 81,23 |
| 2.8.2 | Đất xử lí chất thải rắn |  |  |
| 2.8.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4.02 | 4,02 |
| 2.8.4 | Đất hạ tầng kĩ thuật khác | 0.03 | 8,56 |
| 2.9 | Đất hạ tầng phục vụ sản xuất | 2.56 | 0,98 |
| 2.1 0 | Đất quốc phòng, an ninh |  | 3,36 |
| 3 | Đất khác | 45.18 | 42,18 |
| 3.1 | Đất sông ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng | 45.18 | 42,18 |
| 3.2 | Đất chưa sử dụng |  |  |
| Tổng diện tích |  | 1.263,87 | 1.263,87 |

PHẦN 7: QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

### 7.1 Định hướng quy hoạch xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu của từng loại quy hoạch và tính chất đặc thù của từng địa phương.

- Phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và lâu dài, kết nối liên hoàn với đường huyện, đường tỉnh. Tận dụng tối đa hệ thống sông ngòi, kênh rạch tổ chức mạng lưới đường thủy phục vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách;

- Phù hợp với địa hình, giảm khối lượng đào đắp và các công trình phải xây dựng trên tuyến;

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhưng phải đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cơ giới hóa nông nghiệp và phù hợp phương tiện vận chuyển;

- Hệ thống đường giao thông nông thôn phải đạt yêu cầu kỹ thuật do Bộ Giao thông Vận tải quy định.

- Quy hoạch cấp nước phải xác định nhu cầu; lựa chọn nguồn; xác định vị trí, quy mô các công trình cấp nước (bao gồm mạng lưới tuyến truyền tải và phân phối, nhà máy, trạm làm sạch); phạm vi bảo vệ nguồn nước và hành lang bảo vệ các công trình cấp nước;

- Quy hoạch thoát nước thải phải xác định tổng lượng nước thải; vị trí và quy mô các công trình thoát nước (bao gồm mạng lưới tuyến ống thoát, nhà máy, trạm xử lý nước thải); khoảng cách ly vệ sinh và hành lang bảo vệ các công trình thoát nước thải;

- Quy hoạch cấp năng lượng và chiếu sáng phải xác định nhu cầu sử dụng năng lượng, chiếu sáng; nguồn cung cấp; yêu cầu bố trí địa điểm, quy mô các công trình đầu mối; mạng lưới truyền tải, mạng lưới phân phối; hành lang an toàn và phạm vi bảo vệ các công trình;

- Quy hoạch xử lý chất thải rắn phải xác định tổng lượng chất thải; vị trí, quy mô các điểm trung chuyển, các cơ sở xử lý chất thải rắn, các công trình phụ trợ, khoảng cách ly vệ sinh của các cơ sở xử lý chất thải rắn;

- Quy hoạch nghĩa trang phải xác định nhu cầu an táng; vị trí, quy mô và ranh giới nghĩa trang;

- Quy hoạch thông tin liên lạc phải xác định tuyến truyền dẫn thông tin, vị trí, quy mô trạm vệ tinh, tổng đài và các công trình phụ trợ kèm theo.

7.1.1. Định hướng giao thông:

a.  Giao thông đường bộ:

* Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành:

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Văn bản số 3371/SGTVT-QLCLHT ngày 13/11/2018 về việc hướng dẫn xác định phạm vi đất dành cho đường bộ (phạm vi lộ giới) các tuyến đường tỉnh quản lý.

- Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn QCVN 07: 2023/BXD; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Hệ thống công trình Hạ tầng kỹ thuật”.

- Thiết kế giao thông đường bộ áp dụng theo Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành “ Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/ xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/ huyện nông hôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”.

-Theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 05/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Bộ tiêu chí xã Nông Thôn mới và xã Nông Thôn mới nâng cao tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025. Tiêu chuẩn về đường giao thông như sau:

* Quan điểm:

- Phát triển mạng lưới giao thông xuyên suốt, kết nối chặt chẽ giao thông của toàn xã và huyện. Tuân thủ các dự án đã được phê duyệt, có rà soát, đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ.

- Tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng giao thông hiện có kết hợp nâng cấp cải tạo, xây dựng mới trên cơ sở đảm bảo mục tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo, phát triển du lịch, các vùng kinh tế, khu công nghiệp,… cho xã và toàn huyện trong tương lai.

- Đề xuất các dự án mới trên quan điểm hạ tầng xây dựng trước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã.

* Mục tiêu :

- Phát triển đồng bộ mạng lưới giao thông trong phạm vi toàn xã và kết nối với các khu vực lân cận trong huyện

- Hệ thống giao thông đường bộ phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải, đi lại trước mắt cũng như lâu dài của dự án.

- Thiết kế quy hoạch giao thông đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tiêu chuẩn quy phạm, mỹ quan.

b.  Giao thông thủy lợi:

-  Hệ thống thủy lợi: trên cơ sở các tuyến hiện hữu được nạo vét mở rộng nâng cao hiệu quả sử dụng.

- Hệ thống giao thông đường bộ: xây dựng các tuyến đường mới, nâng cấp và mở rộng các tuyến đường hiện có, đảm bảo thuận tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa.

- Đường giao thông phục vụ sản xuất và dân sinh có lộ giới đủ để các xe cơ giới tránh nhau, dễ dàng.

7.1.2. San nền, thoát nước mưa:

- Khu đất ở ngoài đê phần lớn chịu ảnh hưởng lũ, từng bước các hộ khắc phục bằng biện pháp nâng nền hoặc đấp bờ bảo vệ nhà ở.

- Các khu vực trong đê tùy theo cấp nhà, chiều cao san nền biến động từ 0,8 ÷ 1,0m.

- Các CTCC và hệ thống giao thông chính chiều cao san nền vượt đỉnh lũ năm 2000 từ 0,3 ÷ 0,5m.

- Chưa có hệ thống thoát nước mưa, do đó các đường từ cấp 6 trở lên đều phải quy hoạch hệ thống cống, trừ các tuyến đường không có dân cư.

- Tại khu trung tâm xã, khu dân cư phải quy hoạch hệ thống thoát nước mưa.

- Khu vực đất ở ngoài đê nhân dân tự xây dựng ao hồ để điều tiết nước mưa và tự làm hệ thống cống nội bộ.

7.1.3. Hệ thống cấp điện:

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống cấp điện theo yêu cầu an toàn của ngành điện, đảm bảo 100% được cấp điện thường xuyên và an toàn từ lưới điện Quốc gia.

- Các công trình đường dây lưới điện trên địa bàn xã đảm bảo theo đúng Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023).

- Hệ thống cấp điện trên địa bàn xã tuân thủ theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  (theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024)

- Quy hoạch điện VIII (Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023); và chú trọng đến công tác an toàn điện (theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

- Ngoài ra, khuyến khích việc sử dụng năng lượng sạch (năng lượng mặt trời) các giải pháp sử dụng năng lượng thông minh, tiết kiệm đối với các công trình xây dựng trong khu vực quy hoạch để giảm bớt việc sử dụng lưới điện quốc gia.

7.1.4. Hệ thống cấp nước:

Mục tiêu: Đảm bảo cung cấp nước sạch cho 100% người dân được sử dụng nước sạch.

- Tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước: Xã Nhị Thành nằm giáp với các trung tâm đô thị, tuy nhiên nguồn nước ngầm ở địa phương tương đối sâu và có hạn nên tiêu chuẩn cấp nước nằm trong giới hạn chung. Các khu vực ven Quốc lộ 1 nguồn cấp nước sẽ do Công ty cấp nước cung cấp nên chỉ tiêu khác hơn. Tuy nhiên số hộ ở đây không nhiều.

- Nguồn cấp nước: Dự kiến đến năm 2025, Công ty cấp nước Long An sẽ cung cấp 50% tổng nhu cầu dùng nước cho xã, 50% còn lại do nhân dân tự tổ chức hệ thống cung cấp qua từng trạm xử lý riêng các ấp. Các hệ thống xử lý phải bảo đảm chất lượng nước cung cấp cho nhân dân.

- Đối với  khu vực thuộc phân vùng hạn chế khai thác nước thì Căn cứ theo QĐ số: 6061/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Long An. Theo đó các biện pháp hạn chế khai thác trong vùng hạn chế 1:

+ Không chấp thuận việc đăng ký, cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác nước dưới đất để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới (trừ trường hợp khoan thay thế giếng thuộc công trình đã được cấp giấy phép theo quy định);

+ Trường hợp công trình đang khai thác nước dưới đất nhưng không có giấy phép khai thác nước dưới đất hoặc không đăng ký khai thác nước dưới đất thì phải dừng khai thác và cơ quan nhà nước thực hiện việc xử lý vi phạm đối với việc khai thác nước dưới đất không có giấy phép theo thẩm quyền. Đồng thời, phải thực hiện trám lấp giếng theo quy định (trừ trường hợp công trình đang khai thác nước dưới đất để cấp nước cho mục đích sinh hoạt và các công trình phục vụ cho hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp chưa có đường cấp nước tập trung thì được xem xét cấp giấy phép khai thác hoặc đăng ký nếu đủ điều kiện cấp phép, đăng ký theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước);

+ Trường hợp công trình có giấy phép khai thác nước dưới đất thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nhưng không vượt quá lưu lượng nước khai thác đã được cấp phép trước đó; trường hợp công trình đã được đăng ký thì được tiếp tục khai thác, nhưng không được tăng lưu lượng khai thác đã đăng ký; trường hợp có đường cấp nước tập trung đến vị công trình khai thác nước dưới đất thì thực hiện trám lấp theo quy định.

7.1.5. Hệ thống thoát nước thải, chất thải rắn:

* Nước thải sinh hoạt:

- Mục tiêu: Đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn theo hướng xanh, sạch, đẹp. Đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh môi trường.

- Giải pháp:

+ Đối với các khu dân cư tập trung hiện hữu: Nước thải được xử lý bằng hầm tự hoại của hộ gia đình trước khi xã thải ra hệ thống thoát nước chung. Riêng cụm dân cư trung tâm xã định hướng dài hạn xây dựng hệ thống cống thoát nước thải bẩn riêng với hệ thống cống thoát nước mưa và vận chuyển về khu xử lý nước thải tập trung.

+ Đối với khu dân cư phát triển mới: Xây dựng hệ thống nước thải và nước
mưa riêng, được thu gom về khu xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch.

+ Nước thải và phân gia súc từ các khu chuồng trại chăn nuôi lớn được xử lý
nằng bể Bioga.

* Chất thải rắn:

- Định hướng: Rác thải sinh hoạt sẽ được thu gom theo từng điểm dân cư.

- Nước thải từ hầm cầu của mỗi nhà được xử lý qua bể lắng lọc trước khi
thải ra môi trường.

- Vận động nhân dân 100% hộ xây dựng nhà vệ sinh có bể tự hoại 3 ngăn và có đường ống dẫn nước bẩn riêng. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm tạo cho người dân có ý thức cao về bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Tuyên truyền, phổ biến về trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường, dùng nước hợp vệ sinh và bảo vệ, chăm sóc cây xanh xung quanh nơi ở.
21

- Đối với các hộ gia đình chăn nuôi sản xuất sẽ xây dựng các bể biôga xử lý
theo dây chuyền khép kín trước khi thải ra ngoài, tránh gây ô nhiễm môi trường.

- Xử lý chất thải rắn: Khu vực trung tâm xã: Tại các khu vực công trình công cộng bố trí thùng đựng rác thải, khu vực dân cư tự thu gom rác sinh hoạt và đổ ra xe thu gom vào các ngày thu gom định kỳ trong tuần.

7.1.6. Hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn cấp: Nguồn cung cấp thông tin liên lạc chính cho xã được cấp từ trạm Viễn thông huyện

- Điểm phục vụ bưu chính viễn thông:

+ Tiếp tục sử dụng khai thác trạm phát sóng thông tin di động hiện hữu, đảm bảo các dịch vụ về viễn thông cũng như internet không dây cho toàn bộ xã. Đảm bảo tiêu chí về truy cập internet, loại hình sử dụng internet chủ yếu trên địa bàn toàn xã: internet không dây.

+ Ngoài ra, còn nâng cấp đài truyền thanh để phục vụ tốt nhu cầu thông tin và văn hóa xã hội cho người dân trong xã.

- Giải pháp thiết kế:

+ Toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc của xã được thiết kế đi nổi, Tùy theo nhu cầu sử dụng của từng khu mà cáp thông tin có dung lượng khác nhau, tương ứng với dung lượng các hộp cáp.

+ Đường dây thông tin liên lạc được bố trí chung trụ với trung thế và hạ thế để tiết kiệm kinh phí cho công tác xây dựng hệ thống thông tin liên lạc, cáp chính thông tin liên lạc được dẫn về các tủ cáp.

+ Từng bước cáp quang hóa hệ thống cáp thông tin hiện hữu và có kế hoạch, lộ trình bó các tuyến cáp treo để đảm bảo mỹ quan.

+ Trong tương lai, tùy theo mức độ đầu tư phát triển mạng lưới thông tin liên lạc của huyện và tỉnh Long An, mạng thông tin cấp cho xã sẽ phát triển theo phương thức hữu tuyến hay vô tuyến cố định, để đảm bảo cung cấp các dịch vụ viễn thông hiện đại và đảm bảo mạng thông tin của xã được nối với mạng chung của huyện, khu vực và Quốc tế đảm bảo cung cấp các dịch vụ viễn thông hiện đại cho khách hàng.

7.1.7.Cây xanh:

- Trên vỉa hè đường phố trồng cây bóng mát, khoảng cách 10m/cây tại các giao lộ lưu ý không trồng cây làm che khuất tầm nhìn.

- Trong các khu công trình công cộng thiết kế các mãng cây xanh lấy bóng mát và tạo cảnh quan, diện tích cây xanh, thảm cỏ không nhỏ hơn 20% diện tích toàn khu.

- Các loại cây dự kiến trồng phù hợp quy hoạch từng công trình và dự án.

- Trong các khu vườn hoa, công viên, trồng cây bóng mát, cây trang trí, bãi cỏ chiếm diện tích không nhỏ hơn 20% diện tích khu đất.

### 7.2 Xác định khung hạ tầng phục vụ sản xuất như: đường giao thông, kênh mương, thủy lợi.

7.2.1 Đường giao thông đường bộ:

Thiết kế giao thông đường bộ áp dụng theo Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành “ Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/ xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/ huyện nông hôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”.

| Chức năng đường | Cấp kỹ thuật theo TCVN 4054:2005 | Cấp kỹ thuật đường theo TCVN 10380:2014 | Lưu lượng xe thiết kế (Nn), xqđ/nđ |
| --- | --- | --- | --- |
| Đường huyện: có vị trí quan trọng đối với sự phát kinh tế - xã hội của huyện, là cầu nối chuyển tiếp hàng hóa, hành khách từ hệ thống đường quốc gia (quốc lộ, tỉnh lộ) đến trung tâm hành chính của huyện, của xã và các khu chế xuất của huyện; phục vụ sự đi lại và lưu thông hàng hóa trong phạm vi của huyện. | Cấp IV,V,VI | - | ≥ 200 |
|  | Cấp VI | - | 100÷200 |
| Đường xã: có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã, kết nối và lưu thông hàng hóa từ huyện tới các thôn, làng, ấp, bản và các cơ sở sản xuất kinh doanh của xã. Đường xã chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân và lưu thông hàng hóa trong phạm vi của xã. | - | A | 100÷200 |
|  | - | B | 50÷ <100 |
| Đường thôn: chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân và lưu thông hàng hóa trong phạm vi của thôn, làng, ấp, bản; kết nối và lưu thông hàng hóa tới các trang trại, ruộng đồng, nương rẫy, cơ sở sản xuất, chăn nuôi. | - | B | 50÷ <100 |
|  | - | C | <50 |
| Đường dân sinh: chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân giữa các cụm dân cư, các hộ gia đình và từ nhà đến nương rẫy, ruộng đồng, cơ sở sản xuất, chăn nuôi nhỏ lẻ... Phương tiện giao thông trên các tuyến đường dân sinh chủ yếu là xe đạp, xe mô tô hai bánh, xe kéo tay, ngựa thồ. | - | D | Không có xe ô tô chạy qua |
| Đường nối với các khu vực sản xuất (KVSX): chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân và lưu thông nguyên vật liệu, hàng hóa đến các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, gia công, chế biến nông, lâm, thủy, hải sản; vùng trồng cây công nghiệp; cánh đồng mẫu lớn; đồng muối; làng nghề; trang trại và các cơ sở tương đương. | Cấp IV,V,VI | - | Xe có tải trọng trục > 6000 kg ÷ 10000 kg chiếm trên 10% |

* Tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường theo các cấp A, B, C và D

-  Đường cấp A

+ Tốc độ tính toán: 30km/h;

+ Chiều rộng mặt đường tối thiểu: 3,5 m;

+ Chiều rộng lề đường tối thiểu: 1,50m;

+ Chiều rộng nền đường tối thiểu: 6,5m;

+ Độ dốc siêu cao lớn nhất: 6%;

+ Bán kính đường cong nằm tối thiểu: 60m;

+ Bán kính đường cong nằm tối thiểu không siêu cao: 350m;

+Độ dốc dọc lớn nhất: 9%;

+Chiều dài lớn nhất của đoạn có dốc dọc lớn hơn 5%: 300 m;

+ Tĩnh không thông xe: 4,5 m.

- Đường cấp B

+ Tốc độ tính toán: 20km/h;

+ Chiều rộng mặt đường tối thiểu: 3,5 m;

+ Chiều rộng lề đường tối thiểu: 0,75 m;

+ Chiều rộng của nền đường tối thiểu: 5,0m;

+ Độ dốc siêu cao lớn nhất: 5%;

+ Bán kính đường cong nằm tối thiểu: 3m;

+ Độ dốc dọc lớn nhất: 5%;

+ Chiều dài lớn nhất của đoạn có dốc dọc lớn hơn 5%: 300 m;

+ Tĩnh không thông xe: 3,5 m.

- Đường cấp C

+ Tốc độ tính toán: 15km/h;

+ Chiều rộng mặt đường tối thiểu: 3,0 m;

+ Chiều rộng nền đường tối thiểu: 4,0m;

+ Bán kính đường cong nằm tối thiểu: 15 m;

+ Độ dốc dọc lớn nhất: 5%;

+ Chiều dài lớn nhất của đoạn có dốc dọc lớn hơn 5%: 300 m;

+ Tĩnh không thông xe không nhỏ hơn 3,0 m.

- Đường cấp D

+ Bề rộng mặt đường tối thiểu: 1,5 m;

+ Bề rộng nền đường tối thiểu: 2,0 m;

+ Bán kính đường cong nằm tối thiểu: 5 m.

- Chú thích:

+ Đối với các tuyến đường đô thị hoặc đường có xe đạp và xe súc vật kéo thường xuyên đi qua, độ dốc dọc lớn nhất của đường nên thiết kế không lớn hơn 5%.

+ Đối với đường cấp C (ngay cả đường cấp B khi thấy cần thiết) phải lựa chọn vị trí thích hợp để bố trí chỗ xe tránh nhau ngược chiều. Khoảng cách giữa các vị trí xe tránh nhau tùy thuộc vào lưu lượng và địa hình thực tế nhưng không nhỏ hơn 500 m đối với đường cấp B, 300 m đối với đường cấp C. Chiều rộng nền đường mở thêm từ 2 ÷ 3m, chiều dài đoạn tránh xe 10 ÷ 15 m kể cả đoạn vuốt nối.

* Theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 05/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Bộ tiêu chí xã Nông Thôn mới và xã Nông Thôn mới nâng cao tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025. Tiêu chuẩn về đường giao thông như sau:

- Quy mô:

+ Đường xã: Mặt đường rộng tối thiểu 4,0m; lề đường mỗi bên rộng tối thiểu 1,25m; nền đường rộng tối thiểu 6,5m; ít nhất 500m bố trí 01 điểm tránh xe.

+ Đường ấp, liên ấp: Mặt đường rộng tối thiểu 3,5m; lề đường mỗi bên rộng tối thiểu 0,75m; nền đường rộng tối thiểu 5,0m; ít nhất 500m bố trí 01 điểm tránh xe.

+ Đường ngõ xóm: Mặt đường rộng tối thiểu 1,5m; nền đường rộng tối thiểu 2,0m.

+ Đường trục chính nội đồng: Mặt đường rộng tối thiểu 3,5 m; lề đường mỗi bên rộng tối thiểu 0,75m; nền đường rộng tối thiểu 5,0m; ít nhất 500m bố trí 01 điểm tránh xe.

- Cứng hóa đường giao thông là mặt đường được trải nhựa hoặc bê tông xi măng hoặc cấp phối có lu lèn bằng sỏi đỏ, đá dăm.

- Đối với những đường đã được đầu tư xây dựng hoặc được lập hồ sơ trước khi Bộ tiêu chí này có hiệu lực, nếu quy mô đường chưa đảm bảo theo quy định của Bộ tiêu chí thì phải bố trí thêm các điểm tránh xe đúng quy định và phải có lộ trình cụ thể để đầu tư nâng cấp đường, đảm bảo quy mô theo đúng quy định của Bộ Tiêu chí

*. Tiêu chí giao thông của xã Nông thôn mới

- Theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 05/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Bộ tiêu chí xã Nông Thôn mới tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025. Xã có tiêu chí giao thông như sau:

| STT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí |  | Chỉ tiêu | Cơ quan chủ trì |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Giao thông | 2.1. Tỷ lệ km đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện . |  | 100% | Sở Giao thông vận tải |
|  |  | 2.2. Tỷ lệ km đường ấp, đường liên ấp được cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện . |  | 100% |  |
|  |  | 2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm được cứng hóa sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện . |  | > 70% |  |
|  |  | 2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện. |  | > 70% |  |

*. Tiêu chí giao thông của xã Nông thôn mới nâng cao

- Theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 05/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Bộ tiêu chí xã Nông Thôn mới nâng cao tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025. Xã có tiêu chí giao thông như sau:

| STT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí |  | Chỉ tiêu | Cơ quan chủ trì |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Giao thông | 2.1. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng-xanh-sạch-đẹp và có các hạng mục cần thiết theo quy định. | Được bảo trì hàng năm và có các hạng mục cần thiết theo quy định.* | 100% | Sở Giao thông vận tải |
|  |  |  | Có điện chiếu sáng, trồng cây xanh và trang bị thùng đựng rác hoặc bố trí điểm tập kết rác hợp lý. | > 80% |  |
|  |  | 2.2. Tỷ lệ đường ấp và liên ấp | Được nhựa hóa, bê tông hóa. | > 80% |  |
|  |  |  | Được bảo trì hàng năm theo quy định. | 100% |  |
|  |  |  | Có điện chiếu sáng, trồng cây xanh, được trang bị thùng đựng rác hoặc bố trí điểm tập kết rác hợp lý và có các hạng mục cần thiết theo quy định. | > 50% |  |
|  |  | 2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sạch, đi lại thuận tiện. |  | ≥ 90% |  |
|  |  | 2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện |  | 100% |  |

Ghi chú:

* Việc bảo trì đường giao thông nông thôn được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và các văn bản khác. Các hạng mục cần thiết của đường giao thông như: Biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc…

7.2.2 Giao thông đường thủy:

- Trên địa bàn xã có hệ thống kênh Thủ Thừa, kênh nội đồng, rạch rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá nội vùng và kết nối ngoại vùng.

- Các sông kênh rạch trên địa bàn xã quản lý theo Quyết định số 43/2019/QĐ- UBND tỉnh Long An ngày 14/10/2019 về quy định phạm vi vùng Phụ cận bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An và Quyết định 345/QĐ-UBND ngày 04/2/2020 của UBND Tinh Long An Về việc phê duyệt danh mục phân cấp quản lý công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Long An

Bảng: quy định vùng phụ cận các kênh rạch trên đại bàn xã (theo Quyết định 345/QĐ-UBND ngày 04/2/2020 của UBND Tinh Long An và Quyết định 43/2019/QĐ- UBND tỉnh Long An ngày 14/10/2019)

| stt | Tên công trình | Giới hạn |  | Năng lực (ha) | Phạm vi vùng phụ cận bảo vệ tối thiểu (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Từ | đến |  |  |
| 1 | Cống Ba Châu |  |  | 300 | 5 |
| 2 | Cống Ba Xê |  |  | 10 | 3 |
| 3 | Cống Bảo Thông |  |  | 20 | 3 |
| 4 | Cống Bảy Phòng |  |  | 20 | 3 |
| 5 | Cống Bảy Quang |  |  | 30 | 3 |
| 6 | Cống Bình Nghị (10 Nghị) |  |  | 15 | 3 |
| 7 | Cống Cầu Móng |  |  | 100 | 3 |
| 8 | Cống Cầu Trắng |  |  | 40 | 3 |
| 9 | Cống Cây Đa |  |  | 30 | 3 |
| 10 | Cống Cây Keo |  |  | 40 | 3 |
| 11 | Cống Chín Di |  |  | 10 | 3 |
| 12 | Cống Chín Quanh |  |  | 10 | 3 |
| 13 | Cống Chợ |  |  | 30 | 3 |
| 14 | Cống Hai Cáng |  |  | 30 | 3 |
| 15 | Cống Hai Khen |  |  | 45 | 3 |
| 16 | Cống Hai Luông |  |  | 45 | 3 |
| 17 | Cống Hai Triệu |  |  | 15 | 3 |
| 18 | Cống K.Đình |  |  | 50 | 3 |
| 19 | Cống K.Đình Hai |  |  | 30 | 3 |
| 20 | Cống Kênh Xanh |  |  | 40 | 3 |
| 21 | Cống Mộc Sô 1 |  |  | 40 | 3 |
| 22 | Cống Mười Quận |  |  | 20 | 3 |
| 23 | Cống đập Ông Là |  |  | 7 | 3 |
| 24 | Cống đập Ông Tây |  |  | 50 | 3 |
| 25 | Cống Năm Bường |  |  | 20 | 3 |
| 26 | Cống Sáu Triều |  |  | 30 | 3 |
| 27 | Cống Trại gà |  |  | 20 | 3 |
| 28 | Cống Út Quyền |  |  | 30 | 3 |
| 29 | Cống Xóm Chùa |  |  | 10 | 3 |
| 30 | Cống Bảy Phòng | Bờ lộ ấp 5 |  | 100 | 3 |
| 31 | Những đoạn sông, rạch, kênh đi qua khu vực thị trấn, khu đông dân cư | phạm vi vùng phụ cận bảo vệ tối thiểu là 3 mét |  |  |  |
| 32 | Đối với sông, rạch, kênh có bờ kênh kết hợp đường giao thông,. | Phạm vi vùng phụ cận bảo vệ được tính từ chân bờ kênh trở ra 3 mét |  |  |  |
| 33 | Những sông, rạch, kênh đào nạo vét bằng xáng thổi (tàu hút bùn) và những kênh có nhiệm vụ đặc biệt khác, | phạm vi vùng phụ cận bảo vệ được xác định cụ thể trong từng dự án được phê duyệt. |  |  |  |

## 7.3 Xác định vị trí, quy mô cho các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: đường liên xã, đường liên ấp, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng, cấp điện, cấp thoát nước nước, xử lý chất thải và nghĩa trang.

### 7.3.1 Giao thông trên địa bàn xã:(Đường liên xã, đường liên ấp, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng)

### Bảng: Bảng quy hoạch hệ thống giao thông trên địa bàn xã đến năm 2020 theo Quyết định 4526/QĐ-UBND ngày 03/08/2020 của UBND Huyện Thủ Thừa Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Nhị Thành

| T T | Theo QH được duyệt giai đoạn 2010-2020 |  |  |  | Điều chỉnh QH đến năm 2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên đường | Chiều dài (m) | Cấp đường | Lộ giới (m) tính từ tim đường | Tên đường/đê | Chiều dài (m) | Cấp đường /đê | Lộ giới đường; vùng phụ cận đê kênh tính từ tim đường/đê (m) | Chỉ giới XD (m) tính từ tim đường/đê |  |  |
| 1 | Đường cao tốc Thành phố Hồ chí Minh – Trung Lương | 4.650 | Cao tốc | Theo quy định hiện hành | Đường cao tốc Thành phố Hồ chí Minh – Trung Lương | Đường do TW quản lý |  |  |  |  |
| 2 | Đường Quốc lộ 1A | 3.800 | I | 43 x 2 | Đường Quốc lộ 1A | Đường do TW quản lý |  |  |  |  |
| 3 | Đường Hương lộ 6 | 3.100 | II | 20 x 2 | Đường Hương lộ 6 | Đường do Tỉnh quản lý |  |  |  |  |
| 4 | Đường Tỉnh lộ 834 | 150 | IV | 20 x 2 | Đường Tỉnh lộ 834 | Đường do Tỉnh quản lý |  |  |  |  |
| 5 | Đường Cai Tài | 855 | IV | 20 x 2 | Đường TL 833C | Đường do Tỉnh quản lý |  |  |  |  |
| 6 | Đường Hương lộ 7 | 3.000 | IV | 20 x 2 | Đường Hương lộ 7 | Đường do Huyện quản lý |  |  |  |  |
| 7 | Đường kênh Xanh + lộ ấp 5 Bình Bát nối dài | 1.800 | VI | 15 x 2 | - Đường GTNT cặp kênh Xanh (đường QH mới từ ranh xã Bình Thạnh vào) - Đường GTNT ấp 5 Bình Bát nối dài (đường QH mới từ đường GTNT ấp 5 Bình Bát-QL 1A) | 900 900 | A A | 2,5x2 2,5x2 | 10x2 10x2 |  |  |
| 8 | Lộ Ủy ban (đoạn từ HL6 -> đường cao tốc) | 1.800 | VI | 15 x 2 | Đường nối TL 818-HL7 | Đường do Huyện quản lý |  |  |  |  |
| 9 | Lộ làng ấp 4 Cầu Bông | 540 | VI | 15 x 2 | Đường GTNT ấp 4 Cầu Bông (đường công vụ- đường GTNT ấp 5 Bình Bát) | 900 | AH | 3x2 | 10x2 |  |  |
| 10 | Đê lộ làng ấp 4 Cầu Bông và ấp 5 Bình Bát | 2.950 | VI | 15 x 2 | Đường GTNT ấp 5 Bình Bát (từ TL 818 đến QL 1A) | - | - | 3x2 | 10x2 |  |  |
| 11 | Lộ ấp 5 Bình Bát | 2640 | VI | 15 x 2 | - Đường GTNT ấp 4 Cầu Bông (rạch Cầu Ngang vào) - Đường GTNT ấp 4 Cầu Bông (đường công vụ - TL 818; đường công vụ - đường GTNT ấp 5 Bình Bát) - Đường GTNT ấp 5 Bình Bát (từ đường GTNT ấp 5 Bình Bát đến TL 834) | 1.700 1.200 1.600 | AH A VI | 3x2 2,5x2 3x2 | 10x2 10x2 10x2 |  |  |
| 12 | Đường kênh Bảy Quang | 710 | AH | 15 x 2 | Đường GTNT cặp kênh Bảy Quang (từ đường GTNT ấp 4 Cầu Bông đến ranh xã Bình Thạnh) | - | A | 2,5x2 | 10x2 |  |  |
| 13 | Lộ làng ấp 1 Tam Hiệp | 2.200 | AH | 15 x 2 | - Đường GTNT ấp 1 Tam Hiệp (từ đường công vụ - đường nối TL 818 - HL7) - Đường GTNT ấp 1 Tam Hiệp (từ đường TL 818 đến ranh Bến Lức) - Đường GTNT ấp 1 Tam Hiệp (từ đường TL 818 - đường nối TL818 - HL7) | 1.500 1.400 1.200 | AH AH C | 3x2 3x2 1,5x2 | 10x2 10x2 10x2 |  |  |
| 14 | Lộ làng ấp 3 Cầu Mống | 1.460 | AH | 15 x 2 | Đường GTNT ấp 3 Cầu Mống (từ TL 818 đến đường HL7) | - | - | 3x2 | 10x2 |  |  |
| 15 | Đê lộ làng ấp 4 Cầu Bông (Bắc + Nam kênh Cây Gáo) | 2.150 | AH | 15 x 2 | Đê ấp 4 Cầu Bông (Bắc + Nam kênh Cây Gáo) | - | đê | 6x2 | 10x2 |  |  |
| 16 | Đê lộ làng ấp 1 Tam Hiệp và ấp 2 Cầu Lớn | 4.000 | AH | 15 x 2 | Đường GTNT ấp 2 Cầu Lớn (từ đường cao tốc - đường nối TL 818 – đường HL7) | - | - | 3x2 | 10x2 |  |  |
| 17 | Lộ làng ấp 6 Bình Nghị | 2.800 | AH | 15 x 2 | Đường GTNT ấp 6 Bình Nghị (từ QL 1 đến ranh huyện Tân Trụ) | - | A | 2,5x2 | 10x2 |  |  |
| 18 | Lộ làng ấp 7 Bình Ảnh + đoạn phụ | 820 | AH | 15 x 2 | Đường GTNT ấp 7 Bình Ảnh (từ QL 1 đến TL 818) | 1.100 | A | 3x2 | 10x2 |  |  |
| 19 | Đường cặp kênh Ba Châu | 1.000 | A | 10 x 2 | Đường GTNT cặp kênh Ba Châu (đường GTNT ấp 5 Bình Bát đi vào) | - | - | 2,5x2 | 10x2 |  |  |
| 20 | Không quy hoạch |  |  |  | Đường kết nối TL 834 - KCN Hòa Bình – TL 818 (tại vị trí trước UBND xã Bình Thạnh- giữa kênh Hai Khen, kên 3 Xê - KCN Hòa Bình – TL 818) | 1,25 | III |  |  |  |  |
| 21 | Không quy hoạch |  |  |  | Đường QH mới (kết nối từ đường GTNT ấp 3 Cầu Móng đến đường Cao tốc) | 0,3 | VI |  |  |  |  |
| 22 | Không quy hoạch |  |  |  | Đường QH mới (kết nối từ đường TL 818 đến đường Công vụ Cao tốc) | 02 | VI |  |  |  |  |
| 23 | Không quy định |  |  |  | Các đoạn đường ngắn còn lại, ngõ hẽm không tiếp giáp với kênh, rạch | - | C | 1,0x2 | 5x2 |  |  |
| 24 | Không quy định |  |  |  | Các đoạn đê cặp kênh còn lại | Theo quy định hiện hành |  |  |  | 10x2 |
| 25 | Không quy định |  |  |  | Các kênh còn lại vùng phụ cận | Theo quy định hiện hành |  |  |  | 10x2 |

Ghi chú:

- Đoạn đường đi qua đô thị, khu dân cư đã có QH được duyệt thì lộ giới lấy theo đường đô thị và theo QH được duyệt. Riêng những đoạn sông, rạch, kênh đi qua thị trấn, khu đông dân cư thì vùng phụ cận tối thiểu là 3 m tính từ mép sông, rạch, kênh (trường hợp không có bờ kênh).

- Quy định chỉ giới xây dựng nêu trên chỉ áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ; đối với các công trình cộng cộng, TMDV, nhà kho, nhà xưởng

- thì lùi thêm 10m so với chỉ giới đường đỏ.

*. Kết quả quy hoạch mạng lưới công trình giao thông trong kỳ điều chỉnh như sau:

- Quy hoạch giao thông (Định hướng bổ sung, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông của xã đảm bảo đạt chuẩn hoặc cao hơn so với bộ tiêu chí NTM được UBND Tỉnh ban hành theo Quyết định 32 ngày 5/8/2024)

- Quy hoạch mạng lưới giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2030 xã Nhị Thành được điều chỉnh như sau:

+ Quy hoạch thêm Tuyến đường giao thông kết nối từ mố A cầu qua kênh Thủ Thừa (nồi xã nhị Thành - Tân Thành) đến ĐT.818

+ Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường ấp, liên ấp đảm bảo mặt đường rộng ≥ 3.5m, nền đường ≥ 5m, kết cấu mặt đường nhựa hoặc BTXM

+ Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trục chính nội đồng, đảm bảo mặt đường rộng ≥ 3.5m, nền đường ≥ 5m, kết cấu mặt đường nhựa hoặc BTXM, hoặc đá xanh

BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH ĐƯỜNG GIAO THÔNG XÃ NHỊ THÀNH ĐẾN NĂM 2030 (xem Phụ Lục 02)

*. Giao thông nông thôn:

- Từ nay đến 2030 xây dựng hệ thống giao thông nông thôn nhằm tăng cường khả năng phục vụ đời sống, phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Các tuyến đường xã, đường trục ấp được đầu tư, nâng cấp mặt đường sỏi đỏ đảm bảo an toàn giao thông, không lầy lội vào mùa mưa.

- Các tuyến đường GTNT có chức năng kết nối các khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp ra đường huyện, đường tỉnh. Các tuyến này phục vụ cho việc vận chuyển, đi lại sinh hoạt hàng ngày của người dân tại các ấp. Riêng các tuyến đường đã hình thành từ trước, không có khả năng mở rộng thì giữ nguyên lộ giới theo hiện trạng.

*. Giao thông nội đồng, đường phục vụ sản xuất:

- Đường trục chính nội đồng: xây dựng, tu sửa các tuyến đường chính nội đồng kết nối các khu vực sản xuất trên địa bàn nhằm tạo sự đi lại thuận lợi cho bà con trong việc lưu thông vận chuyển hàng hóa và phù hợp với quy hoạch.

- Đường từ ấp ra đồng: được bố trí xây dựng trên cơ sở của các tuyến đường có sẵn, nhằm tạo ra một mạng lưới giao thông xuyên suốt kết nối với mạng lưới đường xã, kết nối giữa các trung tâm ấp với nhau, có tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy định và đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cơ giới hóa nông nghiệp.

### 7.3.2 Cấp điện:

#### Nhu cầu sử dụng điện đến năm 2030 :

+ Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:

* Điện năng : 1000Kwh/người.năm

* Phụ tải: ≥ 150 W/người

+ Điện công trình công cộng (> 15 % phụ tải điện sinh hoạt)

+ Tiêu chuẩn cấp điện công trình dịch vụ, công cộng, công sở theo QCVN 01:2021/BXD.

- Các công trình đường dây lưới điện trên địa bàn xã đảm bảo theo đúng Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023).

- Hệ thống cấp điện trên địa bàn xã tuân thủ theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  (theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024)

- Quy hoạch điện VIII (Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023); và chú trọng đến công tác an toàn điện (theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

- Ngoài ra, khuyến khích việc sử dụng năng lượng sạch (năng lượng mặt trời) các giải pháp sử dụng năng lượng thông minh, tiết kiệm đối với các công trình xây dựng trong khu vực quy hoạch để giảm bớt việc sử dụng lưới điện quốc gia.

### 7.3.3 Cấp thoát nước:

#### 7.3.3.1 Nhu cầu dùng nước đến năm 2030:

Tiêu chuẩn cấp nước: tiêu chuẩn cấp nước theo QCVN 01- 2021/BXD.

- Nước sinh hoạt (QSH):

+ Năm 2030: tối thiểu  là 80 lít/người.ngày đêm

- Nước công cộng, dịch vụ (QCC) : tối thiểu bằng 10% Nước sinh hoạt.

- Nước cho sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp (QCN): tối thiểu bằng 8% Nước sinh hoạt.

- Nước cho các khu công nghiệp tập trung: xác định theo loại hình công nghiệp, đảm bảo tối thiểu bằng 20m3/ha/ngày đêm cho tối thiểu bằng 60% diện tích khu công nghiệp.

- Nước dự phòng, rò rỉ (QDP) : 15% (QSH + QCC + QCN).

- Nước bản thân nhà máy QNM : 4% (QSH + QCC + QCN + QDP).

Bảng : Bảng tổng hợp nhu cầu cấp nước

| TT | Các loại nước | Đến 2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quy mô | Tiêu chuẩn | Q m3/ngày |
| 1 | Sinh hoạt (Qsh) | 16.900 người | 80 lít/người | 1.352 |
| 2 | Công cộng, dịch vụ (Qcc) |  | 10%Qsh | 135 |
| 3 | Nước cho sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp(QcN) |  | 8%Qsh | 108 |
| 4 | Dự phòng, rò rỉ (Qdp) |  | 15% (Qsh+Qcc+Qcn). | 239 |
| 5 | Bản thân nhà máy (Qnm) |  | 4% (Qsh+Qcc+Qcn+Qdp). | 54 |
|  | Tổng cộng |  | Qsh+Qcc+Qcn+Qdp+Qnm | 1.888 |

Tổng nhu cầu cấp nước:

+ Năm 2030 : 1.888 m3/ ngày đêm.

- Lựa chọn nguồn nước phải: đảm bảo yêu cầu về trữ lượng, lưu lượng và chất lượng nước; đảm bảo tiết kiệm tài nguyên nước, đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiện nghi đối với việc sử dụng nước. Chọn nguồn nước ngầm là nguồn cấp nước chính phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân xã. Ngoài ra việc tích trữ nước mưa sử dụng cho các nhu cầu sinh hoạt cũng rất cần thiết trong ngắn hạn đối với những hộ gia đình ở những khu vực có điều kiện bất lợi về mặt địa hình.

- Công trình cấp nước tập trung: Cải tạo, xây dựng trạm cấp nước tập trung công suất 10-40m3/giờ ở các ấp đáp ứng cho nhân dân sử dụng nước sạch.

- Mạng lưới đường ống:

+ Mạng lưới cấp nước phải đảm bảo an toàn và độ tin cậy về lưu lượng, áp lực, chất lượng nước theo yêu cầu sử dụng và yêu cầu cấp nước chữa cháy.

+ Áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước sinh hoạt của khu dân cư, tại điểm lấy nước vào nhà, tính từ mặt đất không được <10m.

+ Chất lượng nước phải đảm bảo các quy định của quy chuẩn QCVN01-1:2018/BYT.

+ Ngoài ra các công trình trên mạng lưới câp nước phải tuân thủ QCVN 07-1:2016/BXD.

- Cấp nước cứu hỏa:

+ Phải tận dụng các sông hồ, ao để cấp nước chữa cháy. Có đường cho xe chữa cháy tới lấy nước. Chiều sâu mặt nước so với mặt đất tại vị trí bố trí lấy nước chữa cháy không lớn quá 4m và chiều dày lớp nước ≥0,5m.

+ Trên mạng ống cấp nước đô thị, dọc theo các đường phố phải bố trí các họng lấy nước chữa cháy(trụ nổi hoặc họng ngầm dưới mặt đất) đảm bảo các quy định về khoảng cách tối đa giữa các họng là 150m. Khoảng cách tối thiểu giữa hong và tường các ngôi nhà là 5m. Họng cứu hỏa bố trí trên vĩa hè đảm bảo khoảng cách tối đa giữa họng và mép đường là 2,5m.

+ Đường kính ống dẫn nước chữa cháy ngoài nhà phải ≥ 100mm.

#### * Phương án quy hoạch nguồn cấp nước sạch:

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn và hệ thống cấp nước tập trung

+ Dự kiến đến năm 2025, Công ty cấp nước Long An sẽ cung cấp 50% tổng nhu cầu dùng nước cho xã, 50% còn lại do nhân dân tự tổ chức hệ thống cung cấp qua từng trạm xử lý riêng các ấp. Các hệ thống xử lý phải bảo đảm chất lượng nước cung cấp cho nhân dân.

Duy trì 17 giếng cấp nước và xí nghiệp cấp nước Bình Ảnh hiện có, nâng cấp hệ thống xử lý nước đảm bảo người dân có nước sạch sử dụng.

### 7.3.3.2 Thoát nước:

- Nước thải sinh hoạt:

+ Đối với các khu dân cư tập trung hiện hữu: Nước thải được xử lý bằng hầm tự hoại của hộ gia đình trước khi xã thải ra hệ thống thoát nước chung. Riêng cụm dân cư trung tâm xã định hướng dài hạn xây dựng hệ thống cống thoát nước thải bẩn riêng với hệ thống cống thoát nước mưa và vận chuyển về khu xử lý nước thải tập trung.

+ Đối với khu dân cư phát triển mới: Xây dựng hệ thống nước thải và nước mưa riêng, được thu gom về khu xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch.

+ Nước thải và phân gia súc từ các khu chuồng trại chăn nuôi lớn được xử lý nằng bể Bioga.

- Thoát nước mưa:

+ Do điều kiện kinh tế và thực tế địa phương, kiến nghị giai đoạn đầu sử dụng hệ thống thoát nước hỗn hợp (khu vực hiện trạng thoát ra hệ thống kênh rạch, khu vực xây dựng mới xây dựng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn). Về dài hạn cải tạo thành hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn cho cả xã.

### 7.3.4 Vệ sinh môi trường và xử lý chất thải rắn:

- Định hướng: Rác thải sinh hoạt sẽ được thu gom theo từng điểm dân cư.

- Nước thải từ hầm cầu của mỗi nhà được xử lý qua bể lắng lọc trước khi thải ra môi trường.

- Vận động nhân dân 100% hộ xây dựng nhà vệ sinh có bể tự hoại 3 ngăn và có đường ống dẫn nước bẩn riêng. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm tạo cho người dân có ý thức cao về bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Tuyên truyền, phổ biến về trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường, dùng nước hợp vệ sinh và bảo vệ, chăm sóc cây xanh xung quanh nơi ở.

Mô hình bể tự hoại hợp vệ sinh áp dụng cho cụm dân cư.

- Đối với các hộ gia đình chăn nuôi sản xuất sẽ xây dựng các bể biôga xử lý theo dây chuyền khép kín trước khi thải ra ngoài, tránh gây ô nhiễm môi trường.

- Xử lý chất thải rắn: Khu vực trung tâm xã: Tại các khu vực công trình công cộng bố trí thùng đựng rác thải, khu vực dân cư tự thu gom rác sinh hoạt và đổ ra xe thu gom vào các ngày thu gom định kỳ trong tuần.

### 7.3.5 Nghĩa trang nhân dân:

- Quy mô diện tích các nghĩa trang tập trung phải đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu là 400 m²/1.000 người.

+ Đến năm 2030 dân số toàn xã: 16.900 người

+ Chỉ tiêu đất nghĩa trang trên địa bàn xã đến 2030: 400 * 16.9 = 6.760 m².

+ Đất nghĩa trang hiện tại trên đại bàn xã: 4,02 ha

Như vậy quy mô đất nghĩa trang trên địa bàn xã đến năm 2030 đảm bảo chỉ tiêu.

### 7.3.6 Khu xử lý chất rắn:

Chỉ tiêu:

+ Chất thải rắn (CTR): 0,8kg/người/ngày.

+ CTR sinh hoạt và sản xuất phải được thu gom xử lý tại các cơ sở xử lý tập trung.

+ Bố trí đểm tập kết, trạm trung chuyển phù hợp với điều kiện thu gom CTR của xã và đảm bảo bán kính phục vụ. Điểm tập kết, trạm trung chuyển CTR phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.

+ Phải xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, không xả phân trực tiếp xuống hồ, ao, hầm cá.

+ Chuồng trại chăn nuôi gia súc phải cách nhà ở và đường đi chung ít nhất 5m và có cây xanh che chắn. Phân, nước tiểu từ chuồng, trại chăn nuôi phải được thu gom và có giải pháp xử lý hợp vệ sinh.

+ Khoảng cách an toàn môi trường của điểm tập kết phải ≥ 20m. Phải đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường của trạm trung chuyển chất thải rắn, cơ sở xử lý CTR.

- Diện tích trạm trung chuyển cố định cở lớn  ≥ 5.000 m2 .

PHẦN 8: NỘI DUNG CẦN XÂY DỰNG ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

8.1. Mục tiêu:

- Tập trung củng cố, nâng chất lượng các tiêu chí xây dựng xã NTM và NTM nâng cao còn thiếu tiến tới xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của UBND tỉnh Long An về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025.

- Tiếp tục giữ vững nâng chất các tiêu chí đã đạt bền vững tiếp tục đầu tư hoàn thiện các tiêu chí đạt thấp, hướng đến NTM kiểu mẩu. Huy động tổng hợp các nguồn lực để triển khai thực hiện từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và khả năng đối ứng của ngân sách xã, các nguồn huy động và khả năng đóng góp của các doanh nghiệp, của cộng đồng dân cư để giữ vững NTM nâng cao tiến lên NTM kiểu mẫu.

8.2. Nội dung:

- Theo báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao đến thời điểm hiện tại thì xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới

- Tiếp tục thực hiện, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tiến tới xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

- Thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025:

+ Thực hiện theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

+ Thực hiện theo Quyết định 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025.

+ Thực hiện theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của UBND tỉnh Long An về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025.

8.2.1 Bộ tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của UBND tỉnh Long An: (xem phụ lục I Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025):

8.2.2 Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của UBND tỉnh Long An: xã Nhị Thành hiện tại chưa có lộ trình thực hiện đánh giá tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

8.3 Các tiêu chí cần lưu ý thực hiện nhầm củng cố, nâng chất lượng các tiêu chí xây dựng xã NTM trong quy hoạch chung xây dựng xã:

Giữ vững các tiêu chí về Nông thôn mới UBND xã Nhị Thành tiếp tục tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm giữ vững chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Theo báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nông thôn mới đến thời điểm hiện tại thì xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới

Do đó Đối với các tiêu chí cần được quan tâm theo đồ án quy hoạch:

*  Đối với nông thôn mới: 04 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí số 6 phần 6.1, tiêu chí 13, tiêu chí 14 và tiêu chí 17)

- Tiêu chí 6: Tiêu chí văn hóa (phần 6.1)

+ Nguyên nhân không đạt: chưa lấp đặc công cụ thể dục thể thao ngoài trời

+ Giải pháp cụ thể để thực hiện: Ban chỉ đạo, Ban quản lý, cùng Ban phát triển ấp đã xác định vị trí đất của từng ấp để lấp đặc dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, kinh phí từ nguồn quỷ của mỗi ấp, đồng thời vận động xã hội hóa các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn, thời gian hoàn thành trong năm 2025.

- Tiêu chí 13: Tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

+ Giải pháp cụ thể để thực hiện: Kiến nghị huyện có hổ trợ, định hướng thực hiện tiêu chí số 13, do điều kiện đặc thù của xã diện tích nhỏ, sản xuất manh mún, sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp.

- Tiêu chí 14: Tiêu chí y tế

+ Giải pháp cụ thể để thực hiện: 14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,39% / 95%, UBND xã, BHYT huyện phân loại từng đối tượng cụ thể, cùng hệ thống chính trị tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia, phấn đấu đạt được và vượt 96% trong năm 2025; 14.2. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt 88% / 90%, dự kiến tiêu trong quý II năm 2025; 14.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa trên 40% cần có sự hỗ trợ của các ngành chuyên môn.

- Tiêu chí 17: Tiêu chí môi trường (tiêu chí 17.5)

+ Nguyên nhân không đạt: chưa phân loại rác tại nguồn

+ Giải pháp cụ thể để thực hiện: Tập trung xử lý vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi. Hướng dẫn, khuyến khích áp dụng công nghệ xử lý tiến bộ và các hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện của địa phương để xử lý hiệu quả rác thải, nước thải. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn người dân chủ động phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

# PHẦN 9: CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ vào nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

## 9.1 Ảnh hưởng của các dự án đến môi trường

### 9.1.1 Môi trường xã hội

a. Ảnh hưởng tới môi trường xã hội trong quá trình xây dựng

Trong thời gian thi công xây dựng thì việc tập trung một số lượng lớn công nhân xây dựng và xe máy thi công sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường xã hội. Nếu ý thức của công nhân không tốt sẽ làm gia tăng các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, trộm cắp, nghiện hút…, và làm cho tình hình an ninh trong khu vực sẽ trở nên phức tạp hơn.

Tập trung nhiều người cũng là nguyên nhân để nảy sinh các ổ dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Lưu lượng của các phương tiện tham gia giao thông sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của người lái xe, người đi bộ đặt biệt là người già, trẻ em và người khuyết tật.

Sự phát tán của bụi, tiếng ồn của các phương tiện tham gia giao thông có hại đối với sức khỏe con người gián tiếp hay trực tiếp thông qua đường thức ăn. Mầm bệnh do ô nhiễm gây ra có thể phát sinh hoặc tích tụ lại.

b. Ảnh hưởng tới môi trường xã hội khi dự án đi vào hoạt động:

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ là nơi tập trung một lượng dân cư lớn vào ở tập trung và một số khách vãng lai ra vào do đó công tác quản lý an ninh xã hội sẽ trở nên phức tạp hơn. Phong tục tập quán của địa phương sẽ thay đổi và bị ảnh hưởng của những nét văn hóa mới, lối sống mới trong đó có văn hóa, lối sống không lành mạnh.

### 9.1.2. Môi trường tự nhiên

a. Ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên trong quá trình xây dựng

Ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên của dự án chủ yếu ở giai đoạn xây dựng, còn khi dự án đã hoàn thành thì những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên sẽ không đáng kể.

Trong quá trình xây dựng dự án sẽ diễn ra các hoạt động sau đây:

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng: san nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống phân phối điện, trạm điện.

+ Thi công các công trình kiến trúc:

Tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên của các hoạt động trên là tất yếu đối với mỗi công trường xây dựng có tính nhất thời và sẽ kết thúc khi dự án thực hiện xong.

Quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 được thực hiện sẽ tạo ra những hiệu quả rõ rệt về các mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

Hiệu quả về kinh tế: Nâng cao chất lượng & hiệu quả phục vụ của hệ thống HTKT và HTXH. Thông qua hoạt động xây dựng sẽ tạo công ăn việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho dân cư.

Hiệu quả về xã hội, môi trường: Tạo công ăn việc làm cho nhân dân, giải quyết một phần lao động nhàn rỗi, hạn chế tệ nạn xã hội. Tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần củng cố an ninh quốc phòng.

Thực hiện quy hoạch sẽ góp phần mở rộng quy mô các loại hình sản xuất, mở rộng ngành nghề nông thôn, thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện giải quyết thêm việc làm cho lao động ở xã, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội đồng thời bảo vệ môi trường bền vững.

b.Tác động tới môi trường không khí

Các nguồn gây ô nhiễm không khí chính trong quá trình xây dựng là bụi đất, đá, các loại hơi khí độc hại như khí CO, CO2, NO2, SO2,…. các hợp chất hữu cơ bay hơi , dung môi hữu cơ phát sinh từ các loại máy xây dựng, các loại xe vận tải, xe thảm nhựa đường, các loại máy cắt và đánh bóng vật liệu. Ngoài ra còn có các loại khói, hơi kim loại phát sinh từ các máy cắt, máy hàn kim loại.

Trong giai đoạn thi công hạ tầng kỹ thuật do phải sử dụng nhiều xây dựng và khối lượng vật liệu xây dựng vận chuyển lớn nên mức độ phát máy sinh các chất ô nhiễm không khí ở giai đoạn này sẽ cao, đặc biệt là bụi khói.

c. Tác động tới môi trường âm thanh

Trong giai đoạn thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài các nguồn ô nhiễm không khí kể trên tiếng ồn cũng là một yếu tố mang bản chất vật lý, ảnh hưởng đến môi trường âm thanh. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông vận tải, các máy xây dựng, các hoạt động cơ điện, máy bơm nước…Tiếng ồn đặc trưng bởi độ lớn của mức áp suất âm thanh.

Dưới đây là giá trị của mức áp suất âm thanh  của một số nguồn thường gặp trong quá trình xây dựng:

| STT | CÁC LOẠI NGUỒN ỒN | MỨC TIẾNG ỒN |
| --- | --- | --- |
| 01 | Máy đầm bê tông | 75 – 80 dBA |
| 02 | Máy đóng cọc diezel (đo cách 10m) | 100 – 108 dBA |
| 03 | Máy khoan dùng khí nén (đo cách 1m) | 104 – 110 dBA |
| 04 | Ô tô vận tải | 75 – 90 dBA |

Như vậy trong quá trình xây dựng các máy xây dựng có khả năng gây tiếng ồn ở mức khá cao trong phạm vi hoạt động của người lao động (90dBA – 110 dBA). Tuy nhiên, do tiếng ồn lan truyền trong không khí tắt nhanh theo khoảng cách (theo hàm logarit) nên mức độ ảnh  hưởng đến khu vực dân cư lân cận là không đáng kể.

d. Tác động tới môi trường nước

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân:

Trong quá trình xây dựng thường xuyên có nhiều cán bộ và công nhân làm việc trên công trường sẽ tạo ra nước thải sinh hoạt. Nồng độ bẩn của nước thải sinh hoạt về lý thuyết phụ thuộc vào lượng thải, lượng chất bẩn đơn vị tính trung bình cho 1 người/ngày và đặc điểm, tính chất của các công trình và thiết bị vệ sinh.

+ Nước mưa và nuớc thải thi công :

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sẽ cuốn theo một lượng nhất định đất cát, nguyên vật liệu xây dựng rơi vãi vào dòng chảy. Trong quá trình thi công, các kho bãi, nhà xưởng tập kết nguyên vật liệu cần có kết cấu bao che để hạn chế sự gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa.

e. Tác động tới hệ sinh thái

Các khu vực xây dựng có ảnh hưởng đến hệ thực vật trong khu vực (địa bàn xã) có thể ảnh hưởng nhất định đến cân bằng sinh thái trong khu vực (trong đó có việc cải tạo địa hình).

Trong quá trình thi công cần có những biện pháp hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường sinh thái trong khu vực như không xây dựng tràn lan, quy hoạch hợp lý các diện tích xây dựng…

- Chất thải rắn:

+ Chất thải rắn xây dựng:

Đất, cát, đá… trong quá trình xây dựng nói chung sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến môi trường mà biểu hiện chủ yếu là làm tích đọng đất, cát thu hẹp dòng chảy của các kênh mương, rãnh thoát nước  vì vậy làm hạn chế khả năng tiêu thoát nước. Mức độ gây ảnh hưởng tùy thuộc vào kỹ thuật thi công và quản lý thi công. Các loại vỏ bao xi măng, mảnh gỗ vụn, vỏ thùng… nếu không được thu gom và tận dụng lại cho hoạt động tái chế sẽ tác động tiêu cực đến môi trường và gây lãng phí.

+ Chất thải sinh hoạt:

Công trường đang xây dựng sẽ tập trung một số lượng lớn công nhân và cán bộ làm việc, ý thức của công nhân xây dựng thường không cao trong việc giữ vệ sinh chung nên trong khu vực xây dựng sẽ trở nên bừa bãi và mất vệ sinh.

Lấy tiêu chuẩn xả rác thải là 1kg/người/ngày và căn cứ vào luợng công nhân và cán bộ tham gia làm việc sẽ tính được lượng rác thải phát sinh trong 1 ngày theo công thức sau:

Q = N x 1,0(kg)

với Q: Tổng lượng rác phát sinh trong ngày.

N: Tổng số người.

Nếu không có ý thức giữ vệ sinh chung, chất thải rắn vứt bừa bãi, lung tung sẽ làm tăng khả năng sinh sôi của các loài gây bệnh truyền nhiễm như ruồi, muỗi,.. gây ô nhiễm môi trường .

+ Chất thải khu công nghiệp:

Các công trình phục vụ sản xuất như kho nông sản, kho giống lúa, kho phân hóa học và thuốc trừ sâu, kho nông cụ vật tư, trạm xay xát, xưởng sửa chữa cơ khí nông cụ...không bố trí trong các ấp ở mà nên bố trí gần liên hệ thuận tiện với đường giao thông nội đồng và đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh.

Các kho phân hóa học, thuốc trừ sâu phải đảm bảo cách ly đến các công trình khác ít nhất 100m về phía cuối hướng gió chủ đạo.

Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi đến khu ở ≥ 200m.

Những cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp không gây độc hại có thể bố trí trong các ấp, tại các nhà phụ của từng hộ gia đình nhưng không được để nước thải và tiếng ồn gây ô nhiễm môi trường.

### 9.1.3 Ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên khi đưa dự án vào hoạt động

a. Tác động tới môi trường không khí

Khi dự án hoàn thành, nguồn ô nhiễm không khí chỉ còn lại bụi và khí thải do đun nấu và từ các phương tiện cơ giới tham gia giao thông. Do dự án là cụm dân cư nên khi đun nấu gây ra khói, bụi sẽ không đáng kể.

Bụi và khí thãi sẽ chủ yếu là từ các phương tiện cơ giới tham gia giao thông trong khu vực, chủ yếu là từ phương tiện giao thông và ôtô nên không đáng kể.

b. Tác động tới môi trường nước

Khi dự án hoàn thành thì nước mặt sẽ xả ra hệ thống thoát nước chung của khu vực và chảy ra các kênh, rạch dọc theo từng cụm dân cư.

Đối với nước thải sinh hoạt để không gây ô nhiễm nước cho các kênh rạch, trong toàn xã dự kiến bố trí trạm xử lý nước thải tập trung, để dẫn nước thải từ các cụm dân cư về khu xử lý nước thải tập trung, trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận.

c. Chất thải rắn

Chất thải rắn của khu chủ yếu là chất thải sinh hoạt do dân cư trong khu thải ra.

Nhìn chung rác thải phát sinh từ hoạt động của con người hầu hết là rác sinh hoạt hữu cơ dễ sử lý và ít độc hại với môi trường.

Rác thải sau khi được thu gom từ các cụm dân cư trong mỗi ấp sẽ được ký hợp đồng với Công ty vệ sinh môi trường của huyện thu gom theo định kỳ theo hợp đồng. Riêng phân người sẽ xuống hầm tự hoại và theo hệ thống thoát nước thải đến trạm xử lý.

Như vậy có thể nói chất thải rắn của khu vực chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt không có chất thải rắn nguy hại.

d.Tác động đến kinh tế, xã hội và cảnh quan khu vực

Việc xây dựng cụm dân cư sẽ góp phần vào tốc độ phát triển đô thị của khu vực, tạo mối liên kết và bổ sung giữa các vùng lân cận.

Dự án hình thành sẽ đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế - chính trị - xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội góp phần nâng cao đời sống của nhân dân đồng thời giúp cho việc định hướng phát triển vùng.

## 9.2 Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai đoạn thi công xây dựng.

### 9.2.1 Công tác thi công san nền:

- Che chắn kín các xe chuyên chở vật liệu và chất phế thải để hạn chế sự lan tỏa của bụi.

- Làm ẩm bề mặt của lớp đất, cát san ủi bằng cách phun nước để giảm lượng bụi bị cuốn theo gió.

- Không chuyên chở đất, cát để thi công trong giờ cao điểm.

- Bố trí đủ nhân lực để thu dọn đất rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển.

- Thường xuyên phun nước rửa đường bằng xe chuyên dùng (đơn vị thi công cần thuê một xe rửa đường chuyên dùng để phun nước tưới, rửa đường hàng ngày).

### 9.2.2 Các biện pháp giảm thiễu ô nhiễm môi trường do các loại khí thải.

a. Giảm thiễu ô nhiễm khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải

Khí thải của các phương tiện giao thông vận tải chứa các chất ô nhiễm như bụi, CO, CO2, NO2, SO2, Pb,...

Để giảm thiểu sự ô nhiễm gây ra do khí thải của các phương tiện giao thông vận tải cần áp dụng các biện pháp sau:

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ.

- Không được chở quá tải trọng quy định.

- Hạn chế dùng xe sử dụng dầu diezen để giảm thiểu phát thải khí SO2.

- Tăng cường bảo dưỡng và đánh giá chất lượng khí thải của xe, khuyến khích việc không sử dụng xe đã quá niên hạn sử dụng.

b. Giảm thiễu ô nhiễm không khí từ các công đoạn công nghệ

Các công đoạn công nghệ trong quá trình thi công xây dựng hầu như được thực hiện ngoài trời. Do đó các chất ô nhiễm phát thải  dễ dàng phân tán trong môi trường không khí. Mặc dù chúng sẽ nhanh chóng bị hòa loãng nhưng cũng nên áp dụng các biện pháp che chắn tạm thời để hạn chế sự lan tỏa sang các khu vực xung quanh, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và dân cư trong khu vực.

### 9.2.3 Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn

Để giảm thiểu sự ô nhiễm do tiếng ồn gây ra từ các máy móc thiết bị xây dựng và các phương tiện cơ giới, dự án cần áp dụng các biện pháp sau:

Trong quá trình xây dựng tiếng ồn, rung động chủ yếu từ các thiết bị vận chuyển vật liệu, san ủi, do đó cần giảm mức tiếng ồn bằng các phương pháp như: kiểm tra mức ồn của các thiết bị, nếu mức ồn lớn hơn tiêu chuẩn cho phép thì phải lắp đặt các thiết bị giảm âm.

Ngoài ra, để hạn chế sự ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình xây dựng đến sinh hoạt của khu vực lân cận các máy móc gây tiếng ồn lớn như búa máy, máy đào, máy khoan,.. sẽ không được vận hành vào ban đêm.

### 9.2.4 Biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường nước

a) Đối với nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt phải được xử lý cục bộ trước khi thoát ra ngoài, đảm bảo các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý phải nhỏ hơn giới hạn cho phép.

Thường xuyên kiểm tra, nạo vét không để bùn đất, rác xâm nhập vào hệ thống thoát nước thải. Đường thoát nước thải sinh hoạt tạm thời sẽ được đưa vào hệ thống thoát nước thải quy hoạch mới tùy theo từng giai đoạn thực hiện dự án. Phải đảm bảo nguyên tắc không gây trở ngại, làm mất vệ sinh do các hoạt động xây dựng của dự án cũng như không gây ảnh hưởng đến hệ thống kênh, rạch, cống thoát nước và các hoạt động dân sinh bên ngoài khu vực dự án.

b) Đối với nước mưa và nước thải thi công

Nước mưa từ khu trộn vật liệu được dẫn vào hệ thống thu gom riêng, xử lý qua bể lắng cặn rồi mới cho thoát ra hệ thống thoát nước chung.

Xây dựng hệ thống thoát nước thi công và vạch tuyến phân vùng thoát nước mưa. Các tuyến thoát nước đảm bảo tiêu thoát triệt để, không gây úng ngập trong suốt quá trình xây dựng và không gây ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của các khu vực lân cận.

Các tuyến thoát nước mưa, nước thải thi công được thực hiện phù hợp với quy hoạch thoát nước của dự án nói riêng và của toàn khu vực nói chung. Không tập trung các loại nguyên, nhiên vật liệu gần hoặc cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào đường thoát nước.

Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn. Hạn chế triển khai thi công vào mùa mưa bão.

c) Bảo vệ nguồn nước cấp sử dụng: Xây dựng các tuyến ống cấp nước thi công với việc lắp đặt các van khóa để dễ sử dụng. Thực hiện tiết kiệm nguồn nước sử dụng, không để thất thoát nước cấp thi công.

### 9.2.5 Biện pháp kiểm soát chất thải rắn

-  Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn và vệ sinh trong suốt giai đoạn xây dựng. Hạn chế các phế thải phát sinh trong thi công. Tận dụng triệt để các loại phế liệu xây dựng phục vụ cho chính các hoạt động xây dựng của dự án. Rác thải sinh hoạt và các phế liệu xây dựng sẽ được tập trung riêng biệt tại các bãi chứa quy định cách xa các nguồn nước đang sử dụng và định kỳ để các đơn vị chức năng chuyển đến nơi quy định. Riêng xà bần phải được chuyển sớm trong ngày để tránh hiện tượng ùn tắc và chiếm chổ trên công trường.

- Lập nội quy vệ sinh tại các láng trại tạm và giáo dục công nhân có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Có thùng đựng rác sinh hoạt cho từng lán trại và ký hợp đồng với công ty môi trường đô thị tại địa phương để thu gom và chuyên chở định kỳ.

### 9.2.6 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất và hệ sinh thái:

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước và kiểm soát chất thải rắn trình bày ở trên đã góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất. Tuy nhiên, một số biện pháp khác cũng cần được áp dụng nhằm giảm thiểu tối đa việc gây ô nhiễm và xói lở do quá trình thi công xây dựng như:

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định kỹ thuật về nơi lấy đất, cát, lượng đất, cát đắp. sau khi lấy đất cần san ủi để hoàn trả mặt bằng.

- Nghiêm cấm mọi hành vi xả chất ô nhiễm, chất gây hại xuống các vùng trũng hoặc sử dụng để san lắp mặt bằng. Chọn vật liệu san lắp thích hợp là các loại chất trơ như cát, đất lẫn đá.

- Giáo dục công nhân về ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường tại khu vực dự án và khu vực xung quanh.

### 9.2.7 Các giải pháp an toàn vệ sinh lao động và phòng chống sự cố môi trường

a. Các giải pháp an toàn vệ sinh lao động

Trong quá trình tiến hành xây dựng dự án có thể xảy ra tai nạn lao động. Do vậy tất cả các công nhân tham gia trên công trường xây dựng đều phải được học tập về các quy định an toàn vệ sinh lao động và phải có bộ phận y tế gần công trường. Các công nhân trực tiếp thi công, vận hành máy phải được đào tạo thực hành trên công trường .

- Các tài liệu chỉ dẫn cũng như các thiết bị máy móc phải được kiểm tra định kỳ.

- Khi thi công trên giàn dáo hoặc thiết bị trên cao phải có dây an toàn.

Có hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ thi công.

- Phải có rào chắn, các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng ngã té hoặc điện giật.

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân như mũ bảo hộ, găng tay, khẩu trang, kính hàn,…và phải có những quy định nghiêm ngặt về sử dụng.

- Láng trại tạm cho công nhân phải thoáng mát, hợp vệ sinh, phải có nhà tắm nhà vệ sinh đầy đủ, có bộ phận y tế cấp phát thuốc men và sơ cứu tai nạn.

b. Các giải pháp phòng chống sự cố môi trường và trật tự trị an

Để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố xảy ra trong hoạt động thi công dẫn đến sự cố môi trường dự án sẽ áp dụng các giải pháp kỹ thuật cũng như nâng cao năng lực quản lý trên công trường, cụ thể như sau:

- Lắp đặt thiết bị chữa cháy theo đúng các tiêu chuẩn quy phạm tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ.

- Lắp đặt các thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện (atomat bảo vệ ngắn mạch và  ngắn mạch chạm đất….).

## 9.3 Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường sau khi hoàn thành dự án

### 9.3.1 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí:

Khi dự án hoàn thành các nguồn ô nhiễm không khí chính trong khu vực dự án là bụi, khí thải từ các bếp nấu ăn, từ các phương tiện xe cơ giới. Các biện pháp giảm thiểu sẽ được áp dụng như sau:

- Trong thiết kế kiến trúc tại các khu vực bếp trong các công trình kiến trúc đều có bố trí hệ thống thông gió tự nhiên ( hoặc cưỡng bức) trong các hành lang kỹ thuật. Đối với bếp của các công trình công cộng đều có hệ thống thông gió cưỡng bức, có ống khói với độ cao đủ lớn để hòa loãng khí thải vào không khí.

- Tăng cường trồng và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ.

### 9.3.2 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước

Sau khi dự án được xây dựng hoàn tất hệ thống thoát nước của khu vực là hệ thống thoát nước riêng cho nước thải sinh hoạt và nước mưa, hệ thống cấp nước sử dụng nguồn nước cấp của khu vực.

Hệ thống cấp, thoát nước được thiết kế xây dựng theo đúng các tiêu chuẩn quy phạm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật hạ tầng cơ sở của toàn khu.

a.  Đối với nước thải sinh hoạt

- Để nước thải sinh hoạt không gây ô nhiễm bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn thì ngoài việc xử lý cục bộ nước thải (hầm tự hoại cho mỗi hộ gia đình) còn phải có hệ thống xử lý nước thải cho từng cụm hoặc từng khu vực trước khi đưa ra hệ thống kênh rạch chung.

Trạm xử lý nước thải tập trung: Thu nhận toàn bộ nước thải sinh hoạt của từng khu vực. Sau khi xử lý xong phải đảm bảo các chất gây ô nhiễm trong nước phải thấp hơn giới hạn cho phép.

b. Đối với nước mưa

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẩn nước mưa. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chửa thay thế kịp thời.

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. Không để các loại rác thải, chất lỏng gây độc hại xâm nhập vào đường ống thoát nước.

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong mưa.

### 9.3.3 Các biện pháp quản lý chất thải rắn

Chất thải rắn của cụm, khu chủ yếu là rác thải sinh hoạt. Lượng rác thải sinh hoạt cần phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ, được xem xét đến ngay từ khâu thiết kế kiến trúc. Các biện pháp cụ thể như sau:

- Đối với các công trình công cộng cần có bể rác hoặc thùng rác to có nắp đậy kín đặt ở các vị trí thích hợp.

- Đối với các trục đường chính hoặc nơi công cộng sẽ được đặt các thùng rác nhỏ để thuận tiện cho việc đổ rác và lấy rác.

- Thực hiện tốt các chương trình vệ sinh công cộng.

### 9.3.4 Kế hoạch quan trắc và giám sát môi trường

Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng thi công công trình và vận hành, việc quan trắc kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với việc thực hiện dự án và đề ra các giải pháp thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi trường  xung quanh. Kế hoạch kiểm tra như sau:

a. Đối tượng kiểm tra và giám sát

Kiểm tra và giám sát chủ đầu tư và các đơn vị thi công.

b. Nội dung kiểm tra và giám sát

- Giám sát việc thực hiện toàn bộ các giải pháp bảo vệ môi trường  đã trình bày ở trên.

- Ghi nhận và kiểm tra lại các thông tin phản hồi có liên quan đến môi trường từ các hộ dân cư lân cận và các công trình xây dựng.

- Cụ thể hoá một số điểm trong kế hoạch giám sát:

c.  Giám sát chất lượng không khí

- Thông số giám sát:

+ Bụi lơ lửng, bụi tổng số.

+ Khí CO, CO2, NO2, SO2,  tổng cacbuahydro, hơi chì.

+ Tiếng ồn.

+ Vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió.

- Vị trí giám sát: các điểm trong khu đất theo quy định.

- Tần suất thực hiện: 3 tháng một lần trong giai đoạn thi công xây dựng.

- Tiêu chuẩn so sánh:các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.

### 9.3.5  Giám sát chất lượng nước

- Nội dung kiểm tra:

+ Kiểm tra sự tồn tại và khả năng thoát nước của các tuyến thoát nước sinh hoạt và nước mưa, nước thải thi công. Xác định các yếu tố gây cản trở đến khả năng thoát nước và làm gia tăng nồng độ chất bẩn trong các loại nước thải.

+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh tại các khu láng trại, mức độ tiện nghi của các khu vệ sinh công cộng trên công trường. Xác định các yếu tố làm giảm điều kiện vệ sinh tại các khu vực đó.

- Tần suất kiểm tra: 3 tháng một lần.

## 9.4  Kết luận về đánh giá tác động môi trường

- Đầu tư xây dựng dự án là phù hợp. Việc thực hiện dự án trong giai đoạn thi công cũng có một số tác động tiêu cực, nhưng không đáng kể đối với môi trường không khí và nước. Các tác nhân gây ô nhiễm do hoạt động trong giai đoạn này sẽ giảm rất nhiều và kết thúc tại thời điểm thi công  xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công. Chủ đầu tư sẽ lập báo cáo chi tiết đánh giá tác động môi trường theo đúng Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

PHẦN 10: DỰ KIẾN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN

ĐẦU TƯ

## 10.1. Xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn xã và kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn.

### 10.1.1. Mục tiêu:

- Xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn xã và kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn nhằm chia các giai đoạn, cụ thể hóa các dự án ưu tiên đầu tư hợp lý vào các công trình trọng điểm, có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trước mắt, tạo sự ổn định lâu dài. Đồng thời sự quản lý theo quy hoạch được duyệt cũng đạt hiệu quả

### 10.1.2 Danh mục công trình dự án thực hiện giai đoạn 2021-2030 của huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An: (Đơn vị tính: ha)

| STT | Hạng mục | Địa điểm (đến cấp xã) | Diện tích (ha) |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ĐC Quy hoạch | Hiện trạng | Tăng thêm |  |
| I | ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu cư xá xã Nhị Thành (cư xá diệt Cầu Voi) | Xã Nhị Thành | 1.47 |  | 1.47 | Chuyển tiếp |
| 2 | Các thửa đất công đấu giá, giao quyền sử dụng đất |  |  |  |  |  |
| - | Đấu giá giao quyển sử dụng đất | Xã Nhị Thành | 0.79 |  | 0.79 | Chuyển tiếp |
| 3 | Các tuyến dân cư theo các tuyến giao thông và tuyến kênh rạch chính |  |  |  |  |  |
| II | ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ |  |  |  |  |  |
| III | ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN |  |  |  |  |  |
| IV | ĐẤT AN NINH |  |  |  |  |  |
| 1 | Công an xã Nhị Thành | Xã Nhị Thành | 0.16 |  | 0.16 | Chuyển tiếp |
| V | ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP |  |  |  |  |  |
| V.1 | ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ VĂN HÓA |  |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã Nhị Thành | Xã Nhị Thành | 0.21 |  | 0.21 | Chuyển tiếp |
| 2 | Nhà văn hóa Ấp 1 | Xã Nhị Thành | 0.03 | 0.03 |  | Chuyển tiếp |
| 3 | Nhà văn hóa Ấp 2 (Cầu Lớn) | Xã Nhị Thành | 0.03 |  | 0.03 | Chuyển tiếp |
| 4 | Nhà văn hóa Ấp 3 | Xã Nhị Thành | 0.12 |  | 0.12 | Chuyển tiếp |
| 5 | Nhà văn hóa Ấp 4 | Xã Nhị Thành | 0.09 |  | 0.09 | Chuyển tiếp |
| 6 | Nhà văn hóa Ấp 5 | Xã Nhị Thành | 0.07 |  | 0.07 | Chuyển tiếp |
| 7 | Nhà văn hóa Ấp 6 (Bình Nghi) | Xã Nhị Thành | 0.02 |  | 0.02 | Chuyển tiếp |
| 8 | Nhà văn hóa ấp 7 | Xã Nhị Thành | 0.04 | 0.04 |  | Chuyển tiếp |
| V.2 | ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ |  |  |  |  |  |
| V.3 | ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường Tiểu học Nhị Thành (ấp 1; mở rộng) | Xã Nhị Thành | 1.74 | 0.74 | 1.00 | Chuyển tiếp |
| 2 | Trường Tiểu học Nhị Thành (Ấp 5, Bình Bát; mở rộng) | Xã Nhị Thành | 0.50 |  | 0.50 | Chuyển tiếp |
| 3 | Trường Tiểu học Nhị Thành (Ấp 5, Bình Bát; mở rộng) | Xã Nhị Thành | 0.88 |  | 0.88 | Chuyển tiếp |
| 4 | Trường Trung học cơ sở Nhị Thành (ấp 1; mở rộng) | Xã Nhị Thành | 2.00 |  | 2.00 | Chuyển tiếp |
| 5 | Trường Mầm non Nhị Thành | Xã Nhị Thành | 0.44 | 0.44 |  | Chuyển tiếp |
| 6 | Trường Mầm non Nhị Thành (Tư thục) | Xã Nhị Thành | 1.50 |  | 1.50 | Chuyển tiếp |
| V.4 | ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ THỂ DỤC - THỂ THAO |  |  |  |  |  |
| VI | ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |
| VI.1 | ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |
| 1 | Mở rộng Khu công nghiệp Hòa Bình | Xã Nhị Thành | 166.67 | 117.67 | 49.00 | Chuyển tiếp |
| VI.2 | ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |
| VI.3 | ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ |  |  |  |  |  |
| 1 | Mở rộng nhà kho chứa máy móc, sản xuất gia công các mặt hàng nhựa thành phẩm, da giầy, may mặc, cho thuê nhà xưởng, kho bãi, cơ khí | Xã Nhị Thành | 6.98 | 2.12 | 4.86 | Chuyển tiếp |
| 2 | Kho chứa hàng nông sản Hưng Thịnh | Xã Nhị Thành | 0.45 |  | 0.45 | Đăng ký mới |
| 3 | Kho chứa hàng nông sản Vạn Thịnh | Xã Nhị Thành | 0.45 |  | 0.45 | Đăng ký mới |
| 4 | Kho chứa hàng nông sản Đức Thịnh | Xã Nhị Thành | 0.32 |  | 0.32 | Đăng ký mới |
| 5 | Mở rộng nhà kho mua bán nông sản, hàng cơ khí | Xã Nhị Thành | 0.48 |  | 0.48 | Đăng ký mới |
| 6 | Trung tâm thương mại dịch vụ - Khách sạn - Trạm sạc điện - Bãi đỗ xe Châu Thành | Xã Nhị Thành | 12.27 |  | 12.27 | Đăng ký mới |
| VI.4 | ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy may gia công xuất khẩu, gia công đồ gỗ, cửa hàng mua bán xe và sửa chữa xe các loại, kho trung chuyển các mặt hàng thành phẩm và cửa hàng bách hóa | Xã Nhị Thành | 1.32 | 0.20 | 1.12 | Chuyển tiếp |
| 2 | Nhà máy in may thêu | Xã Nhị Thành | 1.28 |  | 1.28 | Chuyển tiếp |
| 3 | Xưởng chế biến gỗ | Xã Nhị Thành | 0.26 |  | 0.26 | Chuyển tiếp |
| 4 | Nhà máy xay xát lúa gạo | Xã Nhị Thành | 0.12 |  | 0.12 | Chuyển tiếp |
| 5 | Cơ sở gia công hàng may mặc | Xã Nhị Thành | 1.65 |  | 1.65 | Chuyển tiếp |
| 6 | Mở rộng phân xưởng sản xuất | Xã Nhị Thành | 0.20 |  | 0.20 | Đăng ký mới |
| 7 | Nhà máy sản xuất bao bì nhựa | Xã Nhị Thành | 1.40 |  | 1.40 | Đăng ký mới |
| 8 | Cơ sở may gia công các mặt hàng may mặc xuất khẩu | Xã Nhị Thành | 0.67 |  | 0.67 | Đăng ký mới |
| VI.5 | ĐẤT SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN |  |  |  |  |  |
| VII | ĐẤT SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG CỘNG |  |  |  |  |  |
| VII.1 | ĐẤT GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |
| * | Hệ thống đường giao thông |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp ĐT.818 đoạn QL1 - QLN2 (bao gồm 15km đường và 08 cầu) | TT Thủ Thừa, Xã Nhị Thành | 5.13 | 3.16 | 1.97 | Chuyển tiếp |
| 2 | Đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ | Xã Bình Thạnh, Xã Nhị Thành | 3.33 |  | 3.33 | Chuyển tiếp |
|  | Xã Nhị Thành | Xã Nhị Thành | 1.78 |  | 1.78 |  |
| 3 | Tuyến đường giao thông kết nối từ mố A cầu qua kênh Thủ Thừa (nối xã Nhị Thành – Tân Thành) đến ĐT.818 | Xã Nhị Thành | 6.60 |  | 6.60 | Đăng ký mới |
| * | Hệ bến xe, bến tàu, cảng |  |  |  |  |  |
| VII.2 | ĐẤT THỦY LỢI |  |  |  |  |  |
|  | Kè chống sạt lở bờ, bảo vệ kênh Thủ Thừa Thừa (Phía bờ Nam, đoạn từ cống Ông Trọng đến ranh huyện Bến Lức; Phía bờ Bắc từ kênh BoBo đến ranh huyện Bến Lức) | Tân Thành, Nhị Thành | 3.25 |  | 3.25 |  |
| VII.3 | ĐẤT CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC |  |  |  |  |  |
| 1 | Mở rộng nhà máy nước Nhị Thành | Xã Nhị Thành | 4.96 |  | 4.96 | Chuyển tiếp |
| 2 | Nhà máy xử lý nước | Xã Nhị Thành | 2.23 | 2.23 |  | Chuyển tiếp |
| 3 | Trạm cấp nước | Xã Nhị Thành | 0.04 |  | 0.04 | Chuyển tiếp |
| 4 | Trạm cấp nước | Xã Nhị Thành | 0.04 |  | 0.04 | Chuyển tiếp |
| 5 | Trạm cấp nước | Xã Nhị Thành | 0.04 |  | 0.04 | Chuyển tiếp |
| 6 | Trạm cấp nước | Xã Nhị Thành | 0.04 |  | 0.04 | Chuyển tiếp |
| 7 | Trạm cấp nước | Xã Nhị Thành | 0.04 |  | 0.04 | Chuyển tiếp |
| 8 | Trạm cấp nước | Xã Nhị Thành | 0.04 |  | 0.04 | Chuyển tiếp |
| VII.4 | ĐẤTCÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI |  |  |  |  |  |
| VII.5 | ĐẤT CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG |  |  |  |  |  |
| VII.6 | ĐẤT CHỢ DÂN SINH, CHỢ ĐẦU MỐI |  |  |  |  |  |
| VIII | ĐẤT CƠ SỞ TÔN GIÁO |  |  |  |  |  |
| IX | ĐẤT TÍN NGƯỠNG |  |  |  |  |  |
| X | ĐẤT NGHĨA TRANG, NHÀ TANG LỄ, CƠ SỞ HỎA TÁNG; ĐẤT CƠ SỞ LƯU GIỮ TRO CỐT |  |  |  |  |  |
| XI | ĐẤT TRỒNG LÚA |  |  |  |  |  |
| XII | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |  |  |  |  |  |
| XIII | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |  |  |  |  |  |
| XIV | ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC |  |  |  |  |  |

### 10.1.3. Các dự án ưu tiên đầu tư và kế hoạch thực hiện:

-  Xã Nhị Thành đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 (theo quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh Long An). Quy hoạch xã nhằm cũng cố, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

* Giai đoạn 2025-2030:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch và ưu tiên đầu tư các dự án để đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của UBND tỉnh Long An.

- Nâng cấp các tuyến đường trục ấp, ngõ xóm đạt chuẩn theo quy định của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của UBND tỉnh Long An.

- Nâng cấp trường học đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

- Xây dựng các trụ sở văn hóa ấp còn thiếu.

- Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã.

- Có vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng.

- Xây dựng khu chức năng  dịch vụ hổ trợ phát triển kinh tế nông thôn.

- Xây dựng hạ tầng các điểm dân cư nông thôn.

* Giai đoạn sau năm 2030 :

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch và ưu tiên đầu tư các dự án để đảm bảo giữ vững các tiêu chí nông thôn mới và tiếp tục thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của UBND tỉnh Long An và tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tiếp tục nâng cấp các tuyến đường trục ấp, ngõ xóm đạt chuẩn theo quy định của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của UBND tỉnh Long An .

- Xây dựng khu trung tâm hành chính xã.

- Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính xã.

- Tiếp tục xây dựng hạ tầng các điểm dân cư nông thôn.

## 10.2. Dự kiến sơ bộ nhu cầu vốn và các nguồn lực thực hiện:

10.2.1 Các giải pháp về huy động và tạo vốn:

- Để có đủ nguồn vốn đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển xã nông thôn mới nâng cao, cần phải tranh thủ huy động được các nguồn lực đầu tư, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư (vốn ngân sách, vốn các chương trình dự án, vốn viện trợ trong và ngoài nước, vốn từ các doanh nghiệp, vốn dân,..). Trong đó, huy động vốn của dân, vốn của các doanh nghiệp là quan trọng, vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (Trung ương, tỉnh, huyện) tập trung cho xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở nông thôn, tổ chức thực hiện các dự án có tính chất cần thiết.

- Huy động vốn qua kênh ngân sách nhà nước.

- Huy động vốn qua các tổ chức tài chính, tín dụng: Phát triển mạnh mẽ hơn nữa các hợp tác xã tín dụng, đặc biệt là mở rộng các quỹ tín dụng nhân dân đến các xã, thị trấn để đáp ứng nhu cầu tiền gửi và tiền vay của nhân dân, các hộ buôn bán và các hộ tiểu thủ công nghiệp.

- Huy động vốn qua dân cư: Có chính sách ưu đãi, bảo hộ khuyến khích người dân bỏ vốn đầu tư vào các dự án đã được phê duyệt. Để làm việc này, chính quyền địa phương cần tạo những điều kiện tối thiểu về hạ tầng, cung cấp tốt các dịch vụ đầu tư như điều tra thị trường, tư vấn đầu tư, giới thiệu đối tác, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp…

10.2.2 Nguồn lực, tổ chức thực hiện theo quy hoạch:

- Sau khi đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt, UBND xã tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch cho tất cả các cán bộ, nhân dân trong xã và các nhà đầu tư.

- Tăng cường sự phối hợp giữa UBND huyện và các phòng ban chức năng, UBND tỉnh và các sở, ban ngành với UBND xã để phối hợp trong chỉ đạo, điều hành thực thi quy hoạch, kế hoạch. Phối hợp trong xây dựng, cung cấp thông tin phục vụ công tác dự báo; trong đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế. Thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo và giúp đỡ của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các Sở, Ban ngành của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện đồng thời kết hợp tốt việc khai thác tiềm năng, tiềm lực sẵn có của xã với việc tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực KTXH của xã đến năm 2030. Triển khai quy hoạch qua các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm. Kế hoạch hàng năm phải bám vào các mục tiêu quy hoạch đã được duyệt và tiến độ phải thực hiện trong từng thời kỳ. Cuối mỗi kế hoạch tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch của từng thời kỳ, bổ sung và điều chỉnh lại mục tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế.

PHẦN 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

11.1  Nội dung, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả đồ án quy hoạch

Khi đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì UBND xã tiến hành công bố quy hoạch theo quy định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch xây dựng phải được công bố công khai (khoản 1 Điều 40 Luật Xây dựng số 50).

Căn cứ vào đồ án quy hoạch chung xây dựng và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện cắm mốc giới xây dựng đối với đồ án quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý: (Điều 44 Luật Xây dựng số 50)

- Tổ chức lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

- Cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng được duyệt gồm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng, ranh giới vùng cấm xây dựng theo hồ sơ mốc giới được phê duyệt.

- Quản lý mốc giới theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng;

- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định (đối với các đồ án quy hoạch chi tiết của các dự án đầu tư xây dựng công trình).

Tổ chức lập Kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt. Kế hoạch thực hiện quy hoạch phải xác định thời gian thực hiện quy hoạch đối với từng khu vực cụ thể trên cơ sở phù hợp với mục tiêu quy hoạch xây dựng và nguồn lực thực hiện quy hoạch xây dựng (khoản 3 Điều 48 Luật Xây dựng số 50; được hướng dẫn bởi Chương III Nghị định 44/2015/NĐ-CP). Nội dung kế hoạch thực hiện quy hoạch bao gồm:

- Danh mục, trình tự triển khai lập các quy hoạch xây dựng từng cấp độ theo kế hoạch 10 năm, 5 năm và hàng năm; danh mục và thứ tự đầu tư các dự án hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở các giai đoạn quy hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm.

- Dự kiến nhu cầu vốn cho công tác thực hiện quy hoạch xây dựng hàng năm.

- Đề xuất các cơ chế chính sách xác định nguồn lực theo kế hoạch và khả năng huy động nguồn lực để thực hiện theo kế hoạch hàng năm thuộc giai đoạn ngắn hạn.

- Đề xuất mô hình quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch.

- Các nội dung khác có liên quan.

Trong quá trình thực hiện xây dựng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng  xã, chính quyền xã cần quan tâm đến việc cải tạo môi trường cảnh quan, đặc biệt ở khu vực trung tâm xã và dọc theo các trục đường giao thông chính của xã để phù hợp với yêu cầu về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Chính quyền xã cần kết hợp với các phòng ban chức năng của huyện tiến hành hướng dẫn cho người dân khi họ có nhu cầu cải tạo hoặc xây mới nhà ở trong việc tổ chức lô đất ở, tầng cao công trình, mật độ xây dựng và yêu cầu kiến trúc theo đúng quy định quản lý đồ án ban hành kèm theo quyết định phê duyệt đồ án trong đồ án.

Chủ động lập các dự án đầu tư để tranh thủ huy động các nguồn vốn đầu tư của nhà nước cũng như vốn huy động của các tổ chức khác.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho nhân dân toàn xã biết về các nội dung Quy hoạch chung xây dựng xã để vận động người dân tự nguyện tham gia chương trình.

Tổ chức các lớp tập huấn cho người dân và cán bộ về yêu cầu xây dựng nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới và NTM nâng cao: (theo nội dung báo cáo NTM của xã)

- Củng cố nâng chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ xã đến ấp. Do đó, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân trong thời gian tới.

- Tập trung củng cố, nâng chất lượng các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao còn thiếu bền vững để giữ vững danh hiệu xã NTM nâng cao tiến tới xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

- Tiếp tục giữ vững nâng chất các tiêu chí đã đạt bền vững tiếp tục đầu tư hoàn thiện các tiêu chí đạt thấp, hướng đến NTM kiểu mẩu. Huy động tổng hợp các nguồn lực để triển khai thực hiện từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và khả năng đối ứng của ngân sách xã, các nguồn huy động và khả năng đóng góp của các doanh nghiệp, của cộng đồng dân cư để giữ vững NTM nâng cao tiến lên NTM kiểu mẩu.

- Tiếp tục tổ chức phát động, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Huy động toàn xã hội tích cực tham gia cuộc vận động “Chung tay xây dựng NTM” và đóng góp trong triển khai thực hiện. Tập trung tuyên truyền vận động cả hệ thống chính trị và nhân dân nâng cao tiêu chí môi trường xây dựng cảnh quang Sáng – xanh - sạch - đẹp tương xứng với vị thế và khả năng của xã. Tích cực tham mưu cho UBND huyện và các phòng ban chuyên môn ưu tiên
đầu tư các công trình công cộng.

- Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; chính quyền phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể. Phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong phong trào xây dựng NTM, NTM nâng cao.

- Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ phát triển hoạt động Hợp tác xã. Định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành nghề kinh doanh của Tổ hội nghề nghiệp, Tổ hợp tác và hợp tác xã sang hoạt động ở một số lĩnh vực dịch vụ để phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội của xã nhà. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các Mô hình kinh tế hợp tác có hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, tận dụng quỹ đất nông nghiệp còn lại đẩy mạnh việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; bảo đảm mọi người dân có quyền và cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; hoạt động văn hóa văn nghệ đáp ứng yêu cầu đời sống của người dân.

- Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, thường xuyên củng cố lực lượng nồng cốt các ấp. Làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh nhằm hạn chế phát sinh các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, giữ vững 11/11 ấp đạt “An toàn về an ninh trật tự”, giữ vững kết quả Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc loại vững mạnh tiêu biểu.

11.2  Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan

# 11.2.1 Vai trò trách nhiệm của các ban ngành của huyện

- UBND Huyện chỉ đạo các Ban, Ngành chức năng chịu trách nhiệm tổng hợp lại số liệu về hiện trạng và quy hoạch của xã theo các lĩnh vực của từng ngành quản lý, để từ đó có kế hoạch chỉ đạo và đầu tư cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển, từng năm.

- Trên cơ sở các mục tiêu phát triển của từng ngành trong mỗi xã, các ngành chức năng của huyện cần phối hợp giúp đỡ xã trong việc xây dựng các dự án phát triển cụ thể đối với mỗi giai đoạn phát triển.

- UBND Huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm tổng hợp số liệu các chương trình dự án đầu tư của các xã về các hạng mục đầu tư, nguồn vốn để có kế hoạch phân bổ vốn kịp thời cho các xã.

# Vai trò trách nhiệm của UBND xã

- Trên cơ sở đồ án đã được phê duyệt, xã cần quán triệt các mục tiêu cụ thể phát triển kinh tế xã hội đã nêu ra, từ đó xây dựng các kế hoạch đầu tư cho phù hợp.

- Chỉ đạo các Ban, Ngành chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ của mỗi ngành với phương hướng phát triển đã nêu trong đồ án.

- Tiếp nhận và chỉ đạo thực hiện tốt các dự án, nguồn vốn đầu tư; sử dụng đúng mục đích, đúng thời điểm sao cho đạt hiệu quả cao nhất, tránh gây thất thoát lãng phí.

* Vai trò trách nhiệm của các đoàn thể của xã:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND xã giao phó. Làm tốt công tác tham mưu cho Uỷ ban về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội nói chung.

- Từng ngành, từng Đoàn thể tiếp thu và vận dụng linh hoạt các giải pháp đã đề ra trong phương án quy hoạch để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển trong từng giai đoạn.

- Vận động khuyến khích các thành viên, học viên trong tổ chức của mình tăng cường tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nỗ lực trong học tập, sản xuất... để trở thành các hộ kinh doanh sản xuất giỏi, các hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, làm tấm gương cho toàn thể quần chúng nói theo.

11.3  Kết luận

- Xã Nhị Thành có điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng có nhiều thuận lợi cho sản xuất, công nghiệp - thương mại dịch vụ và phát triển nông nghiệp. Thế mạnh của xã là phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Nhị Thành đã cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã, phù hợp với các đặc điểm riêng của xã và đáp ứng yêu cầu về nông thôn mới, xác định được mục tiêu chung, đồng thời đề ra các dự án ưu tiên đầu tư cụ thể làm cơ sở từng bước xây dựng hạ tầng cơ sở, tạo bộ mặt cảnh quan cho khu vực, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, làm nền tảng cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Việc sắp xếp nhằm để quản lý xây dựng nhà ở dân cư nông thôn, vừa chỉnh trang, vừa bố trí lại các lô đất xây dựng nhà ở tại các ấp của người dân đã từng sinh sống lâu đời nơi đây, không phải giải tỏa hay di dời lớn.

Kế hoạch thực hiện việc điều chỉnh nông thôn mới đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 sẽ đảm bảo 100% các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Long An.

11.4  Kiến nghị

Đề nghị phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện xem xét thẩm định và trình UBND huyện Thủ Thừa sớm phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Nhị Thành, để xã làm cơ sở cho việc triển khai các dự án theo mô hình nông thôn mới và triển khai thực hiện đúng thời gian và tiến độ đã đề ra.

PHẦN PHỤ LỤC